УТВЕРЖДЕНА

распоряжением

ПАО «МОЭСК»

от _____________

№____

ИНСТРУКЦИЯ

по контролю разрешительной и исполнительной документации по соблюдению подрядчиком порядка обращения с отходами и грунтами, образованными в результате строительства и реконструкции объектов Общества класса 35 кВ и выше, расположенных на территории города Москвы

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Введение	3

1.1.	Область применения	3

1.2.	Нормативные ссылки	4

1.3.	Термины и определения	4

2. Контроль деятельности подрядчика по сбору и временному хранению отходов строительства, сноса и грунта	6

3. Контроль за своевременным оформлением разрешений на перемещение отходов строительства и сноса для переработки, захоронения, оформлением разрешений на перевозку грунта.	7

4. Контроль заказчиком исполнения мероприятий по перевозке отходов строительства, сноса и грунта	8

5. Контроль исполнения требований по охране окружающей среды	8

6. Исполнительная документация по завершению мероприятий по обращению отходов строительства и грунта	9

Приложение 1. Форма журнала учета размещения в местах временного хранения и удаления (вывоза) отходов строительства и сноса	11

Приложение 2. Типовая форма сопроводительного талона отходов строительства и сноса	12

- Введение

  - Область применения

    - Настоящая Инструкция по контролю разрешительной и исполнительной документации по соблюдению подрядчиком порядка обращения с отходами и грунтами, образованными в результате строительства и реконструкции объектов Общества класса 35 кВ и выше, расположенных на территории города Москвы (далее – Инструкция) разработана в целях повышения операционной эффективности, исполнительской дисциплины и контроля со стороны подразделений Блока капитального строительства, а также в развитие Регламента по организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ПАО «МОЭСК» (Приказ №719 от 04.07.2014 в актуальной редакции), Порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК» (Приказ №615 от 20.05.2016 в актуальной редакции), Методических указаний по подтверждению и приемке объемов и качества СМР, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК» (Приказ №29 от 22.01.2015 в актуальной редакции).

    - Настоящая Инструкция является внутренним документом ПАО «МОЭСК» (далее – Общество), устанавливает единые требования по контролю разрешительной и исполнительной документации по соблюдению строительным подрядчиком порядка обращения с отходами  и грунтами, обязательна к применению Блоком капитального строительства филиалов Московские высоковольтные сети, Новая Москва, осуществляющих строительство на территории города Москва (в том числе на присоединенных территориях), требования по контролю разрешительной и исполнительной документации по соблюдению подрядчиком порядка обращения с отходами и грунтами, образованными в результате строительства/реконструкции объектов 35 кВ и выше, расположенных на территории города Москвы.

    - Требования настоящей Инструкции распространяются на работников Исполнительного аппарата и филиалов Общества (Московские высоковольтные сети, Новая Москва), участвующих в организации и контроле процесса проектирования, строительства, подтверждении и приемке объемов и качества строительно-монтажных работ, выполненных строительными подрядными организациями на объектах Общества класса 35 кВ и выше.

  - Нормативные ссылки

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013г. №712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.09.2011г. №792 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов»;

- Закон города Москвы №68 от 30 ноября 2005г. «Об отходах производства и потребления в городе Москве»;

- Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 №1018 «Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»;

- Постановление Правительства Москвы от 25 июня 2002г. №469-ПП «О Порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве»;

- Постановление Правительства Москвы от 10.04.2007 №254-ПП
«Об утверждении Регламента подготовки Департаментом строительства города Москвы запрашиваемых заявителями документов»;

- Постановление Правительства Москвы от 16.06.2014 N 335-ПП «Об автоматизированной информационной системе "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве»;

- Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве».

  - Термины, определения и сокращения

В настоящей Инструкции применены следующие термины, сокращения  и их определения:

| Отходы строительства и сноса | Отходы (за исключением высоко- и чрезвычайно опасных) от сноса, разборки, реконструкции, ремонта или строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов ПАО «МОЭСК», объединенные в единую группу (в соответствии №469-ПП от 25 июня 2002г.) |
| --- | --- |
| Временное хранение отходов строительства и сноса | Содержание отходов в специально оборудованных местах для хранения в целях их последующего использования, захоронения или обезвреживания сроком не более 7 календарных дней (по №469-ПП от 25 июня 2002 г.) |
| Вывоз отходов | Перемещение отходов между объектами их образования (объекты ПАО «МОЭСК»), сортировки, хранения, переработки, обезвреживания, захоронения и уничтожения (закон г. Москвы №68 от 30.11.2005г.) |
| Департамент строительства города Москвы | Орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий выдачу разрешений на перевозку грунта и разрешений на перемещение отходов строительства и сноса |
| Разрешение на перемещение отходов строительства и сноса для переработки, захоронения, разрешение на перевозку грунта | Документ, выдаваемый до начала проведения работ на строительном объекте, подтверждающий перемещение отходов строительства и сноса и перевозку грунта к объектам их размещения, оформленный в установленном порядке (в соответствии №254-ПП от 10.04.2007); документ, подтверждающий перемещение отходов строительства и сноса к объектам их размещения, оформленный в установленном порядке (закон г.Москвы №68 от 30.11.2005г.) |
| Получатель разрешения | генеральный подрядчик (субподрядная организация), выполняющий строительно-монтажные работы на объектах ПАО «МОЭСК», осуществляющий перевозку грунта и перемещение отходов строительства и сноса, образованных на объектах ПАО «МОЭСК» в результате строительства/ реконструкции |
| ДКС МВС | Департамент капитального строительства филиала «Московские высоковольтные сети» |
| УКС НМ | Управление капитального строительства филиала «Новая Москва» |
| Порядок ООС | «Порядок обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве», утвержденный Постановлением Правительства Москвы от 25 июня 2002г. №469-ПП |
| РД | Распорядительный документ |
| ТР | Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса - документ, регламентирующий процесс обращения с образуемыми отходами строительства и сноса по каждому конкретному объекту их образования. ТР на правах отдельного раздела включается в состав проектной документации строительства и реконструкции такого объекта (в соответствии №469-ПП от 25 июня 2002 г.) |
| ПОС | Проект организации строительства |

2. Контроль деятельности подрядчика по сбору и временному хранению отходов строительства, сноса и грунта

- Контроль деятельности строительных подрядных организаций в части исполнения Порядка ООС в г. Москве по соблюдению требований к площадкам по сбору и временному хранению отходов строительства, сноса и грунта, образованными в результате строительства объектов ПАО «МОЭСК», осуществляется ДКС МВС, УКС НМ. Сотрудник ДКС/УКС, ответственный за организацию строительства и строительный контроль на основании РД филиала, осуществляет контроль исполнения подрядными организациями, являющихся отходопроизводителями по результатам выполнения строительно-монтажных работ, следующих требований Порядка ООС в г. Москве:

- Обеспечение раздельного сбора (сортировки) и временного хранения (складирования) отходов строительства, подлежащих переработке и дальнейшему использованию, по совокупности позиций, имеющих единое направление использования (в соответствии с номенклатурой отходов строительства и сноса).

- Обеспечение раздельного сбора (сортировки) и временного хранения (складирования) отходов строительства и сноса, подлежащих захоронению по классам опасности.

- Соблюдение условий размещения площадки временного хранения отходов при производстве работ на объекте (непосредственно на территории объекта образования отходов или в непосредственной близости от него на участке, арендованном строительной подрядной организацией под указанные цели в соответствии с ТР и ПОС).

- Соблюдение предельных сроков содержания образующихся отходов строительства и сноса в местах временного хранения (складирования), которые не должны превышать 7-ми календарных дней (если иное не оговорено ТР).

- Соблюдение условий содержания мест временного хранения (складирования) отходов строительства и сноса, указанных в требованиях п. 3.4. Порядка ООС в г. Москве.

- Соблюдение требований по ведению Журнала учета размещения отходов строительства и сноса в местах временного хранения и удаления (вывоза) отходов с объектов образования (Порядка ООС в г. Москве) – см. Приложение 1 к настоящей Инструкции.

3. Контроль за своевременным оформлением разрешений на перемещение отходов строительства и сноса для переработки, захоронения, оформлением разрешений на перевозку грунта.

  - Контрольные функции за своевременным оформлением в Департаменте строительства города Москвы строительными подрядными организациями (отходопроизводителями) Разрешений на перемещение отходов строительства/сноса для переработки, захоронения и их закрытием, за оформлением Разрешений на перевозку грунта и их закрытием выполняет ДКС МВС, УКС НМ. Сотрудник ДКС/УКС, ответственный за организацию строительства и строительный контроль на основании РД филиала, осуществляет контроль исполнения строительными подрядными организациями следующих требований:

- оформление Разрешения на перемещение отходов строительства и сноса для переработки/захоронения до начала работ на строительном объекте, являющегося основанием для перемещения отходов строительства и сноса;

- оформление Разрешения на перевозку грунта, являющегося основанием для его перемещения;

- оформление Закрытия Разрешений после окончания проведения работ на строительном объекте, которое является основанием для оплаты заказчиком вывоза грунта и отходов строительства и сноса, при условии передачи заказчику сформированного строительной подрядной организацией комплекта исполнительной документации по обращению с отходами и грунтами, образованными в результате строительства/реконструкции объектов, в соответствие с п.6 настоящей Инструкции.

4. Контроль заказчиком исполнения мероприятий по перевозке отходов строительства, сноса и грунта

- В рамках контрольных функций, ДКС МВС, УКС НМ осуществляет мониторинг выполняемых строительной подрядной организацией мероприятий по транспортировке отходов строительства и грунта на соответствие требованиям утвержденному и зарегистрированному ТР и Порядку ООС в г. Москве:

- ведение Журнала учета размещения отходов строительства и сноса в местах временного хранения и удаления (вывоза) отходов с объектов образования (Приложение 1 к настоящей Инструкции), с приложением после завершения мероприятий по вывозу отходов строительства и сноса сопроводительных талонов отходов, отмеченных специализированными организациями, осуществляющих прием отходов строительства и сноса для захоронения на полигон (Приложение 2 к настоящей Инструкции), в соответствии с ТР, в котором указаны места размещения строительных отходов;

- соблюдение транспортных схем перемещения отходов строительства и сноса, заложенных в ТР, при организации вывоза отходов строительства и сноса к указанному пункту назначения.

- Удаление (вывоз) отходов строительства и сноса с объектов образования и мест хранения может осуществляться самим строительным подрядчиком либо специализированными транспортными организациями (отходоперевозчиками), с которыми у строительной подрядной организации заключен договор на вывоз отходов строительства/сноса и грунта.

5. Контроль исполнения требований по охране окружающей среды

Сотрудник ДКС/УКС, ответственный за организацию строительства и строительный контроль на основании РД филиала, осуществляет функции по контролю за соблюдением строительной подрядной организацией при производстве работ условий и требований в части охраны окружающей среды:

- недопущение захоронения на участке работ строительного мусора;

- обеспечение требований по эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющих перевозку отходов строительства/сноса и грунта в г. Москве (Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 29.10.99 N 878-РЗП): автотранспортные средства должны перед выездом с территории стройплощадки оснащаться брезентовым тентом, а также производить мойку колес;

- недопущение сжигания всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное пространство;

- заключение со специализированными организациями договора для вывоза строительных отходов на захоронение на полигон или на предприятие по переработке отходов, с учетом требований ТР (ПОС) .

6. Исполнительная документация по завершению мероприятий по обращению отходов строительства и грунта

По завершению работ на строительном объекте класса 35 кВ и выше, мероприятий по обращению отходов строительства и грунта ДКС МВС, УКС НМ осуществляет контрольные функции за своевременным оформлением строительной подрядной организацией комплекта исполнительной документации по обращению отходов строительства и грунта. Закрытое через Департамент строительства г. Москвы Разрешение на вывоз грунта/транспортировку отходов строительства и сноса является основанием для оплаты заказчиком вывоза грунта и отходов строительства и сноса, при условии приемки заказчиком сформированного комплекта исполнительной документации по обращению отходов строительства и грунта.

Сотрудник ДКС/УКС, ответственный за организацию строительства и строительный контроль на основании РД филиала, осуществляет приемку комплекта исполнительной документации по обращению отходов строительства и грунта, в соответствии с перечнем:

- Журнал учета размещения отходов строительства и сноса в местах временного хранения и удаления (вывоза) отходов с объектов образования (Приложение к Технологическому регламенту процесса обращения с отходами строительства и сноса, форма определена в Постановлении Правительства Москвы от 25 июня 2002г. №469-ПП);

- Копии оформленных установленным порядком разрешений на перемещение отходов строительства и сноса для переработки/захоронения (включая открытие/продление/закрытие);

- Копии оформленных установленным порядком разрешений на перевозку грунта для захоронения (включая открытие/продление/закрытие);

- Копии оформленных установленным порядком разрешений на завоз грунта/строительных отходов на объект (при необходимости);

- Копии договоров со специализированными организациями, осуществляющих вывоз отходов строительства и сноса для захоронения на полигон или на предприятие по переработке отходов, с которыми у строительной подрядной организации заключен договор;

- Сопроводительные талоны отходов строительства, сноса и грунта, оформленные при доставке для захоронения на полигон, отмеченные лицами, эксплуатирующими объекты по захоронению отходов строительства и сноса, с указанием в талонах наименования и количества сданных отходов и грунта;

- В случае, если места размещения строительных отходов, указанные в ТР, будут недоступны на момент  получения разрешений – дополнительные согласования с Департаментом строительства города Москвы измененных мест перевозки  (размещения) строительных отходов.

- Копия зарегистрированного в ГКУ «УПТ» технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса (при его наличии в составе проектной документации).

Приложение 1

Форма Журнала

### ЖУРНАЛ УЧЕТА

РАЗМЕЩЕНИЯ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ

(ВЫВОЗА) ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА

| Дата образования | Наименование позиции отходов | Класс опасности | Объем образования (куб. м) | Дата вывоза | Наименование отходов перевозчика | Пункт назначения (наименование, месторасположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

К данным по столбцу 7 после завершения мероприятия по вывозу отходов строительства и сноса прилагаются сопроводительные талоны отходов строительства и сноса (образец талона - приложение 3 к Порядку ООС в г. Москве), отмеченные отходополучателями.

Приложение 2

ТИПОВАЯ ФОРМА

СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ТАЛОНА ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ТАЛОН N ________

ПО ОТХОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА, НАПРАВЛЯЕМЫМ НА:

ПЕРЕРАБОТКУ, ЗАХОРОНЕНИЕ (НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ)

1. Заполняется отходопроизводителем

__________________________________________________________________

(наименование отходопроизводителя, юридический адрес)

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись  руководителя)

М.П.

Направлено "____" ___________ 200__ г.:

┌───┬────────────┬──────────┬─────────┬────┐

│N  │Наименование│Количество│Класс    │Тара│

│п/п│отходов     │отходов, т│опасности│    │

└───┴────────────┴──────────┴─────────┴────┘

с отходоперевозчиком:

__________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес)

с: _______________________________________________________________

(наименование и месторасположение объекта образования отходов)

на: ______________________________________________________________

(наименование пункта назначения и отходополучателя)

2. Заполняется представителем отходоперевозчика

"____" ___________ 200__ г.

__________________________________________________________________

(марка и гос. номер автомашины, задействуемой

__________________________________________________________________

при перевозке отходов)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. водителя или экспедитора, ответственного

__________________________________________________________________

за перевозку)

__________________________________________________________________

(подпись лица, ответственного за перевозку)

3. Заполняется отходополучателем

Принято: "____" ___________ 200__ г.:

┌───┬────────────┬──────────┬─────────┬────┬────────────┐

│N  │Наименование│Количество│Класс    │Тара│Способ      │

│п/п│отходов     │отходов, т│опасности│    │переработки,│

│   │            │          │         │    │захоронения │

└───┴────────────┴──────────┴─────────┴────┴────────────┘

__________________________________________________________________

(наименование отходопроизводителя, юридический адрес)

__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись  руководителя)

М.П.