Приложение № 1 к Документации о закупке Лот № 4029-ЭКСП ПРОД-2024-ТК-СШФ

Технические требования

ЛОТ № 4029-ЭКСП-ПРОД-2024-ТК-СШФ

«ОКПД2 14.12.30.190.  Специальная одежда для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"»

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения …………………………………………………………………………… 3

  - Обозначения и сокращения                                                                                              3

  - Наименование закупаемой продукции                                                                            3

  - Цель использования закупаемой продукции                                                                  3

  - Существующее положение                                                                                               3

- Требования к продукции ………………………………………………………………….4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки                                                                       4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции                                                                    4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции                                                        4

2.1.2 Требования к  срокам поставки продукции                                                                  6

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции                                                     6

2.2 Требования к качеству продукции                                                                                    7

Таблица 3.1 Требования к продукции                                                                                     7

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ……………….33

Приложение № 1 к техническим требованиям………………………………………………34

Приложение № 2 к техническим требованиям………………………………………………37

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПД | Проект договора |
| АО «ТК РусГидро» | Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро" |
| ПЭФ | Полиэфир |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ВО | Водоотталкивающая отделка |
| МВО | Масловодоотталкивающая отделка |
| ПВХ | Поливинилхлорид |
| ПУ | Полиуретановое покрытие |
| НМВО | нефтемасловодоотталкивающая отделка |
| ОХВ | Опасные химические вещества |
| ТР ТС | Технический регламент таможенного союза |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам принята в соответствии с ГОСТ 32489-2013, ГОСТ 12.4.103-2020 |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 14.12.30.190. Специальная одежда для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение сотрудников Саяно-Шушенского филиала АО «ТК РусГидро» спецодеждой.

  - Существующее положение

Приказ АО «ТК РусГидро» № ТК РГ/126-560 от  13.10.2023г. «Об утверждении Норм выдачи средств индивидуальной защиты для работников АО «ТК РусГидро».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование, продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Боты диэлектрические | пара | 8 |
|  | Галоши диэлектрические | пара | 14 |
|  | Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания) | шт. | 72 |
|  | Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | шт. | 2 |
|  | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений | шт. | 153 |
|  | Дыхательные аппараты Самоспасатели | шт. | 5 |
|  | Изделия носочно-чулочные | шт. | 36 |
|  | Изделия носочно-чулочные шерстяные | шт. | 10 |
|  | Каска защитная от повышенных температур ( Прил.1, п. 1) | шт. | 5 |
|  | Каска защитная Электроизоляция 1000 В ( Прил.1, п. 1) | шт. | 3 |
|  | Каскетка защитная от механических воздействий | шт. | 4 |
|  | Коврик диэлектрический | шт. | 2 |
|  | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) с водооталкивающей пропиткой (куртка, полукомбинезон, мужской) с логотипом организации (Прил. 1., Рис. 1) | шт. | 5 |
|  | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) с водоотталкивающей пропиткой или с пленочным покрытием (куртка, брюки / полукомбинезон) с логотипом организации (Прил. 1., Рис. 1) | шт. | 1 |
|  | Костюм для защиты от механических воздействий1(истирания), нефти и нефтепродуктов. (куртка, брюки, женский) с логотипом организации ( Прил. 1., Рис. 1) | шт. | 6 |
|  | Костюм летний для защиты от механических воздействий (истирания) с водоотталкивающей пропиткой или с пленочным покрытием (куртка, брюки, женский) с логотипом организации (Прил. 1., Рис. 1) | шт. | 1 |
|  | Костюм на утепляющей прокладке. (куртка, полукомбинезон, мужской) с логотипом организации (Прил. 1., Рис. 1) | шт. | 7 |
|  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке (куртка, полукомбинезон, мужской) | шт. | 6 |
|  | Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, полукомбинезон, мужской) с логотипом организации ( Прил. 1., Рис. 1) | шт. | 26 |
|  | Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, полукомбинезон, мужской) с логотипом организации (Прил. 1., Рис. 1) | шт. | 26 |
|  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм на огнестойкой ткани на основе полиамидных волокон (куртка, брюки, женский) с логотипом организации ( Прил. 1., Рис. 1) | шт. | 6 |
|  | Нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | пара | 60 |
|  | Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов | пара | 8 |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | пара | 10 |
|  | Нарукавники хлопчатобумажные | пара | 8 |
|  | Обувь специальная для защиты от воды и механических воздействий (ударов) (сапоги кирзовые) | пара | 10 |
|  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) (сапоги кожаные с жестким подноском) | пара | 3 |
|  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и от скольжения (сапоги кожаные с жестким подноском) | пара | 6 |
|  | Обувь специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов и механических воздействий (ударов) (сапоги кожаные с жестким подноском) | пара | 6 |
|  | Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов) | пара | 4 |
|  | Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания) и скольжения (ботинки или полуботинки кожаные) | пара | 4 |
|  | Обувь специальная утепленная (сапоги резиновые) | пара | 1 |
|  | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания | шт. | 52 |
|  | Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости | шт. | 107 |
|  | Перчатка для защиты от механических воздействий (истирания) | пара | 2418 |
|  | Перчатки диэлектрические | пара | 17 |
|  | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | пара | 44 |
|  | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов) | пара | 245 |
|  | Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов | пара | 100 |
|  | Перчатки или рукавицы | пара | 400 |
|  | Перчатки или рукавицы с защитным покрытием | пара | 275 |
|  | Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов | пара | 151 |
|  | Перчатки шерстяные | пара | 44 |
|  | Подшлемник термостойкий | шт. | 2 |
|  | Полусапоги | пара | 4 |
|  | Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски. | шт. | 26 |
|  | Противошумные вкладыши (беруши) | пара | 8 |
|  | Противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие. | пара | 71 |
|  | Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов | пара | 6 |
|  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания неавтономные с подачей чистого воздуха по шлангу/магистрали (дыхательные аппараты) | шт. | 1 |
|  | Фильтрующие самоспасатели | шт. | 5 |
|  | Шапка шерстяная | шт. | 5 |
|  | Шапка-ушанка | шт. | 10 |
|  | Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой | шт. | 5 |
|  | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | пара | 123 |
|  | Носки шерстяные | пара | 50 |
|  | Термоодеяло | шт. | 10 |
|  | Рукавицы утепленные | пара | 10 |
|  | Костюм хлопчатобумажный с кислотостойкой пропиткой (с логотипом организации) ( Прил. 1., Рис. 1) | шт. | 1 |
|  | Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) для защиты от статического электричества | пара | 3 |
|  | Обувь специальная для защиты от статического электричества | пара | 3 |
|  | Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | шт. | 4 |
|  | Перчатки резиновые | пара | 132 |
|  | Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему. Примечание: в состав 9 шт. поясов должны быть включены составные части и комплектующие: Строп удерживающий регулируемый – 5шт. Строп страховочный от падения с высоты с амортизатором — 4 шт. Петля анкерная – 2шт. Линия анкерная 10 вертикальная с захватом — 1шт. Линия анкерная 20 вертикальная с захватом — 1шт. Карабин – 9 шт. | шт. | 9 |
|  | Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц (для электрогазосварщика) | шт. | 2 |
|  | Перчатки , хим. стойкие, нитрил, опуд. | пар | 200 |
|  | Перчатки трикотажные для защиты от механических возд. и ОПЗ/точечн. ПВХ-покрыт | пар | 400 |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | пар | 212 |
|  | Жилет сигнальный оранжевый 2 класса защиты | шт | 28 |
|  | Ботинки кожаные | пар | 3 |
|  | Подшлемник трикотажный х/б (цвет черный) | шт | 12 |
|  | Подшлемник утепленный (цвет черный) | шт | 8 |
|  | Сапоги мужские кожаные подкладка-натурал мех.ПУ/Резина, композит. внутр.защ.носок | пар | 3 |
|  | Сапоги резиновые (с внутр.мет.защит.носками (Мун 200) и мет.проколоз.проклад. (1200Н) | пар | 8 |
|  | Белье утепленное | комплект | 1 |
|  | Ботинки кожаные утепленные, III климатический пояс. | пар | 1 |
|  | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие | пар | 13 |
|  | Перчатки полушерстяные (вкладыши) | пар | 13 |
|  | Фартук защитный из полимерных материалов | шт. | 2 |
|  | Белье нательное утепленное | комплект | 2 |
|  | Плащ для защиты от воды | шт. | 42 |
|  | Фартук с полимерным покрытием | шт. | 14 |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | шт. | 2 |
|  | Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем) | шт. | 9 |
|  | Плащ непромокаемый 3-го класса защиты | шт. | 2 |
|  | Плащ термостойкий для защиты от воды | шт. | 1 |
|  | Жилет утепленный | шт. | 1 |
|  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов | шт. | 1 |
|  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке. (с логотипом организации) ( Прил. 1., Рис. 1) | комплект | 1 |
|  | Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой. (с логотипом организации) ( Прил. 1., Рис. 1) | шт. | 3 |
|  | Комплект шерстяного белья: свитер шерстяной; чулки шерстяные; носки; перчатки шерстяные; феска шерстяная (для водолаза) | комплект | 4 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

Не установлены

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование товара / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Специальная одежда для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро" | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

Не установлены

2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3.1. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1Таблицы 1.1): ОКПД2 14.12.30.190. Специальная одежда для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Боты диэлектрические | Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1000 В. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30 до +50°С. Высота бот:не менее 160 мм. Верх обуви:резина Тип подошвы: однослойная Подошва: резина Метод крепления: формовой Цвет: любой диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны изготавливаться из диэлектрических материалов, сохраняющих защитные свойства при соблюдении условий применения в течение всего срока эксплуатации, предусмотренных изготовителем; диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны быть герметичными и быть устойчивыми к воздействию внешних механических и химических факторов, а также влаги и сохранять свои защитные свойства в процессе эксплуатации; максимальное значение тока утечки для диэлектрических средств индивидуальной защиты не должно превышать 9 мА; обувь должна иметь изолирующую прокладку из хлопчатобумажной ткани; электрическоес опротивление диэлектрических сапог и галош - не менее 2 кОм, диэлектрических ботинок - не менее 4 кОм; изготовитель в эксплуатационной документации к диэлектрическим средствам индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должен указывать назначение и условия применения (назначения), а также срок годности, сроки последней и следующей проверок изделия |  |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Галоши диэлектрические | Диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны изготавливаться из диэлектрических материалов, сохраняющих защитные свойства при соблюдении условий применения в течение всего срока эксплуатации, предусмотренных изготовителем; диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны быть герметичными и быть устойчивыми к воздействию внешних механических и химических факторов, а также влаги и сохранять свои защитные свойства в процессе эксплуатации; максимальное значение тока утечки для диэлектрических средств индивидуальной защиты не должно превышать 9 мА; обувь должна иметь изолирующую прокладку из хлопчатобумажной ткани; электрическое сопротивление диэлектрических сапог и галош - не менее 2 кОм, диэлектрических ботинок - не менее 4 кОм; изготовитель в эксплуатационной документации к диэлектрическим средствам индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должен указывать назначение и условия применения (назначения), а также срок годности, сроки последней и следующей проверок изделия |  |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания) | Подшлемник с защитой от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ. |  |  | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
|  | Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | Защита от повышенных температур: от искр, брызг расплавленного металла, металлической окалины, 3 класс; от кратковременного воздействия открытого пламени,ограниченное распространение пламени; от конвективной теплоты, эксплуатационный уровень В1; от теплового излучения, эксплуатационный уровень С1; защита от механических воздействий (истирания); защита от общих производственных загрязнений. ГОСТ 12.4.250-2019 – Тр, 3 класс ГОСТ Р 12.4.297-2013 – Ти, Тт, То, ГОСТ ISO 11612-2014 - А1, В1, С1 ГОСТ 12.4.280-2014 – Ми, З. |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений | Защита от общих производственных загрязнений Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Дыхательные аппараты Самоспасатели | Время защитного органов дыхания изолирующего действия, мин., не менее: в состоянии покоя (ожидание помощи) - 40 мин; !при выполнении работ - 20 мин Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/201; ГОСТ Р 58202–2018 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Изделия носочно-чулочные | Защита от пониженных температур, при эксплуатации в 3 климатическом поясе, класс защиты 2. Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 017/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Изделия носочно-чулочные шерстяные | С защитой от пониженных температур и ветра Материал основы: верблюжья шерсть – 100% Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 017/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Каска защитная от повышенных температур | Для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла. Защищает голову от теплового излучения при высоких температурах окружающей среды до +150 °C. Крепление других видов СИЗ: пазы для установки щитков. Защита от тока: постоянного 1500 В, переменного до 1000 В. Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Каска защитная Электроизоляция 1000 В | Каска защитная предназначена для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением 1500 В, переменного до 1000 В Защищает голову от теплового излучения при высоких температурах окружающей среды (до +150°С); защищает от сверхвысоких температур при кратковременном воздействии в диапазоне (до +1500°С). наличие подбородочного ремня ; возможность регулировки высоты ношения каски. крепление других видов СИЗ: пазы для установки щитков Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Каскетка защитная от механических воздействий | По типу РОСОМЗ RZ FAVORIТ CAP 95518 или аналог. Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Коврик диэлектрический | Размер: не менее750мм х 750мм х 6мм Диэлектрические коврики являются необходимым элементом любой электроустановки, рабочее напряжение которой не превышает 1000 В. Диэлектрические коврики располагают непосредственно перед электрооборудованием, рубильниками, разъединителями, выключателями, блоками управления реостатами, коммутационными, пусковыми аппаратами от электроустановок. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) с водооталкивающей пропиткой (куртка, полукомбинезон, мужской). | Требование к изделию: Ткань: не менее 95% хлопок, с водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 250 г/кв.м; защита от механических воздействий (истирания); Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Костюм для защиты от механических воздействий1(истирания), нефти и нефтепродуктов. (куртка, брюки, женский) | Защитные свойства: - Защита от воздействия нефтепродуктов тяжелой фракции и сырой нефти, 2 класс, НмНс. - Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А, В1, С1, Ти, Тт, То. - Защита от статического электричества, Эс. - Защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, МиЗ. Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Костюм летний для защиты от механических воздействий (истирания) с водоотталкивающей пропиткой или с пленочным покрытием (куртка, брюки, женский). | Состав: хлопок — не менее 95%, плотность не менее 235 г/м² Отделка: одежда обработана водоотталкивающей пропиткой Светоотражающиеэлементы: полосы на полочках, спинке и рукавах |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой или с пленочным покрытием (куртка, брюки, женский). | Защитные свойства: Ткань верха типа: смесовая, , хлопок – не менее 35%, не менее 240 г/м² или аналог. Отделка: одежда обработана водоотталкивающей пропиткой Утеплитель типа: Термофайбер, не менее 150 г/м², куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя, ветрозащитная ткань или аналог. Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Костюм на утепляющей прокладке. (куртка, полукомбинезон, мужской). | Защита от пониженных температур и защита от ветра, 2 класс Ткань верха: смесовая (не менее 51% хлопок) Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке (куртка, полукомбинезон, мужской). | Защитные свойства: - сигнальная повышенной видимости, 2 класс; - защита от пониженных температур и ветра, 2 класс Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, полукомбинезон, мужской). | Защитные свойства: - защита от механических воздействий- истирания ; - спецодежда сигнальная повышенной видимости, 3 класс; - защита от пониженных температур и ветра, 2 класс Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, полукомбинезон, мужской). | Защитные свойства: спецодежда сигнальная повышенной видимости, 3 класс; защита от пониженных температур и ветра, 2 класс Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм на огнестойкой ткани на основе полиамидных волокон (куртка, брюки, женский). | Защитные свойства: - Защита от воздействия нефтепродуктов тяжелой фракции и сырой нефти, 2 класс, НмНс. - Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А, В1, С1, Ти, Тт, То. - Защита от статического электричества, Эс. - Защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, МиЗ. Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Защитные свойства: от общих производственных загрязнений; защита от воды и растворов нетоксичных веществ. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Нарукавники для защиты от нефти и/или нефтепродуктов | Защита от нефти и/или нефтепродуктов; влагоустойчивость; защита от общих производственных загрязнений; Стойкость к кислотам и щелочам концентрацией до 50%. Стойкие к продуктам нефтепереработки, маслам и жирам. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | Материал основы: ПВХ; от кислот концентрации от 50 до 80 %; от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия); от общих производственных загрязнений; от растительных и животных масел и жиров; от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Нарукавники хлопчатобумажные | Защитные свойства: от общих производственных загрязнений. Ткань:100% хлопок ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Обувь специальная для защиты от воды и механических воздействий (ударов) (сапоги кирзовые) | защита от механических воздействий: ударов; защита от общих производственных загрязнений; ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) (сапоги кожаные с жестким подноском) | Материал подошвы: ПУ/ТПУ/ТПУ Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС, воды Тип подошвы: трехслойная Глубина протектора: не менее 5 мм Подносок: композитный (не менее 200 Дж) Стелька: вкладная анатомическая Антипрокольная стелька: наличие Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Тп160, Сж, См, Сл. Соответствие ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и от скольжения (сапоги кожаные с жестким подноском) | Материал верха: натуральная кожа (не менее 2 мм) Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС Тип подошвы: трехслойная Метод крепления: литьевой Глубина протектора: не менее 5 мм Подносок: композитный Стелька: вкладная анатомическая Соответствие ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Обувь специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов и механических воздействий (ударов) (сапоги кожаные с жестким подноском) | Материал верха: натуральная кожа (не менее 2 мм) Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС Тип подошвы: трехслойная Метод крепления: литьевой Глубина протектора: не менее 5 мм Подносок: композитный Стелька: вкладная анатомическая Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Тп160, Тп300, Сж, Сл, См. Соответствие ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов (Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов) | Материал основы: резиновые или ПВХ Сапоги с защитой от нефти и/ или нефтепродуктов ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания) и скольжения (ботинки или полуботинки кожаные) | Защитные свойства : защита от общих производственных загрязнений, коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям должен быть не менее 0,2; износоустойчивая подошва; ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Обувь специальная утепленная (сапоги резиновые) | защита от пониженных температур и ветра, 2 класс Материал: резина или ЭВА Защитные свойства: Нс, Нм, К80, Щ 50, В, З, Тн40, Мун 200, Мп, См, С ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания | защита от механических повреждений; очки закрытого типа; Покрытие линз: влагостойкое, с двусторонним суперпрочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от времени) ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости | защитное стекло из поликарбоната (РС) устойчиво к воздействию высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар с энергией не более 0,84 Дж), абразиву, растворам кислот и щелочей, УФ-излучению; регулируемые угол наклона и длина заушника; устойчивость к запотеванию; оптический класс 1. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) | Защитные свойства: перчатки стойкие к истиранию; защитное рельефное покрытие из натурального латекса на ладонной части. Материал покрытия: натуральный латекс ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки диэлектрические | Диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны изготавливаться из диэлектрических материалов, сохраняющих защитные свойства при соблюдении условий применения в течение всего срока эксплуатации, предусмотренных изготовителем; диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны быть герметичными и быть устойчивыми к воздействию внешних механических и химических факторов, а также влаги и сохранять свои защитные свойства в процессе эксплуатации; максимальное значение тока утечки для диэлектрических средств индивидуальной защиты не должно превышать 9 мА; диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны изготавливаться из диэлектрических материалов, сохраняющих защитные свойства при соблюдении условий применения в течение всего срока эксплуатации, предусмотренных изготовителем; диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны быть герметичными и быть устойчивыми к воздействию внешних механических и химических факторов, а также влаги и сохранять свои защитные свойства в процессе эксплуатации; максимальное значение тока утечки для диэлектрических средств индивидуальной защиты не должно превышать 9 мА; диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока должны проверяться с периодичностью, предусмотренной нормативными документами по электробезопасности, которая также указывается изготовителем в документации к изделию; для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. Перчатки обеспечивают защиту от растворов кислот концентрацией до 20%, нефти, и очень низких температур. Для работ с электричеством до 1000 В ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | Материал основы: спилок (толщина не менее 1,1мм) Материал подкладки:100% полиэстер в ладонной части, 100% хлопок в области краги Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2012 - 4442 Стойкость к истиранию - не менее 8000 циклов Сопротивление раздиру - не менее 75 Ньютонов Сопротивление проколу - не менее 60 Ньютонов ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов) | Защита от механических воздействий Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов) Сопротивление к порезу: уровень 4 (индекс не менее10,0) Сопротивление к раздиру: уровень 4 (не менее 75 Н) Стойкость к проколу: уровень 3 (не менее 100 Н) Сопротивление к порезу (ISO): уровень C (не менее 10 Н) Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ12.4.103-2020: для защиты от механических воздействий (истирания) для защиты от механических воздействий (порезов) для защиты от механических воздействий (проколов) ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов | Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019: Стойкость к истиранию: уровень 3 (не менее 2000 циклов) Сопротивление к порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2) Сопротивление к раздиру: уровень 1 (не менее 10 Н) Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н) Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020: для защиты от механических воздействий (истирания) для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел для защиты от сырой нефти Перчатки изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна Интерлок не менее 160 г/кв.м. Специальное нитриловое покрытие устойчиво к истиранию, отталкивает продукты нефтепереработки и обеспечивает хороший захват. Перчатки обладают повышенным уровнем комфорта, эластичностью и гибкостью. Предпочтительные области применения:для работ средней тяжести во влажных и замасленных средах. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, машиностроение, вспомогательные участки предприятий. Тип манжеты: трикотажная манжета. Материал основы:хлопок. Материал внешнего покрытия:нитрил. Площадь покрытия: полное. Тип покрытия: гладкое. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки или рукавицы | Назначение: для защиты рук от механических воздействий и пониженных температур при эксплуатации в 3 климатическом поясе, 2 класс защиты ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки или рукавицы с защитным покрытием | Материал основы: полиэстер или аналог Класс вязки: не менее 15 (петель на дюйм) Материал покрытия: вспененный нитрил или аналог Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2012 - 32x1 Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов) Стойкость к порезам - 2 (2,5 -показатель) Сопротивление раздиру - 2 (25 Ньютонов) Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов) Размер:10 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011. |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов | Изготавливаются из 100% латекса. Хлорированная поверхность обеспечивает дополнительную устойчивость к растворам кислот (до 50%) и щелочей (до 40%). Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Рифленая поверхность ладони обеспечивает удобный захват. Применение: хозяйственно-бытовые работы, общепромышленное использование. Длина: не менее 300±10мм. Толщина: не менее 0,40±0,05мм. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки шерстяные | Теплые и комфортные шерстяные перчатки с утеплителем предназначены для защиты рук в условиях пониженных температур. Предпочтительные области применения: предназначены для использования в III климатическом поясе Вид (назначение): перчатки для работы при пониженных температурах. Основная технология: вязаные. Материал основы: верблюжья шерсть – 100% ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Подшлемник термостойкий | 1 уровень защиты не менее 7 кал/кв.см– защита от термического воздействия электрической дуги, электродугового термического воздействия То (А1+А2)– защита от повышенных температур, от кратковременного воздействия открытого пламени Тт (уровень защиты В1)– защита от повышенных температур, от конвективной теплоты Ти (уровень защиты С1)– защита от повышенных температур, от теплового излучения Подшлемник предназначен для защиты головы и шеи от внешних воздействий и выполнен из термоогнестойкого трикотажного полотна. Высокая подбородочная часть и пелерина закрывают часть груди. Все швы изделия выполнены на плоскошовном оборудовании, что делает изделие более комфортным в процессе эксплуатации– исключается натирание. Плотность не менее 220 г/кв.м. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Полусапоги | Полусапоги специальные резиновое или из полимерных материалов для защиты от воды, устойчивого к истиранию материала ПВХ. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски. | Фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК. Полумаска изготовлена из полипропилена. Слой активированного угля обеспечивает дополнительную защиту от неприятных, раздражающих запахов органических веществ. Удобная чашеобразная конструкция снабжена пенополиуретановым уплотнителем, который прилегает по всей линии обтюрации, что повышает эффективность фильтрующей полумаски. Текстильные ленты оголовья комфортно и удобно регулируются на голове благодаря пластиковым зажимам. Параболический клапан выдоха из силикона эффективно отводит тепло и влагу даже в условиях повышенных температур и влажности. Вид (тип изделия):фильтрующая полумаска. Класс защиты: FFP2– до 12 ПДК. Клапан выдоха: да. Носовой зажим: да. Форма выпуска: чашеобразная. Дополнительная защита от газов и паров: да. |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие. 71шт. | Стальное затылочное оголовье для обеспечения малого давления на голову. Дополнительная регулируемая наголовная лента для возможности ношения с каской защитной, щитком защитным НБТ и подшлемником. Усиленное крепление чашек к металлическому оголовью в 2-х точках. Защита: SNR не менее 32дБ Масса: не более 200 г. Материал оголовья: сталь Тип оголовья: затылочное Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Противошумные вкладыши (беруши) 5шт. | Противошумные вкладыши (беруши) изготовлены из ТЭП, принимают форму слухового канала. Для защиты от повторяющегося воздействия шума до 110 дБ (SNR=30дБ). Для многоразового использования. По одной паре в индивидуальной коробке. Соответствие ТР ТС 019/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сапоги специальные резиновые или из полимерных материалов для защиты от нефти и/ или нефтепродуктов | Материал верха: ПВХ Материал подошвы: ПВХ Метод крепления: литьевой Тип подошвы: однослойная Подносок: металлический (200 Дж) Защитные свойства: В, З, К 80, Щ 50, Нс, Нм, Мун200, См, Сж ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания неавтономные с подачей чистого воздуха по шлангу/магистрали (дыхательные аппараты) | Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от любых вредных примесей в воздухе независимо от их концентрации, а также в условиях недостатка кислорода в рабочей зоне. Противогаз работает по принципу всасывания воздуха под лицевую часть самим работающим из зоны чистого воздуха по шлангу и соединительным трубкам. Применяется в различных отраслях промышленности и коммунального хозяйства для работы в емкостях, колодцах, отсеках. С воздухоподводящим шлангом длиной не менее 10 м в мешке ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.233-2023. |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Фильтрующие самоспасатели | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные, противогазоаэрозольные (комбинированные)в соответствии с ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 58202–2018 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Шапка шерстяная | Защитные свойства: для пониженных температур; Материал: верблюжья шерсть –100% ТР ТС 017/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Шапка-ушанка | Защитные свойства : - защита от ОПЗ; - защита от нефти, масел; - защита от пониженных температур; - защита от механических воздействий. ТР ТС 017/2011 ГОСТ 10325-2014 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой | Щиток с креплением на каске для защиты от воздействия электрической дуги при коротком замыкании. Экран из не запотевающего поликарбоната с термостойкой окантовкой. Универсальное накасочное крепление, универсальные адаптеры на все каски. Вид крепления — с креплением на каску. Диапазон рабочих температур -от -50°C до+ 130°C. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами | Перчатки с шерстяными вкладышами предназначены для защиты рук от механического воздействия (истирание) в условиях пониженных температур в 3-ем климатическом поясе. Перчатки дополнительно усилены спилковыми накладками для увеличения срока службы перчаток и усиления захвата поверхности. Вид (назначение): - перчатки от механических воздействий; - перчатки для работы при пониженных температурах. Защитная накладка: кожевенный спилок на ладонной стороне. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Носки шерстяные | Состав: верблюжья шерсть – 100 % ТР ТС 017/2011 ГОСТ 8541–2014 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Термоодеяло | Термозащитное, изотермическое спасательное покрывало с тончайшую полиэфирной пленкой с напылением металла серебристого и золотистого цвета с разных сторон. При несчастном случае покрывало защищает пострадавшего от переохлаждения или перегревания не менее 20 часов, а также предохраняет его от осадков. Покрывало облегчает визуальный и радиолокационный поиск людей, терпящих бедствие, благодаря яркой отражающей поверхности. Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ на изделие медицинского назначения, санитарно -эпидемиологическое и токсикологическое заключения о полном соответствии требованиям к изделиям медицинского назначения. |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Рукавицы утепленные | Рукавицы из плотной хлопчатобумажной ткани с утеплителем из натуральной овчины ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Костюм х/б с кислотостойкой пропиткой | Защитные свойства: защита от химических факторов: кислот концентрации не более 80%, 3 класс защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по едкому натру) Ткань: полиэфирная с кислотостойкой отделкой (допустимая концентрация кислот до 80%), плотность не менее 240 г/кв.м. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Обувь специальная утепленная (ботинки или сапоги кожаные с жестким подноском) для защиты от статического электричества | Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью не менее 200 Дж (Мун 200), оборудованные прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Для пониженных температур при эксплуатации в 3 климатическом поясе; Защита от статического электричества. Материал : кожа ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Обувь специальная для защиты от статического электричества | Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью не менее 200 Дж (Мун 200), оборудованные прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Защита от статического электричества ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | Защитные свойства: защита от повышенных температур: от искр, брызг расплавленного металла, металлической окалины, 3 класс защита от повышенных температур: от кратковременного воздействия открытого пламени, ограниченное распространение пламени А1+А2 защита от повышенных температур: от конвективной теплоты, эксплуатационный уровень В1 защита от повышенных температур: от теплового излучения, эксплуатационный уровень С1 защита от механических воздействий (истирания) защита от общих производственных загрязнений​ Фартук из термостойкой предназначен для совместного использования с огнестойкими костюмами сварщика. Является дополнительным изделием и используется в целях усиления защиты отдельных частей тела и увеличения срока службы костюма. Удобный для работников, совмещающих на протяжении смены несколько разных условий и видов сварки. Фартук с цельнокроеной нагрудной частью. Отсутствие соединительных швов для снижения риска прогорания нитей. Отделочные строчки должны быть выполнены огнестойкими нитками. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки резиновые | Технические кислотощелочестойкие перчатки, предназначенные для защиты рук при выполнении работ с растворами кислот и щелочей 20%-ной концентрации, их солей, а также с сыпучими и красящими химическими веществами. Перчатки КЩС тип-1, длина не менее 33 см, , толщина не менее 0,8 мм ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему | Пояс предохранительный лямочный с наплечными и набедренными лямками (Привязь страховочная с поясом и лямками) — 9шт. 5- точечная регулировка размера. Петли на поясе для крепления инструмента и карабинов соединительно- амортизирующей подсистемы Применение: в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, удерживающей системе и системе рабочего позиционирования, для спасения и эвакуации. Количество точек крепления «А»: 2 • стальное D-образное кольцо на спине, с удлиннительным хлястиком; • D-образное кольцо на грудной лямке Количество D-образных колец для рабочего позиционирования: 2 на поясе Эвакуационные петли: на плечевых лямках Примечание: в состав 9 шт. поясов должны быть включены составные части и комплектующие: 1. Строп удерживающий регулируемый – 5 шт. Диаметр: не менее 12 мм Максимальная длина стропа: не более 1,9 м Раскрытие карабинов: не менее 18 и не более 56 мм 2. Строп страховочный от падения с высоты с амортизатором — 4 шт. Диаметр: не менее 12 мм Раскрытие амортизатора: не более 1м Максимальная длина стропа: не более 1,9 м 3. Петля анкерная – 2шт. Переносное анкерное устройство. Предназначенное для организации анкерной точки на элементах конструкции: трубах, рельсах, балках и др. 4. Линия анкерная 10 вертикальная с захватом — 1шт. Временная анкерная линия с средством защиты ползункового типа (захватом). 5. Линия анкерная 20 вертикальная с захватом — 1шт. Временная анкерная линия с средством защиты ползункового типа (захватом). 5. Карабин – 9 шт. Материал: гальванизированная сталь Тип замка: автомат, байонетная муфта соответствие ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц (для электрогазосварщика) | Автоматически затемняющийся светофильтр Степени затемнения: 5–8/9–13, в светлом состоянии — 4 DIN Скорость затемнения: не более 0,04 мс Скорость высветления: не менее 100 – не более 1000 мс Поле зрения светофильтра: не менее 95 x 62 мм - не более 95 x 85 мм Уровни светочувствительности: плавная регулировка Количество датчиков-индикаторов дуги: не менее 4 Режим шлифовки. Возможность использования с фильтрующей полумаской. Замена светофильтра. Источник питания: сменные элементы питания ГОСТ 12.4.254-2013; ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки , хим. стойкие, нитрил, опуд. | Прочные нитриловые перчатки для надежной защиты рук в агрессивных средах Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40 Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки трикотажные для защиты от механических возд. и ОПЗ/точечн. ПВХ-покрыт | 10 кл.в. Материал основы: хлопок не менее – 60% Вид покрытия: ПВХ покрытие на ладонной части перчатки Вид нанесения: Точка ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | Для общих производственных работ Класс вязки: 13 Материал основы: хлопок не менее – 60%. Материал покрытия: точечное ПВХ соответствие ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Жилет сигнальный оранжевый 2 класса защиты | 2 класс защиты по ГОСТ 12.4.281-2014 Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м². Застежка: регулируемая, текстильная. Карманы: накладные Цвет: флуоресцентный оранжевый Светоотражающие элементы ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Ботинки кожаные | Материал верха: натуральная кожа Материал подошвы: ПУ/Нитрил Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС Тип подошвы: двухслойная Метод крепления: литьевой Глубина протектора: не менее 5мм Подносок: композитный (200 Дж) Стелька: вкладная анатомическая Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300 ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Подшлемник трикотажный х/б (цвет черный) | Материал: шерсть — не менее 30% ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Подшлемник утепленный (цвет черный) | Защита от искр и брызг расплавленного металла, 2 класс защиты, Тр. Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То. Защита от пониженных температур, для эксплуатации в III климатическом поясе. Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Сапоги мужские кожаные подкладка-натурал мех.ПУ/Резина, композит. внутр.защ.носок | Материал верха: натуральная термостойкая кожа Утеплитель: натуральный мех Материал подошвы: ПУ/Нитрил Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС Тип подошвы: двухслойная Метод крепления: литьевой Глубина протектора: не менее 5 мм Подносок: композитный (200 Дж) Стелька: вкладная анатомическая Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, Тн40 ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Сапоги резиновые (с внутр.мет.защит.носками (Мун 200) и мет.проколоз.проклад. (1200Н) | Материал верха: ПВХ Материал подошвы: ПВХ Метод крепления: литьевой Тип подошвы: однослойная Подносок: металлический (200 Дж) Антипрокольная стелька: металлическая (1200 Н) Защитные свойства: В, З, К 80, Щ 50, Нс, Нм, Мун200, См, Сж, Мп ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Белье утепленное | Комплектация: фуфайка, кальсоны Материал: трикотажное полотно, хлопок - 100%, 250 г/м² ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Ботинки кожаные утепленные, III климатический пояс. | Материал верха: натуральная термостойкая кожа Утеплитель: натуральный мех Материал подошвы: ПУ/Нитрил Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС Тип подошвы: двухслойная Метод крепления: литьевой Глубина протектора: не менее 5 мм Подносок: композитный (200 Дж) Стелька: вкладная анатомическая Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, Тн40 ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие | Материал основы: 100% хлопок, двухслойный трикотаж: интерлок и джерси с начесом. Материал покрытия: морозостойкое ПВХ Тип покрытия: полное, методом облива Защитные свойства: К80 Щ50 Тн Ми Мп Нс Нм Вн Температурный режим: до -50°С. Сертифицированы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах. Класс риска: 2 ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Перчатки полушерстяные (вкладыши) | Материал: пряжа полушерстяная (не менее 30% шерсть). Особенности модели: перчатки трикотажные вязаные Класс вязки 7. Назначение: для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений; в качестве утепляющих вкладышей. ТР ТС 019/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фартук защитный из полимерных материалов | Материал: трикотажная основа с ПВХ покрытием, плотность 480 гр/м². Размер: Длина фартука не менее 120 см, ширина по низу не менее 97 см. Защитные свойства: К80 (от растворов с массовой долей кислот до 80%) Щ50 (от растворов щелочей концентрации до 50%) Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров) Вн (для защиты от воды) ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Белье нательное утепленное | Комплектация: фуфайка, кальсоны Материал: трикотажное полотно, хлопок - 100%, 250 г/м² ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Плащ для защиты от воды | Материал: полиэфир - 100%,прочная плащевая ткань с ПВХ покрытием. Плотность ткани — 225 гр./м². Застежка: на молнии, с клапаном против ветра Защитные элементы: проклеенные швы, капюшон, внутренние манжеты рукавов на эластичной тесьме. Регулировка: по лицевому вырезу капюшона Карманы: накладные с клапанами Цвет: предпочтительно синий ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Фартук с полимерным покрытием | Материал: трикотажная основа с ПВХ покрытием, плотность 480 гр/м². Размер: Длина фартука не менее 120 см, ширина по низу не менее 97 см. Защитные свойства: К80 (от растворов с массовой долей кислот до 80%) Щ50 (от растворов щелочей концентрации до 50%) Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров) Вн (для защиты от воды) ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений. Материал: трикотажное полотно с полиуретановым (PU) покрытием Состав: 100% полиэфир Отделка: МВО, кислотостойкая К50, щелочестойкая Щ40 Плотность: 190 г/м.кв. Застежка: пояс с карабином Регулировка: бретель Размер: длина не менее 113 см, ширина не менее 90 см ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем) | Защита от искр и брызг расплавленного металла, 2 класс защиты, Тр. Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То. Защита от пониженных температур, для эксплуатации в III климатическом поясе. Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ. ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Плащ непромокаемый 3-го класса защиты | Ткань: полиэфир – 100%, плотность – 270 г/м², толщина – 0,5 мм, ПВХ-покрытие, НМВО, К80, Щ40. Защитные элементы: сварные швы, кнопки по низу рукавов для фиксации ширины. Световозвращающие полосы: в два ряда на кокетке и рукавах, в один ряд на капюшоне; символы защитных пиктограмм на клапане кармана. Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Плащ термостойкий для защиты от воды | Уровень защиты: 18,8 кал/см2 Материал: типа ПРОтерм 240 Membrane или аналог ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ Р 12.4.288-2013 ГОСТ ISO 14116-2016 ГОСТ Р 12.4.234-2012 ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Жилет утепленный | Материал: полиамид — 100% с мембраной WindProof Подкладка: полиэстер — 100% (флис) Утеплитель: синтепон, 100% полиэфир, плотность 100 г/м², 1 слой. Застежка: на двухсторонней молнии Карманы: боковые, нагрудный на молнии ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Фуфайка-свитер из термостойких материалов | Уровень защиты: 27,1 кал/см2 ГОСТ ISO 11612-2014 ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | III климатические пояса Уровень защиты: 55,7 кал/см2 Комплектация: куртка, полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой Ткань: "БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка Куртка: с притачной утепляющей подкладкой,притачным капюшоном, центральной застёжкой на тесьму "молния", кулиской по низу, комбинированными рукавами. Полукомбинезон: с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой на тесьму «молния». ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ Р 12.4.236-2011 ГОСТ 12.4.310-2016 ГОСТ Р 12.4.234-2012 ГОСТ EN 340-2012 ГОСТ 14326-73 ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | кань: типа «Мастер-Универсал» или аналог Состав: хлопок – 100%, 250 г/м² Отделка: ВО ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Комплект шерстяного белья: свитер шерстяной; чулки шерстяные; носки; перчатки шерстяные; феска шерстяная (для водолаза) | Водолазный комплект Состав: не менее 80% верблюжья шерсть ТР ТС 019/2011 |  |  | Согласие с требованием |  |  | - |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | В целях безопасности и качества, сертификаты соответствия или декларации на поставляемую продукцию должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" / ТР ТС 017/2011 |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 3.1 | Материал, изготовление продукции в соответствии с ТР ТС 019/2011 Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"/ ТР ТС 017/2011 |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение в соответствии с ТР ТС 019/2011 Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"/ ТР ТС 017/2011 |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Место поставки |  |  | Доставка продукции производится силами Поставщика за его счет, по адресу: Республика Хакасия, город Саяногорск, рабочий поселок Черёмушки, дом 101. | Согласие с требованием | ### - |  |  |  |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке и консервации |  |  | Продукция, поставляемая Поставщиком должна отгружаться в таре и упаковке с использованием средств пакетирования, обеспечивающих полную сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка, упаковка должны соответствовать требованиям технических регламентов, стандарта ТР ТС 019/2011/ ТР ТС 017/2011 , технических условий, устанавливающих обязательные требования к маркировке, и упаковке данного вида Продукции. | Согласие с требованием | ### - |  |  |  |  |
|  | Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки |  |  | Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями. Поставка Продукции осуществляется одной партией. | Согласие с требованием | ### - |  |  |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 6.1 | Требование не установлено |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 7.1 | Гарантия на продукцию должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя. Гарантийный период исчисляется со дня получения товара Заказчиком. Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока. В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества, количества и/или ассортимента поставленной Продукции, Покупатель вправе после письменного уведомления Поставщика приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве, количестве и/или ассортименте и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленную Продукцию. При обнаружении дефектов на поставленную продукцию срок ее замены, в пределах гарантийного срока, составляет не более 45 дней с момента извещения Поставщика об обнаружении дефектов. Замена дефектной продукции осуществляется Поставщиком за свой счет, с учетом всех накладных и транспортных расходов. В случае получения Продукции в дефектной упаковке Получатель имеет право не принимать такую Продукцию и вернуть ее Поставщику, за счет Поставщика; |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |  |  |
| 8. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 8.1. | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: -Сертификаты соответствия, паспорта качества; - Оригинал счета; -Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ -12/УПД; |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 9. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 9.1 | Соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"/ ТР ТС 017/2011 |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 10. | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 10.1 | Требование не установлено |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 11. | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 11.1 | Требование не установлено |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 12. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 12.1 | При отсутствии гарантийных документов, гарантии предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев. |  |  |  | Согласно с требованием | - |  |  | -//- |  |
| 13. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- |  |  | -//- |  |
| 13.1 | Продукция должна быть новой, заводского производства, пригодной к использованию. Не допускается поставка выставочных образцов. Год производства – не ранее 2023г. Допускается включать в перечень предлагаемых к поставке позиций с улучшенными защитными свойствами и характеристиками, но не менее указанных в настоящем техническом требовании. |  |  |  | Согласно с требованием | - |  |  | -//- |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложение № 1

к Техническим требованиям.

Рис. 1 образец нанесения  логотипа на  спецодежде

## 1. Корпоративные требования.

1.1. Требования к логотипам Группы РусГидро:

1.1.1. Логотип-термопечать:

- месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;

- цветовое сочетание логотипа согласно макету;

- наименование ПО, ее подразделения/филиала и размер логотипа уточняется при заключении договора.

1.1.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана (либо на кармане) (наименование По ее подразделения/филиала уточняется при заключении договора):

- месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана или на нагрудном левом кармане;

- цветовое сочетание логотипа согласно макету.

1.1.3. Шеврон 2 (эскиз) РусГидро диаметром 60 мм:

-	месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;

-	цветовое сочетание шеврона согласно макету:

1.1.4 Логотип касок

Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий – Pantone 300C).

Приложение № 2

к Техническим требованиям

- ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН

ГОСТ 31399-2009 “Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды”

2.       ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН

ГОСТ 31396-2009 “Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды”