ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проектно–техническая часть.

- Место поставки оборудования:

ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Восток», в том числе ОП ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Восток».

- Цели и задачи. Существующее положение:

Предприятие АТО (авиатопливообеспечения) оборудовано четырехступенчатой системой очистки авиатоплива для обеспечения последовательного повышения тонкости фильтрации и степени отделения свободной воды в процессе движения авиатоплива от приема на склад авиаГСМ до выдачи в ВС.

Элементы фильтрации авиатоплива отечественного производства приобретаются с целью обеспечения фильтрации авиатоплива  и отделения свободной воды с обеспечением необходимой тонкости фильтрации и содержания механических примесей и свободной воды.

- Требования к закупаемому оборудованию:

| № п/п | Наименование фильтроэлемента (завод-изготовитель) | Аналог | Наименование фильтра | Кол-во, шт. | Габариты ф/э, мм D наружный D внутренний h высота | Характеристика фильтроэлементов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Склад ГСМ в г. Тюмени |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5-104-330-465-in (НПО «Агрегат») | ФЭ-2000-5-1-Б (Элион-2), ЭФБ-5/120-Б (УТФИ) | ФГк-120.2 | 12 | 330х104х465 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-10-104-330-465-in (НПО «Агрегат») | ФЭ-2000-10-1-Б (Элион-2), ЭФБ-10/120-Б (УТФИ) | ФГк-120.2 | 14 | 330х104х465 | Тонкость фильтрации не более 10 мкм |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-15-104-330-465-in (НПО «Агрегат») | ФЭ-2000-15-1-Б (Элион-2), ЭФБ-15/120-Б (УТФИ) | ФГк-120.2 | 24 | 330х104х465 | Тонкость фильтрации не более 15 мкм |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5-104-330-155-in (НПО «Агрегат») | ФЭ-670-5-1-Б (Элион-2), ЭФБ-5/40-Б (УТФИ) | ФГк-40.20 | 3 | 330х104х155 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-5-70-149-1044-out (НПО «Агрегат») | ЭФК-450-5-М (Элион-2), ЭФК-5/30-М (УТФИ) | ФВГк-120 | 10 | 149х70х1044 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-5-70-164-348-out (НПО «Агрегат») | ЭФК-250-5-Ю (Элион-2), ЭФК-5/14-К (УТФИ) | ФВГк-56-65 | 4 | 164х70х348 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-89-152-870- out-М1 (НПО «Агрегат») | ЭФК-380-3-Г (Элион-2), ЭФК-3/23-Г (УТФИ) | ФВГк-120.У | 70 | 152х89х870 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-89-152-1044-out-M1 (НПО «Агрегат») | ЭФК-430-3-Г (Элион-2), ЭФК-3/26-Г (УТФИ) | ФВГк-150У | 10 | 152х89х1044 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-5-70-80-120-in-V1.А (НПО «Агрегат») | ФЭС-80/120-5-1 (Элион-2), ЭФC-5/120-У.И1 (УТФИ) | ФГк-3,5.3-15/02 | 4 | 80х70х120 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-340-1-Н (Элион-2) | ЭФК-1-105/13-152-834-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-1/20-РА (УТФИ) | HV-2233-LW-VA, HV-2233M-VA | 12 | 152*76*834 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
|  | Сепарирующий элемент ЭС-450-1-О (Элион-2) | CЭ-89/13-114-600-in (НПО «Агрегат»), CЭ-30-Х (УТФИ) | HV-2233-LW-VA, HV-2233M-VA | 6 | 114*89*600 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Сепарирующий элемент ЭС-1100-1-Г (Элион-2) | СЭ-89-152-1044-in-M1 (НПО «Агрегат»), CЭ-66-Г (УТФИ) | ФВГк-150У | 10 | 152х89х1044 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Сепарирующий элемент СЭ-70-125-348-in (НПО «Агрегат») | ЭС-300-1-В (Элион-2), CЭ-20-В (УТФИ) | ФВГк-56-65 | 2 | 125х70х348 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Сепарирующий элемент СЭ-164-180-696-in (НПО «Агрегат») | ЭС-1000-1-А (Элион-2), CЭ-60-А (УТФИ) | ФВГ-120 | 2 | 180х164х696 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-70/245-2-1 (Элион-2) | ЭФС-2-25-70-245-in-V1.A (НПО «Агрегат»), ЭФС-3/245-Ф.И1 (УТФИ) | ФГк-08.06.000 | 5 | 70х25х245 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-7000-400-1-Ч (Элион-2) | ЭФС-400-300-330-465-in – V1.1 (НПО «Агрегат»), ЭФС-400/465-300Б.И1(УТФИ) | ФТСк-В | 8 | 330*300*465 | Тонкость фильтрации не более 400 мкм |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-2000-1000-1-ЛГ (Элион-2) | ЭФС-1000-181-270-155-in-V1 (НПО «Агрегат»), ЭФС-1000/210-Л.И2 (УТФИ) | ФТСв | 12 | 270*181*210 | Тонкость фильтрации не более 1000 мкм |
|  | Фильтроэлемент ФЭ-2000-15-1-Р (Элион-2) | ЭФБ-15/120-157Б (УТФИ), ЭФБ-15-157-330-465-in (НПО "Агрегат") | ФТТв-1/220/500/150-1,0 | 20 | 330х158х465 | Тонкость фильтрации не более 15 мкм |
|  | Склад ГСМ в г. Екатеринбурге |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-15/35-M (УТФИ) | ЭФБ-15-70-149-870-in (НПО «Агрегат»), ФЭ-600-15-1-М (Элион-2) | ФТ-240-ВК | 42 | 149*70*870 | Тонкость фильтрации не более 15 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-5/20-М (УТФИ) | ЭФК-5-70-149-696-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-300-5-М (Элион-2) | ФВТ-60-ГК | 4 | 149*70*696 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/20-РА (УТФИ) | ЭФК-1-105/13-152-834-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-340-1-Н (Элион-2) | HV-2233-LW-VA, HV-2233M-VA | 2 | 152*76*834 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
|  | Сепарирующий элемент ЭС-450-1-О (Элион-2) | СЭ-89/13-114-600-in (НПО «Агрегат»), CЭ-30-Х (УТФИ) | HV-2233-LW-VA, HV-2233M-VA | 2 | 114*89*600 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Сепарирующий элемент CЭ-45-Х (УТФИ) | CЭ-89/13-114-910-in (НПО «Агрегат»), ЭС-680-1-О (Элион-2) | HV-2656VA | 4 | 114*89*914 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/30-РА (УТФИ) | ЭФК-1-105/13-152-1114-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-450-1-Н (Элион-2) | HV-2644-VA-6727 | 12 | 152*76*1114 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
|  | Склад ГСМ в г. Сургуте |  |  |  |  |  |
| 225 | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/20-М (УТФИ) | ЭФК-1-70-149-696-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-300-1-М (Элион-2) | ФВТ-60-TK | 4 | 149*70*696 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
| 26. | Сепарирующий элемент CЭ-30-М (УТФИ) | СЭ-70-149-522-in (НПО «Агрегат»), ЭС-550-1-М (Элион-2) | ФВТ-60-ГК | 2 | 149*70*522 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
| 27. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/20-РА (УТФИ) | ЭФК-1-105/13-152-834-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-340-1-Н (Элион-2) | HV-2233-LW-VA, HV-2233M-VA | 4 | 152*76*834 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
| 28. | Сепарирующий элемент CЭ-30-Х (УТФИ) | СЭ-89/13-114-600-in (НПО «Агрегат»), ЭС-450-1-О (Элион-2) | HV-2233-LW-VA, HV-2233M-VA | 2 | 114*89*600 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
| 29. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/39-РА (УТФИ) | ЭФК-1-105/13-152-1422-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-600-1-Н (Элион-2) | HV 2256 M - VA | 4 | 152*76*1422 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
| 30. | Сепарирующий элемент CЭ-40-Х (УТФИ) | СЭ-89/13-114-900-in (НПО «Агрегат»), ЭС-670-1-О (Элион-2) | HV 2256 M-VA | 2 | 114*89*900 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
| 31 | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3/20-Г (УТФИ) | ЭФК-3-89-152-733-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-320-3-Г (Элион-2) | ФВГк-150У | 8 | 152х89х733 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
| 32. | Сепарирующий элемент CЭ-50-Г (УТФИ) | СЭ-89-152-733-in-M1 (НПО «Агрегат»), ЭС-800-1-Г (Элион-2) | ФВГк-150У | 3 | 152х89х733 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015% масс. |
| 33. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3/21-К (УТФИ) | ЭФК-3/21 («НПО Агрегат»), ЭФК-380-3-Ю (Элион-2) | ФВГк-84 | 4 | 164*70*522 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
| 34. | Сепарирующий элемент CЭ-35-В (УТФИ) | СЭ-70-125-522-in (НПО «Агрегат»), ЭС-600-1-В (Элион-2) | ФВГк-84 | 2 | 125*70*522 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015% масс. |
| 35. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3/20-Г (УТФИ) | ЭФК-3-89-152-733-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-320-3-Г (Элион-2) | ФВГк-150У | 36 | 152х89х733 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
| 36. | Сепарирующий элемент CЭ-30-Х (УТФИ) | СЭ-89/13-114-600-in (НПО «Агрегат»), ЭС-450-1-О (Элион-2) | HV-2233-LW-VA, HV-2233M-VA | 2 | 114*89*600 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
| 37. | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-15/120-Б (УТФИ) | ЭФБ-15-104-330-465-in (НПО «Агрегат»), ФЭ-2000-15-1-Б (Элион-2) | ФГк-120.2 | 10 | 330х104х465 | Тонкость фильтрации не более 15 мкм |
| 38. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/39-РА (УТФИ) | ЭФК-1-105/13-152-1422-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-600-1-Н (Элион-2) | HV 2256 M - VA | 4 | 152*76*1422 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
| 39. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/20-РА (УТФИ) | ЭФК-1-105/13-152-834-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-340-1-Н (Элион-2) | HV-2233-LW-VA, HV-2233M-VA | 4 | 152*76*834 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
| 40. | Сепарирующий элемент CЭ-40-Х (УТФИ) | СЭ-89/13-114-900-in (НПО «Агрегат»), ЭС-670-1-О (Элион-2) | HV 2256 M-VA | 2 | 114*89*900 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
| 41. | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-15/120-157Б (УТФИ) | ЭФБ-15-157-330-465-in (НПО «Агрегат»), ФЭ-2000-15-1-Р (Элион-2) | ФТТв | 6 | 330*158*465 | Тонкость фильтрации не более 15 мкм |
| 42. | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-80/465-157Б.И1 (УТФИ) | ЭФС-100-157-330-465-in-V1 (НПО «Агрегат»), ФЭС-2000-100-1-Р (Элион-2) | ФТСк-В | 10 | 330*158*465 | Тонкость фильтрации не более 100 мкм |
| 43. | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-200/465-300Б.И1 (УТФИ) | ЭФС-200-300-330-465-in-V1 (НПО «Агрегат») ФЭС-7000-200-1-Ч (Элион-2) | ФТСк-В | 3 | 330х300х465 | Тонкость фильтрации не более 200 мкм |
| 44. | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-200/155-104Л.И1 (УТФИ) | ЭФС-200-181-270-155-in-V2 (НПО «Агрегат»), ФЭС-1500-200-1-ЛГ (Элион-2) | ФTCг | 2 | 270*181*155 | Тонкость фильтрации не более 200 мкм |
| 45. | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-300/155-253Б.И2 (УТФИ) | ЭФС-300-253-330-155-in-V2 (НПО "Агрегат"), ФЭС-700/300/1-Р3Г (Элион-2) | ФТСк-Н-500-Л01 | 2 | 330х253х155 | Тонкость фильтрации не более 300 мкм |
| 46. | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5/120-Б (УТФИ) | ЭФБ-5-104-330-465-in (НПО «Агрегат»), ФЭ-2000-5-1-Б (Элион-2) | ФГк-120.2 | 5 | 330х104х465 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Склад ГСМ в г. Когалыме |  |  |  |  |  |
| 47. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-250-3-Ю (Элион-2) | ЭФК-3-70-164-348-out («НПО Агрегат»), ЭФК-3/14-К (УТФИ) | ФВГк-56-65 | 4 | 164*70*348 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
| 48. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-375-1-Я (Элион-2) | ЭФК-1-65-152-848- out (НПО «Агрегат»), ЭФК-1/22-65Г (УТФИ) | FW 7-5/842-10 | 15 | 152х65х848 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
| 49. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-340-1-Н (Элион-2) | ЭФК-1-105/13-152-834-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-1/20-РА (УТФИ) | HV-2233M-VA | 8 | 152*76*834 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
| 50. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-320-3-Г (Элион-2) | ЭФК-3-89-152-733-out («НПО Агрегат»), ЭФК-3/20-Г (УТФИ) | ФВГк-150/03-у | 8 | 152х89х733 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
| 51. | Элемент фильтрующий бумажный ФЭ-170-5-1-В (Элион-2) | ЭФБ-5-70-125-348-in (НПО «Агрегат»), ЭФБ-5/10-В (УТФИ) | ТФ-10 | 30 | 125х70х348 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
| 52. | Сепарирующий элемент ЭС-300-1-В (Элион-2) | CЭ-70-125-348-in (НПО «Агрегат»), CЭ-20-В (УТФИ) | ФВВ | 2 | 125*70*348 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
| 53. | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-70/245-2-1 (Элион-2) | ЭФС-3-25-70-245-in-V1.A (НПО «Агрегат»), ЭФС-3/245-Ф.И1 (УТФИ) | ФГк-08.06.000 | 1 | 70х25х245 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |

Фильтроэлементы серии ФЭ и ЭФБ предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.) в том числе авиабензина по ГОСТ 1012-2013 и авиакеросина по ГОСТ 10227-86, ГОСТ Р 52050-2020.

Элементы фильтрующие коагулирующие типа ЭФК предназначены для очистки от механических примесей и коагуляции свободной (нерастворённой) воды в светлых нефтепродуктах (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.) в том числе авиабензина по ГОСТ 1012-2013 и авиакеросина по ГОСТ 10227-86, ГОСТ Р 52050-2020.

Фильтроэлементы серии ФЭС и ЭФС предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.) в том числе авиабензина по ГОСТ 1012-2013 и авиакеросина по ГОСТ 10227-86, ГОСТ Р 52050-2020.

Поставляемые оригинальные фильтроэлементы должны соответствовать стандартам заводов - изготовителей, параметрам и габаритным размерам указанных фильтров.

В случае замены оригинальных фильтроэлементов указанных заводов-изготовителей на аналогичные фильтроэлементы другого производителя, Поставщик должен предоставить Заключение соответствия от производителя с подтверждением идентичности и обоснованности применения поставляемых фильтроэлементов.

Изделия укомплектовываются следующей документацией:

- сертификат соответствия;

- паспорт на Товар (Сертификат качества);

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;

-актуализированные документы, подтверждающие неизменность Перечня используемых при приготовлении фильтроэлементов материалов по сравнению с Перечнем материалов, прошедших проверку и испытания в ГосНИИ ГА.

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Заказчику документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента фактического получения Заказчиком Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по Договору. В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.

- Срок поставки оборудования:

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА НА 2025 ГОД

| № п/п | Наименование фильтроэлемента | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5-104-330-465-in (НПО «Агрегат») |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-10-104-330-465-in (НПО «Агрегат») |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-15-104-330-465-in (НПО «Агрегат») |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5-104-330-155-in (НПО «Агрегат») |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-5-70-149-1044-out (НПО «Агрегат») |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-5-70-164-348-out (НПО «Агрегат») |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-89-152-870- out-М1 (НПО «Агрегат») |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-89-152-1044-out-M1 (НПО «Агрегат») |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-5-70-80-120-in-V1.А (НПО «Агрегат») |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-340-1-Н (Элион-2) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент ЭС-450-1-О (Элион-2) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент ЭС-1100-1-Г (Элион-2) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент СЭ-70-125-348-in (НПО «Агрегат») |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент СЭ-164-180-696-in (НПО «Агрегат») |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-70/245-2-1 (Элион-2) |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-7000-400-1-Ч (Элион-2) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-2000-1000-1-ЛГ (Элион-2) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтроэлемент ФЭ-2000-15-1-Р (Элион-2) |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-15/35-M (УТФИ) |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-5/20-М (УТФИ) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/20-РА (УТФИ) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент ЭС-450-1-О (Элион-2) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент CЭ-45-Х (УТФИ) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/30-РА (УТФИ) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/20-М (УТФИ) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент CЭ-30-М (УТФИ) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/20-РА (УТФИ) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Сепарирующий элемент CЭ-30-Х (УТФИ) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/39-РА (УТФИ) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Сепарирующий элемент CЭ-40-Х (УТФИ) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3/20-Г (УТФИ) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Сепарирующий элемент CЭ-50-Г (УТФИ) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3/21-К (УТФИ) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Сепарирующий элемент CЭ-35-В (УТФИ) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3/20-Г (УТФИ) |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Сепарирующий элемент CЭ-30-Х (УТФИ) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-15/120-Б (УТФИ) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/39-РА (УТФИ) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1/20-РА (УТФИ) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Сепарирующий элемент CЭ-40-Х (УТФИ) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-15/120-157Б (УТФИ) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-80/465-157Б.И1 (УТФИ) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-200/465-300Б.И1 (УТФИ) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-200/155-104Л.И1 (УТФИ) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-300/155-253Б.И2 (УТФИ) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5/120-Б (УТФИ) |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-250-3-Ю (Элион-2) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-375-1-Я (Элион-2) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-340-1-Н (Элион-2) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-320-3-Г (Элион-2) |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Элемент фильтрующий бумажный ФЭ-170-5-1-В (Элион-2) |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Сепарирующий элемент ЭС-300-1-В (Элион-2) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-70/245-2-1 (Элион-2) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Поставщик осуществляет поставку Товара на склады Заказчика по адресам подразделений соответственно:

- 625017, г. Тюмень, ул. Андрея Туполева, 11. (позиции с 1 по 18)

- 620025, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д.66. (позиции c 19 по 24)

- 628422, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 45/1. (позиции с 25 по 46)

- 628486, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Авиаторов, 22/2. (позиции с 47 по 53)