| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| ___________________ |  |
| « » 2025 г. |  |

Задание 
на выполнение работ:

«Подготовка геотехнических испытаний в створе проектируемой плотины по объекту «Нижне-Зейская ГЭС на р.Зее»

- Основание для работы

Генеральный договор № 3304 от 07.03.2024 «Разработка проектной документации для строительства объекта «Нижне-Зейская ГЭС на р. Зее».

- Наименование организации Заказчика

АО «Ленгидропроект», 197349, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, дом 22, литера А.

Тел.: +7 (812) 395-29-01. Факс: +7 (812) 394-44-26. E-mail: office@lhp.ru.

- Наименование организации Подрядчика

- Наименование и местоположение объекта

Российская Федерация, Амурская область, Свободненский муниципальный район, ЗАТО Циолковский.

Участок основных сооружений (правобережное примыкание по створу) проектируемой Нижне-Зейской ГЭС.

- Вид строительства

Новое строительство

- Стадия проектирования

Разработка проектной документации

- Сроки выполнение работы

В течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты следующей за датой заключения договора.

- Основные технико-экономические показатели объекта

Общая длина сооружений Нижне-Зейской ГЭС по гребню (отм 193,0 м) 1341,0 м;

Максимальная высота в русле от 35,0 м;

Нормальный подпорный уровень, НПУ 190,0 м;

Количество гидроагрегатов 4;

Площадь зеркала водохранилища при НПУ 235,05 км2;

Установленная мощность 400 МВт.

Приведены предварительные технико-экономические показатели объектов. Уточняются по результатам выполнения проектных работ.

- Комплекс задач, решаемых строительством

- повышение надежности энергоснабжения ОЭС Востока.

- выработка электроэнергии.

- создание гидроузла с противопаводковой емкостью.

- Состав полевых работ

10.1.	В основной состав полевых работ по подготовке геотехнических испытаний входит подготовка испытательных площадок, заливка бетонных штампов, бурение скважин под анкера, установка упорных конструкций. Ниже приведена схема расположения и количества анкеров для каждой площадки (схема 1).

Работы условно делятся на три части:

1. Устройство анкеров.

2. Изготовление штампов и боковых упоров.

3. Установка испытательных стендов (упорных конструкций).

1. Устройство анкеров.

Устройство анкеров включает в себя:

- разметку, согласно которой выполнять бурение скважин;

- бурение скважин диаметром 146 мм, глубиной 3 м (гранитное основание, шесть участков 6+4+6+4=20 анкеров) и 7,1 м (сланцы, 3 участка 6+6+6=18 анкеров), общим метражом на 187,8 м;

Бурение под сваи допустимо выполнять без документирования скважин и отбора керна.

- изготовление армокаркасов для анкеров (20 штук длиной 3+2=5 м и 18 штук 7,1+2=9,1 м). Чертежи армокаркасов будут предоставлены по мере необходимости;

- установка армокаркасов в скважины и заполнение скважин бетоном.

2. Изготовление штампов и боковых упоров.

Работы по изготовлению штампов и боковых упоров включают в себя:

- подготовку горизонтального основания на выбранных площадках размером (1,0-1,2)х(1,0х1,2) м;

- инженерно-геологическое документирование площадок (зарисовка трещин для определения коэффициента трещинной пустотности (КТП) и зарисовка рельефа площадок в двух направлениях); Документирование будет выполняться полевыми геологами АО “Ленгидропроект”

- установка на площадки опалубки для штампов с последующей заливкой бетонным растовром;

3. Установка испытательных стендов (упорных конструкций).

Работы по установке испытательных стендов включают в себя:

- установка основной и второстепенных балок, закреплённых к четырём сваям;

- установка реперной рамы, закреплённой в основание;

- установка гидросилового и измерительного оборудования;

- после проведения опытов съём гидросилового и измерительного оборудования;

- демонтаж реперной рамы;

- демонтаж основной и второстепенных балок.

Для выполнения работ необходимо:

- буровая установка;

- вспомогательное оборудование.

Количество персонала не менее двух-трёх человек (буровой мастер, помощник бурового мастера, сварщик).

Схема 1 – Общее расположение опытных площадок для выполнения сдвиговых испытаний при помощи бетонных штампов

Порядок выполнения подготовительных работ может быть следующим:

- первоначально изготовляются анкера на гранитных площадках 3 и 6, далее на гранитных площадках 1-2 и 4-5, на площадках сланцевого основания 11-12, далее на площадках 7-8 и 9-10;

- после изготовления анкеров на площадке 3 можно приступать к подготовки площадки 3 и монтажа штампа. Дальнейшая расчистка основания и монтаж штампов выполняются по мере изготовления скважин;

- через 3-5 дней после заливки первого штампа можно устанавливать реперы и выполнять изготовление бокового упора.

Порядок выполнения испытаний при применении двух испытательных стендов:

День первый – монтаж испытательных стендов на двух штампах;

День второй – испытание на штампе 1;

День третий – испытание на штампе 2, переустановка испытательного стенда со штампа 1 на штамп 3;

День четвёртый – испытание на штампе 3, переустановка испытательного стенда со штампа 2 на штамп 4 и так далее. Здесь нумерация дана условно, испытания на штампах одной площадки проводятся через один день. Например, последовательность испытаний может быть: штамп 1, штамп 3, штамп 2, штамп 4, штамп 6, штамп 5 и т.д. (здесь нумерация штампов, участков и площадок дана ниже на схеме 1).

Итого ориентировочно работы можно выполнить за 13 дней.

10.2.	Материалы для формирования бетонных штампов, армокаркасов, вертикальных, горизонтальных упоров и анкеров завезены на участок работ и будут переданы Подрядчику по работам по актам передачи для дальнейшей работы под руководством Заказчика самих геотехнических испытаний.

Выполнение работ будет осуществляться под непосредственным руководством Заказчика самих геотехнических испытаний.

- Объем и состав материалов, передаваемых Подрядчиком Заказчику

Информационный отчет предоставляется на бумажном носителе (1 экз.) и в электронном виде (1 экз.) в формате Microsoft Word (текстовая документация), Microsoft Excel (табличная документация), nanoCAD (графический материал) и формате *.pdf.

Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами ОС Windows.

В информационном отчете предусматривается:

- фотодокументация подготовленных площадок для инженерно-геологической документации эталонных площадок скального массива;

- фотодокументация, подготовленных для испытаний бетонных блоков с возможностью идентификации каждой площадки;

- фотодокументация очищенных испытательных площадок после демонтажа оборудования;

- подписанные ликвидационные акты выполненных работ.

 По мере выполнения работ – фотодокументация может передаваться в рабочем порядке, Заказчику.

Оформление отчета должно соответствовать ГОСТ 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям», ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

12. Особые условия

Общее курирование и координацию изысканий производит АО «Ленгидропроект» (г. Санкт-Петербург).

Уровень детализации работ в случае необходимости Подрядчик согласовывает с Заказчиком в рабочем порядке.

В случае наступления отрицательных температур воздуха создается тепловой контур вокруг штампа, в котором поддерживается положительная температура на весь период набора прочности бетоном.

- 13. Требования к безопасности и качеству работ

Инженерные изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Части I-IV;

- СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;

- ГОСТ 12248.3-2020 Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трёхосного сжатия;

- ГОСТ 12248.4-2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия;

- ВСН 34.2-88 Инженерно-геологические изыскания для гидроэнергетических сооружений;

- ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация;

- ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов изысканий;

- Все случаи, которые не регламентированы настоящим Заданием, регламентируются согласно законодательству РФ.

Приложение:

- Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ;

- Схема расположения створа Нижне-Зейской ГЭС.

- Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

| РАЗРАБОТАЛ: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
|  | (подпись) |  |

Приложение № 1

к Заданию на выполнение работ

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

- Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- Сметы на ПИР составлять на основании технического задания заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

- Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

- Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

- При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

- 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

- 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

- 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

- 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний.

- При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

- При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять на основании калькуляции затрат (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

- Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на ПИР.

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).

- Форма сметы для определения стоимости работ на основании калькуляции затрат (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы №3п.

При составлении сметного расчета на основании калькуляции затрат (форма №3п) руководствоваться Методикой определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя России от 1 октября 2021 г. №707/пр. п.145.

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы

Образец 2П

Приложение № ____к договору № _____ от__________ СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) __________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________ Ф.И.О.. СМЕТА № на проектные (изыскательские) работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________ __________________________________________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации__________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика__________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

подписи/

Образец 3п

Рекомендуемый образец сметы на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА N

на проектные работы

___________________________________________________________________________

(наименование стройки)

Заказчик __________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация _____________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | <*> |  |  |  |
|  |  |  | <*> |  |  |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат на проектирование

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей [гр 1 / гр 2] руб. | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабельность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжительность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Руководитель проектной организации         _____________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта                             _____________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник __________________ отдела      _____________________________________________________

(наименование)                                                [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик                                                          _____________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)

Образец сводной сметы

СВОДНАЯ СМЕТА №

на проектные работы и инженерные изыскания

(наименование стройки)

Заказчик _______________________________________________________________________

(наименование организации)

Изыскательская организация______________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация___________________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ________________ 20___ г.

| N№ п/п | Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат | Обоснование | Сметная стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | инженерных изысканий | проектных работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I | Инженерные изыскания |  |  |  |  |
|  | Наименование сметы на инженерные изыскания |  | <X> |  |  |
| II | Проектная документация |  |  |  |  |
|  | Наименование сметы на проектные работы |  |  | <X> |  |
| Ш | Рабочая документация |  |  |  |  |
|  | Наименование сметы на проектные работы |  |  | <X> |  |
|  | Итого по видам работ |  | <X> | <X> |  |
|  | ВСЕГО |  | <X> |  |  |

Руководитель проектной организации ______________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта ________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник_________________отдела_______________________________________________

(наименование)                                     [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик_______________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 2

к Заданию на выполнение работ

Схема расположения створа Нижне-Зейской ГЭС