Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.12.13 Разработка проектной документации в части систем регистрации переговоров (включая телефонную связь) и видеонаблюдения по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС». Этап 2. Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования Нерюнгринской ГРЭС»

Лот № 0069-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Существующее положение	4

1.4.	Перечень проектируемых зданий и сооружений	4

1.5.	Вид строительства	5

1.6.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АВР | Автоматический ввод резерва |
| --- | --- |
| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| АТС | Автоматическая телефонная станция |
| ГРЭС | Государственная районная электрическая станция |
| ДГС | Двусторонняя громкоговорящая связь |
| ДОП | Документирование оперативных переговоров |
| ЗИП | Запасные части и принадлежности |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ИД | Исходные данные |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОТС | Оперативная телефонная связь |
| ПД | Проектная документация |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РД | Рабочая документация |
| СДТУ | Средства диспетчерского и технологического управления |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
| СП | Свод правил |
| СТО | Стандарт организации |
| УКВ | Ультракороткие волны |
| ФАУ | Федеральное автономное учреждение |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЧС | Часофикация |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.13 Разработка проектной документации в части систем регистрации переговоров (включая телефонную связь) и видеонаблюдения по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС». Этап 2. Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования Нерюнгринской ГРЭС»

Существующее положение

Назначение объекта: линейный объект

Цель работы: Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция железнодорожной станции Нерюнгринской ГРЭС».

Перечень проектируемых зданий и сооружений

1. Железнодорожные пути:

Железнодорожные пути необщего пользования, 10892 м, тип рельс Р-65;

Предусматривается выемка грунта на 3-5 м  и устройство насыпи песчаным или щебенистым непросадочным, непучинистым, намёрзлым грунтом без включений строительного мусора под ЖД путь.

2. Здания теплой стоянки локомотивов:

Размеры сооружения на плане 60,0х15,0 м.

Тип фундамента – жб плитный ростверк, глубина заложения 5 метров.

предусматривается замена грунта глубиной от 3 до 6 м песчаным или щебенистым непросадочным, непучинистым, намёрзлым грунтом без включений строительного мусора.

3. Пункт ТО и экипировки локомотивов с сопутствующими сооружениями, площадка заправки локомотивов:

Размеры сооружения на плане 48х19,0 м.

Тип фундамента – жб плитный ростверк, глубина заложения 5 метров.

предусматривается замена грунта глубиной от 3 до 6 м песчаным или щебенистым непросадочным, непучинистым, намёрзлым грунтом без включений строительного мусора.

4. Насосная:

Размеры сооружения в плане 10,30х11,0 м. Глубина заложения 6 м.

Тип фундамента – свайный, глубиной заложения 10,0 м. Нагрузка на одну сваю 60 т.

5. ЖД весы:

Размеры сооружения на плане 16.0x2,40 м

Тип фундамента – безфундаментого типа на щебеночном основании

6. Трансформаторная ТП-45 (вынос из пятна застройки):

Размеры сооружения на плане 12,57х4,54 м.

Тип фундамента – свайный, глубиной заложения 10,0 м.

7. Переустройство эстакады теплосети:

Длина эстакады - 211,5 м.

Тип фундамента – свайный, глубиной заложения 10,0 м. Нагрузка на одну сваю – 30 т.

8. ВЛ 6 кВ:

Длина трассы ВЛ - 703,0 м.

Тип фундамента – свайный, глубиной заложения 10,0 м. Нагрузка на одну сваю – 50 т.

9 Пункт входного контроля (пробоотборник)

Размеры сооружения на плане 20,0х13,4 м.

Тип фундамента – свайный, глубиной заложения 10,0 м. Нагрузка на одну сваю – 30 т.

10. Модульные компрессорные станции (блок-контейнер 3 шт.)

Размеры сооружения на плане 8,5х2,9 м.

Тип фундамента –монолитный железобетонный столбчатый на естественном основании, глубиной заложения 0,5-1 м. Нагрузка 0,8 т/м2

11. Модуль ЭЦТМ (12,2х6,06 м)

Тип фундамента –монолитный железобетонный столбчатый на естественном основании, глубиной заложения 0,5-1 м. Нагрузка 0,8 т/м2

12. Автоматизированные системы контроля подвижного состава (АСКО СВ)

круглая опора для размещения АСКО СВ диаметр до 0,5 м

Тип фундамента –монолитный железобетонный столбчатый на естественном основании, глубиной заложения 1,5 м.

13. Высокоматчевые осветительные установки (16 шт.)

Тип фундамента –монолитный железобетонный столбчатый на естественном основании, глубиной заложения 3,0 м.

14. Склад сухого песка

Тип фундамента –монолитный железобетонный на естественном основании, глубиной заложения до 3,0 м.

предусматривается замена грунта глубиной от 3 до 6 м песчаным или щебенистым непросадочным, непучинистым, намёрзлым грунтом без включений строительного мусора.

15. Подъездная дорога

Категория дороги III-в согласно СП 37.13330.2012, с назначением - основные автомобильные дороги заводов, фабрик, интенсивностью движения автомобилей в груженом состоянии в сутки: менее 300 стандартных автомобилей грузоподъемностью 15 т

16. Сети ливневой канализации

Сети ливневой канализации устраиваются в насыпи площадки строительства. Длина путей и размеры сооружения уточняется в процессе проектирования.

Вид строительства

Реконструкция

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В составе исходных данных заказчик (генеральный заказчик) передает имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства объекта и другие сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях, а также следующие исходные данные (ИД):

- Исходные данные необходимые для выполнения работ исполнитель собирает самостоятельно с выездом на объект в рамках предпроектного обследования (ППО)

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Объем решений в ПД определяется исполнителем работ в ходе командирования на объект.

Разработать раздел в части сетей связи для сооружений:

- Пункт ТО и экипировки локомотивов;

- Склад сухого песка;

- Компрессорная;

- Экипировочные устройства (Пескозаправка и колонки ДТ и масла);

- Площадка для слива топлива из автоцистерны;

- Резервуар аварийного слива;

- Резервуар хранения ДТ;

- Резервуар хранения масла;

- Тепловая стоянка локомотивов.

Перечень технических систем сетей связи в рамках данной работы

- система записи переговоров (телефонная связь);

- система видеонаблюдения;

Работа должна содержать:

- в текстовой части

а) пояснительная записка, включая перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих оборудованию системами пожарной автоматики;

б) описание и обоснование систем пожарной автоматики.

- в графической части

а) структурные схемы систем пожарной автоматики;

б) перечень оборудования.

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проектной документации в части систем регистрации переговоров (включая телефонную связь) и видеонаблюдения по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС». Этап 2. Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования Нерюнгринской ГРЭС» | 2321/20291-ТКР4.5 Часть 4. Сети связи Книга 5. Внутриобъектовая связь |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проектной документации в части систем регистрации переговоров (включая телефонную связь) и видеонаблюдения по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС». Этап 2. Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования Нерюнгринской ГРЭС» | С даты подписания договора | 20 календарных дней |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ:

Разработка проектной документации в части систем регистрации переговоров (включая телефонную связь) и видеонаблюдения по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС». Этап 2. Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования Нерюнгринской ГРЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации в части систем регистрации переговоров (включая телефонную связь) и видеонаблюдения по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС». Этап 2. Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования Нерюнгринской ГРЭС» должна включать перечисленные ниже сооружения, но не ограничиваться при необходимости: - Пункт ТО и экипировки локомотивов; - Склад сухого песка; - Компрессорная; - Экипировочные устройства (Пескозаправка и колонки ДТ и масла); - Площадка для слива топлива из автоцистерны; - Резервуар аварийного слива; - Резервуар хранения ДТ; - Резервуар хранения масла; - Тепловая стоянка локомотивов. Все проектные решения должны обеспечивать достижение наилучших технических параметров и характеристик на этапе строительства и на этапе эксплуатации объекта и отвечать требованиям действующей нормативной документации. Объем решений в ПД определяется исполнителем работ в ходе командирования на объект. Сбор исходных данных выполняется исполнителем самостоятельно в ходе командирования на объект. Персонал исполнителя должен иметь все необходимы допуски для доступа на объект в рамках изучения полученных от заказчика, обновленных планировок зданий. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Техническое сопровождение результата работ в ФАУ «Главгосэкспертизы России». Полученные замечания ФАУ «ГГЭ» должны быть отработаны Подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты их получения. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 г №123-ФЗ. - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 30.12.2009 г № 384-ФЗ. - Правила устройства электроустановок (действующая редакция). - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 53325-2012 «Технические средства пожарной автоматики»; - ГОСТ Р 21.703-2020 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»; - Техническая политика Группы РусГидро. - Иная действующая на момент разработки рабочей документации и инженерных изысканий нормативно-техническая документация, отвечающая требованиям законодательства и предусмотренная для подготовки документации. - Версии применяемых нормативных документов при проектировании необходимо уточнить в соответствии с ТЗ и Законодательством РФ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к интеграции с другими проектами | Да, необходимо указать требования к интеграции проектируемых сетей с существующими сетями: - система записи переговоров (телефонная связь). - система видеонаблюдения; |  |  |  |
|  | Требования к учету особых условий работы оборудования и производства работ | Объект находится на вечномерзлых грунтах. Район сейсмичности 9 баллов по MSK | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования | Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к Подрядчику |  |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам: Наличие в штате специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора, а именно: Главный инженер проекта с высшим образованием по направлению автоматизация – не менее 1-го человек; Главный специалист с высшим образованием по направлению пожарная безопасность – не менее 1-го человек; Главный специалист с высшим образованием по направлению сети связи – не менее 2-х человек; Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты в закупке должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением: Документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: копии дипломов о высшем техническом образовании. Требования к опыту выполнения работ: Подрядчик должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2021 – 2025 гг. работы по разработке пожарной автоматики для объектов, относящихся к п.7 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ. Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее чем на 989 402,12 руб. без НДС (50 % от размера НМЦ лота). Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе технико-коммерческого предложения должны быть представлены: - Справка об опыте выполнения работ по разработке слаботочных систем для объектов, относящихся к п.7 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ. с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон |  | Предоставить справку о кадровых ресурсах и копии дипломов специалистов Предоставить справку об опыте и подтверждающие документы (исполненные договоры и акты выполненных работ) |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документация предоставляется в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в формате *.pdf. - Направление материалов для рассмотрения и согласования осуществляется сопроводительным письмом в комплекте с пояснительной запиской в электронном виде. - Документация, сброшюрованная в том, должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» пп.4.1 и 8. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приёмке Заказчиком | - Текстовая часть - Графическая часть - Перечень оборудования и материалов. | Согласие с требованием |  |  |