Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 32.99.11.199 Поставка средств индивидуальной защиты

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

Лот №32-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС

- Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| КЩС | Кислотощелочностойкие |
| МВО | Масло-водоотталкивающая пропитка |
| ЭВА | Этиленвинилацетат |
| ПВХ | Поливинилхлорид |
| ПДК | Предельно допустимая концентрация |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 32.99.11.199 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение работников Филиала СИЗ для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, прошедшими подтверждение соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в соответствии с требованиями статьи 221 Трудового кодекса Российской Федерации.

К основным вредным и опасным факторам относятся:

- общие производственные загрязнения,

- пониженная и повышенная температура,

- контакт с химическим и веществами,

- работа на высоте.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОКПД2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Очки защитные открытого типа для защиты от механических воздействий | шт. | 85 | 32.50.42.120 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Очки защитные открытого типа для защиты от ультрафиолетового излучения | шт. | 30 | 32.50.42.120 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Очки защитные для работы с цифровыми устройствами | шт. | 12 | 32.50.42.120 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Перчатки для защиты от механических воздействий (с полимерным покрытием) | пара | 1500 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Перчатки от пониженных температур со спилковым наладонником | пара | 270 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Перчатки от пониженных температур влагозащитные | пара | 10 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Перчатки для защиты от химических воздействий | пара | 60 | 22.19.60.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Перчатки медицинские | пара | 120 | 22.19.60.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием (точка) | пара | 30 | 14.12.30.150 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Полумаска (респиратор) фильтрующая, с клапаном (защита от пыли и туманов. Степень защиты - до 12 ПДК) | шт. | 5 | 32.99.11.120 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Кожаные туфли САБО с ремешком | пара | 8 | 15.20.13.130 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Жилет утепленный | шт. | 15 | 14.12.30.131 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Средство для защиты от биологических факторов (насекомых и паукообразных (клещей): репеллентные средства) по 200 мл | шт. | 62 | 21.20.10.243 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Средство гидрофильного действия по 100 мл | шт. | 235 | 20.42.15.141 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Жидкое мыло (в канистрах по 5л.) | шт. | 28 | 20.41.31.130 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Крем восстанавливающий (регенерирующий) по 100 мл | шт. | 662 | 20.42.15.149 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Паста очищающая по 200 мл | шт. | 288 | 20.41.44.110 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Защитный гидрофобный спрей с противогрибковым эффектом по 100 мл | шт. | 427 | 21.20.10.192 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Крем для защиты кожи от мороза, ветра и неблагоприятных погодных условий по 100 мл | шт. | 33 | 20.42.15.149 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Средство от воздействия ультра-фиолетового излучения диапазонов A, B, C по 100 мл | шт. | 60 | 20.42.15.150 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Привязь страховочная с поясом | шт. | 5 | 32.99.11.199 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Строп веревочный двойной с амортизатором | шт. | 5 | 25.93.11.140 | Установлено преимущество закупки российской продукции |
|  | Сапоги болотные с защитным композитным подноском | пара | 1 | 15.20.32.129 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Боты диэлектрические | пара | 17 | 15.20.32.121 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Перчатки диэлектрические | пара | 34 | 22.19.60.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Наколенники защитные (твердые) | пара | 5 | 32.99.11.199 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Средства индивидуальной в соответствии с Таблицей 1 настоящих ТТ | Со дня, следующего за днем заключения договора | В течение 89 календарных дней со дня, следующего за днем заключения договора |

Продукция поставляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: позиции № 1-26 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Очки защитные открытого типа для защиты от механических воздействий (позиция 1 таблицы 1 настоящих ТТ) | Антизапотевающее покрытие: да Материал линзы: поликарбонат Материал оправы/корпуса: поликарбонат Тип: открытые Панорамное стекло: да Вид носоупора: мягкий Регулировка длины дужек: нет Защита от летящих частиц: да УФ-защита: да Стекло, стойкое к царапинам: да Покрытие защитного стекла: двухстороннее твердое, водостойкое Цвет линзы: бесцветный Цвет оправы: черный Диапазон рабочих температур: -5°С +55°С Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Очки защитные открытого типа для защиты от ультрафиолетового излучения (позиция 2 таблицы 1 настоящих ТТ) | Материал защитного стекла - триацетат целлюлозы Покрытие - Поляризационное Вид носоупора – литой, анатомический 100% защита от УФ-излучения Улучшенная цветопередача Эффективное снижение бликов Зрительный комфорт Съёмные боковые щитки Двухкомпонентные заушники Оправа изготовлена из нейлона (полиамида), устойчива к высоким и низким температурам, не теряет форму при длительной эксплуатации, обладает повышенной гибкостью и прочностью. Диапазон рабочих температур: -5°С +55°С Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Очки защитные для работы с цифровыми устройствами (позиция 3 таблицы 1 настоящих ТТ) | Материал линзы полимер Линзы без диоптрий с упрочняющим, антибликовым покрытием изнутри и повышенной защитой от синего света и Уф-излучения до 420 нм во время работы с цифровыми устройствами. Оправа: прочная и легкая пластмассовая. Предпочтительные области применения: применяются для работы за компьютером, планшетом, телефоном, при длительной работе в искусственном освещении. Материал оправы: полиамид. Вид крепления: дужки. Цвет линз: прозрачная. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перчатки для защиты от механических воздействий (с полимерным покрытием) (позиция 4 таблицы 1 настоящих ТТ) | Основа: нейлон Покрытие: нитрил из песочной структуры (цвет черный) Вид покрытия: ладонь Манжет: удлиненный напульсник с цветовой индикацией размера Размерный ряд: с 7 по 11 Описание: Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 15 петель на дюйм, обеспечивает высокую чувствительность. Плотное покрытие из нитрила песочной структуры, обеспечивает хороший захват даже влажных и масляных поверхностей. Манжет с цветовой индикацией размера. На перчатке должна быть нанесена маркировка согласно ТР ТС 019/2011: 1. Наименование модели, 2. Указание размера, 3. Указание защитных свойств по EN388-2016 4121Х. Вшивной ярлык должен содержать: 1. Наименование модели, 2. Указание размера, 3. Указание защитных свойств по EN388-2016 4121Х, 4. Страна производитель, 5. Дата производства, 6. Условия по уходу. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перчатки от пониженных температур со спилковым наладонником (позиция 5 таблицы 1 настоящих ТТ) | Материал: шерсть – 50%, акрил – 50% Подкладка - флис Материал накладок: кожевенный спилок Утеплитель: Тинсулейт 40 г/кв.м Длина: 260 мм. Размеры: M (9), L (10)/ Соответствие стандартам: ТР ТС 019-2011 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перчатки от пониженных температур влагозащитные (позиция 6 таблицы 1 настоящих ТТ) | Основа: нейлон, внутренний слой акрил 2 слоя Покрытие: текстурированный латекс Вид покрытия: частичный облив 3/4 Манжет: удлиненный напульсник с цветовой индикацией размера Описание: • Верхний слой нейлон 13 класс вязки, внутренний акрил 2 слоя 7 класс вязки, обеспечивают отличную теплоизоляцию и комфортную работу в условиях пониженных температур • Покрытие ладони из текстурированного латекса обеспечивает превосходный захват во влажной и масляной среде • Удлиненный манжет предотвращает попадание грязи и обеспечивает комфортную температуру • Можно стирать в стиральной машине На перчатке должна быть нанесена маркировка согласно ТР ТС 019/20116 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перчатки для защиты от химических воздействий (позиция 7 таблицы 1 настоящих ТТ) | Перчатки КЩС. Устойчивость к действию спирта, солей, концентрированных кислот (до 80%) и щелочей (до 50%), вредных растворителей. Длина не менее 320 мм. Повышенная прочность. Материал: латекс/неопрен Толщина: 0,7 мм Вид внутреннего покрытия: хлопковое напыление. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перчатки медицинские (позиция 8 таблицы 1 настоящих ТТ) | Плотные двухслойные одноразовые перчатки, обеспечивающие защиту от широкого спектра химических веществ и повышенную износостойкость. Длина: 240 мм. Толщина: 0,15 мм. Тип манжеты: манжета с валиком. Материал основы: нитрил. Исполнение: неопудренные. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием (точка) (позиция 9 таблицы 1 настоящих ТТ) | Классические трикотажные кругловязальные перчатки из смесовой пряжи. Материал основы: хлопок – 60%, полиэфир – 40% Вид покрытия: ПВХ-покрытие на ладонной части перчатки Вид нанесения: Точка Класс вязки: 10. 4 нити Размеры: 7, 8, 9, 10. Соответствие стандартам: ТР ТС 019-2011 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Полумаска (респиратор) фильтрующая, с клапаном (защита от пыли и туманов. Степень защиты - до 12 ПДК) (позиция 10 таблицы 1 настоящих ТТ) | Предназначение: для индивидуальной защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК и от органических газов в пределах ПДК. Конструкция: чашеобразная Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК) Внутренний слой: гипоаллергенный материал Носовой зажим: есть Регулируемые ремни: есть Фильтр: электростатического действия Клапан выдоха: есть Условия эксплуатации: от -30°C до +70°C Соответствие стандартам: ТР ТС 019-2011. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кожаные туфли САБО с ремешком (позиция 11 таблицы 1 настоящих ТТ) | Туфли «Сабо» женские. Верх обуви: натуральная кожа - спилок. Цвет: черный. Поворотный регулируемый ремешок. Подошва ПВХ. Литьевого метода крепления с четким нескользящим протектором. Температурный диапазон: от +35°С до 0°С. Соответствие стандартам: ТР ТС 017-2011 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Жилет утепленный (позиция 12 таблицы 1 настоящих ТТ) | Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м², ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО Утеплитель: «Шелтер®Микро», 150 г/м², 1 слой Застежка: на молнии Воротник: стойка, отделанная изнутри флисом Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнию, нижние боковые с застежкой на молнию, внутренние – карман для документов больших форматов на молнии, нижний карман из сетки Световозвращающие элементы: по полочкам, спинке | Согласие с требованием | - |  |
|  | Средство для защиты от биологических факторов (насекомых и паукообразных (клещей): репеллентные средства) (позиция 13 таблицы 1 настоящих ТТ) | Спрей-репеллент для защиты от кровососущих насекомых и иксодовых клещей - переносчиков возбудителей клещевого энцефалита и болезни Лайма. Обладает нейтральным запахом и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Предназначен для нанесения на одежду и открытые участки кожи. Допустимо содержание в средстве для защиты от кровососущих насекомых в качестве действующего вещества такого компонента, как ИР3535 (инсекторепеллент 3535) в количестве 30%, либо комплекс ДЭТА не менее 30%, обеспечивающих время защитного действия до 4-х часов. Средство для защиты от клещей должно относиться к высшей категории эффективности и качестве действующего вещества содержать ДЭТА в концентрации не менее 30%. Время защитного действия: а) при нанесении на кожу – более 4-х часов; б) на одежду от насекомых – до 30 суток; в) от клещей – до 5 суток. Объем: 200 мл. Соответствия стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31679-2012, ГОСТ 12.4.068-79, ГОСТ 32117-2013 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Средство гидрофильного действия (позиция 14 таблицы 1 настоящих ТТ) | Крем предназначен для защиты кожи от водонерастворимых вредных производственных факторов и веществ (нефтепродуктов, технических масел, лаков, красок, смол, битума, гудрона, угольной и металлической пыли). Эффективно защищает кожу рук, лица и всего тела за счет содержания специальных увлажняющих и питающих компонентов, способствует ее легкой последующей очистке. Не вызывает раздражения и аллергических реакций. Не содержит вредных компонентов и силиконов. Быстро впитывается. Время действия: не менее 4 часов. Объем: 100 мл. Упаковка: туба Температурный режим использования: от 0̊°C и выше. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ 32117-2023 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Жидкое мыло (в канистрах по 5л.) (позиция 15 таблицы 1 настоящих ТТ) | Очищающее жидкое-мыло мягкого действия. Применяется для удаления легких производственных загрязнений и защитных кремов с кожи рук и лица. Не содержит абразива, растворителей, парабенов, силиконов, красителей. Подходит для ежедневного применения. Протестировано дерматологами. Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50°С до +40°С. Упаковка: пластиковая канистра. Объем: 5000 л. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012, ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 32117-2013 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крем восстанавливающий (регенерирующий) (позиция 16 таблицы 1 настоящих ТТ) | Восстанавливающий регенерирующий крем. Эффективно восстанавливает кожу рук, лица и тела, стимулирует защитную и регенерирующую функции кожи. Не содержит минеральных масел, парабенов, силиконов, красителей. Протестировано дерматологами. Время действия: не менее 4 часов. Объем: 100 мл. Температурный режим использования: от 0°C и выше. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Паста очищающая (позиция 17 таблицы 1 настоящих ТТ) | Очищающая паста с натуральными абразивными гранулами (абрикосовая косточка, скорлупы грецкого ореха). Предназначена для быстрой ежедневной очистки открытых участков кожи от широкого спектра устойчивых загрязнений (графит, металлическая пыль, угольная пыль, смолы, битум). Не содержит мыла и растворителей. Подходит для частого применения. Не содержит парабенов, силиконов, красителей. Протестировано дерматологами. Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50°С до +40°С. Объем: 200мл. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018, ГОСТ Р 12.4.303-2018 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Защитный гидрофобный спрей с противогрибковым эффектом (позиция 18 таблицы 1 настоящих ТТ) | Защитный гидрофобный спрей с противогрибковым эффектом. Назначение: для снижения избыточного потоотделения кожи стоп и предотвращения появления неприятных запахов при ношении закрытой обуви (защитная обувь, резиновые сапоги и т.д). Не содержит вредных компонентов и силиконов, не вызывает раздражения и аллергических реакций. Подходит для защиты чувствительной кожи. Время действия на коже – более 4 часов. Объем: 100 мл. Температурный режим использования: от 0°C и выше. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31679-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крем для защиты кожи от мороза, ветра и неблагоприятных погодных условий (позиция 19 таблицы 1 настоящих ТТ) | Крем для защиты кожи рук, лица и открытых участков тела в условиях низких температур, сопровождающихся ветром, снегом и повышенной влажностью. Образует воздухопроницаемый защитный слой на коже. Быстро впитывается. Не вызывает раздражения и аллергических реакций. Не содержит парабенов, силиконов, красителей. Протестировано дерматологами. Объем: 100 мл. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Средство от воздействия ультра-фиолетового излучения диапазонов A, B, C (позиция 20 таблицы 1 настоящих ТТ) | Водостойкий крем для защиты кожи от сильного воздействия УФ-излучения спектров А, В и С. SPF 30. Образует воздухопроницаемый защитный слой на коже, препятствует проникновению вредных веществ. Быстро впитывается. Питает и увлажняет кожу. Не вызывает раздражения и аллергических реакций. Не содержит вредных компонентов и силиконов. Объем: 100 мл. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Привязь страховочная с поясом (позиция 21 таблицы 1 настоящих ТТ) | Наличие набедренных и наплечных лямок, поясного ремня: да. Ширина набедренных и наплечных лямок: не менее 45 мм. D-образное кольцо (задний и передний элемент крепления): да D-образное кольцо для рабочего позиционирования: 2 шт. на поясном ремне. Статическая прочность: не менее 15 кН. Температурный режим эксплуатации: от -50°С до +50°С. Материал: лента из полиэстера со светоотражающими нитями. На плечевых лямках расположены точки крепления для вертикальной эвакуации в ограниченных пространствах. Конструкция имеет индикатор рывка. Маркировка привязи выполнена в виде книжки и размещена в защитном текстильном чехле. Размеры: XL - XXL Срок хранения: 10 лет с даты производства. Гарантийный срок: 4 года Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Строп веревочный двойной с амортизатором (позиция 22 таблицы 1 настоящих ТТ) | Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором. Тип стропа: канат. Предназначен для безопасной остановки падения работника во время проведения верхолазных или монтажных работ. Применяется в страховочных системах совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. В конструкции предусмотрен амортизатор рывка. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Комплектация: один карабин "Монтажный малый" и два карабина "Монтажных". Максимальная длина стропа: 199 см. Запас высоты при использовании стропа: min - 5,9 м Раскрытие карабинов: 18 и 56 мм Вес пользователя: до 110 кг Температурный режим эксплуатации: от -50°С до +50°С Срок хранения: 10 лет с даты производства Гарантийный срок: 4 года | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сапоги болотные с защитным композитным подноском (позиция 23 таблицы 1 настоящих ТТ) | Высокие болотные сапоги предназначены для защиты ног от воды. Верх обуви: резина Подкладка: трикотаж Материал подошвы: ПВХ, рифленая Подносок: композитный, также допускается применение металлического подноска (соответствующее требованию к нагрузке 200 Дж). Особенности: надставка изготовлена из ПВХ и спаяна с сапогами. Наличие эластичных лямок для крепления к поясу: да. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Боты диэлектрические (позиция 24 таблицы 1 настоящих ТТ) | Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1000 В. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30°С до +50°С. Высота бот: не менее 160 мм. Верх обуви: резина Тип подошвы: однослойная Подошва: резина Метод крепления: формовой Размер: не менее 47 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перчатки диэлектрические (позиция 25 таблицы 1 настоящих ТТ) | Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000 В как основное средство защиты, свыше 1000 В - как дополнительное. Защищают от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей Материал основы: натуральный латекс Длина: не менее 350 мм Толщина: 1,3±0,2 мм | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наколенники защитные (твердые) (позиция 26 таблицы 1 настоящих ТТ) | Наколенники с защитной чашкой. Основа наколенников изготовлена из высокопрочной синтетической ткани плотностью не менее 210 г/кв.м. На внешней части наколенника закреплена ударопрочная защитная чашка из полиэтилена низкого давления. Под чашкой находится амортизирующая вставка из пенопропилена. Крепление – широкие эластичные ленты-липучки. Наколенники надеваются поверх одежды. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | РФ, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д. 1/2, склад | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке и доставке | 1. Вся продукция должна быть упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. 2. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. 3. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. 4.При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки. 5. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Чайковский в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантии, заявленной производителем и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции предоставить: 4.1.1. Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. (или УПД); 4.1.2. Сертификаты соответствия продукции. 4.1.3. Оригинал счёта. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования | Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки национальный режим не предоставляется. В соответствии с Таблицей 1 настоящих ТТ устанавливается запрет/ограничение поставки товаров, происходящих из иностранных государств, преимущество товаров российского происхождения. | Согласие с требованием | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление №1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления №1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме) |  |

    - В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в Документации о закупке.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.