# Приложение №1

# к письму УФПС Калужской области

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке объектов

УФПС Калужской области к отопительному сезону 2026 – 2027 гг.

# г. Калуга, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России», в лице УФПС Калужской области |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 3. | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором |
| 4. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 5. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 6. | УС и ОПОП | Участок сортировки и обработки почтовых отправлений и печати |
| 7. | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 8. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 9. | Собственник | Юридическое или Физическое лицо, обладающее правом собственности, выступающее в роли владельца, распределителя, пользователя объекта собственности. |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по подготовке объектов УФПС Калужской области к отопительному сезону 2026 – 2027 гг.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы по подготовке объектов УФПС Калужской области к отопительному сезону    2026-2027 гг., необходимо выполнить на системах отопления объектов УФПС Калужской области с целью устранения дефектов и подготовки их к эксплуатации в отопительный период.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало работ: подрядчик должен приступить к выполнению работ не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора, но не ранее 01.08.2026 г..

  - Срок выполнения работ не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты начала работ.

  - Место выполнения работ: согласно приложению №1 к Техническому заданию.

5.       ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по подготовке объектов УФПС Калужской области к отопительному сезону    2026 - 2027 гг. выполняются согласно Приложения №2 к Техническому заданию.

Все работы согласно Приложения №2 к Техническому заданию и по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.

6.       ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.          Требования к качеству работ

Качество и технические характеристики выполняемых работ, предусмотренных Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным в нормативно-технической документации на данный вид работ согласно следующих документов:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ), Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» в части эксплуатации электрооборудования тепловых энергоустановок;

- Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- ГОСТ Р 70388-2022 Эксплуатация систем и объектов теплоснабжения. Виды работ по ремонту, модернизации и реконструкции. Классификация, основные требования и процессы;

- СО 153-34.08.105-2004 «Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период»;

- СП 347.1325800.2017 «Cвод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;

- Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения МДК 4-02.2001;

- Паспорта оборудования;

- Инструкции по эксплуатации оборудования;

6.2.            Условия выполнения работ

Работы должны выполняться в рабочие дни с 09:00 часов до 18:00 часов, в пятницу с 09:00 до 16:15.

Подрядчик самостоятельно уведомляет Теплоснабжающую организацию о времени и месте проведении гидравлических испытаний, а также согласовывает с Собственником либо Управляющей компанией объекта время проведения работ.

Подрядчиком должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима сотрудников, выполняющих работы на объекте.

Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора направить в адрес Заказчика официальное письмо о допуске на объекты с приложением списка сотрудников и автотранспорта.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора Подрядчик предоставляет на утверждение План-график выполнения работ с ежедневной разбивкой объемов по каждому наименованию работ согласно Приложению №2 к Техническому заданию.

Подрядчик обязан предоставлять еженедельно, по понедельникам, отчет о выполненных работах за предыдущую неделю согласно План-графика работ с обязательным предоставление материалов фото- и видеофиксацию выполненных работ.

Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество согласно Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

6.3.       Требования к безопасности

В период выполнения работ Подрядчик обеспечивает выполнение требований норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ при соблюдении:

- Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минтруда от 17.12.2020 №924н;

- Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н;

- Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н;

- Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. приказом Минтруда от 29.10.2020 № 758н;

- Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н;

- Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 834н;

- Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ, приказом Минтруда от 02.12.2020 № 849н.

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; -

- РД 34.03.201-97 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Приказа МЧС России от 20.07.2020 № 539 Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, в том числе в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь, и др.) согласно требованиям, ст. 221 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ.

6.4.    Требования к сдаче-приемке выполненных работ

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, созданной на основании распорядительного документа Заказчика с участием всех заинтересованных лиц. Комиссия должна состоять из не менее чем 2 (двух) представителей Заказчика и не менее 1 (одного) представителя Подрядчика.

Приемка работ осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в пункте 6.5 Технического задания.

Подрядчик уведомляет о готовности сдачи выполненных работ не менее чем за 1 (один) день до приемки Заказчиком.

6.5. Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ направляет Заказчику:

- Акты о проведении гидропневматической промывки системы теплоснабжения (в случае проведения соответствующих работ), подписанные со стороны теплоснабжающей организации в 2 (двух) экземплярах;

- Акты о проведении приемочных гидравлических испытаний напорных трубопроводов на прочность и герметичность (в случае проведения соответствующих работ), подписанные со стороны теплоснабжающей организации в 2 (двух) экземплярах;

- Акт готовности к отопительному периоду, подписанный теплоснабжающей организацией в 2 (двух) экземплярах;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах;

7.   ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.       СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень адресов | 7 - 8 |
| 2 | Перечень выполняемых работ | 9 - 13 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень адресов

| № п/п | Объект | Адрес | Общая площадь м² | Объём м³ | Инженерные системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС 248002 | г. Калуга ул. Степана Разина д.99 | 530,5 | 2854,1 | отопление, ХВС |
| 2 | Почтамт 248000 | г. Калуга пл. Старый Торг, д.7 | 1844,6 | 9923,9 | отопление, ХВС |
| 3 | ОПС 248035 | г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе д.79 | 170,4 | 916,7 | отопление, ХВС |
| 4 | ОПС 248903 | г. Калуга, пос. Росва, ул. Советская 11 а | 42,1 | 226,5 | отопление, ХВС |
| 5 | ОПС 248031 | г. Калуга , ул. Центральная ,д.12а | 58,9 | 471,3 | отопление, ХВС |
| 6 | ОПС 248008 | г. Калуга , пер. Ольговский, д.10 | 516,6 | 2779,3 | отопление, ХВС |
| 7 | ОПС 248017 | г. Калуга, бульвар Энтузиастов, д. 4 а | 298,7 | 1607,0 | отопление, ХВС,ГВС |
| 8 | ОПС 248915 | г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, д. 24, к.1 | 46,0 | 247,5 | отопление, ХВС,ГВС |
| 9 | УС и ОПОП 248097 | г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 7 | 534,3 | 2874,5 | отопление, ХВС |
| 10 | ОПС 249240 | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. Мира, д. 25 | 383,6 | 2063,8 | отопление, ХВС |
| 11 | ОПС 249833 | Калужская область, Дзержинский р-н, г. Кондрово, ул. Ленина, д. 36 | 472,5 | 2542,0 | отопление, ХВС |
| 12 | ОПС 249031 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 26 б | 393,0 | 2114,34 | отопление, ХВС |
| 13 | ОПС 249032 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 50 | 451,4 | 2428,5 | отопление, ХВС |
| 14 | ОПС 249039 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д.10, корп.1 | 667,0 | 3588,5 | отопление, ХВС,ГВС |
| 15 | ОПС 249406 | Калужская обл., г. Людиново, пл. Победы, д.1, стр. 1 | 1268,9 | 6826,7 | отопление, ХВС,ГВС |
| 16 | ОПС 249191 | Калужская обл., Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Советская, д. 6, пом. 1 | 136,4 | 733,8 | отопление, ХВС |
| 17 | ОПС 249100 | Калужская область, Тарусский р-н, г. Таруса, ул. Луначарского, д. 14 | 841,0 | 4524,58 | отопление, ХВС |
| 18 | ОПС 249096 | Калужская область, р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, пл. Маршала Жукова, д. 5 | 627,2 | 3374,3 | отопление, ХВС,ГВС |
| 19 | ОПС 249094 | Калужская область, р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Российских Газовиков, д. 13 | 110,8 | 596,1 | отопление, ХВС |
| 20 | Здание склада 248701 | г. Калуга, ул. Складская, 1 б | 1780,8 | 9580,7 | отопление, ХВС |
| 21 | ОПС 248003 | г. Калуга, 1-й переулок Пестеля д.19 | 236,2 | 1274,5 | отопление, ХВС,ГВС |
| 22 | ОПС 249034 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 55 | 1537,9 | 8273,9 | отопление, ХВС,ГВС |
| 23 | ОПС 249274 | Калужская область, Сухиничский р-н, г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д. 35а | 527,5 | 2837,9 | отопление, ХВС |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 248002 г. Калуга ул. Степана Разина д.99 |  |  |  |
| 1 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,30 |
| 2 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,379 |
| 3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 3,79 |
| 248000 г. Калуга пл. Старый Торг, д.7 (Почтамт) |  |  |  |
| 4 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,99 |
| 5 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,966 |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 9,66 |
| 248035 г. Калуга ул. Грабцевское шоссе д.79 |  |  |  |
| 7 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,10 |
| 8 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,095 |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,95 |
| 248903 г. Калуга пос. Росва, ул. Советская 11 а |  |  |  |
| 10 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,04 |
| 11 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,027 |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,27 |
| 248031 г. Калуга , ул. Центральная ,д.12а |  |  |  |
| 13 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,06 |
| 14 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,053 |
| 15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,53 |
| 248008 г. Калуга пер. Ольговский, д.10 |  |  |  |
| 16 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,23 |
| 17 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,331 |
| 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 3,31 |
| 248017 г. Калуга бульвар Энтузиастов, д. 4 а |  |  |  |
| 19 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,14 |
| 20 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,188 |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 1,88 |
| 248915 г. Калуга д. Мстихино, ул. Лесная, д. 24, к.1 |  |  |  |
| 22 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,03 |
| 23 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,030 |
| 24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,30 |
| 248097 г. Калуга , ул. Привокзальная, д. 7 (УС и ОПОП) |  |  |  |
| 25 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,33 |
| 26 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,382 |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 3,82 |
| 249240 Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. Мира, д. 25 |  |  |  |
| 28 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,21 |
| 29 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,261 |
| 30 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 2.61 |
| 249833 Калужская область, Дзержинский р-н, г. Кондрово, ул. Ленина, д. 36 |  |  |  |
| 31 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,27 |
| 32 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,306 |
| 33 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 3,06 |
| 249031 Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 26 б |  |  |  |
| 34 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,24 |
| 35 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,287 |
| 36 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 2,87 |
| 249032 Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 50 |  |  |  |
| 37 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,29 |
| 38 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,304 |
| 39 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 3,04 |
| 249039 Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д.10, корп.1 |  |  |  |
| 40 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,38 |
| 41 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,484 |
| 42 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 4,84 |
| 249406 Калужская обл., г. Людиново, пл. Победы, д.1, стр. 1 |  |  |  |
| 43 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,71 |
| 44 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,715 |
| 45 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 7,15 |
| 249191 Калужская обл., Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Советская, д. 6, пом. 1 |  |  |  |
| 46 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,07 |
| 47 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,087 |
| 48 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,87 |
| 249100 Калужская область, Тарусский р-н, г. Таруса, ул. Луначарского, д. 14 |  |  |  |
| 49 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,47 |
| 50 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,693 |
| 51 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 6,93 |
| 249096 Калужская обл., р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, пл. Маршала Жукова, д.5 |  |  |  |
| 52 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,06 |
| 53 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,495 |
| 54 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 4,95 |
| 249094 Калужская обл., р-н Малоярославецкий, г. Малоярославец, ул. Российских Газовиков, д. 13 |  |  |  |
| 55 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,06 |
| 56 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,079 |
| 57 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,79 |
| 248701 г. Калуга, ул. Складская, 1 б (Здание склада) |  |  |  |
| 58 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,53 |
| 59 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,874 |
| 60 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 8,74 |
| 248003 г. Калуга, 1-й переулок Пестеля д.19 |  |  |  |
| 61 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,13 |
| 62 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,171 |
| 63 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 1,71 |
| 249034 Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 55 |  |  |  |
| 64 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,78 |
| 65 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,698 |
| 66 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 6,98 |
| 249274 Калужская область, Сухиничский р-н, г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д. 35а |  |  |  |
| 67 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 ШТ | 0,29 |
| 68 | Промывка технической водой трубопроводов диаметром: до 100 мм | км | 0,359 |
| 69 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 3,59 |