Технические требования

«ОКПД2 19.20.29.160 Поставка горюче-смазочных материалов для нужд филиала

ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

Лот № 30-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.     Общие требования………………………………………………………………………….3

2.     Требования к продукции…………………………………………………………………...4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки                                                                         4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции                                                                       4

2.2. Требования к качеству продукции	                                                                                5

3. Требования к документации по ценообразованию  на этапе закупки……………………11

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| УПД | Универсальный передаточный документ |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20.29.160 Поставка горюче-смазочных материалов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

1.3. Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается с целью обслуживания действующего оборудования Филиала.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип | Ед. изм. | Кол-во | Применение законодательства о национальном режиме (ст.3.1-4 Закона 223-ФЗ, ПП 1875) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бензин- растворитель ОКПД2 19.20.23.120 | Нефрас-С2-80/120 высший сорт по ТУ 38.401-67-108-92 | л | 20 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |
| 2. | Масло турбинное ОКПД2 19.20.29.160 | Тп-30, ГОСТ 9972 Газпромнефть г.Омск* | т | 22,098 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |
| 3. | Керосин авиационный ОКПД2 19.20.24.110 | ТС-1 | л | 80 | Установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения |
| *Поставка эквивалентов не допускается, т.к. турбинное масло Тп-30 будет использоваться во взаимодействии с турбинным маслом, уже используемым в маслосистемах гидроагрегатов. В соответствии с требованием завода-изготовителя гидроагрегатов – АО «Силовые машины», необходимо применять масло производства Газпромнефть г.Омск. Применение масла Тп-30 другого производителя приведет к непредсказуемым химическим реакциям, что неминуемо повлечет за собой выход из строя основного оборудования ГЭС |  |  |  |  |  |

2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: в течение 61 календарного дня со дня, следующего за днем заключения Договора

Поставка продукции осуществляется в один этап в рамках вышеуказанных сроков.

Возможна поставка масла турбинного Тп-30 несколькими производственными партиями (но не более 2 (двух).

2.2.   Требования к качеству продукции

Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Бензин- растворитель | Нефрас-С2-80/120 высший сорт по ТУ 38.401-67-108-92 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Масло турбинное | Марка: Тп-30 (модернизированная рецептура) ГОСТ 9972, пр-ва Газпромнефть, г.Омск. В масле должны отсутствовать цинкосодержащая присадка (Zn free) и Дипроксамин. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Керосин авиационный | ТС-1 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2. | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Условия поставки | Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. Продукция без обязательных сопроводительных документов (Товарная накладная или УПД, паспорт, сертификат) не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку (тару), тара (упаковка) должна обеспечивать их защиту от загрязнения и обеспечивать сохранность при транспортировке. Упаковка (тара, бочка) не должна быть нарушена, вскрыта или повреждена. 1. Бензин-растворитель должен быть поставлен в упаковке заводского исполнения. 2. Масло турбинное должно быть поставлено в упаковке (бочке) заводского исполнения, объемом 205л/174кг. Упаковка (бочка) должна быть опломбирована и обеспечивать защиту продукции от загрязнения и ее сохранность при транспортировке. 3. Керосин авиационный должен быть поставлен в упаковке (канистре) заводского исполнения, объемом не более 10 л. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации | Вместе с бензином-растворителем и керосином должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. Вместе с маслом должен быть поставлен комплект документов: - Паспорт качества завода-изготовителя масла (в паспорте должна содержаться информация об изготовителе масла (а не только поставщика масла), номер и дата выработки партии масла у изготовителя; - Копия Свидетельства о государственной аккредитации испытательной лаборатории, подтвердившей соответствие качества производственной партии масла требованиям нормативной документации (международной спецификации, международным или национальным стандартам, техническим условиям); - Паспорт безопасности от изготовителя масла, а также гигиенические характеристики масла. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Требование к дате изготовления | Масло турбинное Тп-30 должно быть изготовлено не ранее 2026 года. | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения. | Согласие с требованием | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме) |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение по форме Таблицы 2 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.