Технические требования на выполнение работ

«Анализ материалов, полученных в результате проведения периодических энергетических испытаний индексным метод гидроагрегатов Саратовской ГЭС, с составлением технических отчетов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ТО | Техническое освидетельствование |
| ЭТК | Экспертно-техническая комиссия |

Наименование закупаемой продукции:

Анализ материалов, полученных в результате проведения периодических энергетических испытаний индексным метод гидроагрегатов Саратовской ГЭС, с составлением технических отчетов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

Цель выполнения работ:

- определение натурных индексных расходной, рабочей, мощностной и эксплуатационной характеристик гидроагрегата;

- проверка соответствия формы натурной и заводской рабочих характеристик гидротурбин ст. №8, 10, 14, 22, 24  при трех напорах (расчетном, максимальном и минимальном);

- проверка соответствия существующей комбинаторной зависимости гидротурбины оптимальной связи между углом установки лопастей и открытием направляющего аппарата;

- определение оптимальных режимов и условий работы гидроагрегата;

- выдача рекомендаций по наиболее рациональной эксплуатации гидроагрегата;

- определение возможности увеличения номинальной мощности с целью перемаркировки гидротурбин.

Существующее положение:

1.4.1. СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования». Приложение А «Методические указания по эксплуатационным энергетическим испытаниям гидроагрегатов».

1.4.2. «Международные правила натурных приемочных испытаний по определению гидравлических характеристик гидравлических турбин, аккумулирующих насосов и обратимых турбин», МЭК №60041: 1991.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование объекта и место его нахождения | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гидроагрегаты | 413865, РФ, Саратовская область, г. Балаково | Гидроагрегаты станционные №№ 8, 10,14, 22, 24 | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

1.5.1. Заказчик, для составления технических отчетов, предоставляет Подрядчику материалы и техническую документацию, полученную при проведении энергетических испытаний индексным методом по пяти гидроагрегатам при трех значениях напора.

1.5.2. В состав технической документации, предоставляемой для выполнения работ должны входить следующие основные материалы:

-	паспорт (копия) оборудования;

-	таблица значений уровней, напора, положение регулирующих органов, активная и реактивная мощность, индексное значение расхода на каждый напор по каждому гидроагрегату.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ:

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анализ материалов, полученных в результате проведения периодических энергетических испытаний индексным метод гидроагрегатов Саратовской ГЭС, с составлением технических отчетов | Условная единица | 5 |

Требования к срокам выполнения работ:

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Анализ материалов, полученных в результате проведения периодических энергетических испытаний индексным метод гидроагрегата ст. №8 Саратовской ГЭС, с составлением технического отчета | С даты подписания договора | 31.07.2026 |
| 2. | Анализ материалов, полученных в результате проведения периодических энергетических испытаний индексным метод гидроагрегата ст. №10 Саратовской ГЭС, с составлением технического отчета | С даты подписания договора | 28.08.2026 |
| 3. | Анализ материалов, полученных в результате проведения периодических энергетических испытаний индексным метод гидроагрегата ст. №14 Саратовской ГЭС, с составлением технического отчета | С даты подписания договора | 16.09.2026 |
| 4. | Анализ материалов, полученных в результате проведения периодических энергетических испытаний индексным метод гидроагрегата ст. №22 Саратовской ГЭС, с составлением технического отчета | С даты подписания договора | 16.10.2026 |
| 5. | Анализ материалов, полученных в результате проведения периодических энергетических испытаний индексным метод гидроагрегата ст. №24 Саратовской ГЭС, с составлением технического отчета | С даты подписания договора | 16.11.2026 |

Требования к качеству работ:

- Таблица 4. Требования к качеству работ:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Требование к качеству и объему проводимых работ | Работы должны выполняться в соответствии с: - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования». Приложение А «Методические указания по эксплуатационным энергетическим испытаниям гидроагрегатов». - «Международные правила натурных приемочных испытаний по определению гидравлических характеристик гидравлических турбин, аккумулирующих насосов и обратимых турбин», МЭК №60041: 1991. |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Требование к квалификации персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Наличие опыта работ по анализу и подготовке технических отчетов по результатам энергетических испытаний не менее 5 лет. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
| 2.1.1 | Общие требования к результатам работ | Работы должны выполняться в соответствии с: - СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования». Приложение А «Методические указания по эксплуатационным энергетическим испытаниям гидроагрегатов». - «Международные правила натурных приемочных испытаний по определению гидравлических характеристик гидравлических турбин, аккумулирующих насосов и обратимых турбин», МЭК №60041: 1991. |
| 2.2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
| 2.2.1 | Требования к результату выполнения работ | Результатом выполненных работ являются составленные технические отчеты, содержащие следующую информацию: - построение натурной индексной расходной, рабочей, мощностной и эксплуатационной характеристик гидроагрегата; - определение соответствия формы натурной и заводской рабочих характеристик гидротурбин ст. №8, 10, 14, 22, 24 при трех напорах (расчетном, максимальном и минимальном); - соответствие существующей комбинаторной зависимости гидротурбины оптимальной связи между углом установки лопастей и открытием направляющего аппарата; - определение оптимальных режимов и условий работы гидроагрегата; - выдача рекомендаций по наиболее рациональной эксплуатации гидроагрегата; - определение возможности увеличения номинальной мощности с целью перемаркировки гидротурбины. |
| 2.3 | Требования к Подрядчику по приемке результатов работ |  |
| 2.3.1 | Требования к уведомлению об окончании работ | По окончании выполнения работ Подрядчик должен передать Заказчику подготовленные технические отчеты по каждой единице оборудования на электронном носителе в 1 (Одном) экземпляре. |
| 2.3.2 | Требования к приемке работ | Работы, выполняемые в рамках настоящих технических требований, считаются выполненными после подписания Акта приемки выполненных работ |
| 2.4 | Требования к оформлению документации |  |
| 2.4.1 | Требования к документации, передаваемой заказчику по результатам выполненных работ | Оформление документации должно быть произведено в соответствии с нормативно-техническими требованиями по ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» |
| 2.4.2 |  | Подготовленная техническая документация предоставляется Заказчику на электронном носителе 1 (Одном) экземпляре. |