УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по реализации дополнительных услуг филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети _____________________ Р.И. Любимов

«___» __________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для реконструкиции ВРЩ-0,4 кВ согласно Акту разграничения от 08.07.2005 № 418-29/508 здания Общества «Динамо», расположенного по адресу: г. Москва, ул.Петровка, д. 26, стр. 9.

Москва 2026г.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |  |  |
| 1.1. | Адрес объекта | 127051, г. Москва, ул.Петровка, д. 26, стр. 9. |
| 1.2. | Заказчик | Московские кабельные сети - филиал ПАО «Россети Московский Регион». |
| 1.3. | Этапность выполнения работ | Работы выполняются в 1 этап. |
| 1.4. | Технические характеристики объекта | - Максимальная мощность: 146 кВт. - Категория надежности: вторая. - Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ. |
| 1.5. | Выполнение работ | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для реконструкиции ВРЩ-0,4 кВ согласно Акту разграничения от 08.07.2005 № 418-29/508 здания Общества «Динамо», расположенного по адресу: г. Москва, ул.Петровка, д. 26, стр. 9: 1. Проектно-изыскательные работы: -Выполнить проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы для реконструкиции ВРЩ-0,4 кВ согласно Акту разграничения от 08.07.2005 № 418-29/508 здания Общества «Динамо», расположенного по адресу: г. Москва, ул.Петровка, д.26, стр.9. 2. КЛ. Строительно-монтажные работы в т.ч. материалы: - Комплекс строительно-монтажных и земляных работ по изготовлению и установке нового ВРЩ-0,4кВ, демонтажным и монтажным работам по реконструкции ВРЩ-0,4кВ и кабельной трассы в соответствии с согласованной рабочей документацией, в т.ч. материалы. 3. Пуско-наладочные работы и восстановительные работы: - Пуско-наладочные работы вновь установленных сетей и оборудования 0,4кВ, а также благоустройство затронутой территории. |
| 1.6. | Условия заключения договора | Применяется форма договора строительного подряда Приложение № 4.8.2. к альбому типовых форм договоров, утвержденных приказом Общества от 08.11.2019г . № 1252 «Об утверждении Альбома типовых форм договоров в рамках деятельности по оказанию услуг энергоснабжения». |
| 1.7. | Начальная (максимальная) цена договора. | 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч рублей, 00 копеек) кроме того НДС 22% 374 000,00 (Триста семьдесят четыре тысячи рублей, 00 копеек), всего с НДС 22% 2 074 000,00 рублей (Два миллиона семьдесят четыре тысячи рублей, 00 копеек). |
| 1.8. | Порядок расчетов | Оплата за выполненные работы осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика - в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 1.9. | Срок выполнения работ по договору | Начало работ: с момента подписания договора. Окончание работ: 17.09.2026г. |
| 2.Требования к выполнению работ |  |  |
| 2.1. | Исходные данные | Данные, необходимость получения которых выявлена в процессе проектирования и строительства, должны быть запрошены Подрядчиком у Заказчика официальным письмом. |
| 2.2. | Проект выполнить в соответствии с: | - ПУЭ «Правила устройства электроустановок», изд.7; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - СНиП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»; -ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской федерации» - Постановление правительства Москвы от 30 июля 2002 г. № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г.Москве»; - МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Москвы; - РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Постановление Правительства №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; |
| 2.3. | Требования к согласованиям | 1. До начала разработки проектной документации состав проекта согласовывается с Заказчиком, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и приемка выполненных работ; 2. Провести все необходимые согласования проектной и рабочей документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов; 3. В ходе строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик при необходимости осуществляет все необходимые согласования: - с филиалом ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети; - с балансодержателями территорий. - согласование с другими заинтересованными организациями в объеме, необходимом и достаточном для оказания услуг В случае необходимости получения согласований с балансодержателями территорий, пересекаемых в процессе выполнения работ, представителями сетевых организаций и других заинтересованных организаций, Подрядчик обеспечивает согласование, путем получения печати (при наличии) и подписи ответственного представителя согласующего лица |
| 2.4. | Гарантийный срок | 1 год с даты сдачи-приемки выполненных работ. |
| 2.5. | Требования к выполнению работ | - ПИР: При необходимости проектом предусмотреть: - Раздел «Проект организации строительства»; - Раздел «Закрытые переходы» (при необходимости); - Раздел «Охрана окружающей среды» (в соответствии с МУ О 4.14-12015/1); - Раздел «Санитарно-экологическое обследование грунтов»; - Раздел «Дендроплан и перечетная ведомость»; - Раздел «Сохранность объекта культурного наследия»; - Раздел «Оценка влияния строительства на объект культурного наследия»; - Прохождение Историко-культурной экспертизы; - Задание на проектирование; - Разделение проекта на этапы (под этапы) (при необходимости); Проектная документация предоставляется на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах и 1 (один) экземпляр проектной документации в электронном виде. Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ 2. СМР: - Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектной документацией, в соответствии со СниП, правилами производства работ и актом замечаний МТУ Ростехнадзора от 11.12.2024 № А-200-36692-42449-1224 и сдает их Заказчику. -Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ. - Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ. - Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке. - По окончанию строительно-монтажных работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию в установленном порядке. 3. В ходе выполнения работ оформляются акты на скрытые работы. Подрядчик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня уведомляет Заказчика о дате освидетельствования скрытых работ. Необходимо обеспечить присутствие представителей Заказчика при освидетельствовании скрытых работ. По результатам освидетельствования Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней составляется Акт на скрытые работы. 4. Общие требования к установке, подключению и пусконаладочные работы (ПНР): -ПНР и услуги по монтажу выполнить согласно требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) и ПТЭЭП (правил технической эксплуатации электроустановок потребителей) в соответствии с проектом; ПНР включает в себя: -контроль соответствия оказанных услуг техническому заданию, контроль сдаточной документации; -проведение электродиагностических испытаний -проверка правильности электрических соединений; -подключение электроустановки к сети; -проведение проверок в соответствии с ПУЭ -проведение испытания электроустановки объекта на всех режимах со снятием характеристик; -сдачу услуг Заказчику с оформлением «Акта ввода оборудования в эксплуатацию». Испытания смонтированного оборудования производится представителем аккредитованной лаборатории со стороны Подрядчика. Испытания должны проводится сразу после подключений. После проведения испытаний Подрядчиком оформляются протоколы и акты ввода оборудования в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию осуществляется Подрядчиком с привлечением ответственных лиц Заказчика. |
| 2.6. | Требования к кадровым ресурсам | 1. Минимальное количество персонала, аттестованного в специализированных организациях (не менее одного специалиста, включенного в национальный реестр НОПРИЗ (Национальный реестр специалистов по проектированию и инженерным изысканиям) и не менее одного специалиста, включенного в национальный реестр НОСТРОЙ (Национальный реестр специалистов в области строительства), обученного в области охраны труда. 2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ (выполнение работ по комплектации ВРЩ-0,4кВ, необходимых для осуществления технологического присоединения, выпонение пуско-наладочных работ по ВРЩ-0,4 кВ) с суммой договора не менее 60% от предельной цены настоящего лота, за последние 5 лет. (предоставление подтверждающих документов); 3. Наличие не менее двух специалистов с 5-й группой по электробезопасности с правом испытаний ОПН; (предоставление подтверждающих документов); 4. Наличие в штате не менее двух специалистов с 4-й группой по электробезопасности (предоставление подтверждающих документов); |
| 2.7. | Требования к используемому оборудованию и материалам | 1. Подрядчик поставляет все материалы и оборудование, техническую документацию, необходимые для выполнения работ согласно Техническому заданию. 2. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент необходимые для монтажа и наладки. 3. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат о качестве продукции. 4. Подрядчик должен иметь зарегистрированную электролабораторию (наличие свидетельства о регистрации обязательно). |
| 2.8. | Условия выполнения Работ Подрядчиком | 1. По согласованию с Заказчиком возможно выполнение работ с 8-00 до 20-00 часов, а также в субботу, воскресенье и в праздничные дни. 2. Руководитель Подрядчика одновременно с подписанием Договора предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственного лица за производство работ, электробезопасность, пожарную безопасность и технику безопасности на Объекте, направляет на имя руководителя Заказчика: 2.1. Списки лиц, ответственных за осуществлением контроля за ходом выполняемых Работ, а также взаимодействия с ответственным лицом Заказчика, с указанием ФИО, паспортных данных и номеров контактных телефонов; 2.2. Список работников для выполнения Работ с указанием ФИО и паспортных данных. 3. При изменении состава работников и ответственных лиц Подрядчик обязан письменно уведомить не позднее чем за 3 дня до проведения замены. Дополнительное предоставление списков работников и транспортных средств в процессе производства Работ не является основанием для увеличения сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором. 4. Подрядчик должен в 2-х дневный срок со дня подписания Акта результатов выполненных Работ, вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество. |
| 2.9. | Нормативно-технические требования при выполнении Работ | Подрядчик обеспечивает безопасность производства Работ в соответствии с действующими строительными нормами, методическими документами и правилами, регламентирующими качество выполнения Работ, с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда: - Градостроительный кодекс РФ; - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»; - СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»; - СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»; - СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»; - Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ; - РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»; - Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - Нормативные правовые акты, которыми предусмотрено полномочие Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги (Приказ Ростехнадзора от 7 апреля 2008 г. № 212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2008 г., регистрационный № 11597) (далее – Приказ № 212) (Опубликованы на сайте Ростехнадзора); - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Технические требования к оборудованию и материалам, применяемым в распределительных сетях 0,4-20 кВ ПАО «Россети Московский регион» (Опубликованы на сайте ПАО «Россети Московский регион»); - Порядок приемки объектов инженерного назначения ПАО «Россети Московский регион» (Опубликованы на сайте ПАО «Россети Московский регион»); По требуемому количеству персонала, техники и оборудования, предоставить справки о кадровых ресурсах или копии гражданско- правовых договоров, удостоверения, сертификаты, свидетельства, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО « Россети Московский регион» (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»). |
| 2.10. | Порядок приемки выполненных работ и требования к отчетности | 1. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения Работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора информирует Заказчика о готовности приступить к сдаче-приемке Работ. 2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме: 2.1. Комплекты разработанной проектной документации на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах и 1 (один) экземпляр проектно¬й документации в электронном виде. 2.2. Исполнительные схемы фактически выполненных Работ в 2-х экз. 2.3. Акты освидетельствования скрытых работ и испытаний (форма МГСН) в 2-х экз. 2.4. Заверенные копии сертификатов соответствия, технические паспорта на используемые при выполнении Работ материалы и оборудование в 1экз. 2.5. Фотофиксацию выполнения Работ на бумажном носителе. 2.6. Акты скрытых работ 2.7. Протоколы испытаний КЛ – 0,4 кВ, материалов и оборудования; 3. Вся документация должна быть заверена Подрядчиком, пронумерована и сброшюрована в папку. 4. Папка с полным комплектом документов должна иметь титульный лист, оформленный в произвольной форме, с обязательным указанием наименования Подрядчика, наименования предмета выполнения Работ, адресом Объекта и номера Договора; 5. Акт сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг) в 2-х экз; 6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в настоящем разделе Технического задания, осуществляет приемку Работ и подписывает Акты, либо в этот же срок дает мотивированный письменный отказ от приемки Работ с указанием причин отказа, перечня недостатков (необходимых доработок) и сроков их устранения. Замечания Заказчика к качеству и объему предъявленных к приемке Работ, отражаются в Акте о недостатках (дефектах) по форме согласованной в Договоре. 7. Неполучение Подрядчиком направленного должным образом мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ в срок не будет считаться соответствующей приемкой Заказчиком результата выполненных Работ. 8. Повторная приемка Работ производится в соответствии с условиями Договора. 9. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков в выполненных Работах или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. При этом проведении экспертизы поручается экспертной организации из числа предложенных Заказчиком. Расходы на экспертизу несет Подрядчик. |

Начальник отдела договорной работы

филиала ПАО «Россети Московский

регион» - Московские кабельные сети                                                         Н.В. Тилинина -Кочерешко