ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

26.30.50.119 Поставка материалов и запасных частей для эксплуатации КСБ

Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»

Лот № 41-ЭКСППРОД-2026-КЧФ.

пгт. Правокубанский

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	2

1.1. Обозначения и сокращения:	2

1.2. Наименование закупаемой продукции:	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

1.4. Существующее положение	4

1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции.	6

Таблица 3 Требования к продукции	6

2.3. Требования к цене продукции	16

2.4. Требования к доставке продукции	16

# 1. Общие сведения

## 1.1. Обозначения и сокращения:

| ПАО | Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| КСБ | Комплексная система безопасности |
| СБ | Служба безопасности |
| ТТ | Технические требования |

## 1.2. Наименование закупаемой продукции:

«Поставка материалов и запасных частей для эксплуатации КСБ»

## 1.3. Цель использования закупаемой продукции

Закупка производится с целью обеспечения комплексной системы безопасности Филиала материалами необходимыми для поддержания работоспособности оборудования, на которое возложены задачи по обеспечению антитеррористической защищенности и внутриобъектового режима.

## 1.4. Существующее положение

В настоящее время имеющийся резерв израсходован и нуждается в обновлении и пополнении.

## 1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Поставка продукции на склад Заказчика, и ее разгрузка должна быть выполнена силами и за счет Поставщика.

- Поставка и разгрузка продукции осуществляется на склад Заказчика находящийся по адресу: Станционный узел Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, пгт. Правокубанский, Карачаевский р-он, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244

- Поставка продукции Заказчиком должна быть осуществлена в 1 этап.

- В своей заявке участник закупочной процедуры обязан указать полную спецификацию предложенной к поставке продукции с указанием полного наименования, марки и модели, а также полную стоимость предлагаемой к поставке продукции, включающую в себя цену предлагаемой продукции, затраты на транспортировку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также срок в течении, которого участник готов осуществить поставку предлагаемой продукции.

- Не предоставление участником указанных сведений (предоставление неполных сведений), а также неисполнение пунктов 1.6.1 и 1.6.2 дает Заказчику право отклонить заявку участника.

## 1.6. Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. В связи с аппаратной несовместимостью отдельных наименований товарно-материальных ценностей, указанным в п. 2. настоящих ТТ, возможность поставки эквивалентов, с не уступающими (аналогичными) техническими характеристиками, указана в Таблице 1.1 не допускается.

Согласование замены на эквиваленты обязательно с подразделением-куратором.

1.6.2 В случае если заявка участника закупочной процедуры будет содержать предложение поставки товарно-материальных ценностей эквивалентных указанным в п. 2. настоящих ТТ, технические характеристики указанной в такой заявке продукции должны быть подтверждены документами, позволяющим точно определить технические характеристики предложенной к поставке продукции.

1.6.3 Вся поставляемая продукция должна быть новой, иметь заводскую фирменную упаковку предприятия-изготовителя, иметь все необходимые сертификаты качества, соответствовать требованиям нормативных документов РФ, иметь паспорта на русском языке.

1.6.4 Срок гарантии поставщика на поставляемые оборудование и материалы не менее 2 лет.

# 2. Требования к продукции

## 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель Болид С2000-ИК исп.02 | шт. | 4 |
| 2 | Реле РЭК 78-3 5А 220В AC IEK RRP20-3-05- 220A | шт. | 7 |
| 3 | Блок питания ARPV-12100-A1 (12V, 8.3A, 100W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) 032316 (или эквивалент) | шт. | 10 |
| 4 | ПУ ТРЕЗОР-В04 пульт управления | шт. | 1 |
| 5 | Вибрационное средство обнаружения ТРЕЗОРВ04 | шт. | 1 |
| 6 | ТРЕЗОР-В-04 плата НЧ канала | шт. | 2 |
| 7 | УСС 40 Катана, КСС "Ш1-1", консольное крепление, 4500К (или эквивалент) | шт. | 9 |
| 8 | УСС 24 Магистраль, КСС "Ш1-2", крепление скоба, 4000К (или эквивалент) | шт. | 9 |
| 9 | Контактор IEK КМИ-11211, 12А, 220В, ИЭК, KKM11-012-230-01 | шт. | 2 |
| 10 | Съемный литиевый аккумулятор, 2300 мА*ч | шт. | 10 |
| 11 | Трехпортовая зарядная станция для обнаружителей 3mx | шт. | 4 |
| 12 | Сетевое зарядное устройство для обнаружителей 3mx, 8.4В-1А | шт. | 4 |

# Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка материалов и запасных частей | С даты подписания договора. | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

## 2.2. Требования к качеству продукции.

# Таблица 3 Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель Болид С2000-ИК исп.02 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производитель: |  | BOLID | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Питание |  | От головного устройства | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Степень защиты (IP) |  | IP41 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Дальность обнаружения |  | 10 м. | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Реле РЭК 78-3 5А 220В AC IEK RRP20-3-05- 220A |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тип |  | модульный | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Степень защиты |  | IP40 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Номинальное напряжение |  | 220(230) В | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Тип тока |  | АС | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Номинальный ток |  | 5 А | Согласие с требованием |  |  |
| 2.5 | Количество контактов |  | 3 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.6 | Габариты без упаковки |  | 20.5х42х27 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 2.7 | ГОСТ |  | ГОСТ IEC 60947-1-2014 | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Блок питания ARPV-12100-A1 (12V, 8.3A, 100W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) 032316 (или эквивалент) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выходная мощность |  | max: 100 W | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Выходной ток |  | max: 8,3 A | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3 | Выходное напряжение |  | typ: 12 V | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4 | Входное напряжение |  | min: 176 V; max: 264 V | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5 | Потребляемый ток от сети AC230В |  | max: 0,74 A | Согласие с требованием |  |  |
| 3.6 | Коэффициент мощности |  | 0,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7 | Рабочая температура |  | min: -40 °C; max: 70 °C | Согласие с требованием |  |  |
| 3.8 | Длина |  | 152 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 3.9 | Ширина |  | 37.5 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 3.10 | Высота |  | 31 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 3.11 | Пусковой ток |  | 50 A | Согласие с требованием |  |  |
| 3.12 | Длительность пускового тока |  | 20 мкс | Согласие с требованием |  |  |
| 3.13 | Тип подключения |  | Провода | Согласие с требованием |  |  |
| 3.14 | Исполнение корпуса |  | Узкий длинный | Согласие с требованием |  |  |
| 3.15 | Материал корпуса |  | Металл | Согласие с требованием |  |  |
| 3.16 | Особенность |  | Влагозащищённый | Согласие с требованием |  |  |
| 3.17 | Использование с управлением ШИМ |  | Шумные помещения | Согласие с требованием |  |  |
| 3.18 | Класс пылевлагозащиты |  | IP67 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.19 | Серия |  | ARPV | Согласие с требованием |  |  |
| 3.20 | Вид упаковки |  | Коробка | Согласие с требованием |  |  |
| 4 | ПУ ТРЕЗОР-В04 пульт управления |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Производитель |  | TREZOR | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2 | Рабочая температура °C |  | -20...+50 | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3 | Степень защиты |  | IP55 | Согласие с требованием |  |  |
| 4.5 | Масса, кг |  | 0.25 | Согласие с требованием |  |  |
| 4.6 | Габаритные размеры, мм |  | 200x90x60 | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Вибрационное средство обнаружения ТРЕЗОРВ04 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество каналов обнаружения |  | 4 канала* | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Длина чувствительного кабеля на 1 канал |  | до 1000 м | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3 | Релейные выходы |  | 4 выхода "Тревога" (по 1 на канал обнаружения) 1 выход "Вскрытие корпуса" | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4 | Нагрузка контактов реле |  | 30 В / 100 мА переменного или постоянного тока | Согласие с требованием |  |  |
| 5.5 | Интерфейс обмена данными |  | «RS-485» | Согласие с требованием |  |  |
| 5.6 | Вероятность обнаружения, не менее |  | 0,98 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.7 | Наработка на ложную тревогу |  | не менее 1500 ч. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.8 | Напряжение питания |  | 10...30 В постоянного тока | Согласие с требованием |  |  |
| 5.9 | Ток потребления |  | не более 25 мА при 24В при подключенном ПУ-В не более 32 мА | Согласие с требованием |  |  |
| 5.10 | Диапазон рабочих температур |  | -60...+60°C | Согласие с требованием |  |  |
| 5.11 | Герметизация корпуса |  | IP65 | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | ТРЕЗОР-В-04 плата НЧ канала |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производитель |  | Трезор | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | Страна происхождения |  | РОССИЯ | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | УСС 40 Катана, КСС "Ш1-1", консольное крепление, 4500К (или эквивалент) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Световой поток с прозрачным стеклом, лм |  | 6000 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | Эффективность светильника, лм/Вт |  | 150 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.3 | Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 |  | П | Согласие с требованием |  |  |
| 7.4 | Индекс цветопередачи не менее, Ra |  | 70 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.5 | Тип кривой силы света |  | Ш | Согласие с требованием |  |  |
| 7.6 | Коррелированная цветовая температура, К |  | 4000 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.7 | Производитель светодиодов |  | Nichia | Согласие с требованием |  |  |
| 7.8 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт |  | 25 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.9 | Напряжение, В |  | AC170-264/DC200-370 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.10 | Потребляемый ток, не более, A |  | 0,15 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.11 | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |  | I | Согласие с требованием |  |  |
| 7.12 | Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 |  | соотв. | Согласие с требованием |  |  |
| 7.13 | Коэффициент мощности |  | 0,98 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.14 | Частота питающей сети, Гц |  | 0;50;60 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.15 | Функция защиты от перегрева |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 7.16 | Класс энергетической эффективности |  | А | Согласие с требованием |  |  |
| 7.17 | Диаметр сетевого кабеля, мм |  | от 5 до 6,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.18 | Выходной интерфейс |  | Wiegand; Parsec; Touch Memory; OSDP | Согласие с требованием |  |  |
| 7.19 | Расстояние считывания, см |  | 1…5 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.20 | Ток потребления, мА |  | 80 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.21 | Напряжение, В |  | AC160-280/DC200-370 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.22 | Материал корпуса |  | Алюминий | Согласие с требованием |  |  |
| 7.23 | Степень защиты |  | IP67 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.24 | Диапазон рабочих температур, °С |  | -40…+55 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.25 | Габаритные размеры. мм |  | 359х150х102 | Согласие с требованием |  |  |
| 8 | УСС 24 Магистраль, КСС "Ш1-2", крепление скоба, 4000К (или эквивалент) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Световой поток с прозрачным стеклом, лм |  | 2160 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.2 | Эффективность светильника, лм/Вт |  | 90 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.3 | Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 |  | П | Согласие с требованием |  |  |
| 8.4 | Индекс цветопередачи не менее, Ra |  | 70 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.5 | Тип кривой силы света |  | Ш | Согласие с требованием |  |  |
| 8.6 | Коррелированная цветовая температура, К |  | 4000 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.7 | Производитель светодиодов |  | Nichia | Согласие с требованием |  |  |
| 8.8 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт |  | 25 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.9 | Напряжение, В |  | AC170-264/DC200-370 Напряжение, В | Согласие с требованием |  |  |
| 8.10 | Потребляемый ток, не более, A |  | 0,15 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.11 | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |  | I | Согласие с требованием |  |  |
| 8.12 | Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 |  | соотв. | Согласие с требованием |  |  |
| 8.13 | Коэффициент мощности |  | 0,8 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.14 | Частота питающей сети, Гц |  | 0;50;60 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.15 | Функция защиты от перегрева |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 8.16 | Класс энергетической эффективности |  | А | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17 | Диаметр сетевого кабеля, мм |  | от 5 до 6,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.19 | Размеры Без упаковки, с креплением скоба, мм |  | 268х214х98 | Согласие с требованием |  |  |
| 9 | Контактор IEK КМИ-11211, 12А, 220В, ИЭК, KKM11-012-230-01 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Тип |  | модульный | Согласие с требованием |  |  |
| 9.2 | Номинальный ток |  | 12А | Согласие с требованием |  |  |
| 9.3 | Номинальная мощность |  | 7.5 кВт | Согласие с требованием |  |  |
| 9.4 | Номинальное рабочее напряжение |  | 220(230)/380(400)/660 В | Согласие с требованием |  |  |
| 10 | Съемный литиевый аккумулятор, 2300 мА*ч |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Напряжение: |  | 7.4В | Согласие с требованием |  |  |
| 10.2 | Емкость |  | 2300 мА*ч / 17 020 мВт*ч; | Согласие с требованием |  |  |
| 10.3 | Зарядный порт |  | DC 7.4В | Согласие с требованием |  |  |
| 10.4 | Рабочие температуры: |  | от -20°C до +60°C; | Согласие с требованием |  |  |
| 10.5 | Габариты: |  | 100 х 100 х 60 мм; | Согласие с требованием |  |  |
| 11 | Трехпортовая зарядная станция для обнаружителей 3mx |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Модель: |  | CSP3-8400-1000; | Согласие с требованием |  |  |
| 11.2 | Входное напряжение: |  | DC 12В; | Согласие с требованием |  |  |
| 11.3 | Максимальный входной ток: |  | 2А | Согласие с требованием |  |  |
| 11.4 | Метод заряда: |  | СС-CV; | Согласие с требованием |  |  |
| 11.5 | Выходное напряжение: |  | DC 8.4В; | Согласие с требованием |  |  |
| 11.6 | Максимальный выходной ток: |  | общий — 3000 мА, на 1 порт — 1000 мА; | Согласие с требованием |  |  |
| 11.7 | Индикатор работы: |  | 3 светодиода на каждый зарядный порт (красный — идет зарядка, зеленый — зарядка завершена); | Согласие с требованием |  |  |
| 11.8 | Вес: |  | 195 г. | Согласие с требованием |  |  |
| 12 |  | Сетевое зарядное устройство для обнаружителей 3mx, 8.4В-1А |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Входное напряжение: | AC 110/230В; | Согласие с требованием |  |  |
| 12.2 |  | Частота сети питания: | 50/60 Гц; | Согласие с требованием |  |  |
| 12.3 |  | Выходное напряжение: | DC 8.4В; | Согласие с требованием |  |  |
| 12.4 |  | Ток заряда: | 1А | Согласие с требованием |  |  |
| 12.5 |  | Время заряда от блока питания: | до 4.5 ч; | Согласие с требованием |  |  |
| 12.6 |  | Разъем | DC 3.5 мм (штекер); | Согласие с требованием |  |  |

Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, указанных в настоящих ТТ, и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ Госстандарт России) и, если это дополнительно указано в настоящих ТТ, сертификаты соответствия, выданные отраслевыми органами сертификации.

Продукция должна соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим заключениям.

Наличие сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на предоставляемую продукцию обязательно.

Продукция без документов не принимается, ответственность за его сохранность Заказчик не несет.

Качество поставляемой продукции, его производители должны соответствовать качеству и списку производителей, заявленных Поставщиком в Открытом запросе предложений.

Упаковка продукции должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

Срок гарантии поставщика не менее одного года с момента поставки. Указать, что входит в гарантийные обязательства. Год выпуска товаров 4 кв. 2025 – 1 кв. 2026 года.

## 2.3. Требования к цене продукции

Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и соответствовать среднерыночной стоимости продукции по региону.

## 2.4. Требования к доставке продукции

Доставка Продукции до склада Заказчика. в объеме и на сумму, указанную в заявке Заказчика, осуществляется по адресу: 369244, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, пос. Правокубанский, Филиал «ПАО РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».