Приложение 12

к Заданию на проектирование

Требования к оформлению результатов расчетов максимально допустимых перетоков

Таблица результатов расчетов максимально допустимых перетоков

| Сечение |  |  |  |  |  |  | ΔРнк1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результаты расчетов установившихся режимов и статической устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимально допустимый переток |  |  |
| № п/п | Схема сети | Допустимый переток в нормальной схеме по критерию токовой загрузки |  |  |  |  |  |  |  | Допустимый переток в нормальной схеме по критерию статической устойчивости |  |  |  |  |  | Длительно допустимый переток в послеаварийной схеме по критерию токовой загрузки |  |  |  |  |  |  | Длительно допустимый переток в послеаварийной схеме по критерию статической устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МДП без ПА24, МВт | МДП с ПА25, МВт |  |
|  |  | Предельный переток по критерию токовой загрузки (Рток)2, МВт | Рток-ΔРнк3, МВт |  | Ограничивающий элемент4 |  |  | Величина длительно допустимой токовой нагрузки5, А |  | Предельный переток по статической устойчивости (Рпр)6, МВт |  | Рпр*0,8-ΔРнк7, МВт |  | P(U)- ΔРнк8, МВт |  | Нормативное аварийное возмущение9 |  | Переток в доаварийной схеме (Рд/ав ток )10 МВт |  | Рд/ав ток - ΔРнк11, МВт | Элемент сети, ограничивающий переток в сечении |  | Предельный переток по статической устойчивости (Рпр п/ав)14, МВт | Рпр п/ав*0,9215, МВт | Рд/ав (Рп/ав)16, МВт | Рд/ав (Рп/ав)- ΔРнк17, МВт | P(U)- ΔРнк18, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перегружаемый элемент12 | Величина аварийно допустимой нагрузки13, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 21 |  |
| 1 | Нормальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт одного элемента сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт двух элементов сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 - амплитуда нерегулярных колебаний активной мощности;

2 - предельный переток в сечении в нормальной схеме по критерию длительно допустимой токовой нагрузки элемента сети;

3 - переток в сечении в нормальной схеме с учетом длительно допустимой токовой нагрузки элемента сети и амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

4 - элемент, ограничивающий токовую нагрузку ВЛ;

5 - допустимая токовая нагрузка ВЛ, которая допустима неограниченное время, и определенная с учетом токовой нагрузки провода ВЛ и оборудования ПС;

6 - предельный переток в сечении в нормальной схеме;

7 - переток в сечении в нормальной схеме с учетом коэффициента запаса по активной мощности и амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

8 - переток в сечении в нормальной схеме с учетом коэффициента запаса по напряжению и амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности. Если расчетное значение больше значения, указанного в столбце 8, то необходимо указать «-»;

9 - наиболее тяжелое аварийное возмущение по критерию токовой загрузки;

10 - переток в сечении в доаварийной схеме, соответствующий аварийно допустимой токовой нагрузке в послеаварийной схеме;

11 - переток в сечении в доаварийной схеме, соответствующий аварийно допустимой токовой нагрузке в послеаварийной схеме, с учетом амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

12 - элемент, перегружаемый по току в послеаварийном режиме при нормативном возмущении;

13 - допустимая токовая нагрузка ВЛ, которая допустима ограниченное время в послеаварийном режиме, и определенная с учетом токовой нагрузки провода ВЛ и оборудования ПС;

14 - предельный переток в сечении в послеаварийной схеме;

15 - предельный переток в сечении в послеаварийной схеме с учетом коэффициента запаса по активной мощности;

16 - переток в сечении в доаварийной схеме, соответствующий перетоку по апериодической статической устойчивости в послеаварийной схеме, с учетом коэффициента запаса по активной мощности;

17 - переток в сечении в доаварийной схеме, соответствующий перетоку по апериодической статической устойчивости в послеаварийной схеме, с учетом коэффициента запаса по активной мощности и амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности;

18 - переток в сечении в доаварийной схеме, соответствующий перетоку по апериодической статической устойчивости в послеаварийной схеме, с учетом коэффициента запаса по устойчивости и амплитуды нерегулярных колебаний активной мощности. Если расчетное значение больше значения, указанного в столбце 8, то необходимо указать «-»;

20 - максимально допустимый переток без учета действия ПА;

21 - максимально допустимый переток с учетом действия ПА.