Приложение № 1 к Техническим требованиям

Требования к продукции

I. Общая информация

1.1. Костюмы для защиты от общих производственных загрязнений, зимние и летние для рабочих и ИТР должны быть изготовлены из тканей, произведенных в Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза.

1.2. Подтверждением страны происхождения тканей являются предоставленные поставщиком сертификаты и протоколы испытаний на ткань, согласно п. 8.2.3 таблицы 3 настоящих ТТ.

1.3. Соблюдение требований, указанных в п. 1.1 Приложения № 1 к настоящим ТТ является обязательным. Участник, представивший заявку, несоответствующую данным требованиям, будет отклонен.

1.4. С целью снижения риска поставок контрафактной продукции и упрощения контроля за используемыми при пошиве спецодежды тканями и материалами, при пошиве костюмов летних для рабочих / ИТР должны быть использованы ткани с нанесением на изнаночную сторону специальной несмываемой маркировки – фирменного логотипа производителя ткани.

II. Общие требования

2.1. Спецодежда является индивидуальным средством защиты тела, верхних и нижних конечностей, работающих от вредных и опасных факторов, основными из которых являются: общие производственные загрязнения, пониженная и повышенная температура, контакт с химическим и веществами, вредные биологические факторы.

2.2. Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 и обязательной маркировке «Честный знак» при производстве спецодежды на территории Российской Федерации.

2.3. Химчистка или стирка спецодежды должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя по уходу за изделием.

2.4. Размер предоставляемых СИЗ должен соответствовать антропометрическим измерениям работников, в соответствии с размерами, приведенными в Приложении № 2 к настоящим ТТ. Спецодежда должна быть удобной при эксплуатации.

2.5. Поставляемые костюмы и обувь должны быть новыми и ранее не использованными и изготовлены не ранее года, предшествующего году поставки.

2.6. Все СИЗ должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия. Срок эксплуатации средств индивидуальной одежды должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам.

2.7. Эскизы, содержащиеся в настоящих ТТ, представлены как образцы СИЗ, обязательные требования к которым приведены в описательной части (Приложение № 1 к настоящим ТТ).

2.8. Требования к швам, фурнитуре спецодежды и спецобуви:

Образцы СИЗ должны соответствовать следующим требованиям:

Разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н (п. 4.3 ТР ТС 019/2011). Метод определения по ГОСТ 28073-89 «Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах».

Устойчивость окраски по ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний».

Допускаемое отклонение размеров деталей нижних настилов не должно превышать отклонений в сторону уменьшения 1,5-2 мм.

Концы швов должны быть закреплены путем прошивания взад-вперед или снабжены закрепкой (с учетом особенностей оборудования).

Входы в карман, разрезы, застежки и др. должны быть дополнительно скреплены на специальных закрепочных машинах, для обеспечения безупречного внешнего вида и продления срока эксплуатации этих элементов.

Все отделочные и закрепляющие строчки не должны быть прерваны или рассечены по лицевой стороне.

Количество стежков и виды применяемых строчек при пошиве изделия должны быть соблюдены согласно ГОСТ 12807-2003 и ГОСТ 29122-91.

Изделие должно быть укомплектовано запасной пуговицей и лоскутом (-тами) ткани 10*10 см. для ремонта изделия.

Фурнитура (нитки, пуговицы, молнии) должна быть устойчива к воздействию пониженных температур, химической чистке, тепловой обработке.

Должны отсутствовать лишние нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков.

Утеплитель должен быть качественно пришит, локально прилегать.

Должно отсутствовать вспучивание полимерных покрытий.

III. Требования к конструкции спецодежды для защиты от общих

производственных загрязнений.

3.1 Требования к костюму летнему от общих производственных загрязнений для рабочих и ИТР.

Костюм мужской / женский летний для руководителей, специалистов и рабочих состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.

Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный - васильковый и оранжевый.

Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 4 петли и пуговицы, и со сквозной верхней петлей, с втачными рукавами и втачным отложным воротником.

Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой светло-василькового цвета и кантом оранжевого цвета шириной 3 мм по шву притачивания кокеток.

Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами. Нагрудные карманы: на правой полочке - накладной комбинированный карман с расстроченным отделением для карандаша со стороны борта и карманом для телефона с клапаном со стороны проймы, фиксирующийся на контактную ленту (допускается притачивания паты кармана в шов кокетки); на левой полочке – накладной карман с клапаном, фиксирующийся на контактную ленту. Нижние боковые карманы с объемом по боковым сторонам и с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. Уголки клапанов карманов скошенные. На левой полочке расположен внутренний навесной карман, застегивающийся на контактную ленту посередине.

Спинка с кулисой по линии талии.

Рукава втачные, двухшовные, с фигурными налокотниками, с манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу.

Под проймой вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов для воздухообмена.

По шву втачивания нижнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.

Для удобства пользования контактными застежками в костюме применяются «флажки» - держатели оранжевого цвета.

Из ткани оранжевого цвета выполнены «флажки» - держатели, клапан кармана для телефона.

Внизу кокеток полочек и спинки, внизу рукавов под налокотниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шир. 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы на рукавах проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.

Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и две пуговицы в области боковых швов.

На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком и наколенники.

Задние половинки брюк с вытачками, с усилительными накладками в области среднего шва.

Охватывающая световозвращающая полоса шир. 25 мм проходит внизу под наколенниками. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 3 мм оранжевого цвета.

С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.

Все отделочные строчки выполнены белыми нитками.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.

Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 25 мм.

Применяемые материалы:

Основная ткань: хлопчатобумажная, состав сырья 100% хлопок, плотность 230 (+/-10 г/м2) г/м2 с ВО отделкой, цвет: основной – синий, отделочный – васильковый и оранжевый.

Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка для ткани 100 % х/б, плотностью 230 +/-10 г/м2: основа – 600 Н, уток – 400 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани 100% х/б, не более по основе – 3,5% и по утку +/-2,0% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- воздухопроницаемость - не менее 20 дм3/м2с 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;

- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб. 3  ГОСТ 12.4.280-2014;

- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014.

- Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Для маркировки готовых изделий должны применяться:

- товарный ярлык;

- контрольная лента;

- инструкция по эксплуатации.

Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019/2011.

Рис. 1. Костюм летний от общих производственных загрязнений для рабочих и ИТР.

3.2. Требования к костюму на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для рабочих и ИТР (куртка + брюки).

Костюм состоит из куртки и брюк для II климатического пояса. Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.

Костюм состоит из куртки и брюк, выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый предназначен для защиты от пониженных температур воздуха и ветра.

Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 3 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка ПЭ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном, с втачными рукавами.

Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нагрудными наклонно-вертикальными карманами «листочка с втачными концами» и с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка с вертикальным карманом (формата А4) на молнии под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.

Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой.

Рукава втачные, трехшовные, с налокотниками. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Воротник – «стойка» утепленный; с патой, которая фиксируется на контактную ленту; с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса.

Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Капюшон пристегивается к горловине куртки на молнию.

Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами.

На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки расположена вешалка.

Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, нижние клапаны карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани василькового цвета.

Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шир. 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.

Брюки с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 2 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка ПЭ), с застежкой гульфика на тесьму – «молнию» и две петли и на поясе, с бретелями из эластичной тесьмы с логотипом «РусГидро», пристегивающимися на пластмассовые пряжки. По линии талии не менее пяти шлевок.

Передние половинки брюк с широким поясом, с боковыми карманами с наклонным входом и с отрезным бочком, и объемными наколенниками.

Задние половинки брюк со спинкой, с усилительными накладками в области среднего шва, отрезные под коленом и по линии талии собраны на эластичную тесьму.

Притачная утепляющая подкладка с напульсниками из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой внизу.

Внизу боковых швов застежка на молнию с пуфтой.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.

С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.

Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.

Применяемые материалы:

Ткань верха: полиамидная мембранная, c водоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, с покрытием, переплетение рипстоп, состав сырья 100% ПА, плотность 180 (+10 г/м2)  г/м2.

Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/м2 в зависимости от климатического пояса.

Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100% ПЭ, плотность 25 г/м2.

Подкладка: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет темно-синий.

Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 25 мм.

Пакет утеплителя в соответствии с климатическими поясами.

| Климатический пояс | Пакет утеплителя |
| --- | --- |
| II климатический пояс | Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита Брюки: утеплитель 2 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита |

Изготовитель в эксплуатационной документации к СИЗ от воздействия пониженной температуры должен указывать условия эксплуатации во всех указанных климатических поясах.

Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019/2011.

Рис. 2. Костюм на утепляющей прокладке от общих производственных загрязнений для ИТР (куртка + брюки). Эскиз эластичной тесьмы с логотипом «РусГидро».

3.3. Требования к каске защитной с храповиком.

Состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала из термопластичного материала, внутренней оснастки, плавной регулировки и подбородочного ремня.

Каска оснащена козырьком, водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором.

Каска имеет храповой механизм.

Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и переменного тока напряжением до 1000 В при работах, связанных с риском травмы головы.

Рабочий диапазон температур – 50С +50оС.

Масса каски в сборе: не более 380 г.

Цвет – белый, для ИТР; синий / оранжевый – для рабочих.

Все каски выполняются в корпоративном стиле Группы РусГидро с нанесением фирменной символики (эскиз).

Обязательное соответствие: ТР ТС 019/2011.

Форма подтверждения соответствия – сертификат.

Рис. 3. Каска защитная с храповиком.

IV. Общие требования к специальной обуви.

Спецобувь должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами, а также нести две основные функции: защитную и снижающую усталость. Комфортная обувь должна иметь широкую колодку, малый вес, гибкую подошву.

Все ботинки, полуботинки и сапоги должны иметь жесткий защитный подносок из поликарбоната/металла c резиновым / полиуретановым уплотнителем.

Обувь специальная кожаная должна защищать от механических повреждений, иметь высокую степень износоустойчивости, соответствовать установленным гигиеническим нормам, сохранять защитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Обувь специальная должна соответствовать требованиям национальных стандартов и других нормативных документов в зависимости от ее назначения.

Вся обувь должна изготавливается в корпоративном стиле Группы РусГидро.

Все отделочные строчки должны быть выполнены синими нитками (кроме: ботинок летних, зимних кожаных с защитным подноском), шнурки и подошва выполнены с использованием черно-синих материалов. Допускается использование подошвы в черной цветовой гамме с целью улучшения физико-механических свойств готового изделия.

Комплектация защитной спецобуви снабжается фирменным ярлыком «РусГидро».

4.1. Требования к ботинкам / полуботинкам кожаным.

4.1.1. Кожаные ботинки / полуботинки на шнурках / с перфорацией на пряжке с защитным подноском из композитного материала / металла женских и мужских моделей.

4.1.2. Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной/искусственной кожи/ текстильного материала (кант).

4.1.3. Верх обуви комбинированный с перфорацией (для полуботинок, либо натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм.

Подносок – поликарбонат/металл. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

4.1.4. Вкладная стелька с антибактериальным покрытием, цельная, сменная.

4.1.5. Подкладка: «дышащая» антибактериальная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию.

4.1.6. Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-2024.

4.1.7. Форма подтверждения соответствия – сертификат.

Рис. 4. Ботинки кожаные.

Рис. 5. Полуботинки кожаные на шнурках.

Рис. 6. Полуботинки кожаные с перфорацией, на пряжке.

4.2. Требования к ботинкам кожаным утепленным.

4.2.1. Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из поликарбоната женских и мужских моделей с натуральным мехом. Зимняя обувь должна быть предназначена для II климатического пояса.

4.2.2. Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи / искусственной кожи / текстильного материала (кант).

4.2.3. Верх обуви.

Натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Сопротивляемость материала на прочность ниточных соединений деталей верха не менее 120 Н/см.

Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С/60 с), морозостойкой (-40°С) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Носочная часть может имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки.

Утеплитель – мех натуральный овчина, высота ворса 12-14 мм.

4.2.4. Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-2024.

4.2.5. Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.

Рис. 7. Ботинки кожаные утепленные.

4.3. Требования к сапогам кожаным утепленным.

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском должны обеспечивать защиту от низких и высоких температур, в диапазоне от -40 до +120°С. В качестве утеплителя используется натуральный мех овчина, высота ворса 12-14 мм.

Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы должен иметь протектор и специальные вставки препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5 %.

Материал верха – термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм.

Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С / 60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Носочная часть может иметь дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви.

Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок из поликарбоната с резиновым / полиуретановым уплотнителем. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Стелька для защиты от проколов должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.

Высота обуви: 325±5 мм.

Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-2024, ГОСТ ISO 20345-2024 (п. 6.4).

Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.

Рис. 8. Сапоги кожаные утепленные.

4.4. Требования к сапогам кожаным.

Кожаные сапоги с защитным подноском из поликарбоната/металла. Материал подошвы ПУ/ТПУ. Метод крепления подошвы — литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги должны иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8-2 мм. Подошва: материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20оС) и повышенных (до 120оС) температурах — для ПУ/ТПУ. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5 %. Подносок: Поликарбонат/металл. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Стелька для защиты от проколов: стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов. Вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.

Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-2024.

Обязательная форма подтверждения соответствия: сертификат, заключение Минпромторга России.

Рис. 9. Сапоги кожаные

V. Требования к маркированию

Маркировка СИЗ (кроме СИЗ дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям:

1) Каждая единица СИЗ, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.

Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.

2) маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:

наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);

наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

защитные свойства;

размер (при наличии);

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;

единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011 и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);

сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ;

сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;

другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;

3) информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения СИЗ. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;

4) маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать:

наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);

наименование страны-изготовителя;

наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя;

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;

размер (при наличии);

защитные свойства изделия;

способы ухода за изделием (при необходимости);

дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены;

срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения;

единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011, и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);

сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;

другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

5.1. Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.

5.2. Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.

Обувь должна быть промаркирована средством идентификации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».

5.3. Указания по эксплуатации СИЗ включаются в эксплуатационную документацию на СИЗ и должны содержать:

1) область применения;

2) ограничения применения СИЗ по факторам воздействия;

3) вид СИЗ согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011;

4) наименование СИЗ;

5) показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно требованиям, к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются;

6) сведения о способах безопасного применения СИЗ;

7) информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии);

8) правила, условия и сроки хранения СИЗ;

9) требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований);

10) требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований);

11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

12) обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;

13) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;

14) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;

15) дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;

16) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению.

VI. Корпоративные требования.

6. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:

- основной цвет – темно-синий, василек;

- цвет отделочной ткани – оранжевый;

- световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;

- световозвращающая лента на костюмах – серая.

6.1. Требования к логотипам Группы РусГидро:

6.1.1. Логотип-термопечать:

- месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;

- цветовое сочетание логотипа согласно макету;

- наименование ПО, ее подразделения/филиала и размер логотипа уточняется при заключении договора.

6.1.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана (либо на кармане) (наименование ПО / подразделения/филиала уточняется при заключении договора):

- месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана или на нагрудном левом кармане;

- цветовое сочетание логотипа согласно макету.

6.1.3. Шеврон 2 (эскиз) РусГидро диаметром 60 мм:

-	месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;

-	цветовое сочетание шеврона согласно макету:

6.1.4 Логотип касок

Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий – Pantone 300C).

VII. Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям

7.1. Участник закупки в составе Предложения должен представить заверенные своей печатью копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:

7.1.1. сертификация;

7.1.2. декларирование соответствия;

7.1.3. Инструкция по эксплуатации.

7.1.4. Участник закупки должен представить каталог своей продукции и образцы по всей номенклатуре (кроме нулевых позиций в соответствии с объемом поставки Товара).