Технические требования

Поставка червячного мотора-редуктора NMRV-050 c встроенным электродвигателем типа -YE3-6334 для фильтров грубой очистки системы ТВС Кашхатау ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| СТО | стандарт отраслевой |
| ГЭС | гидравлическая электростанция |
| РО-180/1128-В-170 | гидротурбина радиально-осевая, тип РО 180/1128, В – вертикальная, 170 – диаметр рабочего колеса |
| ТВС | техводоснабжения |
| ПАО «РусГидро» | публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» |
| НМЦ | начальная максимальная цена |
| НДС | налог на добавленную стоимость |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка для фильтров грубой очистки системы тех водоснабжения (ТВС) гидротурбин типа РО 180/1128-В-170 Кашхатау ГЭС.

  - Цель использования закупаемой продукции

Поставка запасных частей для обслуживание фильтров грубой очистки системы тех водоснабжения Кашхатау ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» (далее – Филиал).

  - Существующее положение

- Кашхатау ГЭС установленной мощностью 65,1 МВт введена в эксплуатацию в 2010 году. На ГЭС установлены три гидротурбины типа РО 180/1128-В-170. В фильтрах грубой очистки системы тех водоснабжения установлены червячные мотор-редуктора NMRV-050 c встроенным электродвигателем типа -YE3-6334.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Применение законодательства о национальном режиме | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | Червячные мотор-редуктора NMRV-050 c встроенным электродвигателем типа -YE3-6334(или эквивалент) для фильтров грубой очистки системы тех водоснабжении Кашхатау ГЭС, | шт. | Преимущество Российской продукции | 3 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2.1 | Изготовление и поставка на склад Заказчика червячный мотор-редуктор NMRV-050 c встроенным электродвигателем типа -YE3-6334 (или эквивалент) для фильтров грубой очистки системы тех водоснабжении Кашхатау ГЭС | шт. | 3 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Червячный редуктор NMRV-050 c встроенным электродвигателем типа -YE3-6334 (или эквивалент) | С даты подписания договора | Не позднее 31.08.2026 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Червячный мотор-редуктор NMRV-050 |  |  |  |  |
|  | Тип | NMRV - червячный мотор-редуктор | да | да |  |
|  | Типоразмер корпуса редуктора | 050 | да | да |  |
|  | Передаточное отношение | 1:100 | да | да |  |
|  | Электродвигатель YE3-6334 |  |  |  |  |
|  | Тип | YE3-6334 | да | да |  |
|  | Частота, Гц | 50 | да | да |  |
|  | Мощность, кВт | 0,25 | да | да |  |
|  | Степень защиты | IP 54 | да | да |  |
|  | Часта вращения вала, об/мин | 1400 | да | да |  |
|  | Номинальное напряжение, В | 380 | да | да |  |
|  | Номинальный ток, А | 0,7 | да | да |  |
|  | КПД, % | ≥ 73,5 | да | да |  |
|  | Режим работы | S3 | да | да |  |
|  | Коэффицент мощности | 0,63 | да | да |  |
|  | Схема соединения | Y | да | да |  |
|  | Класс энергоэффективности | IE 3 | да | да |  |
|  | Класс изоляции | F | да | да |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с поставляемой продукцией | - Техническая документация на поставленные изделия – чертежи, спецификации, протоколы измерений и испытаний (бумажный вид) – 1 экз. - Техническая документация на поставленные изделия – чертежи, спецификации, протоколы измерений и испытаний (электронный вид) – 1 экз. - Паспорта на изделие, сертификаты на использованные материалы (бумажный вид) – 1 экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки (склад Заказчика) | КБР, Чегемский район, 9 км ж/д станции «Нартан», Производственно-строительная база филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал». |  |  |  |
| 3.2. | Требование к упаковке и доставке | - Поставляемая продукция должна быть упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. - Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. - Поставляемая продукция должна быть доставлена в промаркированных ящиках, способных выдержать длительное хранение (в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 15150-69). - Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. - Поставка производится на склад Заказчика. - Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. - Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной. - Наличие страховки грузов до места доставки всего поставляемого оборудования от утери, от порчи; - Поставщик гарантирует замену утерянного, поврежденного при транспортировке или выбракованного при первичном осмотре оборудования. Стоимость страховки грузов до места |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Общие требования к участникам закупки | Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию поставляемого оборудования соответствующее следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие