Техническое задание

Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту

почтообрабатывающего оборудования и средств механизации Челябинского МСЦ УФПС Челябинской области.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТО | Профилактическое техническое обслуживание |  |
| 2 | ЕТО |  | Ежедневное техническое обслуживание |
| 3 | ТР |  | Текущий ремонт |
| 4 | ППР |  | Планово-предупредительный ремонт |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации Челябинского МСЦ УФПС Челябинской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации Челябинского МСЦ УФПС Челябинской области проводится с целью соблюдения контрольных сроков обработки почтовых отправлений, поддержания в рабочем состоянии почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, принимая все необходимые меры для сохранения и улучшения эксплуатационных показателей.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – с момента подписания договора.

Период выполнения работ –в течении 25 (двадцати пяти) месяцев.

Срок окончания выполнения работ – по истечении 25 (двадцати пяти) месяцев.

Место выполнения работ: - г. Челябинск, ул. Привокзальная, д. 1.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Руководящие документы:

- «Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи» редакция № 2, утвержденным Заместителем генерального директора АО «Почта России» 27.03.2023 г (Приложение № 1).

Комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации включает в себя контроль технического состояния, поддержания работоспособности и исправности оборудования, его наладку и регулировку. Поддержание в работоспособном состоянии почтообрабатывающего оборудования и средств механизации обеспечивается следующим комплексом работ:

1. Проведение текущего ремонта и технического обслуживания почтообрабатывающего оборудования и средств механизации.

2. Проведение комплекса регламентных работ, предусмотренных нормативно-технической документацией производителя. Объем и перечень операций, проводимых при техническом обслуживании, порядок и последовательность их выполнения определяются инструкцией по эксплуатации и инструкцией по техническому обслуживанию почтообрабатывающего оборудования и средств механизации.

3. Контроль за соблюдением правил эксплуатации и режимов работ почтообрабатывающего оборудования и средств механизации.

Технический персонал Подрядчика, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, находится в оперативном подчинении начальника цеха технического обслуживания Челябинского МСЦ и выполняет работы, необходимые для обеспечения работоспособности почтообрабатывающего оборудования и средств механизации.

Согласно вышеуказанной технической документации система планово- предупредительных ремонтов (ППР) предусматривает следующие виды работ:

- Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

- Периодическое техническое обслуживание (ПТО);

- Текущий ремонт (ТР).

Перечень обслуживаемого почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, адрес места нахождения, периодичность его (их) обслуживания и ремонта, виды объемы работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте указанного оборудования приведены в таблице:

| № | Наименование Оборудования | Адрес места нахождения Оборудования (Объект) | Кол-во Оборудования | Кол-во ЕТО ед. за 25 мес. | Кол-во ПТО ед. за 25 мес. | Кол-во ТР ед. за 25 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортер ТЛС | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 4 | 0 | 48 | 8 |
| 2 | Конвейер КТУ 1-10,0-5,0 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 3 | 0 | 36 | 6 |
| 3 | Транспортер ТВГ-1,3 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 4 | Транспортер ТВ-2М | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 2 | 0 | 24 | 4 |
| 5 | Конвейер КТУ 1-5,0-3,0 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 6 | Конвейер КТУ 2-3,1-2,3 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 7 | Транспортер ТВС-3 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 2 | 0 | 24 | 4 |
| 8 | Транспортер ТЛС | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 9 | Транспортер ТЛУ-3 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 10 | Транспортер ТДВ-3 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 11 | Транспортер ТВ-2М | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 12 | Транспортер ТЛУ-3 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортеров, конвейеров. ПТО транспортеров, конвейеров проводится один раз в два месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все работы, выполняемые при ежедневном техническом обслуживании; - проверить наличие смазки в подшипниках, при необходимости смазать, смазку подшипников менять не реже одного раза в 2-4 месяца; - очистить от грязи и пыли цепь и звездочки, проверить состояние звеньев цепи и звездочек, смазать цепную передачу, проверить крепление звездочек и их соосность; - произвести профилактику моторной группы; - произвести ревизию натяжного устройства ленты. Натяжной винт должен свободно, без заеданий, вращаться в подвижной гайке и упоре натяжного винта. Перемещение натяжного барабана в пазах должно быть свободным и плавным. Отрегулировать натяжение ленты; - проверить визуальным осмотром состояние изоляции проводов и кабелей заземления; - проверить работу всех механизмов транспортера (механизм поворота шлюзовых дверок, механизм выдвижных секций, механизм изменения угла наклона, тормозной механизм). Все механизмы должны работать надежно и безотказно, без толчков, заеданий и излишнего шума; - замеченные неисправности устранить. ТР транспортеров, конвейеров предусматривает выполнение следующего объема работ: - ослабить и снять ленту, проверить ее состояние, в случае сильного износа или значительных повреждений заменить (проводится один раз в год); - снять боковые ограждения, кожуха, облицовку. При необходимости отрихтовать, очистить, непригодные элементы заменить; - провести текущий ремонт моторной группы; - промыть в керосине звездочки и цепь, непригодные звенья заменить, проверить вытяжку цепи, смазать цепь и звездочки; - отремонтировать и отрегулировать тормозные устройства, если такое имеется; - отремонтировать и отрегулировать механизм поворота шлюзной дверки, если таковая имеется. Шлюзовые дверки должны в заданном ритме беспрепятственно поворачиваться из исходного положения в рабочее и обратно. Задевание нижней кромки дверки за ленту транспортера (конвейера) не допускается. Зазор между нижней кромкой дверки и лентой должен быть не более 5 мм; - осмотреть механизм выдвижения ленты и механизм угла наклона, если таковые имеются. Очистить механизмы от грязи и пыли, изношенные детали заменить, смазать трущиеся детали, отрегулировать; - снять все ролики, вскрыть корпуса подшипников всех барабанов, очистить и промыть их, негодные детали заменить, смазать подшипники, проверить свободу вращения и биения барабанов и роликов, барабаны и ролики должны свободно вращаться в подшипниках без заметного на глаз торможения. Крутящий момент, обеспечивающий начало движения ролика, должен быть не более 0,36 кг*см. Биение не должно превышать для барабанов – 0,5 мм, для роликов – 0,8 мм; - натянуть ленту транспортера (конвейера), сшить, склеить её (проводится один раз в год); - путем пробных пусков проверить работу пусковой аппаратуры, моторной группы, цепной передачи (трехкратным пуском и остановом с интервалами не менее 3 мин.); - промерить сопротивление изоляции и заземления, при необходимости отремонтировать кабельные соединения; - обкатать транспортер (конвейер) на холостом ходу и с нагрузкой с окончательной регулировкой ленты, механизма выдвижения и механизма изменения угла наклона, если таковые имеются, в течение 3-4 ч.; - заново покрасить транспортер (конвейер); |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тележки прицепные большегрузные Т4-1000 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 68 | 0 | 1700 | 136 |
| 14 | Тележки внутренние ручные ТБ-5, ТС-5, ТР4-250 и пр. | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 115 | 0 | 2875 | 230 |
| 15 | Тележки гидравлические ТГВ - 1250 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 3 | 0 | 75 | 6 |
| 16 | Тележки гидравлические ТВ-25 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 1 | 0 | 25 | 2 |
| 17 | Электропогрузчик JAC | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 4 | 3044 | 100 | 8 |
| 18 | дизельный погрузчик JAC | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 1 | 761 | 25 | 2 |
| 19 | погрузчик МКМ 800 | Челябинск, ул. Привокзальная, д.1 | 1 | 761 | 25 | 2 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт электрокаров, электротягачей, электропогрузчиков, самоходных тележек, электроштабелеров. ЕТО электрокаров, электротягачей, электропогрузчиков, самоходных тележек и электроштабелеров проводится один раз в день - ежедневно и предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести внешний осмотр машины; - проверить работу контроллера, действие сигнала и осветительного оборудования; - проверить работу тормозов и рулевого управления; - замерить уровень электролита, при необходимости долить, очистить поверхность банок аккумуляторных батарей от грязи и солей, подтянуть при необходимости контактные соединения батареи, смазать их, при необходимости произвести зарядку АКБ; - проверить работу сцепного устройства (для электропогрузчиков - подъемного устройства). Выявленные неисправности устраняются до выезда машин на линии. ПТО электрокар, электротягачей, электропогрузчиков, самоходных тележек и электроштабелеров проводится один раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ: - провести все операции ежедневного технического обслуживания; - смазать узлы и детали машины; - проверить и отрегулировать тормоза; - осмотреть и очистить от нагара штепсельные соединения; - проверить уровень масла в картере редуктора заднего моста, и рулевого управления, при необходимости долить; - проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить в главный тормозной цилиндр; - снять кожух коллекторного люка электродвигателя и проверить состояние поверхности коллектора, изоляции и исправность щёток; - очистить грязь и нагар со щёток, изношенные щётки заменить, щётко-держатели очистить от угольной пыли; - подтянуть контактные соединения двигателя; - снять кожух контроллера и удалить пыль и грязь внутри него; - проверить состояние контактов контроллера. Неисправные контакты, не подлежащие восстановлению, заменить. Заменить также контакты, изношенные больше, чем на половину их толщины; - удалить нагар и следы оплавления с рабочей поверхности контактов; - отрегулировать величину разрыва контактов контроллера (10 мм в нижней части и 15 мм в верхней части); ТР электрокаров, электротягачей, электропогрузчиков, самоходных тележек и электроштабелеров предусматривает выполнение следующего объема работ: - провести все операции, входящие в профилактическое обслуживание; - разобрать аккумуляторную батарею, проверить состояние банок и чехлов, замеченные подтекания устранить или заменить банки, порванные чехлы заменить; - промыть банки аккумуляторов, слитый электролит (при удовлетворительной плотности) профильтровать; Примечание: для электрокаров, электротягачей, электропогрузчиков и самоходных тележек, работающих на улице, 2 раза в год производить сезонную смену электролита. - проверить состояние изоляции кабелей и исправность кабельных соединений; Примечание: всякое опробование электродвигателя после его сборки должно, во избежание его разноса, производиться либо при наличии нагрузки на валу (но не превышающей номинальной), либо при пониженном напряжении порядка 6-12 В; - полностью разобрать контроллер, произвести осмотр всех его деталей; - промыть подшипники контроллера и сменить их смазку; - провести проверку рулевого управления, изношенные детали заменить; - проверить тормозные устройства, заменить тормозную ленту и диски тормозов при обнаружении недопустимого их износа; - проверить состояние покрышек, камер и бандажей колес, изношенные заменить; - произвести замену масла в картерах заднего моста, рулевого управления и редуктора. Примечание: в машинах, работающих на улице, 2 раза в год проводить сезонную смену смазки; - корпус машины очистить от грязи, отрихтовать и окрасить. - проверить состояние бандажей и покрышек колес. Отметить неисправности для устранения их при текущем ремонте; - опробовать машину на холостом ходу и под нагрузкой. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ножнецевидный лифт АХ.200.3000 | Челябинск, Привокзальная,1 | 1 | 0 | 50 | 2 |
| ПТО подъемного стола (ножницевидного лифта) проводится два раза в один месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ: - общий осмотр; - проверка состояния конструкции приямка на предмет разрушения сварочных швов, образования; трещин и деформаций, проверка зазоров между приямком и боковой поверхностью стола; - проверка состояния сервисной опоры стола и её элементов фиксации; - проверка состояния конструкции стола на предмет разрушения сварных швов, деформаций и целостности конструкции, предельного износа шарниров, роликов и осей; - проверка состояния ножничных шарниров; - смазка ножничных шарниров; - проверка состояния верхних шарниров; - смазка верхних шарниров; - проверка состояния верхних роликов и их осей; - смазка верхних роликов и их осей; - проверка состояния нижних шарниров; - смазка нижних шарниров; - проверка состояния нижних роликов и их осей; - смазка нижних роликов и их осей; - проверка состояния шарниров поворотной аппарели; - смазка шарниров поворотной аппарели; - проверка состояния боковых защитных элементов безопасности; - проверка состояния ограждения и калитки поверхности платформы; - проверка состояния нижней юбки безопасности и проверка её перемещения; - смазка элементов скольжения нижней юбки безопасности; - проверка состояния боковых герметизирующих вставок стола и их элементов крепления; - протяжка элементов крепления боковых герметизирующих вставок; - проверка состояния бамперов, их элементов крепления и механизмов; - протяжка элементов крепления бамперов и смазка их механизмов; - проверка крепления концевых выключателей на нижней юбке безопасности; - протяжка контактов на концевых выключателях безопасности; - проверка крепления концевых выключателей предельного уровня подъёма и опускания, правильности их работы и закрепления кабелей до блока управления; - внешний осмотр гидравлической станции, РВД, магистралей обратки и гидравлических цилиндров; - протяжка элементов крепления гидравлической станции к конструкции стола; - проверка шарниров и элементов крепления гидравлических цилиндров к конструкции стола; - смазка шарниров гидравлических цилиндров; выпуск воздуха из гидравлической системы; - проверка уровня масла в гидравлической системе; долив масла в гидравлическую систему; - проверка сапуна крышки маслобака на воздухопроницаемость; - полная замена масла в гидравлической системе с периодичностью в зависимости от климатических условий и интенсивности эксплуатации (не реже одного раза в два года); - регулировка клапанов гидравлической станции; - проверка герметичности вводов электрической проводки в распределительную коробку на электрическом двигателе гидравлической станции; - протяжка силовых контактов на электродвигателе гидравлической станции; - проверка крепления соленоидов гидравлической станции и их разъёмов подключения; - протяжка клемм в разъёмах соленоидов гидравлической станции; - проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления, целостности электропроводки, протяжка электрических клемм; - проверка срабатывания элементов безопасности подъемного стола; - проверка работы элементов управления и кнопки аварийной остановки; проверка блока на наличие ошибок; регулировка работы платформы; ТР подъемного стола (ножницевидного лифта) проводится один раз в год и предусматривает выполнение следующего объема работ: - проверить всю гидравлическую систему – шланги, соединения, уплотнительные кольца - опустить стол и демонтировать клапан опускания. Прочистить место вкручивания клапана сжатым воздухом; - слить масло из гидравлической системы. Выкрутить клапан и раскрутить все соединения. Промыть детали (керосин, бензин, дизельное топливо). Продуть детали и главный цилиндр сжатым воздухом. Установить все детали на место и присоединить гидравлические шланги; - залить в систему новое гидравлическое масло; - покрасить заново. |  |  |  |  |  |  |

Комплекс работ, связанный с проведением капитального и непланового ремонтов почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, не входит в комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования.

Перечень используемых материалов при выполнении работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации Челябинского МСЦ:

| № | Наименование материалов | Характеристика материалов | ГОСТ | Количество (на 25 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подшипник | шариковый радиальный однорядный 203 | ГОСТ 8338-75 | 60 шт. |
|  | Подшипник | шариковый радиальный однорядный 204 | ГОСТ 8338-75 | 60 шт. |
|  | Подшипник | шариковый радиальный однорядный 205 | ГОСТ 8338-75 | 60 шт. |
|  | Подшипник | шариковый радиальный однорядный 206 | ГОСТ 8338-75 | 60 шт. |
|  | Подшипники | 180205 | ГОСТ 8338-75 | 20 шт. |
|  | Круг стальной | Ду60 | ГОСТ 2590-2006 | 24 м. |
|  | Замок | RS 62NC | отсутствует | 8 шт. |
|  | Звездочка | z=22; t=19,05 | ГОСТ 591-69 | 12 шт. |
|  | Звездочка | z=16; t=19,05 | ГОСТ 591-69 | 12 шт. |
|  | Цепь | t=19,05 | ГОСТ 13568-2017 | 8 шт. |
|  | Смазка | Вязкость 3 класса | ГОСТ 21150-2017 | 20 кг. |
|  | Электроды | ОК 46 3,0*350 | ГОСТ 9467-75 | 50 кг. |
|  | Масло | Минеральное | отсутствует | 20 л. |
|  | Масло | Синтетическое | отсутствует | 10 л. |
|  | Пускатель | Магнитный | ГОСТ 15150-69 | 6 шт. |
|  | Корпус | Кнопочного моста | отсутствует | 20 шт. |
|  | Кнопка | "ПУСК" | ГОСТ 12.2.007.0-75 | 24 шт. |
|  | Кнопка | "СТОП" | ГОСТ 12.2.007.0-75 | 24 шт. |
|  | Кнопка | "АВАРИЙНЫЙ СТОП" | ГОСТ 12.2.007.0-75 | 24 шт. |
|  | Усиленный клеймёный блок | 2х8 мод. | отсутствует | 16 шт. |
|  | Возвратная пружина | TA-071 | отсутствует | 8 шт. |
|  | Пружинный крючок | TA-073 | отсутствует | 8 шт. |
|  | Задний прижим | TA-074 | отсутствует | 8 шт. |
|  | Нагревательный Элемент | B-113 | отсутствует | 4 шт. |
|  | Масло | И-20 | ГОСТ 20799-2022 | 4 л. |
|  | Главный тормозной цилиндр | ГСЦ25А 70690000 | отсутствует | 6 шт. |
|  | Реверс | ПРЕ010/В1 185055 | отсутствует | 6 шт. |
|  | Предохранитель | 60/125 | ГОСТ 17242-86 | 8 шт. |
|  | Контактодержатель | КПД-6 | отсутствует | 10 шт. |
|  | Контакт неподвижный | КПЕ-6 | отсутствует | 10 шт. |
|  | Контактный мост | КПЕ-6 | отсутствует | 10 шт. |
|  | Контакт неподвижный | КПД-6 | отсутствует | 10 шт. |
|  | Диод | 160А | ГОСТ 17465-80 | 24 шт. |
|  | Мост контактный | КПД-6 | отсутствует | 10 шт. |
|  | Ось балки рулевого моста | C1W01-21601 | отсутствует | 6 шт. |
|  | Подшипник | Игольчатый 942/50 | ГОСТ 4060-78 | 6 шт. |
|  | О-Кольцо | C1W01-21901 | отсутствует | 6 шт. |
|  | Сальник | C1W01-20801 | ГОСТ 8752-79 | 6 шт. |
|  | Фитинг | ZBT33001.2-88 | отсутствует | 6 шт. |
|  | Стопорный штифт | C1W01-21201 | отсутствует | 6 шт. |
|  | Болт | М6 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Болт | М8 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Болт | М10 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Болт | М12 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Болт | М17 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Гайка | М6 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Гайка | М8 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Гайка | М10 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Гайка | М12 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Гайка | М17 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Шайба | М6 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Шайба | М8 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Шайба | М10 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Шайба | М12 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Шайба | М17 | ГОСТ 7798-70 | 100 шт. |
|  | Круг стальной | Ду16 | ГОСТ 2590-2006 | 48 м. |
|  | Колесо | Для тележек | ГОСТ 11112-70 | 100 шт. |
|  | Кольцо стопорное | DIN 471 | ГОСТ 13942-86 | 120 шт. |
|  | Кольцо стопорное | DIN 472 | ГОСТ 13942-86 | 120 шт. |

Материалы предоставляются Подрядчиком и включены в стоимость работ.

Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ:

Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество всех выполненных работ в полном объеме. Все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

В случае выполнения работ в месте расположения почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, такие работы выполняются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора и использованных материалов.

Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

6.2. Условия выполнения работ:

Работы должны выполняться в рабочее время с 08-00 часов до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

В случае аварийных поломок подрядчик выезжает на объект заказчика круглосуточно.

Работы выполняются в месте расположения почтообрабатывающего оборудования и средств механизации или доставляется Подрядчиком в свой ремонтный цех, а после возвращается в место размещения с выполнением установки и подключения. Доставка почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в ремонтный цех Подрядчика и обратно к месту размещения и последующая установка запасных частей и материалов осуществляется силами и средствами Подрядчика.

6.3. Требования к безопасности:

Выполняемые работы должны соответствовать следующим законодательным, нормативно-техническим и методическим документам:

-	ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-	СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-	«Правила по охране труда при работе на высоте» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 года N 782н;

В течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора, Подрядчик обязан предоставить список персонала для оформления допуска на объекты Заказчика. Допуск персонала Подрядчика на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

В процессе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по охране труда.  Ответственность за обеспечение охраны труда при выполнении работ на высоте, а также ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда и за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

Выполнения работ должны производиться в эксплуатируемых зданиях, не освобожденных от оборудования, мебели и других предметов.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного в местах выполнения работ, указанных в п. 4 Технического задания.

6.4. Требования к конфиденциальности:

Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения Договора.

Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной в соответствующем дополнительном соглашении к Договору.

Не считается разглашением сообщение третьим лицам той информации, которая стала им доступна в порядке, установленном действующим законодательством.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ:

Подрядчик не позднее 3х рабочих дней после окончания выполнения Работ по текущему ремонту по Заявке обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ по форме Приложения № 2 к Договору (далее – Акт сдачи-приемки выполненных Работ).

Подрядчик не позднее 3х рабочих дней после окончания отчетного периода (календарный месяц) по выполнению Работ по техническому обслуживанию обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ по форме Приложения № 2 к Договору.

Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан подписать их и 1 (Один) экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ передать непосредственно уполномоченному представителю Подрядчика либо направить Акт сдачи-приемки выполненных Работ по почте, либо направить Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Подрядчик ведет журнал по проведению ЕТО ПТО и ТР на каждое оборудование. Все выполненные работы регистрируются в журнале с указанием даты проведения работ, ФИО и подписи проводившего работы и руководителя Объекта, на котором находиться оборудование.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ):

После окончания работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации Челябинского МСЦ составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы в течение 1 (одного) месяца.

Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на установленные в процессе Технического обслуживания почтообрабатывающего оборудования и средств механизации работ запасные части и комплектующие изделия в течение 6 (шести) месяцев.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи» редакция № 2, утвержденный Заместителем генерального директора АО «Почта России» 27.03.2023 г. | Отдельное приложение |