«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________Ж.Н. Доржиев

«___» ________________ 2026 г.

Технические требования на Поставку МТР

ОКПД2 26.51.43.110 Поставка "Приборов электроизмерительных

для Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети"

Лот №

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

"Приборы электроизмерительные для Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети"

  - Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | ОКДП 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Киловольтметр цифровой щитовой ЩП02.01П-110000/100В-12ВН-1RS-22(А,С)-Ж-0,5 | шт. | 2 | 26.51.43.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Клещи токовые RGK CM-20 | шт. | 5 |  |  |
|  | Клещи электроизмерительные CEM DT-3367 | шт. | 5 |  |  |
|  | Мегаомметр ПрофКиП ЭСО202/1Г | шт. | 7 |  |  |
|  | Мультиметр цифровой RGK DM-40 | шт. | 3 |  |  |
|  | Прибор многофункциональный измерительный ЩМ120-100В-5А-220ВУ-RSX-RE-4П-Ж-20(А, С) | шт. | 20 |  |  |
|  | Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.00 | шт. | 40 |  |  |
|  | Цифровой микроомметр ИКС-5 | шт. | 4 |  |  |
|  | Мегаомметр ПСИ-2500 | шт. | 3 |  |  |
|  | Мегаомметр ПСИ-2530 | шт. | 1 |  |  |
|  | Мегаомметр Е6-40 | шт. | 1 |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 100/5 | шт. | 15 |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 300/5 | шт. | 10 |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 400/5 | шт. | 10 |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 600/5 | шт. | 15 |  |  |
|  | Вольтметр Ц42702 500В | шт. | 20 |  |  |
|  | Клещи токовые Center 235 0-100А AC/DC | шт. | 8 |  |  |
|  | Электроизмерительные клещи APPA 136 | шт. | 5 |  |  |
|  | Клещи электроизмерительные АКИП-2307/2 | шт. | 5 |  |  |
|  | Клещи токоизмерительные CEM DT-3361 | шт. | 3 |  |  |
|  | Клещи токоизмерительные M266C | шт. | 8 |  |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления платиновый Метран ТСП 206-02 -50...+500С 100П А 4 У1.1 IP65 L80 | шт. | 1 |  |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления платиновый Метран ТСП 206-02 -50...+500С 100П А 4 У1.1 IP65 L100 | шт. | 2 |  |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления платиновый Метран КТСП 206-02 0...+180С 100П А 4 L120 У1.1 IP65 | шт. | 2 |  |  |
|  | Вольтметр универсальный АКИП В7-78/2 | шт. | 1 |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Киловольтметр цифровой щитовой ЩП02.01П-110000/100В-12ВН-1RS-22(А,С)-Ж-0,5 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Клещи токовые RGK CM-20 |  |  |
|  | Клещи электроизмерительные CEM DT-3367 |  |  |
|  | Мегаомметр ПрофКиП ЭСО202/1Г |  |  |
|  | Мультиметр цифровой RGK DM-40 |  |  |
|  | Прибор многофункциональный измерительный ЩМ120-100В-5А-220ВУ-RSX-RE-4П-Ж-20(А, С) |  |  |
|  | Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.00 |  |  |
|  | Цифровой микроомметр ИКС-5 |  |  |
|  | Мегаомметр ПСИ-2500 |  |  |
|  | Мегаомметр ПСИ-2530 |  |  |
|  | Мегаомметр Е6-40 |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 100/5 |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 300/5 |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 400/5 |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 600/5 |  |  |
|  | Вольтметр Ц42702 500В |  |  |
|  | Клещи токовые Center 235 0-100А AC/DC |  |  |
|  | Электроизмерительные клещи APPA 136 |  |  |
|  | Клещи электроизмерительные АКИП-2307/2 |  |  |
|  | Клещи токоизмерительные CEM DT-3361 |  |  |
|  | Клещи токоизмерительные M266C |  |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления платиновый Метран ТСП 206-02 -50...+500С 100П А 4 У1.1 IP65 L80 |  |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления платиновый Метран ТСП 206-02 -50...+500С 100П А 4 У1.1 IP65 L100 |  |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления платиновый Метран КТСП 206-02 0...+180С 100П А 4 L120 У1.1 IP65 |  |  |
|  | Вольтметр универсальный АКИП В7-78/2 |  |  |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-24 Таблицы 1.1): "Приборы электроизмерительные для Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети"

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Киловольтметр цифровой щитовой ЩП02.01П-110000/100В-12ВН-1RS-22(А,С)-Ж-0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Габаритные размеры, мм |  |  | 96 × 48 × 90 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Коэффициент трансформации |  |  | 110 кВ/100 В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Наличие интерфейсов RS485 |  |  | один интерфейс |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Наличие аналоговых и дискретных выходов |  |  | два аналоговых и два дискретных выхода (А = 0...5 мА; С = 0...20 мА) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Цвет индикаторов |  |  | желтый |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6. | Класс точности |  |  | 0,5 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клещи токовые RGK CM-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измеряемого тока, А |  |  | 60 - 600 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон напряжения переменного тока, В |  |  | 6 - 750 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон напряжения постоянного тока, В |  |  | 0,6 - 1000 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота/коэффициент заполнения, КГц |  |  | 0,01 – 1000 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон сопротивления, КОм |  |  | 0,6 - 60000 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проверка целостности, Ом |  |  | 600 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проверка диода, В |  |  | 6 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ёмкость конденсатора, мкФ |  |  | 0,06 - 60000 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип датчика |  |  | датчик Холла |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальный диаметр проводника, мм |  |  | 30 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон измеряемых температур, °C |  |  | от - 20 до + 400 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрядность дисплея |  |  | 6000 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отображение полярности |  |  | автоматическое |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Питание |  |  | 3 батарейки ААА, 1,5 В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  |  | 215 х 73 х 36 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вес устройства, г |  |  | 238 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клещи электроизмерительные CEM DT-3367 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазоны переменного тока |  |  | 60А, 600А, 1000А |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны постоянного напряжения |  |  | 600мВ, 6В, 60В, 600В, 800В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны переменного напряжения |  |  | 600мВ, 6В, 60В, 600В, 750В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны сопротивления |  |  | 600Ом, 6кОм, 60кОм, 600кОм, 6МОм, 60МОм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны ёмкости |  |  | 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 100мкФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны частоты |  |  | 10Гц, 100Гц, 1000Гц, 10кГц, 100кГц, 1000кГц, 10МГц |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны температуры |  |  | -20...1000°С |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размер охвата |  |  | 30 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проверка диодов |  |  | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проверка целостности цепи |  |  | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория перенапряжений |  |  | КАТ III 600 В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Элемент питания |  |  | Батарея 9 В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  |  | 229x80x49 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вес, г |  |  | 303 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мегаомметр ПрофКиП ЭСО202/1Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения сопротивлений |  |  | 0 Ом …1000 МОм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение при измерении сопротивления изоляции |  |  | 1000±100 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности |  |  | ±15% |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Остаточное отклонение указателя приборов от нулевой отметки, не более |  |  | ±0,5% |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Время установления показаний - не более |  |  | 15 с |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Электрическая прочность изоляции |  |  | 5 кВ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сопротивление изоляции между корпусом и изолированными от корпуса электрическими цепями при нормальных условиях эксплуатации |  |  | 40 МОм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры (высота х ширина х длина) не более |  |  | 130х 150х200 мм; |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Масса, не более |  |  | 2,2 кг. |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Мультиметр цифровой RGK DM-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон постоянного тока |  |  | 600мкА -20А |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон напряжения постоянного тока |  |  | 600мВ - 600В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон переменного тока |  |  | 600мкА - 20А |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон напряжения переменного тока |  |  | 600мВ - 600В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота/коэффициент заполнения |  |  | 10Гц – 1МГц |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон измеряемого сопротивления |  |  | 600Ом - 60МОм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерение ёмкости конденсатора |  |  | 6нФ – 60мФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон измеряемых температур |  |  | от - 20 до + 400°C |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Питание |  |  | батарея "Крона", 9 В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочая температура (°C) и влажность (%) |  |  | 0°С ... +40°С, до 75% +30°С ... +40°С, до 50% |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура хранения |  |  | от - 20 до + 50°C |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Влажность хранения |  |  | до 80 % |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие категории измерений |  |  | САТ III 600 В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Влагозащита |  |  | IP65 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  | 175 х 86 х 56 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вес |  |  | 390 г. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прибор многофункциональный измерительный ЩМ120-100В-5А-220ВУ-RSX-RE-4П-Ж-20(А, С) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  | 120х120 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | ; Номинальное напряжение |  |  | 100В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток |  |  | 5А |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение питания |  |  | 220ВУ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие дополнительного интерфейса RS485 |  |  | Один интерфейс |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие интерфейса Ethernet, часов реального времени |  |  | RE |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Схема подключения |  |  | Четырехпроводная схема измерения |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Цвет и тип индикаторов |  |  | желтый цвет индикаторов |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие выходных сигналов |  |  | наличие двух выходных аналоговых сигнала (А = 0…5 мА; С = 0…20 мА) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное (максимальное) значение тока |  |  | 5(10)А |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное значение измеряемого напряжения |  |  | 3x(57,7-115)/(100-200)В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное значение напряжения резервного питания |  |  | 230 В (постоянного или переменного тока) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон напряжений резервного питания |  |  | от 100 до 265 В (постоянного или переменного тока) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота сети |  |  | 50Гц |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочий диапазон частот сети |  |  | от 47,5 до 52,5Гц |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении: |  |  | активной электроэнергии — 0,2S, реактивной электроэнергии — 0,5 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Интерфейс связи |  |  | оптопорт + 2*RS-485; |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие резервного блока питания; |  |  | да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Межповерочный интервал |  |  | 16 лет |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса |  |  | 1,6 кг |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  | 330х170х80,2 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Цифровой микроомметр ИКС-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измеряемого электрического сопротивления |  |  | 0…10000 мкОм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Входное сопротивление прибора, не менее |  |  | 9 кОм |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Длина длинных измерительных проводов |  |  | 12 м |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина коротких измерительных проводов |  |  | 3 м |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сопротивление токовых измерительных проводов, не более |  |  | 0,3 Ом |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Время одного измерения, не более |  |  | 2 с |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Время установления рабочего режима, не менее |  |  | 5 с |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Интервал времени между измерениями, не менее |  |  | 5с |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Габаритные размеры прибора |  |  | 145×102×55 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса без измерительных проводов, не более |  |  | 0,9 кг |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Мегаомметр ПСИ-2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазоны измерения сопротивления |  |  | от 0,01 до 999 МОм от 1,00 до 10,0 ГОм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Значения испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах |  |  | 250 ,500, 1000 и 2500 В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток в измерительной цепи при коротком замыкании, не более, мА |  |  | 2 мА |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Диапазон измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой 50 Гц |  |  | от 40 до 700 В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мегаомметр ПСИ-2530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения сопротивления изоляции |  |  | 1 кОм ÷ 1 ТОм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Испытательное (номинальное) напряжение, В |  |  | 50 ... 2500 с шагом 10В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальное испытательное напряжение, В |  |  | 2500 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Погрешность измерений сопротивления |  |  | ± (3% + 3 емр);± (5% + 5 емр) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерение переменного напряжения (до), В |  |  | 700 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон измерения сопротивления |  |  | 10 мОм ÷ 9.99 кОм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочая температура, °C |  |  | -15 ÷ 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Питание |  |  | аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  |  | 88х105х245 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вес нетто, кг |  |  | 0.8 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мегаомметр Е6-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измерения сопротивления изоляции |  |  | 0 ÷ 1 ТОм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Испытательное (номинальное) напряжение, В |  |  | 100, 250, 500, 1000, 2500 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальное испытательное напряжение, В |  |  | 2500 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Погрешность измерений сопротивления |  |  | ±5% |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерение переменного напряжения (до), В |  |  | 700 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочая температура, °C |  |  | -30 ÷ 50 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Питание |  |  | Аккумулятор 7,2 В, ёмкостью 1100 мА/ч |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  |  | 95х120х195 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вес нетто, кг |  |  | 1.1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер лицевой панели |  |  | 120х120 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина шкалы, мм, не менее |  |  | 90 мм |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Класс точности |  |  | 1,5 % |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 300/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер лицевой панели |  |  | 120х120 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина шкалы, мм, не менее |  |  | 90 мм |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Класс точности |  |  | 1,5 % |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 400/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер лицевой панели |  |  | 120х120 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина шкалы, мм, не менее |  |  | 90 мм |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Класс точности |  |  | 1,5 % |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Амперметр переменного тока Э42702 600/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер лицевой панели |  |  | 120х120 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина шкалы, мм, не менее |  |  | 90 мм |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Класс точности |  |  | 1,5 % |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вольтметр Ц42702 500В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер лицевой панели |  |  | 120х120 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина шкалы, мм, не менее |  |  | 90 мм |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Класс точности |  |  | 1,5 % |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клещи токовые Center 235 0-100А AC/DC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеряет |  |  |  |  | ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Частота | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток переменный |  |  |  |  | 100 А | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение по току |  |  |  |  | 0,1 мА | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение переменное |  |  |  |  | 600 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение постоянное |  |  |  |  | 600 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение по напряжению |  |  |  |  | 100 мВ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сопротивление максимум |  |  |  |  | 1 кОм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение по сопротивлению |  |  |  |  | 0,1 Ом | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота максимум |  |  |  |  | 0,001 МГц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение по частоте |  |  |  |  | 0,1 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Базовая погрешность |  |  |  |  | 1,2% | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диаметр губок |  |  |  |  | 28 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прозвон цепи |  |  |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Особенности |  |  |  |  | Измерение токов утечки (пределы 60/ 600 мА, разрешение от 10 мкА). Регистрация максимальных значений. Удержание показаний. Автоматический выбор предела измерения. Подсветка дисплея. Автовыключение питания | Согласие с требованием |  |  |
|  | Электроизмерительные клещи APPA 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур |  |  | от 0 до +50 °С |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны пост. тока |  |  | 0-600 А |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны перем. тока |  |  | 0-600 А |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны сопротивления |  |  | 0.001-0.1 МОм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны емкости |  |  | 0-4000 мкФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны пост. напряжения |  |  | 0-1000 В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны перем. напряжения |  |  | 0-1000 В |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазоны частоты |  |  | 20-10000 Гц |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размер зажима |  |  | 37 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 19 | Клещи электроизмерительные АКИП-2307/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ток переменный |  | 1000 А |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток постоянный |  | 1000 А |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение по току |  | 10 мА (0,01 мкА – режим измерения мкА) |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение переменное |  | 600 В |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение постоянное |  | 600 В |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение по напряжению |  | 0,01 мВ |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Базовая погрешность |  | ±2,5 % |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сопротивление максимум |  | 50 МОм |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение по сопротивлению |  | 0,01 Ом |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота максимум |  | 10 МГц |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение по частоте |  | 1 Гц |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Емкость максимум |  | 5 мФ |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диаметр губок |  | 48 мм |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 20 | Клещи токоизмерительные CEM DT-3361 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пределы измерений переменный ток |  | 60/600/1000А |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы измерений постоянное напряжение |  | 600 мВ, 6/60/600/1000 В |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы измерений переменное напряжение |  | 600 мВ, 6/60/600/750 В |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы измерений сопротивления |  | 600 Ом, 6/60/600 кОм, 6/60 МОм |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы измерений емкости |  | 40/400 нФ, 4/40/400/4000 мкФ |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы измерений температур |  | -20ºС – 1000ºС / -4ºF – 1832ºF |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы измерений частоты |  | 10/100/1000 Гц, 10/100/1000 кГц, 10 МГц |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размер охвата |  | 30мм |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 21 | Клещи токоизмерительные M266C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пределы измерений переменный ток |  |  |  | 20/200/1000А |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы измерений постоянное напряжение |  |  |  | 200мВ/2В/20В/200В/1000В |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы измерений переменное напряжение |  |  |  | 200В/750В |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пределы измерений сопротивления |  |  |  | 200Ом/20кОм/2МОм |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальная измеряемая температура |  |  |  | 750 °C |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Максимальная измеряемая частота |  |  |  | 0,002 МГц |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размер охвата |  |  |  | 50мм |  | Согласие с требованием |  |  |
| 22 | Термопреобразователь сопротивления платиновый Метран ТСП 206-02 -50...+500С 100П А 4 У1.1 IP65 L80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измеряемых температур |  |  | -50...+500гр.С. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс допуска |  |  | А |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Схема соединения |  |  | 4-х проводная |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество чувствительных элементов |  |  | 1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина монтажной части |  |  | 80 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | НСХ |  |  | 100П |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты от воздействия пыли и воды |  |  | IP65 по ГОСТ 14254 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Климатическое исполнение |  |  | У1.1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 23 | Термопреобразователь сопротивления платиновый Метран ТСП 206-02 -50...+500С 100П А 4 У1.1 IP65 L100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измеряемых температур |  |  | -50...+500гр.С. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс допуска |  |  | А |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Схема соединения |  |  | 4-х проводная |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество чувствительных элементов |  |  | 1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина монтажной части |  |  | 100 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | НСХ |  |  | 100П |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты от воздействия пыли и воды |  |  | IP65 по ГОСТ 14254 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Климатическое исполнение |  |  | У1.1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 24 | Термопреобразователь сопротивления платиновый Метран КТСП 206-02 0...+180С 100П А 4 L120 У1.1 IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон измеряемых температур |  |  | 0...+180гр.С. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс допуска |  |  | А |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Схема соединения |  |  | 4-х проводная |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Длина монтажной части |  |  | 120 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | НСХ |  |  | 100П |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты от воздействия пыли и воды |  |  | IP65 по ГОСТ 14254 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Климатическое исполнение |  |  | У1.1 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 25 | Вольтметр универсальный АКИП В7-78/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Целостность цепи, P-N, Частота, Температура, Емкость |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Базовая погрешность | 0,008% |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Постоянное напряжение | 1000 В |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение (DCV) | 0,1 мкВ |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Переменное напряжение | 750 В |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение (ACV) | 0,1 мкВ |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон частот ACV | 3 Гц-300 кГц |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Постоянный ток | 10 А |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение (DC) | 10 нА |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Переменный ток | 10 А |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение (AC) | 1 мкА |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон частот AC | 3 Гц-5 кГц |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сопротивление, максимальное | 100 МОм |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение (R) | 100 мкОм |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон измеряемых частот | 10 Гц-300 кГц |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрядность индикатора | 6,5 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | TrueRMS | да |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Особенности | Двухстрочный дисплей, монохромный ЖК-дисплей. Одновременное отображение 2-х измерений. Измерение отношения напряжений U1/U2 (пост). Эмулирование языка программирования HP34401A/ 34410A/ 34411A. Измерение температуры с помощью термопар различных типов и термосопротивления PT100 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Интерфейс | USB, Опция - GPIB, Опция - RS-232 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  |  | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования |  |  | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке |  |  | ГОСТ 12082-82 — межгосударственный стандарт «Обрешётки дощатые для грузов массой до 500 кг. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 27. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  |  | В соответствии с Постановлением Правительства №1875 от 23.12.2024 г. предоставить информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара При выборе наилучшего предложения для Заказчика предпочтительным является происхождение товара из Российской Федерации. |  |  | Согласие с требованием | Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации". Для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза. |  |
| 27.2 | Требования к оборудованию |  |  | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 4 квартала 2025 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 2 кв. 2025г.), ранее неиспользованный;

Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.

Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.

Согласовано: __________ Ю. А. Голубев

Начальник С РЗАИ