| Поз | Обозначение | Наименование | кол | Масса, кг |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 шт | общ |  |
|  |  | Документация |  |  |  |  |
|  | БурГЭС25-1.00.00 СБ | Рама вертушечная | 1 |  | 1271,6 |  |
|  |  | Сборочные единицы |  |  |  |  |
| 1 | ЧирГЭС25-1.01.00 | Каток "300" | 8 | 10,5 | 83,9 |  |
| 2 | ЧирГЭС25-1.02.00 | Каток "150" | 4 | 7,6 | 30,6 |  |
|  |  | Детали |  |  |  |  |
|  |  | Круг ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  |
|  |  | Ст3 ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |
| 3 | Ось "300" | Круг Æ 50 l=340 | 8 | 5,2 | 41,9 |  |
| 4 | Ось "150" | Круг Æ 50 l=190 | 4 | 2,9 | 11,7 |  |
| 5 | Направляющая | Круг Æ 16 l=1660 | 2 | 2,6 | 5,2 | Допустимо использовать арматуру Æ 16 l=1660 |
|  |  | Лист ГОСТ 19903-2015 |  |  |  |  |
|  |  | Ст3 ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |
| 6 | Проушина | Лист 200х200х20 | 2 | 6,3 | 12,6 |  |
|  |  | Полоса ГОСТ 103-2006 |  |  |  |  |
|  |  | Ст3 ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |
| 7 | Пластина стопорная | Полоса 30х4 l=100 | 24 | 0,1 | 2,3 |  |
|  |  | Труба ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |
|  |  | Ст3 ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |
| 8 |  | Труба159х5 l=8572 | 1 | 162,8 | 162,8 |  |
| 9 |  | Труба159х5 l=8572 | 2 | 162,8 | 325,6 |  |
| 10 |  | Труба102х4 l=1180 | 2 | 11,4 | 22,8 |  |
| 11 |  | Труба102х4 l=620 | 2 | 6,0 | 12,0 |  |
| 12 | Штатив | Труба25х2 l=500 | 22 | 0,5 | 11,3 |  |
|  |  | Швеллер ГОСТ 8240-97 |  |  |  |  |
|  |  | Ст3 ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |
| 13 | Стойка передняя | Швеллер №16У l=2280 | 4 | 32,4 | 129,5 |  |
| 14 | Стойка опорная | Швеллер №16У l=2030 | 4 | 28,8 | 115,3 |  |
| 15 | Гориз. набор 980 | Швеллер №16У l=980 | 8 | 13,9 | 111,3 |  |
| 16 | Гориз. набор с отв. | Швеллер №16У l=980 | 4 | 13,9 | 55,7 |  |
| 17 | Опора под каток прав | Швеллер №16У l=510 | 4 | 7,2 | 29,0 |  |
| 18 | Опора под каток лев | Швеллер №16У l=510 | 4 | 7,2 | 29,0 |  |
| 19 | Гориз. набор Проушина | Швеллер №16У l=360 | 2 | 5,1 | 10,2 |  |
| 20 | Гориз. набор 300 | Швеллер №16У l=300 | 16 | 4,3 | 68,2 |  |
|  |  | Стандартные изделия |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 7798-70 |  |  |  |  |
| 21 |  | Болт М10х12 | 48 |  | 0,9 |  |
|  |  | ГОСТ 13463-77 |  |  |  | шайба стопорная |
| 22 |  | Шайба d10 | 48 |  |  |  |
|  |  | Дополнительные материалы и оборудование |  |  |  |  |
| 23 |  | Кабель ТПВнг 20х2х0,5 80м |  |  |  | 80м, в ПВХ изоляции |
| 24 |  | Провод ПуГВ 1х0,75 300м |  |  |  | 300м |
| 25 |  | Строп-Петлевой ГОСТ 25573-82 СКП (УСК)-2,5 т Æ 17мм, 12м | 2 |  |  | 2 по 12м (Для строповки рамы в потоке воды можно использовать только стальные стропы круглого сечения) |
| 26 |  | Серьга РП-4 ГОСТ 25573-82 | 4 |  |  |  |
| 27 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | Банка 5,5кг (65м2) |

| Поз | Обозначение | Наименование | кол | Масса, кг |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 шт | общ |  |
|  |  | Документация |  |  |  |  |
|  | ЧирГЭС25-1.01.00 | Каток "300" | 1 |  | 10,5 |  |
|  |  | Детали |  |  |  |  |
|  |  | Круг ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  |
|  |  | Ст3 ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |
| 1 | Диск | Круг Æ 150 l=20 | 2 | 2,77 | 5,55 |  |
|  |  | Лист ГОСТ 19903-2015 |  |  |  | альтернативный вариант использования материала заготовки |
|  |  | Ст3 ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |
| 1` | Диск | Лист 150х150х20 | 2 | 3,5 | 7,1 |  |
|  |  | Труба ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |
|  |  | Ст3 ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |
| 2 | Труба | Труба 159х5 L=260 | 1 | 4,9 | 4,9 |  |

| Поз | Обозначение | Наименование | кол | Масса, кг |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 шт | общ |  |
|  |  | Документация |  |  |  |  |
|  | ЧирГЭС25-1.02.00 | Каток "150" | 1 |  | 7,6 |  |
|  |  | Детали |  |  |  |  |
|  |  | Круг ГОСТ 2590-2006 |  |  |  |  |
|  |  | Ст3 ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |
| 1 | Диск | Круг Æ 150 l=20 | 2 | 2,77 | 5,55 |  |
|  |  | Лист ГОСТ 19903-2015 |  |  |  | альтернативный вариант использования материала заготовки |
|  |  | Ст3 ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |
| 1` | Диск | Лист 150х150х20 | 2 | 3,5 | 7,1 |  |
|  |  | Труба ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  |
|  |  | Ст3 ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |
| 2 | Труба | Труба 159х6 L=110 | 1 | 2,1 | 2,1 |  |