Статья сметы затрат: Ремонт

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово- экономического управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети ___________________ А.С. Жириков «____» _____________ _____ 2026 г.

БЕ: 2050; 0101041303 ID: 083-0021788 УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети ________________ А.Ю. Мартихин

«____»___________2026 г.

Т

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и транспортировки трансформаторов для устранения сетевых ограничений в сети 35 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети в 2026г.

(с целью заключения рамочного договора)

Цена неизменная.

Предельная стоимость работ по лоту: 48 800 000,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%.

Авансирование не предусмотрено.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичная стоимость видов работ на неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и транспортировку трансформаторов, указанная в Приложениях №2 к Техническому заданию по каждому виду работ по Московской области на 2026г. Единичная стоимость видов работ (Приложение № 2) рассчитана без учёта стоимости материалов и усложняющих условий.

При участии в конкурентной процедуре необходимо применять единый коэффициент падения к стоимостям всех видов работ.

Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.

Авансирование не предусмотрено.

Под аварийными работами следует считать – работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения нарушения работоспособности объектов электросетевого хозяйства.

- Общие положения

  - Проведение выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и транспортировки трансформаторов для устранения сетевых ограничений в сети 35 кВ выполняется по поручению Заказчика с целью оперативного устранения дефектов, включая устранение дефектов при повреждении электротехнического оборудования ПС и восстановления их технических характеристик.

  - Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора необходимо представить коммерческое предложение на проведение неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и транспортировки трансформаторов для устранения сетевых ограничений в сети 35 кВ со стоимостью единичных видов работ и расчёт единичных стоимостей работ по каждому виду, указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию.

1.3. Единичная стоимость видов работ в 2026г. (Приложение №2) определяется с использованием сметно – нормативных баз:

- на основании сборника «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования» ЦКБ Энергоремонт, 2003 г.  с применением предельного индекса пересчета К=5,22;

- с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022 (кроме сборников на пуско-наладочные работы), утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр  в редакции изменения и дополнения № 13, утвержденного Приказом от 07.02.2025г. №69/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на I квартал 2025г. и размещенные в ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область;

с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области;

- ВУЕР ПАО "Россети" (в ценах по состоянию на 01.01.2020г.) с применением индексов пересчета:

- к заработной плате (Iзп) – 1,5829;

- к эксплуатации машин и спецмеханизмов, вспомогательным материалам и из-делиям (Iпп) – 1,5277;

- к затратам на вспомогательные материалы и изделия (учтённые расценками) (Iпп) -1,5277.

- Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС, ред. 1991 г., с предельным индексом пересчета К=14.

1.4. В ходе выполнения работ расчетная единичная стоимость видов работ (Приложение № 2) может быть изменена за счёт применения к единичным нормам:

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом, необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов. Применение данных коэффициентов не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям.

- корректирующих коэффициентов к НР и СП в случае отсутствия в сборниках ГЭСНр сметных норм на работы по капитальному ремонту и использовании сметных норм, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, применяются повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25. Повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25 применяются в соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 01-01-17/1486-СЛ от 03.02.2022г;

- коэффициента срочности – 1,25 (далее - Кавр), учитывающего увеличение затрат  на ФОТ основных рабочих (без учета перебазировок, переездов, доставки и т.д.) при выполнении работ в том числе в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни. Кавр – процент выплат, равный 25%, который применяется к ФОТ для расчета стоимости работ при выполнении АВР. Применение коэффициента срочности допускается только в рамках объема работ, требуемого для создания минимально необходимых условий безопасного функционирования объекта. Решение отнесения ремонтных работ к аварийно-восстановительным с применением К=1,25 к (ФОТ) принимает Заказчик. На аварийно-восстановительные работы составляется ведомость дефектов установленного образца (Приложение №4) с обязательным указанием периода проведения АВР и предоставлением выписки из оперативно-диспетчерской документации, подтверждающей момент повреждения зданий или сооружений в результате природных явлений (смерчи, ураганы и т.п.) или другими разрушительными действиями (взрывы, пожары и т.п.). Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов;

Для подтверждения применения К=1,25 (АВР) к ВД установленного образца (Приложение 4), в обязательном порядке должны прилагаться:

- копия наряда допуска, подтверждающая срочное выполнение работ.

Критериями срочного выполнения работ являются:

- начало выполнения АВР в течение 24 часов с момента получения заявки.

- коэффициентов зимнего удорожания к сметным нормам ФСНБ-2022 в зависимости от периода выполнения работ в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021г. №325/пр), но не более среднегодового значения при выполнении работ с 5 ноября по 5 апреля. В случае проведения работ только в летний период, среднегодовое зимнее удорожание не применяется. Применение данного коэффициента не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям;

- предельных расчётных ИПЦ и ИЦП к сметным нормам ФСНБ-2022 размещенных во ФГИС ЦС, в соответствии с пунктом 5.2. данного ТЗ.

Перечень единичных видов работ и ориентировочные объемы представлен в Приложении №1 к ТЗ.

Усложняющие факторы должны быть указаны в ведомости дефектов.

При необходимости учета затрат на доставку бригады и перегон автотранспортных средств до места производства работ и обратно в стоимость работ дополнительно могут быть включены данные затраты, расчёт которых должен быть выполнен в соответствии с требованиями технической части применяемых сборников. При этом, необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов.

1.5. Допускается привлечение к работам субподрядных организаций, в том числе организаций, оказывающих услуги по предоставлению автотранспортных средств, средств механизации для перевозки и перемещения крупногабаритного тяжеловесного оборудования, а также предоставляющих услуги по оформлению разрешений на перевозку КТГ (с обязательным приложением документов, подтверждающих выполнение работ и обосновывающих стоимость указанных работ).

В случае привлечения субподрядных организаций, оказывающих услуги по предоставлению автотранспортным средств, средств механизации для перевозки и перемещения крупногабаритного тяжеловесного оборудования, учет затрат определяется на основании Актов выполненных работ с предоставлением счетов-фактур и путевых листов.

1.6. Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик вправе предоставить Подрядчику для выполнения работ собственные запасные части (давальческий материал), в случае производственной необходимости. Материалы для выполнения работ передаются Подрядчику на давальческих условиях по накладной по форме №М-15. Факт подписания накладной по форме №М-15 Подрядчиком означает, что материалы осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ.

1.7. Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования (с заявочным механизмом) согласно Приложению № 9 к Приказу ПАО «Россети Московский регион», № 1414 от 19.12.2019г. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

- Требования к подрядчику:

  - Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000В либо свыше 1000В)

Мастер – 5 гр. ЭБ не менее 3 чел.;

Электрослесарь по ремонту оборудования РУ – 3-4 гр. ЭБ не менее 17 чел.;

Электрогазосварщик – 3 гр. ЭБ – не менее 2 чел.;

Инженер по наладке и испытаниям – 5 гр. ЭБ не менее 2 чел.;

Водители с гр. ЭБ не ниже 2, не менее 3 чел.;

Машинист автокрана или крана-манипулятора не ниже 2 гр. ЭБ – не менее 2 чел.;

Указано минимальное необходимое количество персонала для выполнения своевременного объема работ, относительно расчетных данных.

По требуемому количеству персонала предоставить справку о кадровых ресурсах или копии гражданско-правовых договоров, копии протоколов проверки знаний и удостоверений, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

    - Подрядчик должен иметь:

- специализированную ремонтную материальную базу не менее 100м2 для ремонта транспортабельного оборудования или его узлов, сушки и регенерации трансформаторного масла, а также для изготовления частей поврежденных узлов и деталей.

Предоставить копии документов, подтверждающих право собственности или аренды.

- электротехническую испытательную лабораторию для обеспечения испытаний электротехнического оборудования (не менее 1 единицы) согласно требованиям, СТО 34.01-23.1-001-2017.

Предоставить копии документов, подтверждающих право собственности или аренды, а также копию свидетельства о регистрации в Ростехнадзоре.

Подрядчик должен обладать необходимым технологическим оборудованием, технологической оснасткой и инструментом, в составе:

| Оборудование/оснастка/инструмент | Кол-во |
| --- | --- |
| Инструмент слесарный не менее; | 3 комп. |
| Инвертор сварочный не менее; | 1 ед. |
| Устройство испытательное типа РЕТОМ-21; | не менее 1 ед. |
| Агрегат окрасочный не менее; | 2 ед. |
| Прибор контроля высоковольтных выключателей типа ПКВ; | не менее 1 ед. |
| Устройство для перемещения тяжеловесного оборудования; | не менее 1 комп. |
| Установка нагрева и фильтрации масла; | не менее 1 ед. |
| Установка дегазационная для обработки масла; | не менее 2 ед. |
| Химическая лаборатория для выполнения работ, включающих в себя: испытание адсорбентов для восстановления трансформаторных масел (силикагель, цеолит и т.д.), испытание твердой изоляции трансформаторов на влагосодержание, испытание резины для трансформаторов согласно ГОСТ 12855-77, полный физико-химический анализ масла согласно требованиям РД 34.45-51.300-97, включая ХАРГ (подтверждается аттестатом аккредитации ФГУП «Россаккредитация»). | 1 |
| Емкости (масловозы) вместимостью не менее 10м. куб.; | не менее 2 ед. |
| Блок вакуумный; | не менее 1 ед. |
| Насос для перекачки масла; | не менее 3 ед. |
| Фильтр тонкой очистки; | не менее 1 ед. |
| Установка цеолитовая для обработки масла; | не менее 1 ед. |
| - стенд для проверки газовых и струйных реле; | 1 ед |
| - стенд для осциллографирования работы контакторов РПН после проведения их ремонта в стационарных условиях; | 1 ед |
| - прибор для замера влажности и давления; | 1 ед |
| - устройство для заполнения элегазом; | 1 ед |
| Осциллограф цифровой; | не менее 1 ед. |
| Станок токарный; | не менее 1 ед. |
| Станок фрезерный; | не менее1 ед |

Предоставить документы, подтверждающие право собственности, аренды, владения, пользования, распоряжения или иного права в отношении материальных ресурсов (#ПТС, договор купли-продажи, передаточный акт и разделительный баланс, свидетельство о собственности, данные бухгалтерского учета (инвентаризационная опись или выписки), аренды, лизинга, и т.д.), а также пояснительную справку в свободной форме.

- Обязательные (отборочные) требования к участникам:

Участник закупки должен соответствовать всем требованиям закупочной документации.

Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |  |  |  |
| 1.1. Опыт выполнения неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и транспортировки трансформаторов для устранения сетевых ограничений в сети 35 кВ за последние 5 лет, с момента размещения извещения о проведении ТЗП (выполнение ремонта силовых трансформаторов, масляных выключателей, реакторов, элегазового оборудования напряжением 6-220 кВ) с суммой договора не менее 30% от предельной цены настоящего лота. Предоставить копии договоров и актов выполненных работ: 1 договор = 30 баллов, 2 договора = 50 баллов, 3 и более договоров = 100 баллов, Отсутствие выполненных договоров за последние 5 лет, с момента размещения извещения о проведении ТЗП /несоответствие требованиям/документы не преоставлены = 0 баллов | 0,2 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке; Si - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником; | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Расчет итоговой оценки предпочтительности заявки

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

- Основные технические требования на ремонт

  - Время для начала производства работ по устранению последствий технологических нарушений не должно превышать более трёх часов с момента получения Подрядчиком от Заказчика заявки на производство неотложных работ. Указанное расчётное время до начала работ включает в себя: сбор бригады, доставка, готовность к оформлению допуска на производство работ.

  - Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013».

  - Допуск, подготовка и проведение работ подрядными, субподрядными организациями и командированным персоналом на объектах ПАО «Россети Московский регион» выполняется согласно Регламенту допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333.

  - Количество и квалификация ремонтного персонала в течение всего времени выполнения ремонта должны соответствовать требованиям, установленным в ремонтной документации, а также обеспечивать выполнение ремонтных работ в установленные графиком производства ремонтных работ сроки и требований к качеству выполнения работ, установленных в ремонтной документации (ТК, ППР).

  - Ремонт электротехнического оборудования ПС должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

- действующей нормативно-технической документации;

- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Министерством труда и социальной защиты РФ приказом от 15.12.2020 № 903н;

- ПУЭ «Правил устройства электроустановок»;

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ);

- ВППБ 27-14 «Правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-27.1-001-2014;

- Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Министерством труда и социальной защиты РФ Приказом от 16 ноября 2020 г. N 782н;

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.17 г. №1013;

- "Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461;

- СО 34.38.-20200-2005 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения мощностью 1-80 MBA классов напряжения до 35 кВ включительно. Технические условия на капитальный ремонт»;

- СО 34-38-20217-2005 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Общие технические условия на капитальный ремонт»;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытания электрооборудования»;

- СО 34.46,604-2005 «Трансформаторы классов напряжения 35-220 кВ мощностью до 80 MBA. Капитальный ремонт. Типовая технологическая инструкция»;

- СО 34.46.605-2005 «Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кВ мощностью до 80 MBA и более. Капитальный ремонт. Типовая технологическая инструкция»;

- РД 16.363-87 «Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию»;

- отраслевых стандартов (СНиП, СанПиН);

- технических условий;

- технической документации (инструкций) заводов-изготовителей;

- а также проектов производства работ и технологических карт.

  - Краткое описание ремонтных работ.

Фактически выполненные работы по каждому объекту определяются по исполнительным ведомостям дефектов и могут включать в себя следующие основные виды работ:

-	ремонт трансформаторов 6-220 кВ без смены обмоток;

-	ремонт масляных выключателей;

-	ремонт элегазового оборудования;

-	ремонт разъединителей;

-	ремонт (замену) опорно-стержневой изоляции;

-	ремонт системы пожаротушения;

-	разгерметизацию трансформатора;

-	ремонт однофазных дугогасящих реакторов;

-	ремонт активной части;

-	ремонт бака;

-	ремонт (замену) вводов 6-35 кВ;

-	замену дефектных вводов 110-220 кВ;

-	ремонт (замену) маслонасосов;

-	ремонт вентиляторов;

-	ремонт расширителей;

-	ремонт охладителей типа ДЦ, включая замену и ремонт маслонасосов;

-	ремонт РПН (избирателя, контактора и др.);

-	ремонт привода РПН, в том числе ремонт с заменой электрической схемы;

-	ремонт термосифонного фильтра;

-	слив (залив), сушку, очистку и регенерацию со стабилизацией эксплуатационного трансформаторного масла;

-	дегазацию масла;

-	испытания трансформаторного масла, в том числе проведение ХАРГ;

- проведение высоковольтных электрических испытаний;

-	замену дефектных термосигнализаторов;

-	ремонт струйного и газового реле;

-	прогрев трансформаторов;

-	покраску трансформаторов;

-	ремонт и замена задвижек и маслозапорной арматуры;

-	ремонт, окраску, опрессовку и замену дефектных участков трубопроводов;

-	ремонт устройств РЗиА;

-	такелаж электротехнического оборудования (силовых трансформаторов, масляных и элегазовых выключателей, реакторов и т.п.) производится как в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и в составе системы мероприятий по предупреждению отклонений от нормальных режимов электросетевых элементов или иных нештатных ситуаций, событий на объектах электросетевого комплекса, которые влияют или могут повлиять на их функционирование, а так же об угрозе возникновения указанных ситуаций (с целью повышения надежности);

-	такелаж силовых трансформаторов с обустройством, при необходимости, подъездных путей (дорог);

-	ремонт фундаментов при замене или ремонте силовых трансформаторов;

-	устройство площадок временного хранения под оборудование;

-	другие работы по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ по согласованию с Заказчиком;

- устранение других выявленных в процессе ремонта внутренних дефектов.

  - В случае проведения ремонтных работ в зимний период (с 05 октября по 05 апреля), невозможности восстановления лакокрасочного покрытия оборудования на месте установки, выполнение работ по покраске проводится после окончания зимнего периода.

  - Подрядчик гарантирует:

- ремонт, наладка газового и струйного реле, проверка термосигнализаторов и манометров проводятся на аттестованном, сертифицированном (при обязательной аттестации, сертификации) оборудовании с выдачей соответствующего протокола Заказчику (на газовое, струйное реле протокол выдается перед установкой на трансформатор).

- Контроль, приемка из ремонта и порядок оплаты выполненных работ

  - Приемка отремонтированного объекта из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

При сдаче оборудования из ремонта Подрядчиком дополнительно прилагается письменное разрешение на включение в работу.

5.2. Фактически выполненные работы определяются по ведомостям дефектов, формируемым из перечисленных в Перечне единичных видов работ (Приложение №1). Стоимость работ определяется на основании сметного расчёта Исполнителя, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ, перечисленных в Перечне (Приложении № 2)

Перечень использованных материалов и запасных частей для ремонта должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

Подрядчик обязан предоставить противопожарные сертификаты, паспорта качества и сертификаты соответствия на применяемые материалы, требующие обязательной сертификации. Подрядчиком на все скрытые работы составляются акты о приемке заказчиком выполненных скрытых работ, также подрядчик составляет всю исполнительную документацию. В случае не предоставления актов на скрытые работы, исполнительной документации, Заказчик вправе считать эти работы невыполненными.

Для согласования стоимости ремонтных работ, Подрядчиком направляется Заказчику согласованная ведомость дефектов и подготовленный Исполнителем сметный расчет, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ (Приложения №2) с учётом:

- для работ, формируемым с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022 и  выполненных в 2026 году, сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.4. настоящего ТЗ с учетом:

•	К итоговой сметной стоимости затрат на оплату труда рабочих и машинистов применяется предельный расчётный ИПЦ в размере 1,0881 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 кв.  2025 года и 2026 год в целом).

•	К итоговой стоимости материалов (учтенных сметными нормами) и итоговой стоимости машин и механизмов (без ЗП машинистов) применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,1155 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 кв. 2025 год 2026 год в целом).

•	К итоговой стоимости материалов взятых по анализу рынка (текущая цена), расчётный ИЦП не применяется.

Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки сметной документации, должны применяться сметные нормы, обосновывающие единичную стоимость видов работ с учётом номенклатуры и норм расхода материалов, использованных для разработки данной единичной сметной нормы, использованной для расчета единичной стоимости по нормативной базе, указанной в пункте 1.3,1.4. данного Технического Задания.

При этом:

-  приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных единичными сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МР во ФГИС ЦС допускается применить наименьшую стоимость такого ресурса на основе анализа рынка по трём и более предложениям поставщиков. Для анализа рынка использовать ТКП от производителей продукции/товаров и их официальных дилеров/представителей. ТКП должны быть оформлены на официальном бланке (содержать номер, дату, печать организации) за подписью руководителя или уполномоченного лица в формате скан. Цены, полученные из открытых источников в сети Интернет, подтверждаются принтскринами в формате jpg, pdf, png;

-	допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр);

- при необходимости учета затрат на доставку бригады и перегон автотранспортных средств до места производства работ приоритетом определения стоимости машин и механизмов, являются актуальные данные размещенные во ФГИС ЦС. Необходимость учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов/объемов работ, и они подлежат обязательному подтверждению путевыми листами.

Стоимость машин и механизмов, учитываемая в сметном расчете, рассчитывается в соответствии с п.5.2.  соответственно году выполнения работ.

5.3 Проверка представленной сметной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

5.4.В случае необходимости выполнения работ, не вошедших в перечень единичных видов работ, требуется предварительное согласование с Заказчиком производства данных работ. Единичная стоимость видов работ, не вошедших в перечень (Приложение №1), должна быть определена в соответствии с требованиями, указанными в п.1.3, 1.4. При расчете необходимо учитывать коэффициент тендерного снижения ко всем видам работ в соответствии с Итоговым протоколом.

5.5. Акты (КС-2) составляются за отчетный период по согласованному сметному расчёту, сформированному с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область;

- с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области,

действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объемов относительно стоимости аналогичных объемов работ по согласованной смете.

- Приемка актов по форме КС-2 с индексами дефляторами не допускается.

-Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

5.6. Акты (КС-2) в которых стоимость доставки ремонтных бригад и перегона машин и механизмов к объектам ремонта определена в соответствии с п. 5.5.

При условии подтверждения фактических затрат доставки ремонтных бригад и перегона машин и механизмов к объектам ремонта путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты.

Объемы выполненных работ подтверждаются визами руководителей подразделений, по принадлежности ремонтируемого оборудования, в актах выполненных работ.

Суммарная стоимость по актам выполненных работ не может превышать общую стоимость по договору.

5.7. Условия утилизации и возврата материалов определяются на месте по фактическому состоянию.

  - Заказчику передаётся Технический отчёт, в котором должны быть представлены результаты измерений и расчётов, протоколы измерений, объемы проведенного ремонта, заключение о состоянии отремонтированного оборудования. Технический отчет должен быть представлен Заказчику в печатном виде к завершению месячной подконтрольной эксплуатации (2 экз.).

  - Принимаются акты выполненных работ:

- в которых стоимость материалов определена по актуальным данным размещенным во ФГИС ЦС и на основе анализа рынка, при условии подтверждения стоимости материалов копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости материалов, чем определено по данным, размещенным во ФГИС ЦС и на основе анализа рынка, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе;

-  при условии подтверждения фактических затрат доставки ремонтных бригад и перегона машин и механизмов к объектам ремонта путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты;

- приёмка выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком двухстороннего Акта о приемке выполненных работ, а также заверенные документы, подтверждающие стоимость материалов, приобретенных Подрядчиком для производства ремонтных работ; копии документов, подтверждающие фактические затраты доставки (проездов) ремонтных бригад к объектам ремонта, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-2, КС-3;

- Заказчик в 5-дневный срок подписывает акт о приемке выполненных работ или, в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика, Стороны в 5-дневный срок составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Подрядчика для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Подрядчику и который является для него обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передает акт о приемке выполненных работ Заказчику. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков выполненных работ в срок, указанный в Акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора;

- при выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу ремонтных работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью Договора.

  - Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС−3.

- Требуемые сроки выполнения работ.

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: 31.12.2026г.

- Гарантии исполнителя ремонтных работ.

7.1. Гарантийный период на все выполненные работы устанавливается в соответствии с действующими нормативными актами, но не менее 18 месяцев с момента приемки работ.

7.2. Отремонтированное оборудование должно быть готово к включению в работу без проведения дополнительных испытаний.

7.3. Подрядчик гарантирует качество работ, материалов и несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Приложения:

Приложение № 1 – Перечень единичных видов работ на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и транспортировки трансформаторов для устранения сетевых ограничений в сети 35 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» -  Западные электрические сети в 2026 гг.

Приложение № 2 – Перечень единичных стоимостей видов работ на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и транспортировки трансформаторов для устранения сетевых ограничений в сети 35 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» -  Западные электрические сети в 2026г.

Приложение № 3 – Ведомость дефектов.

Приложение № 4 – Ведомость дефектов на АВР.

Приложение № 5 – Акт Форма №6 на оприходование оборудования и материальных ценностей.

Приложение № 6 – Форма М-15

Начальник службы подстанций				   	                        Бесчаснов В.С.

Начальник ПЭО                                                                                              Кугот Т.В.

Начальник СППТОиР                                                                                 Казаков Н.С.