# Технические требования на поставку МТР

# ОКПД2 [19.20, 20.20, 20.59, 20.30. 26.30, 20.41] Поставка лакокрасочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей

# для нужд производственного участка в г. Рыбинске

# Лот №

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [19.20, 20.20, 20.59, 20.30. 26.30, 20.41] Поставка лакокрасочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей для нужд производственного участка в г. Рыбинске (далее продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1200-260-2023 от 22.12.2023г. «Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО РусГидро – Каскад Верхневолжских ГЭС».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Герметик маслобензостойкий ABRO | 20.30.22.170 | шт | 16 |
|  | Краска БТ-177 | 20.30.21.130 | кг | 84 |
|  | Литол 24 | 19.20.29.210 | кг | 2,4 |
|  | Масло моторное API Service C1-4 SAE | 19.20.29.110 | л | 6 |
|  | Нефрас С2-80/120 (калоша) | 19.20.23.120 | кг | 5,65 |
|  | Очиститель Molykote Metal Cleaner Spray | 20.59.41.000 | кг | 3,75 |
|  | Пена противопожарная (700 мл) | 26.30.50.124 | бал | 30 |
|  | Смазка ЦИАТИМ 221 | 20.59.41.000 | кг | 2,95 |
|  | Смазка ЭПС 98 | 20.59.41.000 | кг | 5,3 |
|  | Средство моющее универсальное, марка "Апейрон-Чисто" | 20.41.32.110 | л | 9,25 |
|  | Средство обезжиривающее | 20.20.14.000 | л | 6 |
|  | Уайт-спирит (10л) | 19.20.23.110 | кг | 691 |
|  | Эмаль ПФ 115 желтая | 20.30.21.130 | кг | 15,2 |
|  | Эмаль ПФ 115 зеленая | 20.30.21.130 | кг | 15,2 |
|  | Эмаль ПФ 115 красная | 20.30.21.130 | кг | 15,2 |
|  | Эмаль ПФ 115 серая | 20.30.21.130 | кг | 51,3 |
|  | Эмаль ПФ 115 черная | 20.30.21.130 | кг | 19 |
|  | Эмаль ПФ 115 голубая | 20.30.21.130 | кг | 3,8 |
|  | Эмаль ПФ 115 белая | 20.30.21.130 | кг | 3,8 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Единица изме-рения | Коли-чество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Заявка №1 |  |  |  |  |
|  | Герметик маслобензостойкий ABRO | шт | 16 | С даты подписания договора | Не позднее 30.06.2026* |
|  | Краска БТ-177 | кг | 42 |  |  |
|  | Литол 24 | кг | 2,4 |  |  |
|  | Масло моторное API Service C1-4 SAE | л | 6 |  |  |
|  | Нефрас С2-80/120 (калоша) | кг | 5,74 |  |  |
|  | Очиститель Molykote Metal Cleaner Spray | кг | 3,75 |  |  |
|  | Пена противопожарная (700 мл) | бал | 10 |  |  |
|  | Смазка ЦИАТИМ 221 | кг | 2,95 |  |  |
|  | Смазка ЭПС 98 | кг | 5,3 |  |  |
|  | Средство моющее универсальное, марка "Апейрон-Чисто" | л | 9,25 |  |  |
|  | Средство обезжиривающее | л | 6 |  |  |
|  | Уайт-спирит (10л) | кг | 170 |  |  |
|  | Эмаль ПФ 115 желтая | кг | 7,6 |  |  |
|  | Эмаль ПФ 115 зеленая | кг | 7,6 |  |  |
|  | Эмаль ПФ 115 красная | кг | 7,6 |  |  |
|  | Эмаль ПФ 115 серая | кг | 24,7 |  |  |
|  | Эмаль ПФ 115 черная | кг | 9,5 |  |  |
|  | Эмаль ПФ 115 голубая | кг | 3,8 |  |  |
|  | Эмаль ПФ 115 белая | кг | 3,8 |  |  |
|  | Заявка №2 |  |  |  |  |
|  | Пена противопожарная (700 мл) | бал | 10 | С 01.07.2026* | Не позднее 30.07.2026* |
|  | Уайт-спирит (10л) | кг | 170 |  |  |
|  | Заявка №3 |  |  |  |  |
|  | Краска БТ-177 | кг | 42 | С 01.09.2026* | Не позднее 30.09.2026* |
|  | Эмаль ПФ 115 черная | кг | 9,5 |  |  |
|  | Уайт-спирит (10л) | кг | 170 |  |  |
|  | Эмаль ПФ 115 желтая | кг | 7,6 |  |  |
|  | Эмаль ПФ 115 зеленая | кг | 7,6 |  |  |
|  | Эмаль ПФ 115 красная | кг | 7,6 |  |  |
|  | Эмаль ПФ 115 серая | кг | 26,6 |  |  |
|  | Заявка №4 |  |  |  |  |
|  | Пена противопожарная (700 мл) | бал | 10 | С 01.11.2026* | Не позднее 30.11.2026* |
|  | Уайт-спирит (10л) | кг | 181 |  |  |

Поставка осуществляется по заявкам.

*Сроки поставки указаны согласно рабочему заданию договора подряда № 1200-260-2023 от 22.12.2023г. «Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО РусГидро – Каскад Верхневолжских ГЭС

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции: ОКПД2 [19.20, 20.20, 20.59, 20.30. 26.30, 20.41] Поставка ЛКМ и ЛВЖ для нужд производственного участка в г. Рыбинске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Герметик маслобензостойкий ABRO | Min температура эксплуатации | -50 °С |
|  |  | Max температура эксплуатации | +343 °С |
|  |  | Вид тары | туба |
|  |  | Объем | 85 г |
|  |  | Цвет | красный |
|  |  | Склеиваемые материалы | черные и цветные металлы |
|  |  | Количество компонентов | 1 |
|  |  | Консистенция | пастообразная |
|  |  | Морозостойкий | да |
|  | Краска БТ-177 | Тип | алкидная |
|  |  | Объем тары (фасовка) | 1 л |
|  |  | Вид тары | металлическая банка |
|  |  | Палитра | серый |
|  |  | Оттенок | серебристый |
|  |  | Время высыхания между слоями | 4 ч |
|  |  | Марка | БТ-177 |
|  |  | Свойства | антикоррозийная/ атмосферостойкая |
|  |  | Степень блеска | полуглянцевый |
|  |  | Разбавитель | ксилол |
|  |  | Основания | бетон/металл/дерево |
|  |  | Способ нанесения | Кисть/валик |
|  |  | Min температура эксплуатации | -40 °С |
|  |  | Max температура эксплуатации | 50 °С |
|  |  | Расход | 0.11-0.13 л/м² |
|  |  | Влагостойкость | да |
|  |  | Быстросохнущая | да |
|  |  | Износостойкая | да |
|  |  | Металлик | да |
|  | Литол 24 | Тип | смазка |
|  |  | Max рабочая температура | +120 °С |
|  |  | Основа | литиевая |
|  |  | Масса вещества | 0,4 кг |
|  |  | Min рабочая температура | -40 °С |
|  |  | Состав | литиевое мыло, противоизносные присадки |
|  |  | Тип упаковки | туба |
|  | Масло моторное API Service CI-4 SAE | Вид | полусинтетическое |
|  |  | Классификация API | CI-4 |
|  |  | Индекс вязкости | 155 |
|  |  | Тип тары | канистра |
|  |  | Фасовка | 6 л |
|  | Нефрас С2-80/120 (калоша) | Вид | бензин |
|  |  | Вид тары | канистра |
|  |  | ГОСТ/ТУ | 38.401-67-108-92 89 |
|  |  | Марка | С2 80/120 |
|  | Очиститель Molykote Metal Cleaner Spray | Рабочая температура | от -30 до +80 |
|  |  | Серия | Molykote Spray |
|  |  | Вид | спрей |
|  | Пена противопожарная | Цвет | серый |
|  |  | Плотность ρ | 22–28 кг/м3 (при расширении в стыке) |
|  |  | Выход | 30–35 л (при свободном расширении) |
|  |  | Термостабильность | от -40 °C до +90 °C |
|  |  | Температура баллонов | от +5 °C до макс. +30 °C |
|  |  | Теплопроводность | 0,04 Вт/м K |
|  |  | Водопоглощение | ок. 0,3 об.% |
|  |  | Атмосферные воздействия | стойкая к гниению, теплу, воде и многих химических веществ |
|  |  | Высыхание на отлипание | через 8 - 10 мин (полоса шириной 30 мм) в зависимости от температуры и влажности воздуха |
|  |  | Высыхание для подрезки | через 35 - 60 мин (полоса шириной 30 мм) в завис от температуры и влажности воздуха |
|  |  | Горючесть | трудновоспламеняемая |
|  |  | Форма поставки | алюминиевые баллоны 700 мл, с насадкой под пистолет |
|  | Смазка ЦИАТИМ 221 | Тип | Смазка |
|  |  | Основа | силиконовое масло |
|  |  | Температурный диапазон | от -60°C до +150°C (кратковременно до +170°C) |
|  |  | Вязкость | 1000 сСт при 50°C |
|  |  | Пенетрация | 220-250 мм/10 |
|  |  | Цвет | от светло-желтого до светло-коричневого |
|  |  | Тип упаковки | банка |
|  |  | Фасовка | 0,8 кг |
|  | Смазка ЭПС-98 | Внешний вид | Однородная вязкая масса |
|  |  | Цвет | от светло- до темно-коричневого |
|  |  | Содержание воды | Отсутствие |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
|  |  | Содержание селективных растворителей | Отсутствие |
|  |  | Содержание механических примесей | Отсутствие |
|  |  | Коррозионное воздействие на металлы при температуре при температуре 100°С и выдержке в течение 3 часов | Выдерживает |
|  |  | Отношение начального электрического сопротивления контактного соединения к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать значения: | 1 |
|  |  | Отношение электрического сопротивления контактного соединения после испытаний к начальному электрическому сопротивлению не должно превышать значения: | 1,5 |
|  |  | Сохранение функциональных свойств и соблюдение требований п. 2.2 ГОСТ 10434 после нагревания алюминиевых контактных соединений со смазкой до температуры 200°С в течение часов: | 48 |
|  |  | Испаряемость при 150°С в течение 1 ч, %, не более | 2,0 |
|  | Средство моющее универсальное, марка "Апейрон-Чисто" | Тип средства | концентрированный раствор |
|  |  | Уровень pH | 7,5-8,0 ph |
|  |  | Состав | синтанол АЛМ-10, вода, композиции ПАВ, активные добавки |
|  |  | Токсичность препарата | IV класс опасности |
|  |  | Фасовка | пластиковые емкости вместимостью 5 л. |
|  | Средство обезжиривающее | Вид | обезжириватель |
|  |  | Вид тары | канистра |
|  |  | Без запаха | да |
|  | Уайт-спирит | Максимальная плотность при 20°С | 0,790 г/см3 |
|  |  | Фракционный состав: температура начала кипения | 160°С |
|  |  | Фракционный состав: 10% перегоняется при температуре | 170°С |
|  |  | Фракционный состав: 90% перегоняется при температуре | 195°С |
|  |  | Фракционный состав: 200% перегоняется при температуре | 98°С |
|  |  | Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки | не более 6% |
|  |  | Температура вспышки | не ниже 33°С |
|  |  | Летучесть по ксилолу | 3,0-4,5 |
|  |  | Анилиновая точка | не выше 65.0°С |
|  |  | Массовая доля ароматических углеводородов | не более 16% |
|  |  | Массовая доля серы | не более 0,025% |
|  | Эмаль ПФ 115 желтая | Тип | алкидная |
|  |  | Вид тары | Металлическая банка |
|  |  | Фасовка | 1,9 кг |
|  |  | Время высыхания между слоями | 24 ч |
|  |  | Покрытие на 1 кг | 5-10 м2 |
|  |  | Расход краски | 0.1-0.18 кг/м² |
|  |  | Степень блеска | глянцевый |
|  |  | Цвет | желтый |
|  | Эмаль ПФ 115 зеленая | Тип | алкидная |
|  |  | Вид тары | Металлическая банка |
|  |  | Фасовка | 1,9 кг |
|  |  | Время высыхания между слоями | 24 ч |
|  |  | Покрытие на 1 кг | 5-10 м2 |
|  |  | Расход краски | 0.1-0.18 кг/м² |
|  |  | Степень блеска | глянцевый |
|  |  | Цвет | зеленый |
|  | Эмаль ПФ 115 красная | Тип | алкидная |
|  |  | Вид тары | Металлическая банка |
|  |  | Фасовка | 1,9 кг |
|  |  | Время высыхания между слоями | 24 ч |
|  |  | Покрытие на 1 кг | 5-10 м2 |
|  |  | Расход краски | 0.1-0.18 кг/м² |
|  |  | Степень блеска | глянцевый |
|  |  | Цвет | красный |
|  | Эмаль ПФ-115 серая | Тип | алкидная |
|  |  | Вид тары | Металлическая банка |
|  |  | Фасовка | 1,9 кг |
|  |  | Время высыхания между слоями | 24 ч |
|  |  | Покрытие на 1 кг | 5-10 м2 |
|  |  | Расход краски | 0.1-0.18 кг/м² |
|  |  | Степень блеска | глянцевый |
|  |  | Цвет | серый |
|  | Эмаль ПФ 115 черная | Тип | алкидная |
|  |  | Вид тары | Металлическая банка |
|  |  | Фасовка | 1,9 кг |
|  |  | Время высыхания между слоями | 24 ч |
|  |  | Покрытие на 1 кг | 5-10 м2 |
|  |  | Расход краски | 0.1-0.18 кг/м² |
|  |  | Степень блеска | глянцевый |
|  |  | Цвет | серый |
|  | Эмаль ПФ 115 голубая | Тип | алкидная |
|  |  | Вид тары | Металлическая банка |
|  |  | Фасовка | 1,9 кг |
|  |  | Время высыхания между слоями | 24 ч |
|  |  | Покрытие на 1 кг | 5-10 м2 |
|  |  | Расход краски | 0.1-0.18 кг/м² |
|  |  | Степень блеска | глянцевый |
|  |  | Цвет | голубой |
|  | Эмаль ПФ 115 белая | Тип | алкидная |
|  |  | Вид тары | Металлическая банка |
|  |  | Фасовка | 1,9 кг |
|  |  | Время высыхания между слоями | 24 ч |
|  |  | Покрытие на 1 кг | 5-10 м2 |
|  |  | Расход краски | 0.1-0.18 кг/м² |
|  |  | Степень блеска | глянцевый |
|  |  | Цвет | белый |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС |  |
| 2.2 | Требования к упаковке | - |  |
| 2.3 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.4 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |
| 3.2 | Требования к маркировке | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |