Технические требования на выполнение работ

«Проведение опытных работ по восстановлению водопроницаемости фильтровой зоны пьезометров филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС», включая разработку технологии производства работ и подбор реагентов»

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |
| РД | Руководящий документ |

Наименование закупаемой продукции:

Проведение опытных работ по восстановлению водопроницаемости фильтровой зоны пьезометров филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС», включая разработку технологии производства работ и подбор реагентов.

Цель оказания услуг

Обследование и оценка технического состояния КИА ГТС с проведением опытных работ филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Водосливная железобетонная плотина, совмещенная со зданием ГЭС | РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 329 | Напорные и безнапорные пьезометры (7 шт.) | Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» |
|  | Русловая земляная плотина |  | Безнапорные пьезометры (1 шт.) |  |

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение опытных работ по восстановлению водопроницаемости фильтровой зоны пьезометров филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» | - | - |
| 1.1 | Проверка водопроницаемости фильтров напорных пьезометров до проведения опытных исследований | шт. | 4 |
| 1.2 | Проверка чувствительности фильтровой части скважин методом откачки до проведения опытных исследований в безнапорных пьезометрах | шт. | 4 |
| 1.3 | Отбор продуктов, загрязняющих фильтровую зону напорных пьезометров, для подбора реагента с глубины до 50 м желонкой | проба | 4 |
| 1.4 | Отбор продуктов, загрязняющих фильтровую зону безнапорных пьезометров, для подбора реагента с глубины до 80 м желонкой | проба | 4 |
| 1.5 | Подбор реагентов, имеющих высокую способность растворять сульфатные, карбонатные твердые отложения и обладающие слабыми токсичными свойствами | усл. ед. | - |
| 2 | Проведение опытных работ по восстановлению водопроницаемости фильтровой зоны пьезометров филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» | - | - |
| 2.1 | Проведение опытных испытаний по восстановлению водопроницаемости фильтровой зоны на пьезометрах (промывка фильтровой зоны пьезометров подобранными реагентами) | шт. | 8 |
| 2.2 | Проверка чувствительности фильтровой части скважин методом откачки после проведения опытных исследований в безнапорных пьезометрах | испытание | 4 |
| 2.3 | Проверка водопроницаемости фильтров напорных пьезометров после проведения опытных исследований | испытание | 4 |
| 2.4 | Подготовка и выдача технической отчетной документации о проведенной работе | технический отчет | 1 |

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение опытных работ по восстановлению водопроницаемости фильтровой зоны пьезометров филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС», включая разработку технологии производства работ и подбор реагентов | с даты подписания договора | 31.01.2027 г. |

Таблица 4. Требования к качеству выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 г. №1070); |
|  |  | Соблюдение при оказании услуг Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. №903н, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г. №61957) |
|  |  | Соблюдение при оказании услуг Приказа №82 от 04.02.2022 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро». |
|  |  | СТО 70238424.27.140.025-2009 Гидроэлектростанции. Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений. Метрологическое обеспечение и оценка технического состояния и работоспособности. Нормы и требования |
|  |  | СТО 17330282.27.140.021-2008 Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования |
|  |  | ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» |
|  |  | Другие утвержденные НТД, регламентирующие порядок проведения обследования пьезометрической КИА |
|  |  | Соблюдение при оказании услуг Приказа №82 от 04.02.2022 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро» |
|  |  | Лаборатория, выполняющая анализы проб, должна быть аккредитована на компетентность в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025. |
|  | Требования к способам выполнения работ |  |
|  | Отбор продуктов, загрязняющих фильтровую зону пьезометров для подбора реагента с глубин от 50 до 80 м желонкой | Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22475-1-2017, ГОСТ Р 59024-2020 |
|  | Подбор реагентов, имеющих высокую способность растворять сульфатные, карбонатные твердые отложения и обладающие слабыми токсичными свойствами | Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 4517-2016 |
|  | Проведение опытных испытаний по восстановлению водопроницаемости фильтровой зоны на пьезометрах (промывка фильтровой зоны пьезометров подобранными реагентами) | Выполнить в соответствии с требованиями СТО 70238424.27.140.025-2009, СТО 17330282.27.140.021-2008 |
|  | Проверка водопроницаемости фильтров напорных пьезометров до и после проведения опытных исследований | Выполнить в соответствии с требованиями СТО 70238424.27.140.025-2009, СТО 17330282.27.140.021-2008 |
|  | Проверка чувствительности фильтровой части скважин методом откачки до и после проведения опытных исследований в безнапорных пьезометрах | Выполнить в соответствии с требованиями СТО 70238424.27.140.025-2009, СТО 17330282.27.140.021-2008 |
|  | Требования к процедурам выполнения работ |  |
|  | Количество выездов на объект для проверки водопроницаемости фильтровой зоны пьезометров, отбор продуктов загрязняющих фильтровую зону и проведение опытных испытаний по восстановлению водопроницаемости фильтровой зоны на пьезометрах | Проверка фильтровой зоны пьезометров, взятие проб загрязняющих продуктов и проведение опытных испытаний осуществляется за два выезда на объект. |
|  | Требования к результатам выполненных работ |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат выполненных работ |  |
|  | Отчетная документация | Техническая отчетность о проведенной работе предоставляется: - на бумажном носителе в 1 экз.; - на электронном носителе в 1 экз. в форматах dwq, doc, xls, pdf и др. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В итоговую цену предложения включаются все налоги, пошлины, иные обязательные платежи, расходы на доставку и страхование оборудования, командировочные расходы и иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств в рамках договора.