ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку емкости объемом 25 м3

Описание работ:

Изготовление вертикальной емкости объемом 25 м3.

Количество – 2 шт.

Доставка оборудования на территорию базы СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» находящиеся по адресу г.Хабаровск ул. Промышленная ,13.

Исходные данные для изготовления резервуара: 2. Требования к резервуару. Количество резервуаров; 2. Объем резервуара м ³; 25. Тип резервуара; одностенный. Толщина стенки; 5 мм. Тип резервуара; горизонтальный. Исполнение; подземный. Количество секций резервуара; одна. Хранимые продукты по секциям; вода. Количество горловин на секцию; одна. Материал; Ст3. Донышки; плоские. Дополнительная информация; Размеры диаметр основания 2400 мм, длина 6100 мм.. 3. Дополнительные элементы и конструкции, поставляемые с резервуаром. Наименование; Кол-во. Колодец технологический; да. Комплект крепления (для подземной установки); да. Лестницы, площадки, люки патрубки и т.д.; Лестница обслуживания, технологический патрубок для забора воды пожарным автомобилем диаметром 120 мм, дыхательная линия, люк-лаз Ду 600 мм.. Другое; Метал конструкции покрыт антикоррозийной защитой.

В технико-коммерческом предложении обязательно указать:

Стоимость поставляемого оборудования и его доставки до территории базы СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» находящиеся по адресу г.Хабаровск ул. Промышленная ,13. в целом и по отдельным позициям.

Сроки поставки оборудования, гарантийный период.

Технические характеристики ёмкости (включая толщину металла , верхнего и нижнего днища, облицовки и прочих элементов), чертеж с указанием размещения патрубков и остальных конструктивных элементов, спецификация к данному чертежу, чертеж силовой конструкции опор емкости.