«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н.Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

"ОКПД2 20.30.21.130 Лакокрасочные материалы

для Западных электрических сетей"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

Согласие с требованием	9

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

" Лакокрасочные материалы для Западных электрических сетей"

#### Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 360 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 60 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 80 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 145 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 110 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 145 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 красная RAL-2002 | кг | 120 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 желтая RAL-1016 | кг | 110 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 зеленая RAL-6024 | кг | 110 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 белая RAL-9003 | кг | 65 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 серая | кг | 195 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 черная RAL-9011 | кг | 90 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Ацетон технический | л | 275 | 20.30.22.220 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Растворитель 646 | л | 435 | 20.30.22.220 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Техническое моющее средство для трансформаторов НЕОЛАЙТ 191 | кг | 400 | 20.41.32.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранных товаров |
|  | Клей 88Н | кг | 15 | 20.14.62.000 | Установлен режим ограничения закупки иностранных товаров |
|  | Уайт-спирит | л | 460 | 20.30.22.220 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Жидкость вязкая изоляционная Винипол ВБ-2 | кг | 60 | 20.41.32.119 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Гидроизоляционная мастика | кг | 836 | 23.99.12.120 | Установлен режим преимущества закупки Российских товаров |
|  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | кг | 50 | 20.30.12.140 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Краска акриловая интерьерная матовая белоснежная | кг | 180 | 20.30.11.120 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Краска акриловая фасадная ВД-АК-1180 белоснежная | кг | 170 | 20.30.11.120 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 голубая | кг | 20 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Лак алкидный ПФ-283 | кг | 40 | 20.30.12.110 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Лак нитроцеллюлозный для мебели из древесины НЦ-218 | кг | 80 | 20.30.12.110 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Клей ПВА универсальный Эксперт | кг | 100 | 20.52.10.190 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Грунт-эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 серая RAL 7040 | кг | 100 | 20.30.12.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Штукатурка гипсовая мешок 30кг | кг | 150 | 23.64.10.110 | Установлено преимущество 15% для российских товаров |
|  | Шпатлевка акриловая по дереву | кг | 254 | 20.30.22.120 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 коричневая | кг | 165 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВДАК-287 супербелая | кг | 50 | 20.30.11.120 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |
|  | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | 4 | 20.30.21.130 | Установлен режим запрета закупки иностранных товаров* |

* в соответствии с ПП 1875 подп. "и" п. 5, запрет может не применяться в одном из следующих случаев:

- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей; - ни одна из использованных при определении;

- НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед. поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей.

* в случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Эмаль ПФ-115 серая | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | Эмаль ПФ-115 черная |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 желтая |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 зеленая |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 красная |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 белая |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 красная RAL-2002 |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 желтая RAL-1016 |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 зеленая RAL-6024 |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 белая RAL-9003 |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 серая |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 черная RAL-9011 |  |  |
|  | Ацетон технический |  |  |
|  | Растворитель 646 |  |  |
|  | Техническое моющее средство для трансформаторов НЕОЛАЙТ 191 |  |  |
|  | Клей 88Н |  |  |
|  | Уайт-спирит |  |  |
|  | Жидкость вязкая изоляционная Винипол ВБ-2 |  |  |
|  | Гидроизоляционная мастика |  |  |
|  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ |  |  |
|  | Краска акриловая интерьерная матовая белоснежная |  |  |
|  | Краска акриловая фасадная ВД-АК-1180 белоснежная |  |  |
|  | Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 голубая |  |  |
|  | Лак алкидный ПФ-283 |  |  |
|  | Лак нитроцеллюлозный для мебели из древесины НЦ-218 |  |  |
|  | Клей ПВА универсальный Эксперт |  |  |
|  | Грунт-эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 серая RAL 7040 |  |  |
|  | Штукатурка гипсовая мешок 30кг |  |  |
|  | Шпатлевка акриловая по дереву |  |  |
|  | Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 коричневая |  |  |
|  | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВДАК-287 супербелая |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 голубая |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-30 Таблицы 1.): " Лакокрасочные материалы для Западных электрических сетей"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эмаль ПФ-115 серая | Тип поверхности: дерево, металл, минеральная. Тип основы: алкидная. Степень блеска: глянцевый. Применение: для внутренних, наружных работ. Расход материала: 60г/кв.м. Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6465-76 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 черная | Тип поверхности: дерево, металл, минеральная. Тип основы: алкидная. Степень блеска: глянцевый. Применение: для внутренних, наружных работ. Расход материала: 60г/кв.м. Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6465-76 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 желтая | Тип поверхности: дерево, металл, минеральная. Тип основы: алкидная. Степень блеска: глянцевый. Применение: для внутренних, наружных работ. Расход материала: 60г/кв.м. Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6465-76 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 зеленая | Тип поверхности: дерево, металл, минеральная. Тип основы: алкидная. Степень блеска: глянцевый. Применение: для внутренних, наружных работ. Расход материала: 60г/кв.м. Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6465-76 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 красная | Тип поверхности: дерево, металл, минеральная. Тип основы: алкидная. Степень блеска: глянцевый. Применение: для внутренних, наружных работ. Расход материала: 60г/кв.м. Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6465-76 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 белая | Тип поверхности: дерево, металл, минеральная. Тип основы: алкидная. Степень блеска: глянцевый. Применение: для внутренних, наружных работ. Расход материала: 60г/кв.м. Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6465-76 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 красная RAL-2002 | Время высыхания — до степени 4 при температуре +20°С не более 24 ч; Прочность плёнки — не менее 1 см; Блеск плёнки — не менее 40,0%; Эластичность при изгибе — 1 мм; Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6631-74 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 желтая RAL-1016 | Время высыхания — до степени 4 при температуре +20°С не более 24 ч; Прочность плёнки — не менее 1 см; Блеск плёнки — не менее 40,0%; Эластичность при изгибе — 1 мм; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 зеленая RAL-6024 | Время высыхания — до степени 4 при температуре +20°С не более 24 ч; Прочность плёнки — не менее 1 см; Блеск плёнки — не менее 40,0%; Эластичность при изгибе — 1 мм; Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6631-74 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 белая RAL-9003 | Время высыхания — до степени 4 при температуре +20°С не более 24 ч; Прочность плёнки — не менее 1 см; Блеск плёнки — не менее 40,0%; Эластичность при изгибе — 1 мм; Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6631-74 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 серая | Время высыхания — до степени 4 при температуре +20°С не более 24 ч; Прочность плёнки — не менее 1 см; Блеск плёнки — не менее 40,0%; Эластичность при изгибе — 1 мм; Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6631-74 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нитроэмаль НЦ-132 черная RAL-9011 | Время высыхания — до степени 4 при температуре +20°С не более 24 ч; Прочность плёнки — не менее 1 см; Блеск плёнки — не менее 40,0%; Эластичность при изгибе — 1 мм; Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6631-74 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ацетон технический | Внешний вид – бесцветная жидкость. Количество ацетона в веществе – не менее 99,5 %. Количество воды – 0,5 %. Количество кислот – 0,002 %. Количество метилового спирта – 0,15 % ГОСТ 2768-84 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Растворитель 646 | Летучесть по этиловому эфиру в пределах 8-15. Количество воды (по Фишеру) – до 2%. Плотность растворителя 646 – 0,87 г/см. куб. Кислотное число до 0,06 мг КОН/г. Коагуляция – не меньше 35%. ГОСТ 18188-72 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Техническое моющее средство для трансформаторов НЕОЛАЙТ 191 | Предназначено для промывки и обезжиривания трансформаторов, представляет собой сбалансированную смесь ПАВ и активирующих добавок. Тара: канистра 5 кг. Эффект: обезжиривает Уровень pH: 10,5-11-,5 Кислотность: щелочное | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клей 88Н | Прочность –11,5 кГс/см кв. ГОСТ 12172-2016 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уайт-спирит | Бесцветная и прозрачная маслянистая масса, не обладающая ярко выраженным химическим запахом. температурная точка кипения — +160 °C; предельная плотность — 0,790 г/см3; летучесть по ксилолу — от 3 до 4,5; доля аренов — 16% содержание серы — 0,025%; класс опасности — IV. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Жидкость вязкая изоляционная Винипол ВБ-2 | Прозрачный однородный продукт от светло-желтого до желтого цвета. Загущающая способность 1% раствора винипола в основе АМГ-10 при температуре -50 ℃ в пределах 28-35% Массовая доля механических примесей, не более 0,07%. Гарантийный срок хранения 6 месяцев. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гидроизоляционная мастика | Назначение: Гидроизоляционная. Состав: Битумный. Фасовка: ведро 22кг. Водопоглощение в течение 24 ч по массе, не более: 2% Время полного высыхания: 24ч. Массовая доля нелетучих веществ: 70, 85% | Согласие с требованием |  |  |
|  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ | Прозрачная жидкость Вязкость при поставке при Т=20ºС по ВЗ246 100 – 105 KU при Т=25°С по Krebs Содержание нелетучих веществ 52 - 54% Плотность при Т=20ºС 1,0-1,03 г/см³ Жизнеспособность при Т=20ºС 4-5 часов при комнатной температуре | Согласие с требованием |  |  |
|  | Краска акриловая интерьерная матовая белоснежная | Супербелая акриловая краска. Для жилых и офисных помещений с нормальной влажностью. Расход л/м2 0,12 Вид покрытия матовый Вес кг 1,5 Объем м3 0,002 Степень блеска матовый Вид водоразбавляемая Основа/база для колеровки А. Тип работ внутренние | Согласие с требованием |  |  |
|  | Краска акриловая фасадная ВД-АК-1180 белоснежная | Время полного высыхания (полимеризации) — 24 часа. Основа — акриловая смола. Плотность -1,3-1,42 кг/л. Сухой остаток — 70%. Температура нанесения от -20° до +30°. Рабочий диапазон температур готового покрытия от -50° до +70°. Упаковка: в пластмассовых ведрах по 10 кг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 голубая | Тип поверхности: дерево, металл, минеральная. Тип основы: алкидная. Степень блеска: глянцевый. Применение: для внутренних, наружных работ. Расход материала: 60г/кв.м. Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6465-76 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Лак алкидный ПФ-283 | Лак производится согласно ГОСТ 5470-75. внешний вид пленки — без посторонних включений, прозрачная; блеск согласно блескомеру — 60 %; условная вязкость (по ВЗ-4) при температуре +20 градусов — 40 – 60 с; доля сухого остатка — 50 %; период высыхания при температуре +20 градусов — 36 часов, при +60 градусов — 3 часа; эластичность на изгиб — 1 мм; твердость по маятниковому прибору — 0,35 единицы; стойкость к действию воды — 8 часов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Лак нитроцеллюлозный для мебели из древесины НЦ-218 | Фасовка тары - металлическая банка 1,7 кг. Степень блеска - глянцевый. Цвет прозрачный. Не колеруется. Разбавитель - растворитель 646. 647 Время высыхания, ч 24. Срок хранения 12 мес | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клей ПВА универсальный Эксперт | Палитра белый Тип реакционный Основа клея ПВА (поливинилацетат) Склеиваемые материалы дерево; ДСП; ДВП; МДФ; многослойная фанера; декоративный бумажно-слоистый пластик и шпон Вид тары ведро Фасовка по 3 кг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Грунт-эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 серая RAL 7040 | Основа материала Алкидно-уретановая основа, антикоррозионные добавки Внешний вид пленки Однородная полуглянцевая поверхность, допускается незначительная шагрень Массовая доля нелетучих веществ, % 60-65 Степень перетира, мкм, не более 40 Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 60-120 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Штукатурка гипсовая мешок 30кг | Толщина штукатурного слоя: Минимальная 5 мм, Максимальная 50 мм Насыпной вес 640–770 кг/м3 Зернистость до 1,2 мм Выход раствора: Из 100 кг смеси ~120 л Расход ~ 8,5 кг/м2 Высыхание ~ 7 суток Прочность: На сжатие > 2,5 МПа, На изгиб > 1,0 МПа Коэфф. теплопроводности 0,25 Вт/м • К | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шпатлевка акриловая по дереву | Расход: 1,2 кг/м2 (слой 1 мм) Толщина слоя: 0,2 - 4 мм Размер частиц (средний): 50 мкм Рабочая температура: 10-30°С Фасовка: мешок 20 кг и 10 кг Срок хранения: 18 месяцев | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 коричневая | Тип поверхности: дерево, металл, минеральная. Тип основы: алкидная. Степень блеска: глянцевый. Применение: для внутренних, наружных работ. Расход материала: 60г/кв.м. Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6465-76 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВДАК-287 супербелая | Краска ВД АК-287 интерьерная моющаяся ГОСТ 28196-89 Краска водно-дисперсионная, акриловая интерьерная моющаяся. Материал экологически полноценный, пожара безопасный, практически не имеет запаха, после высыхания образует ровное матовое, паропроницаемое покрытие. Покрытие не мелит, скрывает мелкие дефекты окрашиваемой поверхности. Покрытие устойчиво к истиранию, допускается влажная уборка с помощью мягкой поролоновой губки и неабразивных моющих средств на водной основе. Время высыхания: Время высыхания каждого слоя при температуре (+20±2)⁰С 1 час, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Материал полностью набирает заданные свойства через 2 суток. Расход: Ориентировочный расход краски на один слой от 150 г/м², Фасовка: ведро 15 кг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 голубая | Тип поверхности: дерево, металл, минеральная. Тип основы: алкидная. Степень блеска: глянцевый. Применение: для внутренних, наружных работ. Расход материала: 60г/кв.м. Фасовка не более 5 кг. ГОСТ 6465-76 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к качеству | Продукция должна быть новая, ранее не используемая (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026-2027 гг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |
|  | Поставка Лакокрасочной продукции по поз № 1-32 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | - Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |

Начальник СППР _____________________ /Николаев Р.А.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 4 кв. 2026г.), ранее неиспользованный;

Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.

Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.