Приложение № 1

Технические требования

ОКПД2: 29.10.59. Поставка специализированной техники и оборудования

в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Приморский»»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки, приведенной к Документации о закупке	42

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ФЗ | Федеральный закон |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация; |
| СО | Стандарт организации; |
| СП | Стандарт предприятия; |
| ГРЭС | Государственная районная электростанция; |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 29.10.59. Поставка специализированной техники и оборудования в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Приморский»» (далее – Продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Механизация работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений на объектах производственной площадки Партизанской ГРЭС с помощью специализированной техники и оборудования в рамках реализации проекта «Расширения Партизанской ГРЭС».

  - Существующее положение

Требуется дооснащение специализированной техникой и оборудованием вновь вводимых объектов 2-й очереди, а также для обслуживания действующей очереди в рамках проекта «Расширение Партизанской ГРЭС».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Телескопический подъёмник | 28.22.18.390 | шт. | 1 |
| 2. | Поломоечная машина толкательного типа | 27.51.21.113 | шт. | 2 |
| 3. | Машина поломоечная | 27.51.21.113 | шт. | 2 |
| 4. | Комбинированная дорожная машина на шасси 3-х осного, бескапотного самосвала КамАЗ-65222 | 29.10.59.130 | шт. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция согласно перечню указанного в Таблице 1.1 | С даты заключения договора | Не позднее 15.11.2026 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Телескопический подъёмник

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Функциональные характеристики | Применяется для подъема ремонтного и эксплуатационного персонала на высоту для обслуживания внутрицехового кровельного оборудования (светильники, крышные вентиляторы, клапаны и т. п.), так же для обслуживания наружных фасадов и кровли зданий и сооружений Партизанской ГРЭС. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Технические характеристики | Масса, кг 17 000 кг (37 479 фунтов) Рабочая высота 28,3м Грузоподъемность платформы 454 кг Наклон 45% Размер платформы (ШxВxГ), м 2,44×0,91×1,1м (8'×3'×3'7") Высота, м2,88 м (9'5 дюймов) Максимальное выдвижение по горизонтали 17,9 м (58'9 дюймов) (с ограничениями) / 20 м (65'7 дюймов) (без ограничений) Колесная база3 м (9'10") Дорожный просвет, м0,46м (1'6 дюймов) Вместимость платформы300 кг (661 фунт) Вращение поворотного стола360°/Непрерывный Вращение платформы160° Скорость привода-В сложенном виде0~4,8 км/ч (0~3 мили/ч) Увеличена скорость привода0~1,1 км/ч (0~0,68 миль/ч) Возможность уклона45% Радиус поворота - внутренний3,65м (12 футов) Радиус поворота - наружный6,91м (22'8 дюймов) Размах хвостового оперения поворотного стола1,45м (4'9 дюймов) Степень наклона5° Привод × Рулевое управление4WD×2WS Шины-сплошные385/65D22.5 (с пенопластовым наполнителем) ДВС- Cummins QSF2. Вспомогательный силовой агрегат12 В постоянного тока Объем топливного бака -Дизельный140Л (30,8 галлона (Великобритания) / 37 галлонов (США)) Емкость гидравлического бака180 л (39,6 галлона (Великобритания) / 47,6 галлона (США)) Соответствие стандартам CE/ANSI/CSA/AS/EAC. | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к безопасности | Поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям технической документации и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Требование к Продукции | Продукция должна соответствовать предъявляемым к ней требованиям, изложенным в: - Федеральном законе от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - ГОСТ Р ИСО 3449-2009. Иметь сертификат соответствия требованиям: - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Продукция должна быть новой, включая ее отдельные детали, компоненты и составные части (не бывшей в употреблении, не прошедшей ремонт, не имеющей повреждений, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств), пригодной для использования по своему назначению. Не должна иметь дефектов, потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. | Согласие с требованием | В составе заявки Участник должен предоставить копию сертификата соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |
| 3.2 | Требования к изготовлению продукции | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2025 (3-4 квартал) – 2026 гг выпуска, ранее не используемой. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к маркировке | Маркировка Продукции должны содержать все признаки оригинальности, установленные производителями оборудования: - голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса). | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к упаковке | Продукция должна поставляться в защитной упаковке, обеспечивающей ее полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок при перевозке и длительного хранения. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Продукции. Допускается комбинированная упаковка продукции: - жесткая защитная упаковка (деревянная или металлическая обрешётка) для защиты ответственных узлов и агрегатов от внешних механических воздействий и повреждений; - мягкая упаковка (защитная полиэтиленовая плёнка) для защиты менее ответственных узлов и агрегатов от внешних источников воздействия не требующих жёсткой упаковки. Тара и упаковка возврату не подлежат. Продукция должна поставляться в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение. Условия транспортирования в части воздействия климатических и механических факторов, условия и срок хранения в соответствии (ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3. | Место поставки: | 692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 4.4. | Требование к доставке Продукции | Доставка должна осуществляться: по железной дороге (на ж/д платформе) - Код ж/д станции назначения: 984305 или автотранспортом (на трале) – до места поставки, указанного в пункте 4.3 настоящих Технических требований. | Указание характеристик |  |  |
| 4.5. | Приёмка Продукции | Приемка Продукции осуществляется в соответствии: - с Инструкцией от 15.06.1965 года № П-6 О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству - с Инструкцией от 25.04.1966 года № П-7 О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Требование к гарантийному сроку | Гарантийный срок не менее 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД | Указание характеристик |  |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.2 | Требования к комплектации | Телескопический подъёмник поставляется в комплекте: - с оборудованием, указанным в п. 1.2., - ЗИП для обслуживания в гарантийный период, - комплект расходных материалов на 2 ТО (фильтры, масла, уплотнительные кольца, прокладки). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документам, предоставляемым вместе с продукцией | В комплект поставки телескопического подъёмника должна входить следующая документация: - Технический паспорт на русском языке; - Руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Руководство по обслуживанию и ремонту вакуум -ассенизационного оборудования на русском языке; - Руководство по ремонту двигателя на русском языке; - Сертификат качества завода изготовителя; - Сертификат о происхождении Товара; -- Сертификат ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». - Гарантийный талон. Настоящий перечень сопроводительной документации не является исчерпывающим и при необходимости поставщик товара в праве дополнить данный список дополнительной документацией. | Согласие с требованием |  |  |

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Поломоечная машина толкательного типа

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Функциональные характеристики | Поломоечная машина толкательного типа | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Технические характеристики | Вес нетто 24 кг Мощность 0.12 кВт Ширина всасывающей балки 520 мм Частота вращения щетки 350 об/мин Щетка дисковая Напряжение аккумулятора 24 В Емкость аккумулятора 12 А*ч Li-On батареей Max производительность 1200 м²/ч Max рабочая ширина щеток 520 мм Габариты без упаковки 518х410х1235 мм Тип машины аккумуляторная Объем баков для чистой/грязной воды 6/9 л | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к безопасности | Поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям технической документации и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Требование к Продукции | Продукция должна соответствовать предъявляемым к ней требованиям, изложенным в: - Федеральном законе от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - ГОСТ Р ИСО 3449-2009. Иметь сертификат соответствия требованиям: - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Продукция должна быть новой, включая ее отдельные детали, компоненты и составные части (не бывшей в употреблении, не прошедшей ремонт, не имеющей повреждений, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств), пригодной для использования по своему назначению. Не должна иметь дефектов, потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. | Согласие с требованием | В составе заявки Участник должен предоставить копию сертификата соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |
| 3.2 | Требования к изготовлению продукции | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2025 (3-4 квартал) – 2026 гг выпуска, ранее не используемой. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к маркировке | Маркировка Продукции должны содержать все признаки оригинальности, установленные производителями оборудования: - голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса). | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к упаковке | Продукция должна поставляться в защитной упаковке, обеспечивающей ее полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок при перевозке и длительного хранения. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Продукции. Допускается комбинированная упаковка продукции: - жесткая защитная упаковка (деревянная или металлическая обрешётка) для защиты ответственных узлов и агрегатов от внешних механических воздействий и повреждений; - мягкая упаковка (защитная полиэтиленовая плёнка) для защиты менее ответственных узлов и агрегатов от внешних источников воздействия не требующих жёсткой упаковки. Тара и упаковка возврату не подлежат. Продукция должна поставляться в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение. Условия транспортирования в части воздействия климатических и механических факторов, условия и срок хранения в соответствии (ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3. | Место поставки: | 692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 4.4. | Требование к доставке Продукции | Доставка должна осуществляться: по железной дороге (на ж/д платформе) - Код ж/д станции назначения: 984305 или автотранспортом (на трале) – до места поставки, указанного в пункте 4.3 настоящих Технических требований. | Указание характеристик |  |  |
| 4.5. | Приёмка Продукции | Приемка Продукции осуществляется в соответствии: - с Инструкцией от 15.06.1965 года № П-6 О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству - с Инструкцией от 25.04.1966 года № П-7 О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Требование к гарантийному сроку | Гарантийный срок не менее 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД | Указание характеристик |  |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.2 | Требования к комплектации | Поломоечная машина толкательного типа поставляется в комплекте: - с оборудованием, указанным в п. 1.2., - ЗИП для обслуживания в гарантийный период. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документам, предоставляемым вместе с продукцией | В комплект поставки Поломоечной машины толкательного типа должна входить следующая документация: - Технический паспорт на русском языке; - Руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Сертификат качества завода изготовителя; - Сертификат о происхождении Товара; -Сертификат или декларация, удостоверяющие соответствие продукции требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования "». - Гарантийный талон. Настоящий перечень сопроводительной документации не является исчерпывающим и при необходимости поставщик товара в праве дополнить данный список дополнительной документацией. | Согласие с требованием |  |  |

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): Машина  поломоечная

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Функциональные характеристики | Машина поломоечная | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Технические характеристики | С Li-On батареей 24В/100Ач и высокочастнотным зарядным устройством 24В/50А), с сиденьем оператора NR530-Li-On Диаметр дисковой щетки мм 530 Рабочая ширина водосборного скребка мм 780 Объем бака для чистой воды л 70 Объем бака для грязной воды л 70 Производительность макс. м2 / ч 3100 Время непрерывной работы на одном заряде ч 3~4 Скорость движения, макс. м/с 0 - 1,6 Уровень шума дБ (A) 68±3 Габаритные размеры мм 1260x600x1010 Собственный вес не более КГ 120 | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к безопасности | Поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям технической документации и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Требование к Продукции | Продукция должна соответствовать предъявляемым к ней требованиям, изложенным в: - Федеральном законе от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - ГОСТ Р ИСО 3449-2009. Иметь сертификат соответствия требованиям: - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», Продукция должна быть новой, включая ее отдельные детали, компоненты и составные части (не бывшей в употреблении, не прошедшей ремонт, не имеющей повреждений, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств), пригодной для использования по своему назначению. Не должна иметь дефектов, потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. | Согласие с требованием | В составе заявки Участник должен предоставить копию сертификата соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |
| 3.2 | Требования к изготовлению продукции | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2025 (3-4 квартал) – 2026 гг выпуска, ранее не используемой. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к маркировке | Маркировка Продукции должны содержать все признаки оригинальности, установленные производителями оборудования: - голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса). | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к упаковке | Продукция должна поставляться в защитной упаковке, обеспечивающей ее полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок при перевозке и длительного хранения. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Продукции. Допускается комбинированная упаковка продукции: - жесткая защитная упаковка (деревянная или металлическая обрешётка) для защиты ответственных узлов и агрегатов от внешних механических воздействий и повреждений; - мягкая упаковка (защитная полиэтиленовая плёнка) для защиты менее ответственных узлов и агрегатов от внешних источников воздействия не требующих жёсткой упаковки. Тара и упаковка возврату не подлежат. Продукция должна поставляться в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение. Условия транспортирования в части воздействия климатических и механических факторов, условия и срок хранения в соответствии (ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3. | Место поставки: | 692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 4.4. | Требование к доставке Продукции | Доставка должна осуществляться: по железной дороге (на ж/д платформе) - Код ж/д станции назначения: 984305 или автотранспортом (на трале) – до места поставки, указанного в пункте 4.3 настоящих Технических требований. | Указание характеристик |  |  |
| 4.5. | Приёмка Продукции | Приемка Продукции осуществляется в соответствии: - с Инструкцией от 15.06.1965 года № П-6 О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству - с Инструкцией от 25.04.1966 года № П-7 О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Требование к гарантийному сроку | Гарантийный срок не менее 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД | Указание характеристик |  |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.2 | Требования к комплектации | Машина поломоечная поставляется в комплекте: - с оборудованием, указанным в п. 1.2., - ЗИП для обслуживания в гарантийный период. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документам, предоставляемым вместе с продукцией | В комплект поставки Машины поломоечной должна входить следующая документация: - Технический паспорт на русском языке; - Руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Сертификат качества завода изготовителя; - Сертификат о происхождении Товара; -Сертификат или декларация, удостоверяющие соответствие продукции требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования "». Настоящий перечень сопроводительной документации не является исчерпывающим и при необходимости поставщик товара в праве дополнить данный список дополнительной документацией. | Согласие с требованием |  |  |

Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): Комбинированная дорожная машина на шасси 3-х осного, бескапотного самосвала КамАЗ-65222

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Функциональные характеристики | Используется в качестве комбинированной дорожной машины (КДМ) для содержания и уборки дорожного полотна в летний и зимний период. Поливает дорожное полотно при высокой температуре воздуха, для сохранения асфальта, а также для пылеподавления (увлажнения) грунтовых дорог. Заправляет водой катки и фрезы. Моет дорогу от грязи. Сметает с дороги мусор и свежевыпавший снег. Убирает снег. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Технические характеристики | Пескоразбрасывающее оборудование. Конструкция бункера; В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем.. Вместимость бункера, м3; 10. Материал бункера; Сталь. Материал диска разбрасывателя; Нержавеющая сталь. Диаметр диска разбрасывателя, мм; 606. Светотехника; На бункере: фара рабочего места, задние фонари, маяк На кабине: Светодиодная панель На капоте: фары. Привод транспортёра; Редуктор 5000 Н/м с гидромотором. Регулировка разбрасывающего устройства по высоте; Гидравлическая (возможность регулировать ширину посыпки из кабины водителя). Электровибратор; Имеется. Выдвижные опоры хранения; Имеется. Цепь транспортёра; Тяговая разборная Р2-80-290. Звезды; 18ХГТ (Обладают высокой поверхностной твердостью и предназначены для работы в условиях ударных нагрузок). Валы; 40ХН сталь легированная (Повышенная прочность при вибрационных и динамических нагрузках.). Просеивающая решетка состоит; Металлическая полоса 5х25, шаг 80. Ширина посыпки, м; 2-8. Максимальная рабочая скорость, км/час; 40. Поливомоечное оборудование. Материал цистерны; Сталь. Вместимость цистерны, м3,; 10. Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м; До 8,5. Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м; 4 - 16. Привод водяного насоса; Гидравлический, при помощи гидромотора. Производительность водяного насоса, не менее, л/мин; 650. Рабочее давление воды, МПа; 0,2…0,6. Давление воды на предельных оборотах, МПа; 1.1. Рабочий орган; Передняя труба с 2-мя поворотными соплами и задняя труба с 2-мя поворотными соплами.. Функция самостоятельного заполнения емкости; Имеется. Рукав для забора воды из водоема; Имеется с сетчатым фильтром. Гидрант для ручной поливки; Имеется. Обслуживание оборудования; Имеется смотровая площадка с поручнями безопасностями. Отвал поворотный. Высота отвала, мм; 1100. Длина отвала, мм; 3000. Длина отвала в рабочем положении (повернутый); 2400. Материал и толщина лемеха, мм, не менее; Резина 40. Поворот; Гидравлический. Угол поворота отн. продольной оси, град; 44. Щетка средняя. Привод; Гидравлический. Подъем/опускание; Гидравлический. Фиксация щетки в транспортном положении; Гидрозамок с электроуправлением. Механизм, исключающий вибрацию щетки во время работы; Наличие. Рабочая частота вращения щетки, об/мин; До 400. Начальный диаметр щетки, мм, не менее; 550. Диаметр вала щетки, мм, не более; 120. Рабочая ширина обработки, мм, не менее; 2150. Длина щетки, мм, не менее; 2700. 2300 по щеточным дискам. Угол установки отн. продольной оси машины, град; 55…65. Гидро-, электрооборудование. Привод рабочего оборудования; От КОМ. Гидравлическая система; Открытого типа, дискретно-пропорциональная. Маслобак с гидрораспределителем; Имеется. Система фильтрации гидравлического масла; В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной. Система охлаждения гидравлического масла; Имеется. Отслеживание уровня и температуры гидравлического масла; Имеется. Пульт управления рабочим оборудованием; Имеется. | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к безопасности | Поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям технической документации и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Требование к Продукции | Продукция должна соответствовать предъявляемым к нему требованиям, изложенным в: - Федеральном законе от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - ГОСТ Р ИСО 3449-2009. Иметь сертификат соответствия требованиям: - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», - ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Продукция должна быть новой, включая ее отдельные детали, компоненты и составные части (не бывшей в употреблении, не прошедшей ремонт, не имеющей повреждений, в том числе замену составных частей, восстановление потребительских свойств), пригодной для использования по своему назначению. Не должна иметь дефектов, потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. | Согласие с требованием | В составе заявки Участник должен предоставить копию сертификата соответствия требованиям: - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; - ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств". |  |
| 3.2 | Требования к изготовлению продукции | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2025 (3-4 квартал) – 2026 гг выпуска, ранее не используемой. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к маркировке | Маркировка Продукции должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями оборудования: - голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса). | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к упаковке | Продукция должна поставляться в защитной упаковке, обеспечивающей ее полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок при перевозке и длительного хранения. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. Допускается комбинированная упаковка продукции: - жесткая защитная упаковка (деревянная или металлическая обрешётка) для защиты ответственных узлов и агрегатов от внешних механических воздействий и повреждений; - мягкая упаковка (защитная полиэтиленовая плёнка) для защиты менее ответственных узлов и агрегатов от внешних источников воздействия не требующих жёсткой упаковки. Тара и упаковка возврату не подлежат. Продукция должна поставляться в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение. Условия транспортирования в части воздействия климатических и механических факторов, условия и срок хранения в соответствии (ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3. | Место поставки: | 692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, ул. Я.М. Свердлова, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 4.4. | Требование к доставке Продукции | Доставка должна осуществляться: по железной дороге (на ж/д платформе) - Код ж/д станции назначения: 984305 или автотранспортом (на трале) – до места поставки, указанного в пункте 4.3 настоящих Технических требований. | Указание характеристик |  |  |
| 4.5. | Приёмка Продукции | Приемка Продукции осуществляется в соответствии: - с Инструкцией от 15.06.1965 года № П-6 О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству - с Инструкцией от 25.04.1966 года № П-7 О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Требование к гарантийному сроку | Гарантийный срок не менее 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД | Указание характеристик |  |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.2 | Требования к комплектации | Комбинированная дорожная машина (КДМ) поставляется в комплекте: - с оборудованием, указанным в п. 1.2., - с предпусковым подогревателем двигателя, - ЗИП для обслуживания в гарантийный период, - комплект расходных материалов на 2 ТО (фильтры, масла, уплотнительные кольца, прокладки). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документам, предоставляемым вместе с продукцией | В комплект поставки комбинированной дорожной машины (КДМ) должна входить следующая документация: - Технический паспорт на русском языке; - Руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке; - Руководство по обслуживанию и ремонту поливомоечного и навесного оборудования на русском языке; - Руководство по ремонту двигателя на русском языке; - Сертификат качества завода изготовителя; - Сертификат о происхождении Товара; -- Сертификат ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». - Сертификат ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". - Гарантийный талон. Настоящий перечень сопроводительной документации не является исчерпывающим и при необходимости поставщик товара в праве дополнить данный список дополнительной документацией. | Согласие с требованием |  |  |

*Эквивалент – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

2.2.1. Прочие (дополнительные) требования

2.2.1.1. В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

2.2.1.2. В случае указания в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

2.2.1.3. В составе заявки необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки, приведенной к Документации о закупке

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.   Стоимость Заявки должна включать в себя прибыль Поставщика, а также все расходы и затраты Поставщика на:

3.2.1. Производство и / или приобретение Продукции

3.2.2. Приемку изготовленной Продукции у производителя (на заводе-изготовителе) Продукции, транспортировку до Места поставки, железнодорожный тариф до Места поставки, погрузку, разгрузку, маркировку, стоимость лицензий, необходимых для использования Продукции (если применимо).

3.2.3. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Продукции, если применимо).

3.2.4. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Поставщика.

3.2.5. Все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Продукции и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в течение срока действия Договора.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.