Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты на объектах почтовой связи для нужд УФПС Курской области.

Курск, 2023 год

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО | Техническое обслуживание |
| 2 | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
| 3 | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| 4 | РД | Руководящий документ |
| 5 | ГОСТ | Государственный общероссийский стандарт |
| 6 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 7 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 8 | ССБТ | Система стандартов безопасности труда |
| 9 | Заказчик | УФПС Курской области Адрес: Курская область, г. Курск, ул. Красная площадь, д. 8 |
| 10 | Подрядчик | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выполняющий работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты |
| 11 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты на объектах почтовой связи для нужд УФПС Курской области (далее – Работы).

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

# Цель - организовать проведение технического обслуживания установок пожарной автоматики, смонтированных в зданиях и сооружениях Заказчика.

# Задачи -  обеспечить исправное состояние систем противопожарной защиты на объектах почтовой связи, минимизировать негативные последствия от воздействий опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу Общества.

Основными задачами ТО являются:

- контроль технического состояния установок пожарной автоматики;

- проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний;

- определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора.

Окончание работ - в течение 34 месяцев с даты начала работ.

Перечень объектов, на которых будут выполняться работы, приведён в приложении № 1 к  Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Техническое обслуживание объектового оборудования осуществляется методом технического обслуживания специализированной организацией.

Регламентированное техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему(ы), выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания.

ТО включает в себя:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- выполнение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей;

- метрологическое обеспечение выполняемых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил.

Работы выполняются с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

ТО систем Подрядчик проводит в соответствии с процедурами, указанными в п.п. 5.1. -5.3. ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

Периодичность и содержание работ, предусмотренных для проведения ТО отдельной системы, приведены в спецификации работ по техническому обслуживанию.

Спецификация работ по техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование работ | Система | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей (приемно-контрольных приборов, извещателей, речевых, звуковых оповещателей, шлейфа сигнализаций и оповещения) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т. д. Восстановление поврежденных покрытий | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
|  | Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный, измерение напряжения в контрольных точках, измерение напряжения на аккумуляторах, измерение тока нагрузки, измерение тока подзаряда аккумуляторных батарей, целостность и соответствие номиналов предохранителей. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности составных частей (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т. д.). Проведение тестирования контрольных приборов. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
|  | Проверка соответствия подключения внешних цепей к клеммам блоков приборов. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
|  | Проверка пожарных извещателей, ручных пожарных извещателей, звуковых оповещателей на функционирование. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
|  | Проверка целостности шлейфов сигнализации. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
|  | Проверка соответствия подключения внешних цепей к клеммам электронных блоков и извещателей. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
|  | Проверка целостности заземляющих проводников. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
|  | Профилактические работы. | АПС и СОУЭ |  |
| 5.1. | Очистка поверхности корпуса и электронных узлов от пыли, следов коррозии. Восстановление поврежденных покрытий. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 5.2. | Подтяжка винтов контактов крепления проводов, восстановление соединения. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 5.3. | Включение электропитания систем | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 5.4. | Проверка напряжения электропитания удаленных электронных блоков и извещателей на соответствие паспортным данным. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 5.5. | Проверка работоспособности системы в соответствии с запрограммированным режимом работы, выборочно по шлейфам. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 5.6. | Профилактика от насекомых в корпусах извещателей, оповещателей и частично скрытых полостях электронных устройств и блоков | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 5.7. | Чистка, продувка пожарных извещателей, обработка антистатическим составом, с проверкой их работоспособности на стенде или заведомо исправном шлейфе. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 5.8. | Проверка и текущий ремонт коммутационных элементов и линий связи системы сигнализации, заменой проводов с нарушенной изоляцией. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
|  | Проверка работоспособности. |  |  |
| 6.1. | Коррекция программы работы системы в рамках ранее установленной программы функционирования. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 6.2. | Проверка помеховой обстановки в помещениях. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |

В течение 3 рабочих дней после подписания договора Подрядчик предоставляет контактную информацию для принятия заявок.

После выполнения работ внесены соответствующие записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и т.д. систем противопожарной защиты в межрегламентный период Подрядчик в течение 24 часов обеспечивает прибытие специалиста на объект.

В случае выявления неисправности Подрядчик в присутствии представителя Заказчика составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику. В случае выявления Заказчиком неисправностей в работе противопожарных систем, он уведомляет Подрядчика заявкой в электронной форме, или по телефону.

Подрядчик обеспечивает оказание всех работ всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями за свой счёт.

Подрядчик, при проведении внешнего осмотра оборудования систем и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, производит их демонтаж, согласованный предварительно с Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

Подрядчик при выполнении Работ руководствуется нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 г. № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций».

- п. п. 5.1. -5.4. ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- п. 3. РД 25 964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ

- приказ МЧС России от 08 июля 2020 г. № 503 «Об утверждении форм документов, используемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при лицензировании деятельности по тушению пожаров в населённых пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и деятельности по монтажу, техническому обслуживании и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Необходимо согласование объема и порядка выполнения работ со специалистами Заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ.

- Условия выполнения работ

Выполнение работ осуществляется в рабочее время в соответствии с режимом работы объектов почтовой связи (Приложение № 3 к ТЗ).

- Требования к безопасности

При оказании работ Подрядчик обеспечивает их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на Объектах Заказчика, а также обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

Подрядчик при выполнении работ:

-допускает к выполнению работ по ТО системы только аттестованных лиц;
-перед началом выполнения работ по ТО системы обеспечивает инструктаж подрядчиков, которые выполняют работы, по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующих на объекте, на котором установлена система;
-выполняет все требования по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на объекте.

- Требования к конфиденциальности

Стороны самостоятельно определяют конфиденциальность сведений, передаваемых друг другу по договору, кроме составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения, являющиеся конфиденциальными, определяются Сторонами в отдельном соглашении, являющемся неотъемлемой частью договора. Любая из Сторон, получившая в рамках договора информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом Российской Федерации, а также сведения, которые могут рассматриваться как служебная и коммерческая тайна, не вправе разглашать её, передавать третьим лицам или иным образом использовать, в том числе и в личных целях без предварительного письменного согласия другой Стороны.

Принятое решение о конфиденциальности является обязательным для обеих Сторон. Стороны не несут ответственность за разглашение информации, если она не была определена как конфиденциальная, до ее передачи третьим лицам либо публичного распространения в случаях, не запрещенных законом.

- Требования к сдаче-приемке работ

Все проводимые работы по ТО фиксируются в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты».

Подрядчик несет материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику, оговоренную в Договоре.

Приемка работ осуществляется Заказчиком ежемесячно. По истечение отчетного периода (календарного месяца) в течении 3-х (трех) рабочих дней Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. Приемка осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта сдачи приемки выполненных работ.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением отчетных документов: акта, с указанием выполненных регламентных мероприятий ТО, внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с предоставлением дефектной ведомости.

Акт сдачи-приемки выполненных работ направляются Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо передаются нарочно (курьерской доставкой) - в таком случае факт получения документов подтверждается подписью Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ по ТО составляет не менее 1 (одного) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа оборудования или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно заявляет о них Подрядчику и требует от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подрядчик обладает действующей лицензией на выполнение следующих видов работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

Данное требование установлено п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании  деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов | 10 |
| 2 | Спецификация оборудования | 17 |
| 3 | График работы объектов почтовой связи | 28 |
| 4 | АКТ проверки работоспособности (выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту) систем пожарной сигнализации зданий и сооружений | 32 |
| 5 | АКТ о выявленных дефектах | 33 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень объектов

| № п/п | Наименование объекта, функциональное назначение | Адрес местонахождения объекта | Количество помещений, этажей, общая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отделение почтовой связи 307910 Белая (обслуживание населения) | сл. Белая пл. Советская 28 | Отдельно стоящее 1 этажное здание, суммарная площадь помещений 150,9 м2 |
| 2 | Административно-производственное здание Горшеченского почтамта | п. Горшечное, ул. Кирова, 8 | Отд.2 этажное здание, суммарная площадь помещений 488,8 м2 |
| 3 | Административно-производственное здание Межрайонного Дмитриево-Железногорского почтамта | г. Железногорск ул. Ленина,23 | Отд.2 этажное здание, суммарная площадь помещений 1 003,5 м2 |
| 4 | Отделение почтовой связи 307250 Курчатов (обслуживание населения) | г. Курчатов, ул. Мира,14 | Отд.2 этажное здание, суммарная площадь помещений 3 000 м2 |
| 5 | Административно-производственное здание Курского почтамта | г. Курск, Красная площадь, д.8 | Отд. 3 этажное здание, суммарная площадь помещений 2 929,5 м2 |
| 6 | Административно-производственное здание Льговского почтамта | г. Льгов ул. Советская, 21 | Отд. 2 этажное здание, суммарная площадь помещений 652,2 м2 |
| 7 | Административно-производственное здание Обоянского почтамта | г. Обоянь, ул. Ленина,60 | Отд.2 этажное здание, суммарная площадь помещений 800 м2 |
| 8 | Отделение почтовой связи 306200 Пристень (обслуживание населения) | п.Пристень,ул.Гражданская,1 | Отд.3 этажное здание, суммарная площадь помещений 505,8 м2 |
| 9 | Административно-производственное здание Рыльского почтамта | г. Рыльск, пл. Советская, 28 | Отд.2 этажное здание, суммарная площадь помещений 658,7 м2 |
| 10 | Отделение почтовой связи 306120 Солнцево (обслуживание населения) | п. Солнцево, ул.Первомайская,70 | Отд.2 этажное здание, суммарная площадь помещений 410,5 м2 |
| 11 | Административно-производственное здание Суджанского почтамта | г. Суджа, пл. Советская площадь,12 | Отд.2 этажное здание, суммарная площадь помещений 377,6 м2 |
| 12 | Административно-производственное здание Фатежского почтамта | г. Фатеж, ул. К. Маркса, 17 | Отд.2 этажное здание, суммарная площадь помещений 426,4 кв.м |
| 13 | Административно-производственное здание МСЦ «Курский» | г. Курск, ул. Вокзальная, 2д | Отд. стоящий 2х и 4х эт. объект, общим количеством 43 помещения, суммарн. площадью 2451м2 |
| 14 | Отделение почтовой связи Большое Солдатское (обслуживание населения) | Курская область, с. Большое Солдатское, ул. Советская, д.7 | 1 этаж, 10 помещений, площадь 320,2 м2 |
| 15 | Отделение почтовой связи Коренево (обслуживание населения) | Курская область, п. Коренево, ул. Ленина, д. 56б | 1 этаж, 6 помещений, площадь 79,9 м2 |
| 16 | Отделение почтовой связи Кшень (обслуживание населения) | Курская область, п. Кшенский, ул. Ленина, д.53 | 1 этаж, 8 помещений, площадь 144,8 м2 |
| 17 | Отделение почтовой связи Черемисиново (обслуживание населения) | Курская область, п. Черемисиново, ул. Мира, д.13 | 1 этаж, 8 помещений, площадь 159,3 м2 |
| 18 | Отделение почтовой связи 305001 (обслуживание населения) | г.Курск,ул.Дзержинского,64/2 | 1 этаж,5 помещений, площадь 91,8 м2 |
| 19 | Отделение почтовой связи 305003 (обслуживание населения) | г. Курск, пер. Узенький, 3 | 1 этаж, 7 помещений, площадь 80,2 м2 |
| 20 | Отделение почтовой связи 305004 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Садовая, 3 | 1 этаж, 8 помещений, площадь 135,9 м2 |
| 21 | Отделение почтовой связи 305005 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Клыкова, 8 | 1 этаж, 8 помещений, площадь 138,6 м2 |
| 22 | Отделение почтовой связи 305007 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Сумская, 19 | 1 этаж, 7 помещений, площадь 233,6 м2 |
| 23 | Отделение почтовой связи 305008 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Н. Казацкая, 164 | 1 этаж, 7 помещений, площадь 161,4 м2 |
| 24 | Отделение почтовой связи 305009 (обслуживание населения) | г.Курск, ул.Дубровинского,1а | 1 этаж, 8 помещений, площадь 117,5 м2 |
| 25 | Отделение почтовой связи 305010 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. 8 Марта, 16 | 1 этаж, 7 помещений, площадь 68,6 м2 |
| 26 | Отделение почтовой связи 305014 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. К. Маркса, 75 | 1 этаж, 5 помещений, площадь 156,6 м2 |
| 27 | Отделение почтовой связи 305016 (обслуживание населения) | г. Курск, ул.Большевиков, 97 | 1 этаж, 6 помещений, площадь 110,9 м2 |
| 28 | Отделение почтовой связи 305018 (обслуживание населения) | г. Курск, пр-т Кулакова, 7 | 1 этаж, 6 помещений, площадь 509,8 м2 |
| 29 | Отделение почтовой связи 305019 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Малых, 10 | 1 этаж, 11 помещений, площадь 252,3 м2 |
| 30 | Отделение почтовой связи 305021 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. К. Маркса, 71а | 1 этаж, 9 помещений, площадь 284,5 м2 |
| 31 | Отделение почтовой связи 305022 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Союзная, 65в | 1 этаж, 9 помещений, площадь 103,5 м2 |
| 32 | Отделение почтовой связи 305023 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. 3я Песковская, 1 | 1 этаж, 7 помещений, площадь 164,5 м2 |
| 33 | Отделение почтовой связи 305025 (обслуживание населения) | г.Курск, Магистральный пр,18г | 1 этаж, 7 помещений, площадь 138,6 м2 |
| 34 | Отделение почтовой связи 305026 (обслуживание населения) | г. Курск 305026 , ПЛК, 26 | 1 этаж,10 помещений, площадь 183,5 м2 |
| 35 | Отделение почтовой связи 305029 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. К.Маркса, 66/8 | 1 этаж, 10 помещений, площадь 241,3 м2 |
| 36 | Отделение почтовой связи 305031 (обслуживание населения) | г. Курск, 1я Стрелецкая, 45 | 1 этаж, 7 помещений, площадь 43,8 м2 |
| 37 | Отделение почтовой связи 305035 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Энгельса, 12 | 1 этаж, 6 помещений, площадь 100,5 м2 |
| 38 | Отделение почтовой связи 305038 (обслуживание населения) | г. Курск, Майский бульвар, 2 | 1 этаж, 7 помещений, площадь 170,1 м2 |
| 39 | Отделение почтовой связи 305040 (обслуживание населения) | г. Курск, ул.50 лет Октября, 100 | 1 этаж, 7 помещений, площадь 235,9 м2 |
| 40 | Отделение почтовой связи 305044 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Союзная, 12 | 1 этаж, 7 помещений, площадь 98,7 м2 |
| 41 | Отделение почтовой связи 305045 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Менделеева, 22 | 1 этаж, 9 помещений, площадь 106,2 м2 |
| 42 | Отделение почтовой связи 305046 (обслуживание населения) | г. Курск, пр-д Светлый, 2 | 1 этаж, 7 помещений, площадь 258,2 м2 |
| 43 | Отделение почтовой связи 305047 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Дейнеки, 17 | 1 этаж, 11 помещений, площадь 555,3 м2 |
| 44 | Отделение почтовой связи 305048 (обслуживание населения) | г. Курск, пр-д Сергеева, 18 | 1 этаж, 7 помещений, площадь 314,8 м2 |
| 45 | Административно-производственное здание Щигровского почтамта | Курская обл., г. Щигры ул. Октябрьская 27 | Отдельно стоящее 3 этажное здание, суммарная площадь помещений 1300,6 м2 |
| 46 | Отделение почтовой связи Золотухино 306020 (обслуживание населения) | Курская область, п. Золотухино , ул. Свердлова, д.3 | Отдельно стоящее 2 этажное здание, суммарная площадь помещений 433 м2 |
| 47 | Отделение почтовой связи 306050 Свобода (обслуживание населения) | Курская область, Золотухинский район м. Свобода ул. Коммунистическая д.2 | Одноэтажное здание, суммарная площадь помещений 140 м2 |
| 48 | Отделение почтовой связи Курск 305502 | Курский район, Клюквинский с/с, п. М. Жукова, 4 квартал влд. 8 | 1 этаж, 18 помещений, суммарная площадь186,1 м2 |
| 49 | Отделение почтовой связи Курск 305514 | Курский район, п. Искра | 1 этаж, 11 помещений, суммарная площадь помещений 84,4 м2 |
| 50 | Отделение почтовой связи Курск 305520 | Курский район, д. 1-ая Моква, ул. Санатоная, 11 | 1 этаж, 7 помещений, суммарная площадь помещений 66,6 м2 |
| 51 | Отделение почтовой связи Курчатов 307259 | Октябрьский район, п. Черницыно, ул. Октябрьская, влд. 366 | Отдельностоящее 1 этажное здание, 8 помещений, суммарная площадь помещений 57,46м2 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Спецификация оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Серийный номер | Инвентарный номер | Ед. измерения | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | 1.Система противопожарной защиты на объекте отделение почтовой связи 307910 Белая (сл. Белая пл. Советская 28): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 6 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 18 |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 3 |
| 5 | Табло «Выход» | - | - | шт. | 2 |
| 6 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 2. Система противопожарной защиты на объекте Межрайонного Дмитриево-Железногорского почтамта (г. Железногорск, ул. Ленина, 23): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 8 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 32 |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 2 |
| 5 | Табло «Выход» | - | - | шт. | 4 |
| 6 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 3. Система противопожарной защиты на объекте Горшеченского почтамта (п. Горшечное, ул. Кирова, 8): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 4 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 46 |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 4 |
| 5 | Табло «Выход» | - | - | шт. | 2 |
| 6 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 4. Система противопожарной защиты на объекте Льговского почтамта (г. Льгов, ул. ул. Советская, 21): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 2 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 5 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 38 |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 4 |
| 5 | Табло «Выход» | - | - | шт. | 4 |
| 6 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 2 |
|  | 5. Отделение почтовой связи 307250 Курчатов (г. Курчатов ул. Мира,14): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 4 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 13 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 248 |
| 5 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 2 |
| 6 | Табло «Выход» | - | - | шт. | 9 |
| 7 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 6. Отделение почтовой связи 306200 Пристень (п. Пристень, ул. Гражданская, 1): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Прибор ПК пожарный на 4 шлейфа | - | - | шт. | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 7 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 80 |
| 5 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 6 |
| 6 | Табло «Выход» | - | - | шт. | 4 |
| 7 | Оповещатель комбинированный БИЯ-С-1 | - | - | шт. | 8 |
| 8 | Домофон «Визит-М» | - | - | шт. | 1 |
| 9 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 7. Система противопожарной защиты на объекте Рыльского почтамта (г. Рыльск, пл. Советская, 28) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 61 |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 2 |
| 5 | Табло «Выход» | - | - | шт. | 7 |
| 6 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 2 |
|  | 8.Отделение почтовой связи 306120 Солнцево (п. Солнцево, ул. Первомайская,70) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 4 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 50 |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 5 |
| 5 | Табло «Выход» | - | - | шт. | 5 |
| 6 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 9. Система противопожарной защиты на объекте Фатежского почтамта (г. Фатеж, ул. К. Маркса, 17): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 6 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 69 |
| 4 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 4 |
| 5 | Табло «Выход» | - | - | шт. | 5 |
| 6 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 10. Система противопожарной защиты на объекте административно-производственного здание МСЦ «Курский» (г. Курск, ул. Вокзальная,2д): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Гранд-Магистр-30 | - | - | шт. | 4 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | - | - | шт. | 21 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | - | - | шт. | 299 |
| 4 | Извещатель пожарный тепловой | - | - | шт. | 15 |
| 5 | Оповещатель пожарный светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 5 |
| 6 | Оповещатель пожарный звуковой | - | - | шт. | 30 |
| 7 | Световое табло «Выход» | - | - | шт. | 25 |
| 8 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 3 |
|  | 11. Система противопожарной защиты на объекте Курского почтамта (г. Курск, ул. Красная площадь,д.8): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Гранит24 | - | - | шт. | 3 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный Гранит2А | - | - | шт. | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | - | - | шт. | 16 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212 | - | - | шт. | 247 |
| 5 | Оповещатель пожарный светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 5 |
| 6 | Световое табло «Выход» | - | - | шт. | 17 |
| 7 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 12. Система противопожарной защиты на объекте Обоянского почтамта (г. Обоянь, ул. Ленина д.60): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный С2000-М | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | - | - | шт. | 10 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | - | - | шт. | 10 |
| 4 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический ,радиоизотопный ( ДИП-34 А) | - | - | шт. | 20 |
| 5 | Оповещатель пожарный звуковой Свирель | - | - | шт. | 9 |
| 6 | Световое табло «Выход» | - | - | шт. | 5 |
| 7 | Аккумулятор | - | - | шт. | 1 |
|  | 13. Система противопожарной защиты на объекте Суджанского почтамта (г. Суджа, пл. Советская, д.12): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный Гранит 4 | - | - | шт. | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 3 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1м | - | - | шт. | 20 |
| 5 | Световое табло «Выход» | - | - | шт. | 4 |
| 6 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 14. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи Большесолдатское» (Курская область, с. Большесолдатское, ул. Советская, д.7) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 22 |
| 4 | Световое табло «Выход» | - | - | шт. | 3 |
| 5 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 15. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи Коренево» (Курская область, п. Коренево, ул. Ленина, д.56б) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1м | - | - | шт. | 13 |
| 4 | Оповещатель пожарный светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 4 |
| 5 | Световое табло «Выход» | - | - | шт. | 2 |
| 6 | Резервный источник питания Радиус | - | - | шт. | 1 |
|  | 16. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи Кшень» (Курская область, п. Кшенский, ул. Ленина, д.53) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Гранит 5 | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | - | - | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД 3,1м | - | - | шт. | 18 |
| 4 | Оповещатель пожарный светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 2 |
| 5 | Световое табло «Выход» | - | - | шт. | 2 |
| 6 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 17. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи Черемисиново» (Курская область, п. Черемисиново, ул. Мира, д.13) |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Гранит 8 | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | - | - | шт. | 3 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-212 | - | - | шт. | 21 |
| 4 | Оповещатель пожарный светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 2 |
| 5 | Световое табло «Выход» | - | - | шт. | 1 |
| 6 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  | 18.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305001» (г. Курск, ул. Дзержинского,64/2): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 10 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 2 |
| 4 | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 2 |
| 5 | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 7 | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  | 19.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305003» (г. Курск, пер. Узенький, 3): |  |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 14 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 2 |
| 4 | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 2 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 20. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305004» (г. Курск, ул. Садовая, 3) |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 22 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 2 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 2 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 5 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 21.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305005» (г. Курск, ул. Клыкова, 8): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 20 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 3 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 3 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт. | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 4 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 22.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305007» (г. Курск, ул. Сумская, 19): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 17 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 4 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 4 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 23. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи» 305008» (г. Курск, ул. Н. Казацкая, 164): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 14 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 2 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 24.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305009» (г. Курск, ул. Дубровинского,1а): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт |  |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт. | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 16 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 3 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 1 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 2 |
|  |  | 25.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305010» (г. Курск, ул. 8 Марта, 16): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 14 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 2 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 2 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 26.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305014» (г. Курск, ул. К. Маркса, 75): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 7 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 2 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 2 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 27.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305016» (г. Курск, ул.Большевиков, 97): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 14 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 4 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 2 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 3 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 28. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305018» (г. Курск, пр-т Кулакова, 7): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-8» | - | - | шт | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 36 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513 3а | - | - | шт | 5 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 4 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 5 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 29.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305019» (г. Курск, ул. Малых, 10): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт. | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 24 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 3 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 2 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 3 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 30.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305021» (г. Курск, ул. ул. К. Маркса, 71а): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-8» | - | - | шт. | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 30 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 2 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 3 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 3 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 31.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305022» (г. Курск, ул. Союзная, 65в): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 20 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 3 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 3 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт. | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 4 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 32.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305023» (г. Курск, ул.3я Песковская, 1): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 21 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 4 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 26 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 33.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305025» (г. Курск, Магистральный пр-д,18г): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-8» | - | - | шт. | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 26 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 3 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 2 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 4 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 34.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305026» (г. Курск, ПЛК 62): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 16 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 4 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт | 4 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 3 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 35.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305029» (г. Курск, ул. К. Маркса 66/8): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт. | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 32 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 4 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 4 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 3 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 36.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305031» (г. Курск, 1я Стрелецкая, 45): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 8 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 3 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт | 2 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 37.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305035» (г. Курск, ул. Энгельса, 12): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 12 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 2 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт | 2 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 38.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305038» (г. Курск, ул. Майский бульвар.2): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 18 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 1 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт | 2 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | к-т | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 39.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305040» (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 100): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 16 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 1 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт | 2 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 40.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305044» (г. Курск, ул. Союзная, 12): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 10 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 3 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 41.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи» 305045» (г. Курск, ул. Менделеева, 22): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 26 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 3 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт | 2 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 21 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 42.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305046» (г. Курск, пр-д Светлый, д.2): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 10 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 1 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт | 2 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 2 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 43.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи 305047» (г. Курск, ул. Дейнеки, д.17): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 10» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт. | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт | 43 |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 4 |
| 5 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 3 |
| 6 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 7 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 1 |
| 8 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 44.Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи» 305048» (г. Курск, ул. Сергеева, д. 18): |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20» | - | - | шт | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 38 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт | 5 |
| 4 |  | Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП | - | - | шт. | 4 |
| 5 |  | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | - | - | шт | 1 |
| 6 |  | Световое табло «Выход» | - | - | шт | 6 |
| 7 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт | 1 |
|  |  | 45.Административно-производственное здание Щигровского почтамта г. Щигры ул. Октябрьская 27 |  |  | шт. |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-16» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 6 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ИП 212-14 | - | - | шт. | 160 |
| 4 |  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 5 |
| 5 |  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Иволга | - | - | шт. | 5 |
| 6 |  | Табло «Выход» | - | - | шт. | 10 |
| 7 |  | Резервный источник питания Ропан-40 | - | - | шт. | 1 |
|  |  | 46. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи Золотухино» 306020(Курская область, п. Золотухино , ул. Свердлова, д.3) |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 4 |
| 3 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,1М | - | - | шт. | 35 |
| 4 |  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 4 |
| 5 |  | Табло «Выход» | - | - | шт. | 4 |
| 6 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - | шт. | 1 |
|  |  | 47. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи Свобода» 306050(Курская область, м. Свобода, ул. Коммунистическая, д.2) |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | - | - | шт. | 1 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ИП 212-14 | - | - | шт. | 22 |
| 4 |  | Табло «Выход» | - | - | шт. | 1 |
| 5 |  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк -12 КП | - | - | шт. | 1 |
| 6 |  | Резервный источник питания СКАТ-1200 | - | - |  | 1 |
|  |  | 48. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи Курск 305502» (Курский район, Клюквинский с/с, п. М. Жукова, 4 квартал влд. 8) |  |  |  |  |
| 1 |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «Сириус» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-04 | - | - | шт. | 29 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп. 01 | - | - | шт. | 5 |
| 4 |  | Оповещатель свето-звуковой МАЯК 24-КМП | - | - | шт. | 8 |
| 5 |  | Световой оповещатель «Выход» (Кристалл 24) | - | - | шт. | 6 |
| 6 |  | Модуль подключения нагрузки МПН | - | - | шт. | 17 |
| 7 |  | Световой оповещатель «Стрелка» (Кристалл 24) | - | - | шт. | 3 |
|  |  | 49. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи Курск 305514» (Курский район, п. Искра) |  |  |  |  |
| 1 |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «Сириус» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-04 | - | - | шт. | 14 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп. 01 | - | - | шт. | 2 |
| 4 |  | Оповещатель свето-звуковой МАЯК 24-КМП | - | - | шт. | 4 |
| 5 |  | Световой оповещатель «Выход» (Кристалл 24) | - | - | шт. | 3 |
| 6 |  | Модуль подключения нагрузки МПН | - | - | шт. | 7 |
|  |  | 50. Система противопожарной защиты на объекте: «Отделение почтовой связи Курск 305520» (Курский район, д. 1-ая Моква, ул. Санатоная, 11) | - | - |  |  |
| 1 |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «Сириус» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-04 | - | - | шт. | 8 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп. 01 | - | - | шт. | 3 |
| 4 |  | Система сирена МЧС | - | - | шт. | 1 |
| 5 |  | Аккумуляторные батареи 128 17 Ач | - | - | шт. | 2 |
| 6 |  | Оповещатель свето-звуковой МАЯК 24-КМП | - | - | шт. | 4 |
| 7 |  | Световой оповещатель «Выход» (Кристалл 24) | - | - | шт. | 3 |
| 8 |  | Модуль подключения нагрузки МПН | - | - | шт. | 7 |
|  |  | 51. Система противопожарной защиты на объекте «Отделение почтовой связи Курчатов 307259» (Октябрьский район, п. Черницыно, ул. Октябрьская, влд. 366) | - | - | шт. |  |
| 1 |  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «Сириус» | - | - | шт. | 1 |
| 2 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-04 | - | - | шт. | 8 |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп. 01 | - | - | шт. | 2 |
| 4 |  | Оповещатель свето-звуковой МАЯК 24-КМП | - | - | шт. | 3 |
| 5 |  | Световой оповещатель «Выход» (Кристалл 24) |  |  | шт. | 2 |
| 6 |  | Модуль подключения нагрузки МПН |  |  | шт. | 6 |

Приложение № 3

к техническому заданию

График работы объектов почтовой связи

| № п/п | Наименование объекта, функциональное назначение | Адрес местонахождения объекта | Дни и время работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отделение почтовой связи 307910 Белая (обслуживание населения) | сл. Белая пл. Советская 28 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 08 00-20 00 |
| 2 | Административно-производственное здание Горшеченского почтамта | п. Горшечное, ул. Кирова, 8 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 08 00-20 00 |
| 3 | Административно-производственное здание Межрайонного Дмитриево-Железногорского почтамта | г. Железногорск ул. Ленина,23 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 10:00 – 14:00 15:00-20:00 |
| 4 | Отделение почтовой связи 307250 Курчатов (обслуживание населения) | г. Курчатов, ул. Мира,14 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 5 | Административно-производственное здание Курского почтамта | г. Курск, Красная площадь, д.8 | Пн. Вт. Ср. Чт. 08:30 –12:00 12:45-17:30 Пт. 08:30 –12:00 12:30-16:00 |
| 6 | Административно-производственное здание Льговского почтамта | г. Льгов ул. Советская, 21 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 |
| 7 | Административно-производственное здание Обоянского почтамта | г. Обоянь, ул. Ленина,60 | Пн. Вт Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 8 | Отделение почтовой связи 306200 Пристень (обслуживание населения) | п.Пристень,ул.Гражданская,1 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 18:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 9 | Административно-производственное здание Рыльского почтамта | г. Рыльск, пл. Советская, 28 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. Вс. 09:00 – 14:00 |
| 10 | Отделение почтовой связи 306120 Солнцево (обслуживание населения) | п. Солнцево, ул.Первомайская,70 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 11 | Административно-производственное здание Суджанского почтамта | г. Суджа, пл. Советская площадь,12 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. Вс. 09:00 – 14:00 |
| 12 | Административно-производственное здание Фатежского почтамта | г. Фатеж, ул. К. Маркса, 17 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 08:00 – 12:00 12:00-17:00 |
| 13 | Административно-производственное здание МСЦ «Курский» | г. Курск, ул. Вокзальная, 2д | Пн. Вт. Ср. Чт. 08:30 –12:00 12:45-17:30 Пт. 08:30 –12:00 12:30-16:00 |
| 14 | Отделение почтовой связи Большесолдатское (обслуживание населения) | Курская область, с. Большесолдатское, ул. Советская, д.7 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 09:00 – 13:00 14:00-18:00 Сб. 09:00 – 14:00 |
| 15 | Отделение почтовой связи Коренево (обслуживание населения) | Курская область, п. Коренево, ул. Ленина, д. 56б | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 16 | Отделение почтовой связи Кшень (обслуживание населения) | Курская область, п. Кшенский, ул. Ленина, д.53 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 17 | Отделение почтовой связи Черемисиново (обслуживание населения) | Курская область, п. Черемисиново, ул. Мира, д.13 | Пн. Вт Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 18 | Отделение почтовой связи 305001 (обслуживание населения) | г.Курск,ул.Дзержинского,64/2 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 19 | Отделение почтовой связи 305003 (обслуживание населения) | г. Курск, пер. Узенький, 3 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 20 | Отделение почтовой связи 305004 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Садовая, 3 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 Вс. 09:00 – 14:00 |
| 21 | Отделение почтовой связи 305005 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Клыкова, 8 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 22 | Отделение почтовой связи 305007 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Сумская, 19 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 23 | Отделение почтовой связи 305008 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Н. Казацкая, 164 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 09:00 – 13:00 14:00-18:00 |
| 24 | Отделение почтовой связи 305009 (обслуживание населения) | г. Курск, ул.Дубровинского,1а | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 25 | Отделение почтовой связи 305010 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. 8 Марта, 16 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 09:00 – 13:00 14:00-18:00 |
| 26 | Отделение почтовой связи 305014 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. К. Маркса, 75 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 27 | Отделение почтовой связи 305016 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. .Большевиков, 97 | Пн. Вт Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 28 | Отделение почтовой связи 305018 (обслуживание населения) | г. Курск, пр-т Кулакова, 7 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. Вс. 09:00 – 18:00 |
| 29 | Отделение почтовой связи 305019 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Малых, 10 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 30 | Отделение почтовой связи 305021 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. К. Маркса, 71а | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 31 | Отделение почтовой связи 305022 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Союзная, 65в | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 32 | Отделение почтовой связи 305023 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. 3я Песковская, 1 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 33 | Отделение почтовой связи 305025 (обслуживание населения) | г. Курск, Магистральный пр,18г | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 34 | Отделение почтовой связи 305026 (обслуживание населения) | г. Курск 305026 , ПЛК, 26 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 35 | Отделение почтовой связи 305029 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. К. Маркса, 66/8 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 36 | Отделение почтовой связи 305031 (обслуживание населения) | г. Курск, 1я Стрелецкая, 45 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 37 | Отделение почтовой связи 305035 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Энгельса, 12 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 38 | Отделение почтовой связи 305038 (обслуживание населения) | г. Курск, Майский бульвар, 2 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 39 | Отделение почтовой связи 305040 (обслуживание населения) | г. Курск, ул.50 лет Октября, 100 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 Вс. 09:00 – 14:00 |
| 40 | Отделение почтовой связи 305044 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Союзная, 12 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 41 | Отделение почтовой связи 305045 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Менделеева, 22 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 42 | Отделение почтовой связи 305046 (обслуживание населения) | г. Курск, пр-д Светлый, 2 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 43 | Отделение почтовой связи 305047 (обслуживание населения) | г. Курск, ул. Дейнеки, 17 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 19:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 44 | Отделение почтовой связи 305048 (обслуживание населения) | г. Курск, пр-д Сергеева, 18 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 |
| 45 | Административно-производственное здание Щигровского почтамта | Курская обл., г. Щигры ул. Октябрьская 27 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 18:00 Вс. 09:00 – 14:00 |
| 46 | Отделение почтовой связи Золотухино 306020 (обслуживание населения) | Курская область, п. Золотухино , ул. Свердлова, д.3 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00 – 20:00 Сб. 09:00 – 17:00 |
| 47 | Отделение почтовой связи 306050 Свобода (обслуживание населения) | Курская область, Золотухинский район м. Свобода ул. Коммунистическая д.2 | Пн. Ср. Чт. Пт. Сб. 09:00 – 17:00 |
| 48 | Отделение почтовой связи Курск 305502 | Курский район, Клюквинский с/с, п. М. Жукова, 4 квартал влд. 8 | Пн. Ср. Сб. 10.00 – 18.00 |
| 49 | Отделение почтовой связи Курск 305520 | Курский район, п. Искра | Пн. Ср. Сб. 09.00 – 17.00 |
| 50 | Отделение почтовой связи Курск 305514 | Курский район, д. 1-ая Моква, ул. Санатоная, 11 | Пн. Ср. Сб. 09.00 – 17.00 |
| 51 | Отделение почтовой связи Курчатов 307259 | Октябрьский район, п. Черницыно, ул. Октябрьская, влд. 366 | Пн. Ср. Сб. - – 17.00 |

Приложение № 4

к Техническому заданию

АКТ (ФОРМА)
проверки работоспособности (выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту) систем пожарной сигнализации зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте:

расположенном по адресу:

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период

| с “ |  | ” |  |  |  | г. по “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| на основании лицензии МЧС России от “ |  | ” |  |  |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| в соответствии с проектом № |  | , выполненным |  |
| --- | --- | --- | --- |

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

| (должность) |  | (должность) |
| --- | --- | --- |
| (фамилия и инициалы представителя Заказчика на объекте выполнения работ) |  | (фамилия и инициалы представителя Подрядчика) |

| “ |  | ” |  |  |  | г. | “ |  | ” |  |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (подпись) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.п. |

М.п. ( при наличии)

Приложение № 5

к Техническому заданию

АКТ (ФОРМА)

о выявленных дефектах в технических средствах сигнализации

Город _____________________ "__" ___________ 20__ г.

Объект _________________________________________________________________

(наименование)

Комиссия в составе:

Представителя заказчика:

_________________________________________________________________

(Наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель обслуживающей организации _________________________________________________________________

(Наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт о том, что в процессе проверки технических

средств АПС и СОУЭ обнаружены дефекты:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Комиссия:

Представитель Заказчика                                    _________________________

Подпись/расшифровка//печать

Представитель обслуживающей организации        ____________________________

Подпись/расшифровка/печать