«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЗЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ Ж. Н. Доржиев

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 25.11.22.110 Поставка опор стальных с фундаментами ВЛЗ 6-10 кВ Западных электрических сетей по объекту: «Электроснабжение инфраструктуры магистрального газопровода УКПГ СБНГКМ - Новоленская ТЭС (АО «Интер РАО – Электрогенерация») в рамках выполнения инвестиционных проектов P_508-6418, P_508-6423, Г2

Лот № ___-КС ПИР СМР-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

Наименование закупаемой продукции	3

Цель использования закупаемой продукции	3

Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

Приложение №1 к Техническим требованиям	10

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.11.22.110 Поставка опор стальных с фундаментами ВЛЗ 6-10 кВ Западных электрических сетей по объекту: «Электроснабжение инфраструктуры магистрального газопровода УКПГ СБНГКМ - Новоленская ТЭС (АО «Интер РАО – Электрогенерация») в рамках выполнения инвестиционных проектов P_508-6418, P_508-6423, Г2.

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Якутскэнерго» №1024Н0221 от 25.09.2024 г., №1024Н0229 от 25.09.2024 г. и техническим условиям №3024Н0139 от 26.09.2024 г.

#### Существующее положение

Рабочая документация «Электроснабжение инфраструктуры магистрального газопровода УКПГ СБНГКМ - Новоленская ТЭС АО "Интер РАО-Электрогенерация» (шифр 522-25) разработана ООО «Энергопроект» в 2025 г.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Для строительства распределительных сетей ВЛЗ-10 кВ от ПС 110 кВ Северная Нюя |  |  |  |  |
| 1.1 | Опоры круглого сечения |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Одноцепная промежуточная опора ПТ-10-1 с односвайным фундаментом С1 | комплект | 1 | 25.11.22.110 | Установлен режим преимущества в отношении товаров Российского происхождения |
| 1.2. | Опоры решетчатые и многогранные |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Одноцепная анкерная (угловая) опора АСУ-10-2 с односвайным фундаментом ФА-10-2-7.1 | комплект | 2 | 25.11.22.110 | Установлен режим преимущества в отношении товаров Российского происхождения |
| 1.3 | Итого опор ВЛЗ-10 кВ от ПС 110 кВ Северная Нюя | комплект | 3 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к срокам поставки |  |  |
| 2.1.2.1 | Опоры с фундаментами, согласно таблицы 1 (поз. 1.1.1, 1.2.1) | с даты подписания договора | в течение 60 дней с даты подписания договора поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1.1, 1.2.1 Таблицы 1.): опоры стальные с фундаментами ВЛЗ-10 кВ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиций продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик в форме Приложения № 1 к Техническим требованиям | Заполненная форма Приложения № 1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы | - |
| 2.2.2 | Требования к доставке |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.2.1 | Место поставки (позиции Таблицы 1) | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 678174, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Объездная, 8 и 10 |  | Согласие с требованием | Заполненная форма Приложения № 1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы |  |
| 2.2.3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.3.1 | Период изготовления позиций Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | Продукция, поставляемая в рамках настоящего договора, должна быть новой (не ранее 2025 г. выпуска) ранее не использованной. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2.3.2 | Гарантийный срок и срок службы позиций Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Срок службы не менее 60 лет | Указание характеристик | - |  |
| 2.2.4 | Требования по предоставлению документов, подтверждающих соответствие требованиям при подаче заявок участников |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.4.1 | Подтверждение соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции требованиям настоящих ТТ | 1. Информационное письмо в произвольной форме, подтверждающее, что при изготовлении продукции будут применяться материалы, соответствующие ГОСТ, указанным в приложениях 2-14 к настоящим Техническим требованиям; 2. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то для проверки соответствия технических характеристик и требуемых параметров, Участник должен предоставить в составе своей заявки подписанные должным образом, отсканированные (полный текст) ТУ, в соответствии с которым выпускается продукция, при этом ТУ должны быть разработаны на основе ГОСТ и должны соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ (соответствие подтверждается участником); 3.Действующий на момент подачи заявки сертификат/декларацию о соответствии ГОСТ (ТУ), (на основании которого изготавливается предлагаемая продукция) на стальные фундаменты и опоры. либо Документ о качестве (паспорт качества) на стальные опоры и фундаменты, изготовленные не ранее 2024 года, в котором указан ГОСТ (ТУ), (на основании которого изготавливается предлагаемая продукция) на стальные фундаменты и опоры. |  | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающих документов |  |
| 2.2.5 | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием, подтверждающим технические характеристики (на этапе исполнения договора) |  |  | -//- | -//- |  |
| 2.2.5.1 | Позиции Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  | Продукция должна иметь документы, подтверждающие соответствие ТУ и ГОСТ: сертификаты на продукцию (Руководство по эксплуатации, паспорта качества, декларация соответствия или другие документы, подтверждающие соответствие продукции) на русском языке, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации. | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа / Информационное письмо (на этапе исполнения договора) |
| 2.2.6 | Дополнительные требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.6.1 | Позиции № 1.1.1, 1.2.1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  | Участник должен принять во внимание, что ссылки на ТУ, артикулы, марки, модели продукции, указанной в настоящих Технических требованиях, носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных требований в настоящем Техническом требовании. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | Подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

## Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: опоры стальные с фундаментами ВЛЗ-10 кВ

| № п/п | № позиции Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика |  | Предложения участника, включая эквиваленты опор, которые не уступают требуемым характеристикам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочая документация | Технические и функциональные характеристики | Место поставки | Наименование продукции | Рабочая документация, ГОСТ/ТУ | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Позиция 1.1.1 | Одноцепная промежуточная опора ПТ-10-1 с односвайным фундаментом С1 | Приложение №1 к Техническим требованиям | Согласно Приложению №1 к Техническим требованиям |  |  |  |  |
| 2. | Позиция 1.2.1 | Одноцепная анкерная (угловая) опора АСУ-10-2 с односвайным фундаментом ФА-10-2-7.1 | Приложение №2 к Техническим требованиям | Согласно Приложению №2 к Техническим требованиям |  |  |  |  |

| Приложение №1 к Техническим требованиям | Опросный лист Одноцепная промежуточная опора ПТ-10-1 с односвайным фундаментом С1 |
| --- | --- |
| Приложение №2 к Техническим требованиям | Опросный лист Одноцепная анкерная (угловая) опора АСУ-10-2 с односвайным фундаментом ФА-10-2-7.1 |