Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 45.20.11 Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта не гарантийных легковых транспортных средств

в населенном пункте Нерюнгри для нужд Строительного и Транспортного участков Нерюнгри Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"

№ ______

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	3

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	3

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	3

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 2.1. Список ТС                    		                                                                                4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТС | Транспортные средства |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТУ | Транспортный участок |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 45.20.11 Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта не гарантийных легковых транспортных средств в населенном пункте Нерюнгри для нужд Строительного и Транспортного участков Нерюнгри Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"

#### Цель оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Заказчика осуществляется согласно нормам, правилам и процедурам технического обслуживания и ремонта транспортных средств, которые установлены заводами-изготовителями с учетом условий эксплуатации данных ТС в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с целью обеспечения безопасной эксплуатации ТС и продление эксплуатационного ресурса ТС.

#### Существующее положение

Транспортные средства используются по доходному договору № 044-АХР ДОР-2026-УКС от 29.12.025

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД 2: 45.20.11 Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта не гарантийных легковых транспортных средств в населенном пункте Нерюнгри для нужд Строительного и Транспортного участков Нерюнгри Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро" | Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри | TOYOTA LAND CRUISER 200, г.н. К 647 ВЕ790 | JTMCX05J304096208 |
| 2 |  |  | TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, г.н. Т 101 АС 15 | JTEBU3FJX0K093995 |
| 3 |  |  | TOYOTA FORTUNER, г.н. Е 278АС 41 | MR0KX3FS100815579 |
| 4 |  |  | TOYOTA HILUX, г.н. Р 386 КО 27 | MR0KX3FS100805579 |
| 5 |  |  | MITSUBISHI L200, г.н. О 737 АС 790 | MMCJJKL10LH023439 |
| 6 |  |  | УАЗ ХАНТЕР, г.н. В 996 РР 28 | XTT315196B0597463 |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. TOYOTA LAND CRUISER 200, г.н. К 647 ВЕ 790 VIN: JTMCX05J304096208 |  |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание (ТО – 10 000 км) | услуга | 1 |
| 1.2 | Текущий ремонт | нормо- час | 1 |
| 2. TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, г.н. Т 101 АС 15 VIN: JTEBU3FJX0K093995 |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание (ТО – 10 000,0 км) | услуга | 1 |
| 2.2 | Текущий ремонт | нормо- час | 1 |
| - TOYOTA FORTUNER, г.н. Е 278 АС 41 VIN: MR0KX3FS100815579 |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание (ТО – 10 000,0 км) | услуга | 1 |
| 3.4 | Текущий ремонт | нормо- час | 1 |
| - TOYOTA HILUX, г.н. Р 386 КО 27 VIN: MR0KX3FS100805579 |  |  |  |
| 4.1 | Техническое обслуживание (ТО – 10 000,0 км) | услуга | 1 |
| 4.2 | Текущий ремонт | нормо- час | 1 |
| - MITSUBISHI L200, г.н. О 737 АС 790 VIN: MMCJJKL10LH023439 |  |  |  |
| 5.1 | Техническое обслуживание (ТО – 10 000,0 км) | услуга | 1 |
| 5.2 | Текущий ремонт | нормо- час | 1 |
| - УАЗ ХАНТЕР, г.н. В 996 РР 28 VIN: XTT315196B0597463 |  |  |  |
| 6.1 | Техническое обслуживание (ТО – 10 000,0 км) | услуга | 1 |
| 6.2 | Текущий ремонт | нормо- час | 1 |

* Объем продукции является ориентировочным, Заказчик не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 45.20.11 Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта не гарантийных легковых транспортных средств в населенном пункте Нерюнгри для нужд Строительного и Транспортного участков Нерюнгри Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро" | С даты подписания договора | 31.12.2026 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг ОКПД 2: 45.20.11 Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта не гарантийных легковых транспортных средств в населенном пункте Нерюнгри для нужд Строительного и Транспортного участков Нерюнгри Дальневосточного филиала АО "ТК РусГидро"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Использование собственных расходных материалов и запчастей Исполнителя. | Наличие собственных материалов и запчастей Исполнителя при оказании услуги. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Осуществление контроля. | Осуществлять допуск Заказчика к проведению контроля за выполняемыми работами при оказании услуги по ремонту ТС. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Возможность выбора запасных частей и расходных материалов. | Предоставить возможность выбора запасных частей и расходных материалов у различных официальных источников. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отходы, образовавшиеся в результате оказания Услуг являются собственностью Исполнителя | Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет осуществлять деятельность по обращению с образовавшимися отходами в соответствии с действующим законодательством РФ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств должно соответствовать установленным нормам и правилам процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных средств, установленными заводом-изготовителем и правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту АМТС Российской Федерации Утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. № 290 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.01.2017 N 109). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Сроки выполнения работ и оказания услуг по ТО и ремонту автомашин должны составлять: - по техническому обслуживанию - в соответствии с действующими нормативами, но не более 1 календарного дня; - по текущему ремонту - в соответствии с действующими нормативами, но не более 5 календарных дней; В случае, если для выполнения соответствующих работ требуются запасные части, срок поставки которых превышает указанный выше, по согласованию с Заказчиком срок выполнения работ может быть продлен. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к характеристикам устанавливаемых деталей, узлов, механизмов, материалам, маслам и специальных жидкостей | Устанавливаемые и используемые на ТС детали, узлы, механизмы, материалы, приборы, масла и специальные жидкости должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не восстановленными, не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем, для данной марки автомобиля. | Согласие с требованием |  |  |
|  | При проведении ремонта применяется единый тариф за 1 нормо/час. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Проведение ТО и ТР ТС должно выполняться квалифицированным персоналом. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | После оказания услуг ТС должно отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного движения»). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Транспортные средства после ремонта должны удовлетворять требованиям Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изм., внесенными Постановлением КС РФ от 27.10.2022 N 46-П), Техническим регламентом ТР ТС 018/2011 Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и законодательства Российской Федерации. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Осмотр транспортного средства после оказания услуг. | После оказания услуг Заказчик проводит визуальный осмотр транспортного средства на предмет комплектности и технического состояния автотранспорта, осмотр автотранспорта в соответствии с выполненными работами по техническому обслуживанию и/или текущему ремонту, исправности узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту. Осмотр с целью обеспечения безопасности дорожного движения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Акт сдачи приемки оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Заказ-наряд | Исполнитель передает Заказчику Заказ-наряд в двух экземплярах | Согласие с требованием |  |  |
|  | Счет на оплату | Исполнитель передает счет на оплату после оказания услуги. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС) | Исполнитель передает счет фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Нормативные документы | Исполнитель по требованию Заказчика должен предоставить в электронном виде нормативы трудоемкостей на проведение технического обслуживания и ремонта ТС, установленные заводом-изготовителем, согласно VIN, либо предоставить представителю Заказчика на СТО автоматизированное рабочее место для осуществления проверки нормирования оказанных услуг и стоимости запасных частей, заменённых в ходе ремонта транспорта Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийные обязательства на оказанные Услуги должны составлять не менее 6 (Шести) месяцев или 10 000 км. пробега (в зависимости, что наступит раньше). Гарантийный срок на замененные в процессе обслуживания или ремонта детали и механизмы должен составлять не менее установленного заводом изготовителем. |  | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1.	Общая цена за единицу услуг остаётся фиксированной на весь срок действия договора и не подлежит изменению;

3.2.	В стоимость услуги должны быть включены все затраты, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе: все налоги, сборы и пошлины, иные расходы.

# 5. Приложения

- Регламент технического обслуживания легковых транспортных средств.

Приложение № 1

| Регламент технического обслуживания легковых транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Список работ |  | Межсервисный интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 т. км | 20 т. км | 30 т .км | 40 т. км | 50 т .км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км |  |
| 1 | Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З |  |
| 3 | Система охлаждения и обогрева1 | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  |
| 4 | Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З |  |
| 5 | Выхлопные трубы и крепления |  | П |  | П |  | П |  | П |  |  |
| 6 | Свечи зажигания | П | П | П | П | З | П | П | П | П |  |
| 7 | Аккумуляторная батарея2 | П | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 8 | Топливный фильтр | З* | З* | З | З* | З* | З | З* | З* | З |  |
| 9 | Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |  |
| 10 | Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  |
| 11 | Адсорбер паров топлива |  | П |  |  | П |  |  | П |  |  |
| 12 | Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 13 | Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 14 | Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза) | П |  | П |  | П |  | П |  | п |  |
| 15 | Тормозные колодки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 16 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П |  |
| 17 | Трубки и шланги тормозной системы | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  |
| 18 | Вакуумный насос усилителя тормозной системы | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  |
| 19 | Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления |  | П |  | П |  | П |  | П |  |  |
| 20 | Карданные валы | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р |  |
| 21 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  |
| 22 | Автоматическая трансмиссия (АКПП) | П | П | П | П | П | З | П | П | П |  |
| 23 | Механическая трансмиссия (МКПП) | П | П | П | П | П | З | П | П | П |  |
| 24 | Проверка масла в раздаточной коробке | П | П | П | П | П | З | П | П | П |  |
| 25 | Масло для переднего дифференциала | П |  | З |  | П |  | З |  |  |  |
| 26 | Масло для заднего дифференциала | П |  | З |  | П |  | З |  |  |  |
| 27 | Передняя и задняя подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 28 | Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 29 | Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П |  |
| 30 | Фильтр кондиционера | З |  | З |  | З |  | З |  | З |  |
| 31 | Система кондиционирования воздуха и количество хладагента | П |  | П |  | П |  | П |  | П |  |

- для дизельных двигателей

З — замена; П — осмотр, проверка; С — смазка; Р — проверка момента затяжки.