- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.14.13. Поставка запорной арматуры для нужд Саратовского филиала

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.14.13. Поставка запорной арматуры для нужд Саратовского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

Запорная арматура предназначена для капитального и текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

Продукция закупается для исполнения Договора подряда № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Задвижка 30С941нж (двухдисковый клин) с электроприводом ГЗ-Б.300/24 Ду300 Ру16 в комплекте с путевыми выключателями и ответными фланцами ГОСТ 33259-2015 (маркировка по ГОСТ 4666-2015) (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 4 | РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 165 РЗ№ 45 651 632 |
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 300 мм (ГОСТ 5762-2002) с ответными фланцами (маркировка по ГОСТ4666-2015) (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 7 | РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 165 РЗ№ 45 651 632 |
|  | Задвижка 30ч6бр Ду 200 Ру 16(ОКПД2 28.14.13.) | шт | 1 | РЗ№ 48 311 780 |
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 250 мм (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 1 | РЗ№ 48 311 780 |
|  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 1 | РЗ№ 48 311 761 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, ПТ 11055-200 ТУ 26-07-1125-96; 30с41нж, Ду200, Ру1,6(16);с ответными фланцами, прокладками и крепежом (маркировка по ГОСТ4666-2015) | шт | 1 | РЗ№ 45651632 |
|  | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 500 мм (ОКПД2 28.14.11.131.) | шт | 2 | РЗ№ 48 311 763 РЗ№ 48 311 781 |
|  | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром: 200 мм (ОКПД2 28.14.11.131.) | шт | 1 | РЗ№ 48 311 761 |
|  | Клапан обратный 19с76нж DN80 PN1.6МПа (ОКПД2 28.14.11.131.) | шт | 1 | РЗ№ 48 311 762 |
|  | Кран трехходовой 11Б38бк DN15 ВР-ВР (контрольный фланец) PN1.6 латунь ручной (рукоятка) (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 17 | РЗ№ 48 310 075 РЗ№ 48 311 781 РЗ№ 48 311 782 |
|  | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 44 | РЗ№ 48 311 762 РЗ№ 48 311 762 РЗ№ 48 311 778 РЗ№ 48 311 779 РЗ№ 48 311 783 |
|  | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 27 | РЗ№ 48 311 778 РЗ№ 48 311 779 РЗ№ 48 311 783 |
|  | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 5 | РЗ№ 48 311 783 |
|  | Кран шаровой полнопроходной фланцевый давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 100 мм (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 20 | РЗ 45 651 632 |
|  | Кран шаровый полнопроходной 11с41п1 DN150 PN16 стальной фланцевый (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 1 | РЗ№ 48 311 783 |
|  | Кран шаровый разборный полнопроходной 11с67п DN50 PN1.6 стальной фланцевый (с комплектом ответных фланцев и крепежом) (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 5 | РЗ№ 48311779 |
|  | Кран шаровой проходной фланцевый КШ Ду 50мм в комплекте с ответными фланцами (ГОСТ 28343-89) с разъемным корпусом (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 3 | РЗ № 45651632 |
|  | Кран шаровой КШ 80.16.3110 с ответными фланцами (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 2 | РЗ№ 48310075 |
|  | Кран шаровой КШ20.80.3120 с ответными фланцами (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 1 | РЗ№ 48310075 |
|  | Кран шаровой КШ25.80.3120 с ответными фланцами (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 1 | РЗ№ 48 310 075 |
|  | Кран шаровой КШ50.16.3110 с ответными фланцами (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 2 | РЗ№ 48 310 075 |
|  | Кран шаровой полнопроходной Ду=40 , Ру=4,0МПа с ответными фланцами. (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 1 | РЗ№ 48 310 075 |
|  | Кран шаровый полнопроходной 11с67п DN200 PN16 стальной фланцевый (с редуктором, фланцами и крепежом) (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 2 | РЗ№ 48 311 780 |
|  | Кран шаровый полнопроходной 11с41п1 DN80 PN16 стальной фланцевый (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 8 | РЗ№ 48 311 779 |
|  | Кран стальной шаровый фланцевый 11с67п Ду 80 с ответными фланцами (ГОСТ 28343-89) с разъемным корпусом (ОКПД2 28.14.12.) | шт | 6 | РЗ№ 45 651 632 |
|  | Кран шаровый полнопроходной 11с41п1 DN50 PN16 стальной фланцевый (ОКПД2 28.14.12.) | шт | 2 | РЗ№ 48311783 |
|  | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 3 | РЗ№ 48 311 782 |
|  | Задвижка клиновая 30кч70бр Ду80 (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 2 | РЗ№ 48 311 763 |
|  | Кран шаровый цельносварной 11с41п DN100 PN16 стальной с КОФ (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 2 | РЗ№ 48 311 783 |
|  | Клапан пожарный прямой КПЛМ50 DN50 PN1.6МПа чугунный ручной (вентиль) муфта-цапка (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 5 | РЗ№ 48 311 780 |
|  | Клапан пожарный прямой КПКП 50-1 DN50 PN1.6МПа чугунный ручной (вентиль) муфта-цапка (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 5 | РЗ№ 48 311 780 |
|  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм (маркировка по ГОСТ4666-2015) (ОКПД2 28.14.11.121) | шт | 4 | РЗ№ 45 651 6 32 |
|  | Кран шаровый полнопроходной КШ.Ц.Ф.Э.200.016.П/П.02 LD DN200 PN1.6МПа стальной электропривод фланцевый ГОСТ 21345-2005 (ответные фланцы и крепеж) (ОКПД2 28.14.13.) | шт | 2 | РЗ№ 48 311780 |
|  | Кран шаровый КШ50.80.3120 DN50 PN80 12х18Н10Т (с комплектом ответных фланцев) | шт | 2 | РЗ№ 48310075 |
|  | Кран шаровый цельносварной КШ.Ц.Ф.100.016.01 DN100 PN16 Ст20 ручной (рукоятка) фланцевый | шт | 1 | РЗ№ 48311780 |
|  | Фланец Ду 100мм Ру 10 Ст20 ГОСТ33259-2015 исп.В (1) | шт | 102 | РЗ№ 45651632 |
|  | Фланец Ду 200мм Ру10 Ст20 ГОСТ33259-2015 исп.В (1) | шт | 4 | РЗ№ 45651632 |
|  | Фланец Ду 50мм Ру10 Ст20 ГОСТ33259-2015 исп.В (1) | шт | 18 | РЗ№ 45651632 |
|  | Фланец Ду 80мм Ру10 Ст20 ГОСТ33259-2015 исп.В (1) | шт | 20 | РЗ№ 45651632 |
|  | Фланец Ду50 Ру6 Ст 20 ГОСТ33259-2015 исп.В (1) | шт | 12 | РЗ№ 45651632 |
|  | Фланец стальной Ду65 Ру10 Ст20 ГОСТ33259-2015 исп.В (1) | шт | 24 | РЗ№ 45651632 |
|  | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм ГОСТ33259-2015 исп. В (1) | шт | 6 | РЗ№ 45651632 |
|  | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм ГОСТ33259-2015 исп.В (1) | шт | 12 | РЗ№ 45651632 |
|  | Гидрант пожарный ГП-Н-1500 | шт | 1 | РЗ№ 45651632 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия 1. Запорная арматура, позиция №1-44 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора сторонами | Продукция должна быть поставлена на склад покупателя в течение 60 календарных дней с подписания договора сторонами . |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-44 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | ГОСТ | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Задвижка в комплекте с путевыми выключателями и ответными фланцами | Наименование | 30С941нж с электроприводом |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды ; °С | до+100 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 300 |  |  |  |
|  |  | Корпус | углеродистая сталь |  |  |  |
|  |  | Герметичность затвора: | по классу "А" ГОСТ 9544-93 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение: | У1 (от -40 до 40°С) |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 500 |  |  |  |
|  |  | Комплект ответных фланцев | ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |
|  |  | Клин | Два подвижных диска |  |  |  |
|  |  | Маркировка по | ГОСТ 4666-2015 |  |  |  |
|  |  | Электропривод ГЗ-Б.300/24 с червячным редуктором и двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, с путевыми выключателями | 4 путевых выключателя |  |  |  |
| 1.2 | Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем | Наименование | 30ч6бр |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 5762-2002 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды ; °С | до+100 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 300 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | серый чугун |  |  |  |
|  |  | Клин | Два подвижных диска |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 4666-2015 |  |  |  |
|  |  | Ответные фланцы с прокладками и крепежом | Ст20, (2шт) |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 10 |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 500 |  |  |  |
| 1.3 | Задвижка 30ч6бр Ду 200 Ру 16 | Наименование | 30ч6бр |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды ; °С | до+100 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 200 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | чугун СЧ20 ГОСТ 1412 |  |  |  |
|  |  | Клин | Два подвижных диска |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | присоединение | фланцевое |  |  |  |
|  |  | маркировка | ГОСТ 4666-2015 |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 330 |  |  |  |
| 1.4 | Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем | Наименование | 30ч6бр |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды ; °С | до+100 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 250 |  |  |  |
|  |  | Клин | Два подвижных диска |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | серый чугун |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 10 |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 450 |  |  |  |
| 1.5 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем | Наименование | 30ч6бр |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды ; °С | до+100 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 50 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | серый чугун |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 10 |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 180 |  |  |  |
| 1.6 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая;с ответными фланцами, прокладками и крепежом (маркировка по ГОСТ4666-2015) | Наименование | 30с41нж | ПТ 11055-200 ТУ 26-07-1125-96 |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды ; °С | до +425°С |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 200 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | углеродистая сталь |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения | фланцевый |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| 1.7 | Клапан обратный поворотный однодисковый | Наименование | 19ч21бр |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды ; °С | до+50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 500 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | чугун |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 200 |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения | межфланцевый |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 10 |  |  |  |
| 1.8 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые | Наименование | 16ч42р |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды ; °С | до+50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 200 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | чугун |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения | фланцевый |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 2,5 |  |  |  |
| 1.9 | Клапан обратный | Наименование | 19с76нж |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды ; °С | -40 до 425 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 80 |  |  |  |
|  |  | Конструктивный тип | Поворотный |  |  |  |
|  |  | Корпус | Углеродистая сталь |  |  |  |
|  |  | Номинальное Давление, МПа | 1,6 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | У1 |  |  |  |
| 1.10 | Кран трехходовой | Наименование | 11б38бк-15 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода, воздух |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от +5 до+90 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 15 |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
| 1.11 | Кран шаровой муфтовый | Наименование | 11Б27П1 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материалы: | латунь ЛЦ40Сд |  |  |  |
|  |  | корпус и шар |  |  |  |  |
|  |  | уплотнение шара | тефлон |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 10 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от +5 до+100 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 15 |  |  |  |
| 1.12 | Кран шаровой муфтовый | Наименование | 11Б27П1 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материалы: | латунь ЛЦ40Сд |  |  |  |
|  |  | корпус и шар |  |  |  |  |
|  |  | уплотнение шара | тефлон |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 10 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от +5 до+100 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 20 |  |  |  |
| 1.13 | Кран шаровой муфтовый | Наименование | 11Б27П1 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материалы: | латунь ЛЦ40Сд |  |  |  |
|  |  | корпус и шар |  |  |  |  |
|  |  | уплотнение шара | тефлон |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 10 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от +5 до+100 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 32 |  |  |  |
| 1.14 | Кран шаровой запорный полнопроходной | Наименование | 11с67п, |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса: | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Корпус | разъемный |  |  |  |
|  |  | Комплект ответных фланцев | Ст20, (2шт) |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 230 |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от - 30 до + 200°С; |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 100 |  |  |  |
| 1.15 | Кран шаровой запорный полнопроходной | Наименование | 11с41п1 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса: | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Корпус | разъемный |  |  |  |
|  |  | Комплект ответных фланцев | Ст20, (2шт) |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 280 |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | до + 150°С; |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 150 |  |  |  |
| 1.16 | Кран шаровой запорный полнопроходной | Наименование | 11с67п, |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса: | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Корпус | разъемный |  |  |  |
|  |  | Комплект ответных фланцев | Ст20, (2шт) |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 180 |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от - 30 до + 200°С; |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 50 |  |  |  |
| 1.17 | Кран шаровой проходной фланцевый в комплекте с ответными фланцами (ГОСТ 28343-89) | Наименование | КШ |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Исполнение корпуса | Разъемный |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от - 30 до + 200°С; |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 50 |  |  |  |
| 1.18 | Кран шаровой фланцевый с ответными фланцами | Наименование | КШ 80.16.3110 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | воздух, масло |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса: | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 192 |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от- 40…до+ 190 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 80 |  |  |  |
|  |  | Ответные фланцы | Ст20, (2шт) |  |  |  |
| 1.19 | Кран шаровой фланцевый с ответными фланцами | Наименование | КШ20.80.3120 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | воздух, масло |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса: | сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 108 |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 80 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от- 40…до+ 190 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 20 |  |  |  |
|  |  | Ответные фланцы | Ст20, (2шт) |  |  |  |
| 1.20 | Кран шаровой фланцевый с ответными фланцами | Наименование | КШ25.80.3120 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | воздух, масло |  |  |  |
|  |  | Материал: | сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |
|  |  | корпуса |  |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 112 |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 80 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от- 60…до+ 190 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 25 |  |  |  |
|  |  | Ответные фланцы | Ст20, (2шт) |  |  |  |
| 1.21 | Кран шаровой фланцевый с ответными фланцами | Наименование | КШ 50.16.3110 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | воздух, масло |  |  |  |
|  |  | Материал: | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | корпуса |  |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 120 |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от- 40…до+ 190 |  |  |  |
|  |  | Ответные фланцы | Ст20, (2шт) |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 50 |  |  |  |
| 1.22 | Кран шаровой полнопроходной с ответными фланцами | Наименование | Кран шаровой полнопроходной |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Воздух, масло |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 40 |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 200 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от +5 до+100 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 40 |  |  |  |
|  |  | Ответные фланцы | Ст20, (2шт) |  |  |  |
| 1.23 | Шаровой кран с редуктором с фланцами и крепежом полнопроходной | Наименование | 11с67п |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | корпус | разборный |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 330 |  |  |  |
|  |  | Комплект ответных фланцев с крепежом | Ст20, (2шт) |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от +5 до+100 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 200 |  |  |  |
|  |  | редуктор, Диаметром , мм | 200 |  |  |  |
| 1.24 | Краны стальные шаровые, фланцевые полнопроходные. | Наименование | 11с41п1 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 210 |  |  |  |
|  |  | Комплект ответных фланцев | Ст20, (2шт) |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | до+150 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 80 |  |  |  |
| 1.25 | Кран стальной шаровый фланцевый Ду 80 с ответными фланцами (ГОСТ 28343-89) | Наименование | 11с67п |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Корпус | Разъемный |  |  |  |
|  |  | Строительная длинна | 210 |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Температура окружающей среды; °С | от -30 до +200 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 80 |  |  |  |
| 1.26 | Кран шаровый полнопроходной 11с41п1 DN50 PN16 стальной фланцевый | Наименование | 11с41п1 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Корпус | Разъемный |  |  |  |
|  |  | Строительная длинна | 178 |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Температура ; °С | до +150 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 50 |  |  |  |
| 1.27 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX | Серия | КШТ 60.103.100 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материал: | Углеродистая сталь |  |  |  |
|  |  | корпуса |  |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 300 |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Седловое уплотнение | PTFE + C; EPDM; ком-т поджимных пружин |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от +5 до+150 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 100 |  |  |  |
| 1.28 | Задвижка клиновая | Наименование | 30кч70бр |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение: | У2 , УХЛ4 (ГОСТ 15150-69) |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды ; °С | до+100 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 80 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | чугун |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 140 |  |  |  |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 4666-2015 |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 4 |  |  |  |
| 1.29 | Кран шаровый цельносварной полнопроходной | Наименование | 11с41п |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода, масло |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды ; °С | до +150(с) |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 100 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение: | У1 (от -40 до 40°С) |  |  |  |
|  |  | Комплект ответных фланцев | Ст20, (2шт) |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Тип управления | ручное |  |  |  |
|  |  | Строительная длина, мм | 230 |  |  |  |
| 1.30 | Клапан пожарный прямой латунный ручной (вентиль) муфта-цапка | Наименование | КПЛМ50 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 50 |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Резьба | Внутренняя/наружняя |  |  |  |
| 1.31 | Клапан пожарный прямой чугунный ручной (вентиль) муфта-цапка | Наименование | КПКП 50-1 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 50 |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Резьба | Внутренняя/наружняя |  |  |  |
| 1.32 | Вентили проходные муфтовые | Наименование | 15кч18п |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 15 |  |  |  |
|  |  | Номинальное давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
| 1.33 | Кран шаровый полнопроходной КШ.Ц.Ф.Э.200.016.П/П.02 LD DN200 PN1.6МПа стальной электропривод фланцевый ГОСТ 21345-2005 (ответные фланцы и крепеж) | Модель | КШ.Ц.Ф.Э |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода, масло |  |  |  |
|  |  | Температура ; °С | От -40 до +200(с) |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 200 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение: | У1 (от -40 до 40°С) |  |  |  |
|  |  | Комплект ответных фланцев | Ст20, (2шт) |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Тип управления | С эл. приводом |  |  |  |
| 1.34 | Кран шаровый КШ50.80.3120 DN50 PN80 12х18Н10Т (с комплектом ответных фланцев) | Наименование | КШ50.80.3120 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | воздух, масло |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 80 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от- 60…до+ 190 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 80 |  |  |  |
|  |  | Ответные фланцы | сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |
| 1.35 | Кран шаровый цельносварной КШ.Ц.Ф.100.016.01 DN100 PN16 Ст20 ручной (рукоятка) фланцевый | Модель | КШ.Ц.Ф.Э |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода, масло |  |  |  |
|  |  | Температура ; °С | до +200 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, Ду, мм | 100 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение: | У1 (от -40 до 40°С) |  |  |  |
|  |  | Комплект ответных фланцев | Ст20, (2шт) |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
|  |  | Тип управления | ручное |  |  |  |
| 1.36 | Фланец Ду 100мм Ру 10 Ст20 исп.В (1) | Диаметр Ду, мм | 100 | ГОСТ33259-2015 |  |  |
|  |  | Давление, Ру | 10 |  |  |  |
|  |  | Марка стали | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Тип фланца | плоский |  |  |  |
|  |  | Исполнение | В |  |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |
| 1.37 | Фланец Ду 200мм Ру 10 Ст20 исп.В (1) | Диаметр Ду, мм | 200 | ГОСТ33259-2015 |  |  |
|  |  | Давление, Ру | 10 |  |  |  |
|  |  | Марка стали | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Тип фланца | плоский |  |  |  |
|  |  | Исполнение | В |  |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |
| 1.38 | Фланец Ду 50мм Ру 10 Ст20 исп.В (1) | Диаметр Ду, мм | 50 | ГОСТ33259-2015 |  |  |
|  |  | Давление, Ру | 10 |  |  |  |
|  |  | Марка стали | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Тип фланца | плоский |  |  |  |
|  |  | Исполнение | В |  |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |
| 1.39 | Фланец Ду 80мм Ру 10 Ст20 исп.В (1) | Диаметр Ду, мм | 80 | ГОСТ33259-2015 |  |  |
|  |  | Давление, Ру | 10 |  |  |  |
|  |  | Марка стали | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Тип фланца | плоский |  |  |  |
|  |  | Исполнение | В |  |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |
| 1.40 | Фланец Ду 50мм Ру 6 Ст20 исп.В (1) | Диаметр Ду, мм | 50 | ГОСТ33259-2015 |  |  |
|  |  | Давление, Ру | 6 |  |  |  |
|  |  | Марка стали | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Тип фланца | плоский |  |  |  |
|  |  | Исполнение | В |  |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |
| 1.41 | Фланец Ду 65мм Ру 10 Ст20 исп.В (1) | Диаметр Ду, мм | 65 | ГОСТ33259-2015 |  |  |
|  |  | Давление, Ру | 10 |  |  |  |
|  |  | Марка стали | сталь 20 |  |  |  |
|  |  | Тип фланца | плоский |  |  |  |
|  |  | Исполнение | В |  |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |
| 42 | Фланец Ду 300 мм Ру 10 Ст20 исп.В (1) | Диаметр Ду, мм | 300 | ГОСТ33259-2015 |  |  |
|  |  | Давление, Ру | 10 |  |  |  |
|  |  | Марка стали | ВСт3сп2, ВСт3сп3 |  |  |  |
|  |  | Тип фланца | плоский |  |  |  |
|  |  | Исполнение | В |  |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |
| 1.43 | Фланец Ду 300 мм Ру 16 Ст20 исп.В (1) | Диаметр Ду, мм | 300 | ГОСТ33259-2015 |  |  |
|  |  | Давление, Ру | 16 |  |  |  |
|  |  | Марка стали | ВСт3сп2, ВСт3сп3 |  |  |  |
|  |  | Тип фланца | плоский |  |  |  |
|  |  | Исполнение | В |  |  |  |
|  |  | Тип | 01 |  |  |  |
| 1.44 | Гидрант пожарный ГП-Н-1500 | Наименование | ГП-Н-1500 |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса: | сталь |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 100 |  |  |  |
|  |  | Высота, мм | 1500 |  |  |  |
|  |  | Вид управления | ручной привод |  |  |  |
|  |  | Давление, Ру, кгс/см2 | 16 |  |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки |  | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д. 48. |  |  |  |
| 2.2 | Поставка |  | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) |  |  |  |
| 2.3 | Маркировка |  | На каждой упаковке полное наименование продукции |  |  |  |
| 2.4 | Приемка |  | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |  |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия, не менее |  | 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документ о качестве продукции |  | При поставке предоставляется: - паспорт; - сертификат соответствия. |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.