Технические требования на выполнение работ

Строительно-монтажные работы по установке трех комплектов комплекса подавления ГНСС «МГЛА»

филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»

Заволжье

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование 	3

1.3. Цель выполнения работ	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчик	а4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

1.6. Особые условия работы оборудования и производства работ:	6

2. Требования к продукции	7

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	7

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	7

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	7

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

2.2. Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3. Приложения	15

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| - Обозначение, сокращение | - Расшифровка |
| --- | --- |
| - БПЛА | - Беспилотные летающие аппараты |
| - ВБ | - Верхний бьеф |
| - ГНСС | - Глобальные навигационные спутниковые системы |
| - ГНСС «МГЛА» | - Комплекс подавления радиосигналов ГНСС "Мгла" |
| - КСБ | - Комплексная система безопасности |
| - ПБ | - Правобережное примыкание |
| - ППР | - Проект производства работ |
| - РП | - Средства радиоподавления ГНСС |
| - РЭБ | - Система радиоэлектронной борьбы |
| - ТТ | - Технические требования |

## Наименование закупаемой продукции.

Работы по монтажу трех комплектов комплекса подавления ГНСС «МГЛА» с доработкой системы существующей системы установленной на крыше здания ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (далее - Филиал)

## Цель выполнения работ

Расширение Комплекса подавления ГНСС «МГЛА», повышение безопасности и антитеррористической защищённости объекта в соответствие требованиям Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК» Постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 2024 г. № 1046 «Об утверждении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса».

## Существующее положение

В соответствии с решением Правительства Нижегородской области на основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 02.10.2024 № 326-11-852880/24 «О предоставлении в аренду государственного имущества» филиалу предоставлен в аренду комплекс подавления ГНСС «МГЛА», состоящий из 6 (шести) комплектов, установленных на крыше здания Нижегородской ГЭС и покрывающих круг радиусом не менее 8 км (по паспорту).

В настоящее время Филиалом закупается три комплекта комплекса подавления ГНСС «МГЛА» Модель: ТУ 27.90.40-005-89713218-2024, которые планируется установить на крыше здания управления АО «ЗЗГТ», крыше здания охраны на средней спец. площадке и на крыше средней башне верхней головы Шлюзов 13-14. Так же необходимо дооснастить существующий комплекс подавления ГНСС «МГЛА» в части прокладки оптоволоконного кабеля и монтажа сетевого оборудования для обеспечения объединения 6 ранее установленных и 3 новых комплектов комплекса подавления ГНСС «МГЛА» в единую систему.

- Для выполнения работ исполнителю работ необходимо закупить все необходимые материалы и метизы (шпильки, гайки, шайбы и пр.), а также материал для изготовления обратного фланца для крепления оборудования ГНСС «МГЛА» на крыше здания охраны на средней спец. площадке, поставляемых подрядчиком.

- Работы должны выполняться в соответствии с разработаной ведомостью объёмов работ № 01-01-01 (Приложение №1).

### Таблица 1. Перечень объектов для установки комплектов МГЛА

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оборудование комплекса подавления радиосигналов ГНСС "Мгла" | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Привокзальная, д. 14 | Комплекс подавления ГНСС «МГЛА» филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» Код классификатора ПАО «РусГидро» 8170104 Код ОКОФ 330.26.30.50 | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» |
|  |  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» Нижегородская область, Чкаловский район, Вершиловская с/администрация, ПК46+00 земляной плотины №1-2 |  |  |
| 2. |  | Филиал ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Городецкий РГСиС, здание средней башни верхней головы Шлюзов 13,14. |  | Эксплуатирующая организация: Филиал ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Городецкий РГСиС. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кутузова, д. 1 |
| 3. |  | АО «ЗЗГТ». Нижегородская область, Городецкий район, Заволжье, Железнодорожная ул., 1. Здание заводоуправления |  | Эксплуатирующая организация: АО «ЗЗГТ». Нижегородская область, Городецкий район, Заволжье, Железнодорожная ул., 1. |

## Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику при необходимости и возможности:

- Следующие виды ресурсов:

  - Электроэнергия;

Подрядчик обеспечивает:

- Проведение за счёт своих ресурсов:

  - Разгрузочно-погрузочных работ;

  - Строительно-монтажных работ;

  - Уборку мест производства работ;

  - Восстановление нарушенного благоустройства.

  - Инструмент и оборудование.

Готовые помещения для размещения персонала, складирования оборудования, а также контейнеры (площадки) для временного накопления отходов у Заказчика отсутствуют.

## Особые условия работы оборудования и производства работ:

Производство работ на действующем предприятии в соответствии с действующими Правилами по охране труда и нормативной документацией Общества.

Монтажные и строительные работы проводятся:

- в существующих зданиях и сооружениях в стеснённых условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих предметов;

- на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стеснённых условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования;

- вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи.

Подключение, отключение оборудования и инженерных систем для производства работ производится персоналом Подрядчика, после проведения организационных мероприятий представителями Заказчика.

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

### Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Работы по СМР для расширения Комплекса подавления ГНСС «МГЛА». Филиала | В соответствии с Приложением №1 к ТТ – Ведомость объема работ |  |

### Требования к срокам выполнения работ

### Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Работы СМР для расширения Комплекса подавления ГНСС «МГЛА» Филиала | С даты, следующей за датой заключения Договора | 15.06.2026 |

## Требования к качеству работ

### Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Работы выполняются в соответствии с настоящими ТТ. |  |
|  | Работы выполняются в строгом соответствии с требованиями: - Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации» от 26 декабря 2006 г. N 1128; - Правил по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года N 782н); - Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 года N 883н); - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 года N 753н); - Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 года N 884н); - Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года N1479) - Все строительные работы на действующем объекте с СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", а также СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27 ноября 2020 года N 835н); - Монтажные и пусконаладочные работы с РД 78.145-93 МВД России "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ". - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ 15.12.2020 №903н) |  |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Допуск персонала на объекты Нижегородской ГЭС осуществляется в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» утверждённым приказом от 05.05.2023 № НЖГЭС/92-260 |  |
|  | Допуск персонала на объекты сторонних организаций где будут производиться работы осуществляется в соответствии с ЛНА о пропускном и внутриобъектовом режимах этих организаций |  |
|  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ, на объектах должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков либо акта-допуска. (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям). Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. |  |
|  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ, на объектах в сторонних организациях должен осуществляться в соответствии с ЛНА этих организаций. |  |
|  | Допуск к выполнению работ повышенной опасности должен производиться в соответствии с "Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок"(утверждёнными приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года N 903н). |  |
|  | Подрядчик проводит разработку, согласование и утверждение с Заказчиком: - графика последовательности выполнения работ; - проекта производства работ (далее-ППР); - программы пусконаладочных работ. |  |
|  | Согласование с производственно-технической службой мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). |  |
|  | Инженерную подготовку и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. осуществляет Подрядчик |  |
|  | Складировать оборудование и запасные части необходимо в место, согласованное с Заказчиком |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Запасные части и материалы необходимые для выполнения работ, за исключением материалов для изготовления 3 (трёх) опор, 3 (трёх) консольных кронштейнов и креплений для оборудования ГНСС «МГЛА», поставляемых подрядчиком, приобретены Заказчиком согласно ведомости объёма работ № 01-01-01, являющейся приложением к настоящим ТТ (Приложение №1). |  |
|  | Все поставляемое оборудование, применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее и иметь сопроводительные документы: сертификаты качества, паспорта. |  |
|  | Изменения в номенклатуре, марках, поставляемых материалов и запчастей допускается при условии письменного согласования с заказчиком и последующим заключением дополнительного соглашения к договору |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Подрядчик до начала СМР предоставляет Заказчику в полном объёме паспорта и инструкции по эксплуатации устанавливаемого оборудования, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия на русском языке. |  |
|  | Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: - наличия соответствующих сертификатов, паспортов; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - правильности складирования и хранения; - комплектность поставляемых материалов. |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Наличие персонала, с соответствующими удостоверениями, подтверждающими группу электробезопасности, имеющего право быть при работах по наряду-допуску и распоряжению ответственными лицами за безопасное ведение работ в электроустановках, зданиях и сооружениях: - выдающим наряд - не менее 1 человека (5 группа электробезопасности; - ответственным руководителем работ - не менее 1 человека (4-5 группа электробезопасности); - производителями работ - не менее 2 человек (в том числе указанных выше) (3-4 группа электробезопасности); - членами бригады – не менее 5 человек (3 группа электробезопасности). |  |
|  | В соответствии с распоряжением Филиала № НЖГЭС/92-206р от 29.10.2021 Генеральному подрядчику не допускается привлечение физических лиц в качестве субисполнителей подрядных организаций, оформленных по договору гражданско-правового характера. |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | При проведении работ Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. |  |
|  | Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ |  |
|  | Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и других НПА, отмеченных в разделе 1.1.2 настоящих ТТ. |  |
|  | Соблюдение персоналом правил ТБ при выполнении работ, как на работающем оборудовании, так и в зоне действующего оборудования в соответствии с нормами и правилами, действующими в отрасли и на предприятии. |  |
|  | Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений. |  |
|  | Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь документом: Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. (утверждёнными приказом Минтруда и социальной защиты РФ 15.12.2020 №903н. |  |
|  | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ необходимо строго выполнять требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на измерительные приборы и оборудование, применяемые при выполнении работ, а также в инструкциях и других нормативно-технических документах, действующих на предприятиях Исполнителя и Заказчика. |  |
|  | Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. |  |
|  | Руководитель работ на объекте должен обеспечить производство работ повышенной опасности строго в соответствии с требованиями НПА по охране труда, указанными в 1.1.2. |  |
|  | Ответственность за нарушения правил внутреннего распорядка и требований техники безопасности персоналом подрядной организации и технологию выполнения работ несёт руководство подрядной организации. |  |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | По окончании выполнения всех работ, предусмотренных проектом, провести комплексное испытание всей системы по заранее разработанной и утверждённой Заказчиком программе (приложение №2), принять объект строительства ввести его в опытную, а затем и в промышленную эксплуатацию. |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
|  | - Монтаж передающего моноблока ГНСС "Мгла" на крыше Здания заводоуправления АО «ЗЗГТ». - На кровле Здания заводоуправления, на брус опоры слухового окна, в направлении, сориентированном в сторону Филиала, установить Моноблок, для этого: - Собрать и смонтировать в чердачном помещении Здания заводоуправления шкаф управления ГНСС "Мгла"; - Смонтировать Моноблок: - просверлить в брусе опоры смотрового окна два отверстия Ø=18 мм; - закрепить устройство на шпильки 0,5м М16 с помощью гаек и усиленных шайб М16; - Подключить электропитание к Шкафу управления от распределительного шкафа на Чердаке; - Подключить Шкаф управления к телекоммуникационному оборудованию оператора связи в Узле связи проложив Ethernet-кабель CAT5/CAT-5e из Узла связи до места установки Шкафа Управления на Чердаке. - Подключить Моноблок к Шкафу управления, проложив силовые кабели и кабели управления от шкафа до устройства; - Смонтировать и подключить оповещатель свето-звуковой МАЯК-24-КП 24 В, 105 дБ на 24 В. - Монтаж Моноблока на крыше здания охраны на средней спец. площадке. - На кровле Здания охраны, на опору ОГКф-3.0, в направлении, сориентированном в сторону Филиала, установить Моноблок, для этого: - Смонтировать оборудование для работы и управления ГНСС "Мгла" в телекоммуникационный шкаф системы охранного телевидения Филиала, установленный в Здании охраны; - На кровле Здания охраны установить опору ОГКф-3.0: - просверлить в кровле: - четыре отверстия Ø=14 мм под шпильки для крепления опоры; - одно отверстие Ø=22 мм для прокладки трубы гофрированной с силовыми и управляющими кабелями устройству внутри опору ОГКф-3.0; - Установить опору закрепив её на шпильки 0,4м М12 с помощью гаек и усиленных шайб М12; - Смонтировать Моноблок на установленную опору: - Подключить силовые кабели и кабели управления от телекоммуникационного шкафа СОТ к Моноблока, пропущенные через предварительно просверленное отверстие в кровле и опору; - Смонтировать и подключить оповещатель свето-звуковой МАЯК-24-КП 24 В, 105 дБ на 24 В. - Монтаж передающего моноблока ГНСС "Мгла" на крыше средней башне верхней головы Шлюзов 13-14. - На опору СОТ камеры видеонаблюдения на кровле Башни установить Моноблок, в направлении, сориентированном в сторону Филиала, для этого: - Смонтировать на Опору кронштейны крепления Моноблока; - Собрать Шкаф управления; - Смонтировать Моноблок на Опору; - Проложить силовые кабели и кабели управления от Шкафа управления до Моноблока; - Проложить сетевой кабель от телекоммуникационного шкафа СОТ до Шкафа управления на Чердаке Башни; - Смонтировать и подключить оповещатель свето-звуковой МАЯК-24-КП 24 В, 105 дБ на 24 В. - Доработка установленного комплекса ГНСС "Мгла" на крыше здания ГЭС - Проложить оптоволоконный кабель от ШК10 к ШК8 - Смонтировать в шкафах ШК10 к ШК8 сетевое оборудование |  |
|  | Требования к надёжности: - выход из строя оборудования ГНСС «МГЛА» не должен приводить к прекращению функционирования КСБ в целом. - импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к выходу из строя оборудования ГНСС «МГЛА». |  |
|  | Требования к порядку приёмки результатов работ |  |
|  | Работы считаются выполненными после пуско-наладки и испытаний, сдачи в эксплуатацию Заказчику, подписания акта приёмки и передачи Заказчику исполнительной документации. |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Подрядчик представляет Заказчику акты выполненных работ Подрядчик оформляет до начала работ и в процессе выполнения работ, после окончания пусконаладочных работ и испытания оборудования представляет Заказчику: - акты на скрытые работы; - исполнительные чертежи; - сертификаты качества и паспорта на применённые материалы и оборудование; акты входного контроля качества поставляемых материалов и запасных частей, формуляры. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |
|  | Срок гарантии на результат работ –36 месяцев и начинает течь с даты подписания Акта выполненных Работ. |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | Соблюдение правил внутреннего распорядка, действующих на Нижегородской ГЭС (курение в строго определённых местах, указанных распорядительными документами по Нижегородской ГЭС и др.). |  |
|  | Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы, в соответствии с: - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. (утверждёнными приказом Минтруда и социальной защиты РФ 15.12.2020 №903н) по наряду-допуску или распоряжению, выданному инженером Службы СИиТС имеющим право выдавать наряды – допуски или распоряжения; - Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждёнными приказом Минтруда России от 11.12.2020 года N 883н) по наряду-допуску или распоряжению, выданному инженером группы ГТСиПЗ имеющим право выдавать наряды – допуски или распоряжения; - Правилами по охране труда при работе на высоте (утверждёнными приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года N 782н) по наряду-допуску или распоряжению, выданному работником подрядчика, имеющим право выдавать наряды – допуски или распоряжения, и согласованным с инженером группы ГТСиПЗ. |  |
|  | Производство работ осуществляется в следующих условиях: - в помещениях вблизи действующего технологического оборудования, находящегося под напряжением; - на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвлённой сети инженерных коммуникаций, в стеснённых условий для складирования материалов. |  |
|  | Подрядчик за 10 рабочих дней предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. |  |
|  | Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Подрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утверждённых Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утверждённым Сводным сметным расчётом. |  |
|  | Работа считается выполненной после подписания Акта выполненных Работ. |  |
|  | Персонал Подрядчика обеспечивает ежедневное поддержание чистоты на рабочих местах, , по окончании Работ, уборку рабочих мест и ликвидацию отходов в соответствии с нормами и правилами, действующими на филиале ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС». |  |
|  | Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств. |  |
|  | Строительные отходы пятого класса, образовавшиеся в результате производимых работ, Подрядчик доставляет до места утилизации в специализированные места размещения отходов. В ведомости объёмов работ включены работы по погрузке и перевозке отходов. Отходы, передаваемые Заказчику, перемещаются Подрядчиком до места (согласованного/указанного заказчиком), собственными силами Подрядчика. |  |
|  | Бытовые отходы, образовавшиеся в результате деятельности Подрядчика, Подрядчик должен утилизировать за свой счёт. |  |

# Приложения

| Приложение №1 | Ведомость объёмов работ №01-01-01. |
| --- | --- |
| Приложение №2 | Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества. |

Далее – Здание охраны

Далее – Башня управления

Далее – Здание заводоуправления

Далее – Моноблок

Далее – Здание заводоуправления

Далее – Чердак

Далее – Шкаф управления

Далее – Здание охраны

Далее – СОТ

Далее – Башня

Далее – Опора