Приложение № 1

к Документации по УЗ

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.51.52 Поставка манометров, мановакуумметров и термоманометров для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	8

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	8

2.2.	Требования к качеству продукции	9

Таблица 3. Требования к продукции	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Приложения	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное Акционерное Общество |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ТПиР | техническое перевооружение и ремонт |
| ГЭС-ГАЭС | гидроэлектростанция- гидроаккумулирующая электростанция |
| НДС | налог на добавленную стоимость |
| СИ | Средства измерения |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.52 Поставка манометров, мановакуумметров и термоманометров для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

Цель использования закупаемой продукции

Средства измерения давления (избыточного и вакууметрического) и температуры рабочей среды закупаются для нужд Филиала ПАО «РусГидро» -

«Карачаево-Черкесский филиал», согласно Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (актуальная редакция).

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № | Товары (работы, услуги) | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр ТМ-520 Р.20, диапазон 0...1,0 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, измеряемая среда до +150С, гидрозаполнение силикон. | 4 | шт |
| 2 | Манометр ТМ-520 Р.20, диапазон 0...1,6 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, измеряемая среда до +150С, гидрозаполнение силикон. | 4 | шт |
| 3 | Манометр ТМ-520 Р.20, диапазон 0...2,5 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, измеряемая среда до +150С, гидрозаполнение силикон. | 4 | шт |
| 4 | Манометр ТМ-520 Р.20, диапазон 0...4 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, измеряемая среда до +150С, гидрозаполнение силикон. | 2 | шт |
| 5 | Манометр ТМ-510 Р.00, диапазон 0...1,6 МПа, класс 1.5, корпус стальной, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, измеряемая среда до +150С. Исполнение IP54 | 2 | шт |
| 6 | Манометр ТМ-520 Т.20, диапазон 0...1,6 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, штуцер осевой (сзади) М20х1.5 , гидрозаполнение силикон | 1 | шт |
| 7 | Манометр ТМ-510 Р.00, диапазон 0...2,5 МПа, класс 1.5, корпус стальной, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, измеряемая среда до +150С IP54. | 2 | шт |
| 8 | Манометр ТМ-520 Т.20, диапазон 0...2,5 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, штуцер осевой (сзади) М20х1.5 , гидрозаполнение силикон | 1 | шт |
| 9 | Манометр ТМ-510 Р.00, диапазон 0...4 МПа, класс 1.5, корпус стальной, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, измеряемая среда до +150С IP54. | 1 | шт |
| 10 | Манометр ТМ-520 Т.20, диапазон 0...4 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, штуцер осевой (сзади) М20х1.5 , гидрозаполнение силикон. | 1 | шт |
| 11 | Манометр (мановакуумметр) ТМВ-510 Р , диапазон -0,1...+0,5 МПа, класс 1.5, корпус стальной, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, измеряемая среда до +150С. IP54 | 2 | шт |
| 12 | Манометр (мановакуумметр) ТМВ-510 Р , диапазон -0,1...+0,15 МПа, класс 1.5, корпус стальной, диаметр корпуса 100 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, измеряемая среда до +150С. IP54 | 2 | шт |
| 13 | Манометр ТМВ-620 Р.00, диапазон -0,1...+0,5 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 150 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, гидрозаполнение силикон | 15 | шт |
| 14 | Манометр ТМВ-620 Р.00, диапазон -0,1...+1,5 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 150 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, гидрозаполнение силикон | 15 | шт |
| 15 | Манометр ТМ-620 Р.00, диапазон 0...1,6 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 150 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, гидрозаполнение силикон | 2 | шт |
| 16 | Манометр ТМ-621 ТЭ.20, диапазон 0..1,6 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 150 мм, механизм - нержавеющая сталь, штуцер осевой (сзади) со смещением вниз М20х1,5, Гидрозаполнение силикон. | 1 | шт |
| 17 | Манометр ТМ-620 Р.00, диапазон 0...2,5 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 150 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, гидрозаполнение силикон | 4 | шт |
| 18 | Манометр ТМ-621 ТЭ.20, диапазон 0..2,5 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 150 мм, механизм - нержавеющая сталь, штуцер осевой (сзади) со смещением вниз М20х1,5, Гидрозаполнение силикон. | 1 | шт |
| 19 | Манометр ТМ-620 Р.00, диапазон 0...4 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 150 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, гидрозаполнение силикон | 4 | шт |
| 20 | Манометр ТМ-621 ТЭ.20, диапазон 0..4 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 150 мм, механизм - нержавеющая сталь, штуцер осевой (сзади) со смещением вниз М20х1,5, Гидрозаполнение силикон. | 1 | шт |
| 21 | Манометр ТМ-620 Р.00, диапазон 0...6 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 150 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, гидрозаполнение силикон | 2 | шт |
| 22 | Мановакуумметр ТМВ-610 Р.00, диапазон -0,1...+0,5 МПа, класс 1.5, корпус стальной, диаметр корпуса 150 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, измеряемая среда до +150С. IP54 | 1 | шт |
| 23 | Мановакуумметр ТМВ-610 Р.00, диапазон -0,1...+1,5 МПа, класс 1.5, корпус стальной, диаметр корпуса 150 мм, механизм - латунь, резьба подключения М20х1,5 вниз, измеряемая среда до +150С. IP54 | 1 | шт |
| 24 | ТМ-521 Р.05, 0...1,6 МПа, кл. 1.5, М20х1,5 Манометр коррозионностойкий виброустойчивый с электроконтактной приставкой исп. V (ЛРПЗ); диаметр 100мм; тип ТМ; серия 21; кт 1,5; корпус/кольцо/механизм – CrNi сталь; присоединение-радиальное; М20х1,5; 0-1,6 МПа, Гидрозаполненный. | 2 | шт |
| 25 | ТМ-521 Р.25, 0...2,5 МПа, кл. 1.5, М20х1,5 Манометр коррозионностойкий с электроконтактами исп. V; диаметр 100мм; тип ТМ; серия 21; кл 1,5; корпус/кольцо/механизм – CrNi сталь; присоединение-радиальное; М20х1,5 Гидрозаполнение силикон. | 2 | шт |
| 26 | ТМ-521 Р.25, 0...4 МПа, кл. 1.5, М20х1,5 Манометр коррозионностойкий с электроконтактами исп. V; диаметр 100мм; тип ТМ; серия 21; кл 1,5; корпус/кольцо/механизм – CrNi сталь; присоединение-радиальное; М20х1,5 Гидрозаполнение силикон | 2 | шт |
| 27 | ТМ-521 Р.25, 0...6 МПа, кл. 1.5, М20х1,5 Манометр коррозионностойкий с электроконтактами исп. V; диаметр 100мм; тип ТМ; серия 21; кл 1,5; корпус/кольцо/механизм – CrNi сталь; присоединение-радиальное; М20х1,5 Гидрозаполнение силикон | 2 | шт |
| 28 | ТМ-621 Р.05, 0...1,6 МПа, кл. 1.5, М20х1,5 Манометр коррозионностойкий с электроконтактами исп. V; диаметр 150 мм; кл 1,5; корпус/кольцо/механизм – CrNi сталь; присоединение радиальное; М20х1,5. Гидрозаполнение силикон. | 2 | шт |
| 29 | ТМ-621 Р.05, 0...2,5 МПа, кл. 1.5, М20х1,5 Манометр коррозионностойкий с электроконтактами исп. V; диаметр 150 мм; кл 1,5; корпус/кольцо/механизм – CrNi сталь; присоединение радиальное; М20х1,5. Гидрозаполнение силикон. | 4 | шт |
| 30 | ТМ-621 Р.05, 0...4 МПа, кл. 1.5, М20х1,5 Манометр коррозионностойкий с электроконтактами исп. V; диаметр 150 мм; кл 1,5; корпус/кольцо/механизм – CrNi сталь; присоединение радиальное; М20х1,5. Гидрозаполнение силикон. | 2 | шт |
| 31 | ТМ-621 Р.05, 0...6 МПа, кл. 1.5, М20х1,5 Манометр коррозионностойкий с электроконтактами исп. V; диаметр 150 мм; кл 1,5; корпус/кольцо/механизм – CrNi сталь; присоединение радиальное; М20х1,5. Гидрозаполнение силикон. | 2 | шт |
| 32 | ТМ-521 Р.05, 0...1,6 МПа, кл. 1.5, М20х1,5 Манометр коррозионностойкий виброустойчивый с электроконтактной приставкой исп. V (ЛРПЗ); диаметр 100мм; тип ТМ; серия 21; кт 1,5; корпус/кольцо/механизм – CrNi сталь; присоединение-радиальное; М20х1,5; 0-1,6 МПа, Гидрозаполненный. | 1 | шт |
| 33 | УПЗ-1, Указатель предельных значений, тип 1, для ТМ диам. 100, 150, 250 (кроме ТМ с ЭКП) + КМ-22, -22Кс, -32Кс, ТМТБ, нерж | 100 | шт |
| 34 | Индивидуальный заполненный паспорт на нумерованный прибор | 95 | шт |
| 35 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М3-УХЛ2 (0...120-1,5- 6,0- 160 Б Н-Ш ЛС-59 d16 латунь. С полиэтиленовой оболочкой капилляра. | 2 | шт |
| 36 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М3-УХЛ2 (0...120- 1,5- 16,0- 160 Б Н-Ш ЛС-59 d16 латунь). С полиэтиленовой оболочкой капилляра. | 2 | шт |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.51.52 Поставка манометров, мановакуумметров и термоманометров для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" | с даты заключения договора | 21.12.2026 |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 - №36 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.51.52 Поставка манометров, мановакуумметров и термоманометров для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Состояние | Поставщик должен поставить все оборудование новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, ремонте, работоспособным, включив в комплект поставки все необходимые для выполнения данного требования компоненты. СИ должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций (ТУ, ГОСТ и т.д.). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности | Согласно Таблице 1.1. ст. 4 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диаметр корпуса | Согласно Таблице 1.1. ст. 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Значение диапазона показаний | Согласно Таблице 1.1. ст. 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Присоединительная резьба | Согласно Таблице 1.1. ст. 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Виброустойчивость | Согласно Таблице 1.1. ст. 7 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие электроконтактов | Согласно Таблице 1.1. ст. 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контрольные указатели | На СИ со шкалами должны быть установлены указатели предельных значений либо контрольные стрелки (“ябедники ”) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие | Все поставляемые СИ должны соответствовать характеристикам указанным в Таблице 1.1, а так же требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Показания | Вариации показаний СИ не должны превышать абсолютного значения пределов допускаемой погрешности. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поверка | У поставляемых СИ должна быть актуальная на момент поставки поверка, со сроком действия приближённым к межповерочному интервалу | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Безопасность | Все поставляемые СИ должны быть безопасными в процессе эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнение корпуса СИ | Корпуса СИ должны быть изготовлены из материалов согласно Таблице 1.1. ст. 8 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение измерительного механизма СИ | Механизмы СИ должны быть изготовлены из материалов согласно Таблице 1.1. ст. 9 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Повреждения | Наличие следов механических повреждений, коррозии, деформации и иных повреждений не допускаются | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | пгт. Правокубанский, Карачаевский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 369244. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования | СИ должны соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утверждённым нормативно-технической документацией | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на СИ и все поставленные комплектующие части должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки (подписания Акта приемки) | Предложение по сроку гарантии на СИ и запасные части |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе со средствами измерения | Поставщик обязан одновременно с передачей СИ передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: Индивидуальные заполненные паспорта на нумерованные приборы с отметками и свидетельствами о поверке; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД в 2 экз. | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме Приложения №1 к ТТ

Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №1 к ТТ

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие