- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕТЛЬНОЙ БРОНЕВЫШКИ

| 2.1. | Габаритные размеры: |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Ширина (мм) | 4800 |
| 2.1.2 | Длина (мм) | 4800 |
| 2.1.3. | Общая высота (вместе с громоотводом) (мм) | 15600 |
| 2.2. | Масса (кг) | 12000 |
| 2.3. | Кабина защитная бронированная Класс защиты по пулестойкости Бр4 по ГОСТ Р 51112-97 |  |
| 2.3.1. | Ширина (мм) | 3000 |
| 2.3.2. | Длина (мм) | 3000 |
| 2.3.3. | Общая высота (мм) | 2800 |
| 2.4. | Бронезащита стен, пола и двери– Бр4 класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р51112-97. |  |
| 2.5. | Дверь 800х2000h мм оборудована доводчиком для дверей весом до 180 кг, механическим замком 4 класса взломостойкости с задвижкой. |  |
| 2.6. | Все окна поста с стеклами тонированными пленкой (коэффициент пропускания видимого света не менее 40%.) |  |
| 2.7. | Электропитание – 220В, 50Гц. |  |
| 2.8. | Вентиляция – приточно-вытяжная | 1 шт. |
| 2.9. | Электрообогреватель P=1 кВт | 2 шт. |
| 2.10. | Телефон | 1 шт. |
| 2.11. | Электрощиток с автоматами защиты и УЗО | 1 шт. |
| 2.12. | Светильник потолочный | 2 шт. |
| 2.13. | Огнетушитель | 1 шт. |
| 2.14. | Розетки двойные | 3 шт. |
| 2.15. | Розетка одинарная | 1 шт. |
| 2.16. | Выключатель двойной | 2 шт. |
| 2.17. | Выключатель одинарный | 3 шт. |
| 2.18. | Датчик пожарный | 1 шт. |
| 2.19. | Кнопка тревожной сигнализации | 1 шт. |
| 2.20. | Кондиционер | 1 шт. |
| 2.21. | Кронштейн под кондиционер | 1 шт. |
| 2.22. | Сирена С-40 | 1 шт. |
| 2.23. | Прожектор поворотный | 2 шт. |
| 2.24. | Прожектор светодиодный | 4 шт. |
| 2.25. | Молниеприемник | 1 комплект |
| 2.26. | Отделка внутренняя: утеплитель, панели СМЛО светлые тона, линолеум |  |
| 2.27. | Отделка наружная: RAL 6005 |  |
| 2.28. | Постамент состоит из 4-ех частей: |  |
| 2.28.1. | Высота(мм) | 2300 |
| 2.28.2. | Ширина (мм) | 3000 |
| 2.28.3. | Длина (мм) | 3000 |
| 2.28.4. | Общая высота 4-ех частей (мм) | 9200 |
| 2.29. | Площадка: Выход на площадку № 2 (постамент для обхода) с лестницы должен быть оборудован люком с запирающим устройством. | 2 шт. |
| 2.30. | Лестница | 2 шт. |
| 2.31. | Потребляемая мощность – 9кВт |  |
| 2.32. | Громкоговоритель с дальностью действия 800 м. | 1 шт. |
| 2.33. | Приспособление для крепления пулемета типа ПКМ при ведении оборонительного огня. | 4 шт. |