ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 71.20.13.110 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений отработавших нормативный срок службы для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование услуг | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения услуг | 3 |
| 1.4. | Существующее положение | 3 |
| 2. | Требования к срокам предоставляемых услуг | 5 |
| 3. | Требования к качеству оказанию услуг | 6 |
| 4 | # Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 10 |

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |
| --- | --- |
| ПС | Подъемные сооружения |
| ТТ | Технические требования |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| РП | Рельсовый путь |
| ФНП | Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461. |

1.2. Наименование услуг

ОКПД 2: 71.20.13.110 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

1.3 Цель выполнения услуг.

Исполнение договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

- №1240-396-2025 «Услуги по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС”»:

1.4. Существующее положение

Подъемные сооружения филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», переданные в эксплуатацию обособленному подразделению Нижегородский производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК», состоящие на учете в Ростехнадзоре, отработали нормативный срок службы. Для разрешения дальнейшей эксплуатации ПС подлежат экспертизе промышленной безопасности на основании требований законодательства в области промышленной безопасности.

Основанием для оказания услуг являются:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 116-ФЗ от 21.07.97г.

Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.

Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения РД 10-112-1-04.

Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

- Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства в отношении которого выполняются работы | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», рег.№ А40-19617-0101 | Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» 606520, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Привокзальная, д.14 | Кран козловой КК 100-11, г/п 100тн. Рег. № 10489 ст. № 4 | Экспертиза промышленной безопасности ПС |
| 2 | «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», рег.№ А40-19617-0101 | Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» 606520, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Привокзальная, д.14 | Кран козловой КК 100-11, г/п 100тн. Рег. № 11588 ст. № 5 | Экспертиза промышленной безопасности ПС |
| 3 | «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», рег.№ А40-19617-0101 | Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» 606520, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Привокзальная, д.14 | Кран козловой КК 100-11, г/п 100тн. Рег. № 11589 ст. № 6 | Экспертиза промышленной безопасности ПС |
| 4 | «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», рег.№ А40-19617-0101 | Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» 606520, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Привокзальная, д.14 | Кран козловой КК 500/50, г/п 500 тн. Рег. № 10382 ст. № 7 | Экспертиза промышленной безопасности ПС |
| 5 | «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», рег.№ А40-19617-0101 | Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» 606520, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Привокзальная, д.14 | Кран козловой КК 2х25 г/п 2х25 тн. Рег. №16902 ст. № 11 | Экспертиза промышленной безопасности ПС |
| 6 | «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», рег.№ А40-19617-0101 | Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» 606520, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Привокзальная, д.14 | Кран монтажный МК 1-5-10, г/п 5 тн. ст.№12 находится в машинном отделении козлового крана ст.№7 КК-500/50. Монтажный кран. | Экспертиза промышленной безопасности ПС |
| 7 | «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», рег.№ А40-19617-0101 | Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» 606520, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Привокзальная, д.14 | Кран портальный. ПСК 10(7,5)-30(40), рег.№10612, ст.№ 2 | Экспертиза промышленной безопасности ПС |
| 8 | «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», рег.№ А40-19617-0101 | Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» 606520, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Привокзальная, д.14 | Кран мостовой НБ 2-50/10-17,5 рег.№10182, ст.№8 | Экспертиза промышленной безопасности ПС |
| 9 | «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», рег.№ А40-19617-0101 | Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» 606520, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Привокзальная, д.14 | Кран мостовой НБ 2-50/5-17,5 рег.№10491, ст.№9 | Экспертиза промышленной безопасности ПС |
| 10 | «Площадка маневровых и ремонтных работ Нижегородского производственного участка АО «Гидроремонт-ВКК», рег.№ А40-19617-0101 | Филиал ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» 606520, Городецкий р-н, г. Заволжье, ул.Привокзальная, д.14 | Кран мостовой НБ 2-30/10-8,5 рег.№11479, ст.№10 | Экспертиза промышленной безопасности ПС |

2. Требования к срокам предоставления услуг

Таблица 2. Требования к срокам предоставления услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг* |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПД 2: 71.20.13.110 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений отработавших нормативный срок службы для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск |  |  |  |
| 1 | Экспертиза промышленной безопасности Кранов козловых КК 100-11, г/п 100тн. Рег. № 10489, №11588, №11589, крана козлового КК 500/50, рег.№10382, крана козлового КК 2×25, рег.№16902, крана мостового НБ 2-50/10-17,5 рег.№10182, крана мостового МК 1-5-10, рег.№10789 отработавших нормативный срок эксплуатации с определением остаточного ресурса. | С даты заключения договора | Не позднее 01.07.2027 |
| 2 | Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений: крана мостового НБ 2-50/5-17,5 рег.№10491, крана мостового НБ 2-30/10-8,5 рег.№11479, крана портального ПСК 10 (7,5)-30 (40), рег.№10612, ст.№ 2 | С даты заключения договора | Не позднее 31.08.2027 |

* Срок выполнения работ установлен исходя из требований доходного договора, указанного в пункте 1.3. ТТ.

3. Требования к качеству оказания услуг

Таблица 3 Требования к качеству оказания услуг. ОКПД 2: 71.20.13.110  Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений отработавших нормативный срок службы для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие требования | 1.1. Услуги оказываются в соответствии с действующими нормативно-техническими документами: - ГОСТ Р 72193-2025 Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТ ЭУ). - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ. -Правила проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (в действующей редакции). - Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, утвержденных приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 № 478 (в действующей редакции). - Руководства по безопасности «Оценка фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасных производственных объектах», утвержденного Приказом Ростехнадзора от 14.11.2023 № 407. - Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля, утвержденные приказом Ростехнадзора от 16.01.2024 № 8. - Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения РД 10-112-1-04. - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461. - Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (в действующей редакции). - РДИ-10-349(138)-00 комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. - ГОСТ Р 56944—2016 Пути рельсовые, крановые надземные. Общие технические условия. - ГОСТ 35253-2025 «Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические требования. - иными нормативными документами, устанавливающими требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, действующих на момент выполнения работ. Ответственность за нарушения указанных НПА и НТД несет руководитель Исполнителя. Размер ответственности исполнителя за выявленные нарушения предусматривается условиями заключенного договора. 1.2 Допуск персонала к работам на ГЭС осуществляется в строгом соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023г. №300 «Об утверждении Регламента процесса «допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». Данные о персонале предоставляются в табличной форме, с указанием квалификационного разряда, профессии, группы допуска по электробезопасности и т.д., при этом персонал подрядчика должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НТД. - Допуск на территорию для выполнения работ проводится после оформления заявки и выдачи пропуска от филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС». Ввоз и последующий вывоз с территории оборудования и инструмента для выполнения ТО производится по предварительно согласованному списку. |
| 2. | Требования к качеству услуг | Объем, состав и характер работ проводимой экспертизы промышленной безопасности зависят от типа ПС, его фактического состояния и технологии, в которой ПС применяется на ОПО. ЭПБ должна проводиться по программе, разработанной Исполнителем не позднее чем за 10 рабочих дней до начала оказания услуг (по инициативе исполнителя и по согласованию с Заказчиком программа может быть дополнена по результатам визуального и измерительного контроля кранов). Осмотр ПС выполняет эксперт или группа экспертов. Программа ЭПБ включает в себя: 2.1 Проверку наличия и состояния эксплуатационной документации. 2.2 Проверку состояния несущих металлоконструкций ПС (с применением неразрушающих методов контроля: ВИК, УК, ПВК и др., предусмотренных программой обследования), в т.ч. состояния сварных, клепаных, болтовых соединений. 2.3 Проверку состояния механизмов передвижения мостов, тележек ПС, механизмов подъема, тормозных механизмов, механического и электрооборудования, приборов и устройств безопасности, сигнализации, крюковых подвесок, барабанов шкивов, канатов и др. 2.4 Подготовку ведомостей выявленных дефектов. 2.5 Подготовка рекомендаций по требуемому, для поддержания работоспособного состояния, объёму ремонта и замены элементов и комплектующих обследуемых кранов. 2.6 Оценка геометрии козловых кранов (выявление перекосов металлоконструкций подъемных сооружений); 2.7 Обработка исходных паспортных данных и фактически полученных результатов обследования (экспертизы) подъемных сооружений. Сдача оборудования Заказчику для ввода в эксплуатацию. 2.8 Исполнитель услуг не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты передачи Заказчику оригиналов документов, являющихся результатом оказания услуг, обязан предоставить проекты подготовленных документов в адрес специалиста по промышленной безопасности Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» для рассмотрения и предварительного согласования. 2.9 Оформление результатов обследования ПС в форме заключения экспертизы промышленной безопасности (на каждое ПС указанное в таблице 1 применяемое на опасном производственном объекте с оценкой возможности его дальнейшей эксплуатации и сроком следующего обследования, внесенное в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Исполнитель осуществляет сопровождение внесения заключений в реестр заключений ЭПБ в РТН) на бумажном носителе (в 2-х экз.) и на электронном носителях (полная цветная копия) в форматах *.dwq , *.doc, *.xls, *pdf. Сроки последующих экспертиз промышленной безопасности должны быть обоснованы или подтверждены расчётом. 2.10. Услуги считаются выполненными с момента: - выдачи заключения по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности ПС; -внесения заключений экспертизы промышленной безопасности в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Исполнитель своевременно, в соответствии со сроками, обозначенными в тех. задании представляет всю исполнительную документацию и оформляет отчетные документы (акты, протоколы, формуляры, ведомости). |
| 3. | Требования к составу документации, передаваемой Заказчику и результат услуг | По окончании обследования ПС Заказчику предоставляются: - акты дефектации оборудования; - ведомости выявленных дефектов оборудования; - заключения экспертиза промышленной безопасности ( в 2 экз.) сформированные в соответствии с требованиями действующих нормативно правовых актов, которые должны быть внесены в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности в Ростехнадзоре. - рекомендации по требуемому, для поддержания работоспособного состояния, объёму ремонта и замены элементов и комплектующих обследуемых кранов; - расчет на соответствие подъемных сооружений диапазонам температур рабочего и нерабочего состояния, а также с учетом внешних воздействий, например, нагрузок от ветра (для ветрового района установки), снега и льда (для подъемных сооружений, установленных на открытом воздухе); |
| 4. | Особые условия работы оборудования и производства работ | Производство работ: - в стесненных условиях; - в зоне работ действующего оборудования; - на высоте. |
| 5. | # Наличие лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности | 1.1 Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. 1.2 Соответствие данному требованию должно быть подтверждено путем предоставления копии лицензии. 1.3 Наличии у Исполнителя собственной или используемой на иных законных основаниях аттестованной лаборатории неразрушающего контроля по видам контроля (не менее): ВИК, УЗК. (свидетельство об аттестации лаборатории предоставляется до заключения договора). Удостоверения персонала (не менее двух человек), выполняющего работы по неразрушающему контролю; персонал должен иметь область аттестации «3.1. Грузоподъемные краны» в соответствии с СДАНК-02-2020 и виды контроля (не менее): ВИК, УЗК. |
| 6. | Квалификация персонала | 1. Наличие квалифицированного и аттестованного персонала с предоставлением копий соответствующих квалификационных удостоверений. - квалификационное удостоверение эксперта (первой, второй или третьей категории, ОА Э14.4 ТУ в области промышленной безопасности (либо подтверждающая запись в реестре), выданное (оформленное) согласно постановлению Правительства РФ от 02.06.2022 № 1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» (вместе с «Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»); 2. Персонал должен обладать необходимыми техническими средствами для проведения ЭПБ ПС. 3. Персонал исполнителя должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НПА и НТД (группа по электробезопасности не ниже II, наличие группы по безопасности работ на высоте (в зависимости от характера выполняемых работ). 4. Наличие трудового договора с персоналом, подтвержденного письменно. 5. Письменное подтверждение о прохождении медицинского осмотра и об обеспечении персонала СИЗ. |
| 7. | Требования к Заказчику | 2.12.1. Заказчик обеспечивает доступ к объекту контроля. 2.12.2. Заказчик подготавливает подъёмные сооружения и крановые (рельсовые) пути к экспертизе промышленной безопасности и предоставляет к ним доступ. Заказчик предоставляет крановщиков, стропальщиков, обеспечивает поднятие груза, (замеры при испытаниях обеспечивает Исполнитель в присутствии Заказчика). |

# 5.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

5.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.