«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________Ж.Н. Доржиев

«___» ________________ 2026 г.

Технические требования на Поставку МТР

ОКПД2 27.12.22.000 Поставка "Низковольтной аппаратуры (выключатели, рубильники) для Филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети"

Лот №

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	10

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

"Низковольтная аппаратура (выключатели, рубильники) для Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети"

  - Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2027 года

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКДП 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С РЗАИ |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический TDM ВА47-60 DC 10А C 2P 6кА 440В IP20 SQ0223-1026 | шт. | 10 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-10А-10Iн-400АС/220DC-IP54-У2 AC/DC 2P | шт. | 6 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-2.5А-3.5Iн-400AC/220DC-2П-У3 AC/DC 380В 2.5А болтовое ручной IP20 У3 | шт. | 10 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-6.3А-10Iн-400 AC C 3P IP20 У3 | шт. | 6 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ АП50Б-2МТ-6.3А-10Iн-400AC/220DC AC/DC У3 | шт. | 12 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель кнопочный черный КЕ-011 У2 исп.2 1з+1р | шт. | 30 | 27.12.33.110 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
| НРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА51-35-340010-200А-2000-690АС-УХЛ3 | шт. | 15 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-2000-690AC 3P 10кА УХЛ3 | шт. | 15 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-250А-3000-690AC 250А 3P 10кА 690В IP20 УХЛ3 | шт. | 45 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39 NM1-340010 AC 400А 3P 35кА 690В IP20 УХЛ3 | шт. | 45 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
| МРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 | шт. | 10 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | шт. | 10 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-200А-2000-690AC-УХЛ3 | шт. | 12 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 15 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-320А-3200-690AC-УХЛ3 | шт. | 6 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 | шт. | 15 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-500А-5000-690AC-УХЛ3 | шт. | 4 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 | шт. | 4 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
| Айхальский РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический А-3716 100А 3P 380В AC У3 | шт. | 3 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39-340010-20-250А-2500-690 AC A 3P 18кА | шт. | 2 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39 NM1-340010 AC 400А 3P 35кА 690В IP20 УХЛ3 | шт. | 2 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39 NM1-340010 AC 630А 3P 35кА 690В IP20 УХЛ3 | шт. | 2 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39-340010-400А-4000-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3 | шт. | 3 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ АЕ2046М-100-63А-12Iн-400AC-У3 104629 AC 400В 63А 3P 50/60Гц У3 | шт. | 2 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
| Сунтарский РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ | шт. | 20 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35 М2-340010-250А-2500-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ | шт. | 20 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-39-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ | шт. | 20 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-39-340010-630А -300-690АС-УХЛЗ | шт. | 10 | 27.12.22.000 | *Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |

* Запрет может не примениться в соответствии с  подп. "и" п. 5 - Закупка товаров в одном из след. случаев:

- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;

- ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С РЗАИ |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический TDM ВА47-60 DC 10А C 2P 6кА 440В IP20 SQ0223-1026 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-10А-10Iн-400АС/220DC-IP54-У2 AC/DC 2P | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-2.5А-3.5Iн-400AC/220DC-2П-У3 AC/DC 380В 2.5А болтовое ручной IP20 У3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-6.3А-10Iн-400 AC C 3P IP20 У3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ АП50Б-2МТ-6.3А-10Iн-400AC/220DC AC/DC У3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель кнопочный черный КЕ-011 У2 исп.2 1з+1р | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
| НРЭС |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА51-35-340010-200А-2000-690АС-УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-2000-690AC 3P 10кА УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-250А-3000-690AC 250А 3P 10кА 690В IP20 УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39 NM1-340010 AC 400А 3P 35кА 690В IP20 УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
| МРЭС |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-200А-2000-690AC-УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-320А-3200-690AC-УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-500А-5000-690AC-УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
| Айхальский РЭС |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический А-3716 100А 3P 380В AC У3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39-340010-20-250А-2500-690 AC A 3P 18кА | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39 NM1-340010 AC 400А 3P 35кА 690В IP20 УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39 NM1-340010 AC 630А 3P 35кА 690В IP20 УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39-340010-400А-4000-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ АЕ2046М-100-63А-12Iн-400AC-У3 104629 AC 400В 63А 3P 50/60Гц У3 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
| Сунтарский РЭС |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35 М2-340010-250А-2500-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-39-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-39-340010-630А -300-690АС-УХЛЗ | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-6 Таблицы 1.1): "Низковольтная аппаратура (выключатели, рубильники) для Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С РЗАИ |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический TDM ВА47-60 DC 10А C 2P 6кА 440В IP20 SQ0223-1026 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА – не менее | 6 | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов – 2Р | 2Р | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | DC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В – не менее | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты, IP – не менее | IP20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-10А-10Iн-400АС/220DC-IP54-У2 AC/DC 2P |  |  |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток In (А) | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон регулировки теплового расцепителя (А) | 0,7...1Iн | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота тока (Гц) | 50/60 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | AC/DC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): не менее | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): не менее | 2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): не менее | 220 | Указание характеристик |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА): не менее | 2,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Вспомогательные (свободные) контакты | есть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | от 8 Iн до 10Iн | Согласие с требованием |  |  |
|  | Регулировка максимальных расцепителей тока | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-2.5А-3.5Iн-400AC/220DC-2П-У3 AC/DC 380В 2.5А болтовое ручной IP20 У3 |  |  |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток In (А) | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон регулировки теплового расцепителя (А) | 0,7...1Iн | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота тока (Гц) | 50/60 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | AC/DC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): не менее | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): не менее | 0,4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): не менее | 220 | Указание характеристик |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА): не менее | 0,7 | Указание характеристик |  |  |
|  | Вспомогательные (свободные) контакты | есть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | от 8 Iн до 10Iн | Согласие с требованием |  |  |
|  | Регулировка максимальных расцепителей тока | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-6.3А-10Iн-400 AC C 3P IP20 У3 |  |  |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток In (А) | 6,3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон регулировки теплового расцепителя (А) | 0,7...1Iн | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота тока (Гц) | 50/60 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | AC/DC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): не менее | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): не менее | 0,8 | Указание характеристик |  |  |
|  | Вспомогательные (свободные) контакты | есть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | от 8 Iн до 10Iн | Согласие с требованием |  |  |
|  | Регулировка максимальных расцепителей тока | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ АП50Б-2МТ-6.3А-10Iн-400AC/220DC AC/DC У3 |  |  |  |  |
|  | Количество полюсов | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток In (А) | 6,3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диапазон регулировки теплового расцепителя (А) | 0,7...1Iн | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота тока (Гц) | 50/60 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | AC/DC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): не менее | 400 | Указание характеристик |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): не менее | 0,8 | Указание характеристик |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): не менее | 220 | Указание характеристик |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА): не менее | 1,4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Вспомогательные (свободные) контакты | есть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | от 8 Iн до 10Iн | Согласие с требованием |  |  |
|  | Регулировка максимальных расцепителей тока | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель кнопочный черный КЕ-011 У2 исп.2 1з+1р |  |  |  |  |
|  | Тип | Кнопка | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | Переменный ток (AC), Постоянный ток (DC) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток | 10 А | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 440, 660 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество и вид контактов | 1 замыкающий + 1 размыкающий | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный рабочий ток контактов при переменном токе | 0.05 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный рабочий ток контактов при постоянном токе | 0.3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фиксация положения | Нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Механическая износостойкость | 10000000 циклов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты | IP40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Габариты (Д×В×Г) | 43 × 41 × 52 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вес брутто | 0,0580 кг | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка | Есть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество в упаковке | 10 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| НРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА51-35-340010-200А-2000-690АС-УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 200 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень защиты, IP | 20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 10 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | Нагрузки и К.З. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 200 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-2000-690AC 3P 10кА УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 160 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | 20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 10 | Указание характеристик |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | Нагрузки и К.З. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 160 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-250А-3000-690AC 250А 3P 10кА 690В IP20 УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | 20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 10 | Указание характеристик |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 3000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | Нагрузки и К.З. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39 NM1-340010 AC 400А 3P 35кА 690В IP20 УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 400 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | 20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 10 | Указание характеристик |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 4000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | Нагрузки и К.З. | Согласие с требованием |  |  |
| МРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 15 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 15 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 160 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА – не менее | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 1600 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-200А-2000-690AC-УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 200 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА – не менее | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 2500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-320А-3200-690AC-УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 320 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 3200 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 400 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 4000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-500А-5000-690AC-УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 5000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 630 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 5000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
| Айхальский РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический А-3716 100А 3P 380В AC У3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 15 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | 20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 15 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39-340010-20-250А-2500-690 AC A 3P 18кА |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 2500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39 NM1-340010 AC 400А 3P 35кА 690В IP20 УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 400 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 4000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39 NM1-340010 AC 630А 3P 35кА 690В IP20 УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 630 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 22,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 5000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА51-39-340010-400А-4000-380AC 3P 18кА IP20 УХЛ3 |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 400 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 22,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 5000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический КЭАЗ АЕ2046М-100-63А-12Iн-400AC-У3 104629 AC 400В 63А 3P 50/60Гц У3 |  |  |  |  |
|  | Количество полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальный ток In (А): | 63 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота тока (Гц): | 50/60 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока: | AC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): | 400 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей: | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания: | 12Iн | Согласие с требованием |  |  |
|  | Регулировка максимальных расцепителей тока: | нет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода: | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вспомогательные (свободные) контакты: | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| Сунтарский РЭС |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 04-36-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 400 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 22,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 5000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-35 М2-340010-250А-2500-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 250 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 22,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 5000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-39-340010-400А-4000-690АС-УХЛЗ |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 400 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 4000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 51-39-340010-630А -300-690АС-УХЛЗ |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 630 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная отключающая способность, кА | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество защищенных полюсов | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Род тока | АC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, В | 690 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты, IP | IP20 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА) | 18 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие привода | ручной | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уставка расцепителей токов короткого замыкания | 4000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вид расцепителей | тепловой и электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | ГОСТ 12082-82 — межгосударственный стандарт «Обрешётки дощатые для грузов массой до 500 кг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с Постановлением Правительства №1875 от 23.12.2024 г. предоставить информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара При выборе наилучшего предложения для Заказчика предпочтительным является происхождение товара из Российской Федерации. | Согласие с требованием | Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации". Для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза. |  |
|  | Требования к оборудованию | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 2 квартала 2025 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Товар, поставленных в рамках настоящего договора, является новым (период изготовления: не ранее 2 кв. 2025г.), ранее неиспользованный;

Гарантийный срок на товар соответствует гарантии изготовителя, но не менее 24 месяц с даты поставки на склад Покупателя.

Наличие сертификатов соответствия на поставляемый Товар: Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные надлежащим образом: сертификаты соответствия/декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции (подлежащей сертификации) установленным требованиям, паспорта качества, руководство по эксплуатации, документация, входящая в стандартную поставку изделий заводом-изготовителем.

Согласовано: __________ Ю. А. Голубев

Начальник С РЗАИ