# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 22.19. Поставка изделий из резины, паронита и сальниковой набивки для нужд Саратовского филиала

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 22.19. Поставка изделий из резины, паронита и сальниковой набивки для нужд Саратовского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

1.2.1. Изделия из резины, паронита и сальниковая набивка закупается для выполнения работ по капитальному и текущему ремонту, техническому обслуживанию оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

1.2.2. Продукция закупается для исполнения:

- Договор подряда № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК” и ПАО "РусГидро".;

- Договор подряда №868 от 31.10.2024 Замена (модернизация) гидротурбин ст.№11,16,18,19 (пост. №18,19,20,21) филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" заключенного между АО «ТЯЖМАШ» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции (в соответствии с т.1.1)

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Цех |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-М 2мм (ОКПД2 22.19.) | кг | 40 | РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 165 РЗ№ 48 311 989 ТиГМО |
|  | Пластина резиновая техническая 1Н-I-МБС-С 3мм (ОКПД2 22.19.) | кг | 45 | РЗ№ 48 311 763 РЗ№ 48 311 778 РЗ№ 48 311 779 РЗ№ 48 311 783 РЗ№ 48 311 762 РЗ№ 45651632 ТиГМО |
|  | Пластина резиновая техническая 1Ф-I-МБС-С 4мм ГОСТ 7338-90 (ОКПД2 22.19.) | кг | 500 | РЗ№ 48 311 761 РЗ№ 48 311 762 РЗ№ 48 311 763 РЗ№ 48 311 778 РЗ№ 48 311 780 РЗ№ 48 310 074 РЗ№ 48 310 112 РЗ№ 48 310 055 РЗ№ 48 310 061 РЗ№ 48 310 066 ТиГМО |
|  | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-М 5мм ГОСТ 7338-90(ОКПД2 22.19.) | кг | 312 | РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 165 РЗ№ 48 311 989 РЗ№ 48 310 112 РЗ№ 48 310 055 РЗ№ 48 310 061 РЗ№ 48 310 066 РЗ№ 48 310 073 ТиГМО |
|  | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-М 3мм ГОСТ 7338-90) (ОКПД2 22.19.) | кг | 35,2 | РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 165 РЗ№ 48 311 989 ТиГМО |
|  | Пластина резиновая техническая 2Н-I-МБС-М 4мм (ОКПД2 22.19.) | кг | 80 | РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 165 РЗ№ 48 311 989 ТиГМО |
|  | Шнур резиновый уплотнительный NBR70 6мм (ОКПД2 22.19.) | м | 64,65 | РЗ№ 48 310 112 РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 055 РЗ№ 48 310 165 РЗ№ 48 310 061 РЗ№ 48 310 066 РЗ№ 48 310 073 РЗ№ 48 310 103 РЗ№ 48 311 940 РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 165 ТиГМО |
|  | Резина шнуровая A-7 NBR70 VM1171 (ОКПД2 22.19.) | м.п | 135 | РЗ№ 48 310 112 РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 055 РЗ№ 48 310 165 РЗ№ 48 310 061 РЗ№ 48 310 066 РЗ№ 48 310 073 РЗ№ 48 310 103 РЗ№ 48 311 940 ТиГМО |
|  | Шнур резиновый уплотнительный NBR70 12мм (ОКПД2 22.19.) | м.п | 45 | РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 165 ТиГМО |
|  | Шнур резиновый уплотнительный МБС-М 12мм ГОСТ 6467-79) (ОКПД2 22.19.) | кг | 4,1 | 45651632 48311989 ТиГМО |
|  | Набивка сальниковая АПР-31 10х10мм ГОСТ 5152-84 ОКПД2 23.99.11.130 | кг | 27,5 | РЗ№ 48 310 112 РЗ№ 48 310 055 РЗ№ 48 310 061 РЗ№ 48 310 066 РЗ№ 48 310 073 РЗ№ 48 310 103 РЗ№ 48 311 940 РЗ№ 48 311 780 ТиГМО |
|  | Набивка сальниковая АПР-31 12х12мм ГОСТ 5152-84ОКПД2 23.99.11.130 | кг | 31 | РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 165 РЗ№ 48 311 781 РЗ№ 48 311 782 ТиГМО |
|  | Набивка сальниковая АПР-31 6х6мм ГОСТ 5152-84 ОКПД2 23.99.11.130 | кг | 14,31 | РЗ№ 48 310 112 РЗ№ 48 310 055 РЗ№ 48 310 061 РЗ№ 48 310 066 РЗ№ 48 310 073 РЗ№ 48 310 103 РЗ№ 48 311 940 РЗ№ 48 311 761 РЗ№ 48 311 783 ТиГМО |
|  | Набивка сальниковая АПР-31 20х20мм ГОСТ 5152-84 ОКПД2 23.99.11.130 | кг | 54 | РЗ№ 48 311 763 РЗ№ 48 311 778 РЗ№ 48 311 781 РЗ№ 48 311 782 ТиГМО |
|  | Набивка сальниковая АПР-31 8х8мм ГОСТ 5152-84 ОКПД2 23.99.11.130 | кг | 52 | РЗ№ 48 311 761 РЗ№ 48 311 780 РЗ№ 48 311 781 РЗ№ 48 311 782 РЗ№ 48 311 783 ТиГМО |
|  | Манжета резиновая 1,2-50х70 (ОКПД2 22.19.) | шт | 2 | РЗ№ 48311778 ТиГМО |
|  | Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения МБС 5мм ГОСТ 6467 (ОКПД2 22.19.) | кг | 4 | РЗ№ 48311989 ЦТиГМО |
|  | Паронит ПМБ 2х1000х1500мм (ГОСТ 481-80) (ОКПД-2 23.99.11 | кг | 23,13 | РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 165 РЗ№ 48 311 989 РЗ№ 48 311 940 РЗ№ 48311782 ЦТиГМО |
|  | Паронит ПМБ 3х1500х1770мм ГОСТ 481-80 (ГОСТ 481-80) (ОКПД-2 23.99.11 | кг | 24,25 | РЗ№ 48 310 135 РЗ№ 48 310 075 РЗ№ 48 310 150 РЗ№ 48 310 165 РЗ№ 48 311 989 РЗ№ 48 311 940 ЦТиГМО |
|  | Паронит ПОН 2х500х500 (ГОСТ 481-80) (ОКПД-2 23.99.11 | шт. | 16 | 1.33-Рем-2025-СарГЭС, РЗ 48309488 Цех ЭТО |
|  | Пластина резиновая техническая ТМКЩ-С 2мм (ОКПД2 22.19.) | кг | 62 | 2.17-Рем-2021-СарГЭС, РЗ 48309475-0,02 2.18-Рем-2021-СарГЭС, 48309755-0,02 2.21-Рем-2021-СарГЭС, РЗ 48309765-0,02 2.25-Рем-2021-СарГЭС, РЗ 48309978-0,002 Цех ЭТО |
|  | Паронит ПМБ 4х1000х1500мм ГОСТ 481-80 (ОКПД-2 23.99.11 | кг | 5 | РЗ№ 48311989 Цех ТиГМО |
|  | Паронит ПОН-Б. 1500*1000 толщиной 2 мм (ГОСТ 481-80) (ОКПД-2 23.99.11 | шт | 2 | Цех МОО |
|  | Резина маслобензостойкая 800х800 мм, пластина 2Ф-I-МБС-С-2мм ГОСТ 7338-90(ОКПД2 22.19.) | шт | 1 | Цех МОО |
|  | Резина маслобензостойкая 1000х2000 мм, пластина 2Н-I-МБС-С-4мм ГОСТ 7338-90(ОКПД2 22.19.) | шт | 1 | Цех МОО |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Изделия из резины и сальниковая набивка п.1-25 таблицы 1.1 | С даты заключения договора. | в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-25 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

| № п/п | Наименование продукции | ГОСТ | Наименование параметра | Требования заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Пластины резиновые технические МБС -М | ГОСТ 7338-90 | Ширина рулона, мм | 900 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Н |  |  |  |
|  |  |  | Класс | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | М |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Марка | МБС |  |  |  |
| 2 | Пластины резиновые технические МБС -С | ГОСТ 7338-90 | Ширина рулона, мм | 900 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Н |  |  |  |
|  |  |  | Класс | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | С |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Марка | МБС |  |  |  |
| 3 | Пластины резиновые технические МБС -С | ГОСТ 7338-90 | Ширина рулона, мм | 900 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Ф |  |  |  |
|  |  |  | Класс | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | С |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Марка | МБС |  |  |  |
| 4 | Пластины резиновые технические МБС -М | ГОСТ 7338-90 | Ширина рулона, мм | 900 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Н |  |  |  |
|  |  |  | Класс | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | М |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Марка | МБС |  |  |  |
| 5 | Пластины резиновые технические МБС -М | ГОСТ 7338-90 | Ширина рулона, мм | 900 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Н |  |  |  |
|  |  |  | Класс | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | М |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Марка | МБС |  |  |  |
| 6 | Пластины резиновые технические МБС -М | ГОСТ 7338-90 | Ширина рулона, мм | 900 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Н |  |  |  |
|  |  |  | Класс | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | М |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Марка | МБС |  |  |  |
| 7 | Резина шнуровая A-6 NBR70 |  | Диаметр, мм | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Химическая стойкость | Минеральные и растительные масла; Вода; Бензин. |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Бутадиен-нитрильный каучук черного цвета |  |  |  |
|  |  |  | Твердость ед. по Шору А | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Прочность на разрыв, Н/мм2 | 17,5 |  |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве, % 175 | 5.8 |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление разрыву, Н/мм | 3,3 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная эксплуатационная температура, °С | +110 |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная эксплуатационная температура, °С | - 40 |  |  |  |
| 8 | Резина шнуровая A-7 NBR70 |  | Диаметр, мм | 7 |  |  |  |
|  |  |  | Химическая стойкость | Минеральные и растительные масла; Вода; Бензин. |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Бутадиен-нитрильный каучук черного цвета |  |  |  |
|  |  |  | Твердость ед. по Шору А | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Прочность на разрыв, Н/мм2 | 17,5 |  |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве, % 175 | 5.8 |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление разрыву, Н/мм | 3,3 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная эксплуатационная температура, °С | +110 |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная эксплуатационная температура, °С | - 40 |  |  |  |
| 9 | Шнур резиновый уплотнительный NBR70 |  | Диаметр, мм | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Группа | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение | Круглое |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | С |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Среда эксплуатации | Любые среды из типов 1, 3 и 4, а также дизельное топливо, дизельные масла |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная эксплуатационная температура, °С | +50 |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная эксплуатационная температура, °С | - 30 |  |  |  |
| 10 | Шнуры резиновые круглого сечения МБС-М | ГОСТ 6467-79 | Диаметр, мм | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Группа | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение | Круглое |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | М |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Среда эксплуатации | маслобензостойкие |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная эксплуатационная температура, °С | +50 |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная эксплуатационная температура, °С | - 30 |  |  |  |
| 11 | Набивки сальниковые | ГОСТ 5152-84 | Марка | АПР-31 |  |  |  |
|  |  |  | Квадратное сечение, мм | 10х10 |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая среда | Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты |  |  |  |
|  |  |  | Давление уплотнения Среды, МПа | До 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Температура среды, °С | До 90 |  |  |  |
|  |  |  | Узел давление уплотнения | Насосы центробежные |  |  |  |
| 12 | Набивки сальниковые | ГОСТ 5152-84 | Марка | АПР-31 |  |  |  |
|  |  |  | Квадратное сечение, мм | 12х12 |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая среда | Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты |  |  |  |
|  |  |  | Давление уплотнения Среды, МПа | До 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Температура среды, °С | До 90 |  |  |  |
|  |  |  | Узел давление уплотнения | Насосы центробежные |  |  |  |
| 13 | Набивки сальниковые | ГОСТ 5152-84 | Марка | АПР-31 |  |  |  |
|  |  |  | Квадратное сечение, мм | 6х6 |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая среда | Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты |  |  |  |
|  |  |  | Давление уплотнения Среды, МПа | До 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Температура среды, °С | До 90 |  |  |  |
|  |  |  | Узел давление уплотнения | Насосы центробежные |  |  |  |
| 14 | Набивки сальниковые | ГОСТ 5152-84 | Марка | АПР-31 |  |  |  |
|  |  |  | Квадратное сечение, мм | 20х20 |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая среда | Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты |  |  |  |
|  |  |  | Давление уплотнения Среды, МПа | До 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Температура среды, °С | До 90 |  |  |  |
|  |  |  | Узел давление уплотнения | Насосы центробежные |  |  |  |
| 15 | Набивки сальниковые | ГОСТ 5152-84 | Марка | АПР-31 |  |  |  |
|  |  |  | Квадратное сечение, мм | 8х8 |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая среда | Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты |  |  |  |
|  |  |  | Давление уплотнения Среды, МПа | До 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | Температура среды, °С | До 90 |  |  |  |
|  |  |  | Узел давление уплотнения | Насосы центробежные |  |  |  |
| 16 | Манжета резиновая 1,2-50х70 | ГОСТ 8752-79 | Тип манжеты (без пыльника) | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр вала, мм | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр, мм | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Группа резины по ГОСТ 8752-79: | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Твёрдость по Шору, А | 65-85 |  |  |  |
| 17 | Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения МБС -С | ГОСТ 6467-79 | Диаметр, мм | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Группа | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Сечение | Круглое |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | С |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Среда эксплуатации | маслобензостойкие |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная эксплуатационная температура, °С | +50 |  |  |  |
| 18 | Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1 | ГОСТ 481-80 | Обозначение марки | ПМБ-1 |  |  |  |
|  |  |  | Длинна. мм | 1500 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина. мм | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина. мм | 2 |  |  |  |
| 19 | Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1 | ГОСТ 481-80 | Обозначение марки | ПМБ-1 |  |  |  |
|  |  |  | Длинна. мм | 1770 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина. мм | 1500 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина. мм | 3 |  |  |  |
| 20 | Паронит ПОН | ГОСТ 481-80 | Обозначение марки | ПОН |  |  |  |
|  |  |  | Длинна. мм | 500 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина. мм | 500 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина. мм | 2 |  |  |  |
| 21 | Резина техническая рулонная | ГОСТ 7338-90 | Ширина рулона, мм | 900 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Ф |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | С |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Марка | ТМКЩ |  |  |  |
| 22 | Паронит ПМБ -Б | ГОСТ 481-80 | Обозначение марки | ПМБ-Б |  |  |  |
|  |  |  | Длинна. мм | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина. мм | 1500 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина. мм | 4 |  |  |  |
| 23 | Паронит ПОН-Б. | ГОСТ 481-80 | Обозначение марки | ПМБ-Б |  |  |  |
|  |  |  | Длинна. мм | 1500 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина. мм | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина. мм | 2 |  |  |  |
| 24 | Резина маслобензостойкая | ГОСТ 7338-90 | Ширина, мм | 800 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Ф |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | С |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Марка | МБС |  |  |  |
|  |  |  | Длинна. мм | 800 |  |  |  |
|  |  |  | класс | 2 |  |  |  |
| 25 | Резина маслобензостойкая | ГОСТ 7338-90 | Ширина, мм | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Н |  |  |  |
|  |  |  | Степень твердости | С |  |  |  |
|  |  |  | Тип | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Марка | МБС |  |  |  |
|  |  |  | Длинна. мм | 2000 |  |  |  |
|  |  |  | класс | 2 |  |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  |  |  |  |
|  | Место поставки | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д.48. |  |  |  |  |  |
|  | Поставка | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. |  |  |  |  |  |
|  | Маркировка | На каждой упаковке полное наименование продукции |  |  |  |  |  |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, изготовленной не ранее IV квартала 2026 года. |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия, не менее | 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документ о качестве продукции | При поставке предоставляется на каждый компонент, с указанием: Паспорт ; Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |