- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 26.51.52.130 Поставка манометров для нужд Саратовского филиала

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции.

#### ОКПД2 26.51.52.130 Поставка манометров для нужд Саратовского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

## Манометры закупаются для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

Продукция закупается для исполнения договора:

- №1300-461-2023 от 27.12.2023г. Техническое обслуживание  оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО РусГидро - Саратовская ГЭС, заключенного между ПАО «РусГидро»  и АО «Гидроремонт-ВКК».;

- №1300-355-2023 от 02.11.2023 г.Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенного между ПАО «РусГидро»  и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Манометр ТМ-521 Р.00, диапазон 0...10 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - нержавеющая сталь, резьба подключения G 1/2 вниз, измеряемая среда до +150С.Гидрозаполнение глицерин. | шт. | 6 | ТО Г1;2;3;4;15;24 |
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП4-У диаметром 160 мм (Манометр давлением от 0 до 0,6 МПа, (0-6 кгс/см2) МП4-У, ГОСТ 2405-88) | шт. | 5 | ТО Г1;2;3;4;15 |
|  | Манометр ТМ-521 ТЭ.00, диапазон 0..0,6 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - нержавеющая сталь, штуцер осевой (сзади) со смещением вниз G 1/2, измеряемая среда до +150С.Гидрозаполнение глицерин. | шт. | 5 | ТО Г1;2;3;4;15 |
|  | Манометр ТМ-521 Р.00, диапазон 0...0,25 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - нержавеющая сталь, резьба подключения G 1/2 вниз, измеряемая среда до +150С. Гидрозаполнение глицерин. | шт. | 3 | ТО Г1;2;15 |
|  | Мановакуумметр ТМВ-521 Р.10, диапазон -0,1...+0,3 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - нержавеющая сталь, резьба подключения G 1/2 вниз, измеряемая среда до +150С. Гидрозаполнение глицерин. | шт. | 3 | ТО Г1;2;15 |
|  | Манометр ТМ-521 Р.00, диапазон 0...0,6 МПа, класс 1.0, корпус нержавеющая сталь, диаметр корпуса 100 мм, механизм - нержавеющая сталь, резьба подключения G 1/2 вниз, измеряемая среда до +200С. Гидрозаполнение глицерин. | шт. | 3 | ТО Г1;2;15 |
|  | Манометр МП4-У-10МПа-1,5 Корпус ф160, без фланца, штуцер радиальный, резьба М20х1,5 | шт. | 2 | ТО Г22;23 |
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП4-У диаметром 160 мм (Манометр МП4-У 0-6 кгс/см2 ГОСТ 2405-88) | шт. | 10 | РЗ 45651632 РЗ 48311779 |
|  | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП4-УУ2 диаметром 160 мм (Манометр МП4-УУ2 0-16кгс/см2 ГОСТ 2405-88) | шт. | 5 | РЗ 48311780 |
|  | Манометр виброустойчивый ТМ-520 Р.00 (0-0,4 МПа) М20х1,5 ГОСТ 2405-88 | шт | 5 | Договор №1300-355-2023 от 03.11.2023 РЗ№48309796 Цех ЭТО |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ## Манометры позиция № 1-10 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора сторонами, но не позднее 22.04.2027 | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора сторонами |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1-10 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Манометры.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |  | ГОСТ | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Манометр ТМ-521 Р.00 | Среда | воздух, масло |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  | -//- |
|  |  | Окр. температура:°С | от -40 до +60°C |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнение | глицерин |  |  |  |  |  |
|  |  | Предел измерения, МПа | 0-10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | с низу |  |  |  |  |  |
|  |  | Резьба, дюйм | G1/2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Манометр МП4-У | Среда | вода |  | ГОСТ 2405-88 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура; °С | от -30 до+40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Предел измерения, МПа | 0-0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение штуцера | с низу |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Манометр ТМ-521 ТЭ.00, | Среда | Воздух, масло |  |  |  |  |  |
|  |  | Окр. температура:°С | от -40 до +60°C |  |  |  |  |  |
|  |  | Предел измерения, МПа | 0-0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | LBM штуцер | сзади |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнение | глицерин |  |  |  |  |  |
|  |  | Резьба, дюйм | G1/2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Манометр ТМ-521 Р.00 | Среда | Воздух, масло |  |  |  |  |  |
|  |  | Окр. температура:°С | от -40 до +60°C |  |  |  |  |  |
|  |  | Предел измерения, МПа | 0-0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | LBM штуцер | снизу |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнение | глицерин |  |  |  |  |  |
|  |  | Резьба, дюйм | G1/2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мановакуумметр ТМВ-521 Р.10, | Среда | Воздух, масло |  |  |  |  |  |
|  |  | Окр. температура:°С | от -40 до +60°C |  |  |  |  |  |
|  |  | Предел измерения, МПа | -0,1-+0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | LBM штуцер | снизу |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнение | глицерин |  |  |  |  |  |
|  |  | Резьба, дюйм | G1/2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Манометр ТМ-521 Р.00, | Среда | Воздух, масло |  |  |  |  |  |
|  |  | Окр. температура:°С | от -40 до +60°C |  |  |  |  |  |
|  |  | Предел измерения, МПа | 0-0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | LBM штуцер | снизу |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнение | глицерин |  |  |  |  |  |
|  |  | Резьба, дюйм | G1/2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Манометр МП4-У | Среда | Воздух, масло |  |  |  |  |  |
|  |  | Окр. температура:°С | от -40 до +60°C |  |  |  |  |  |
|  |  | Предел измерения, МПа | 0-10 |  |  |  |  |  |
|  |  | штуцер | радиальный |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 160 (без фланца) |  |  |  |  |  |
|  |  | Резьба | М20х1,5 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Манометр МП4-У | Среда |  | вода | ГОСТ 2405-88 |  |  |  |
|  |  | Окр. температура:°С |  | от -30 до +40°C |  |  |  |  |
|  |  | Предел измерения, МПа |  | 0-0,6 |  |  |  |  |
|  |  | Резьба |  | М20х1,5 |  |  |  |  |
|  |  | штуцер |  | радиальный |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |
| 1.9 | Манометр МП4-УУ2 | Среда |  | Воздух, масло | ГОСТ 2405-88 |  |  |  |
|  |  | Окр. температура:°С |  | от -40 до +60°C |  |  |  |  |
|  |  | Предел измерения, МПа |  | 0-1,6 |  |  |  |  |
|  |  | Резьба |  | М20х1,5 |  |  |  |  |
|  |  | штуцер |  | радиальный |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |
| 1.10 | Манометр виброустойчивый ТМ-520 Р.00 | Класс точности |  | 1 | ГОСТ 2405-88 |  |  |  |
|  |  | Температура окружающей среды; °С |  | От -20 до +60 |  |  |  |  |
|  |  | Предел измерения, МПа |  | 0-0,4 |  |  |  |  |
|  |  | Резьба |  | М20х1,5 |  |  |  |  |
|  |  | штуцер |  | радиальный |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Место поставки |  | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д.48. |  |  |  |  | - |
|  | Поставка |  | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени).Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. |  |  |  |  | - |
|  | Маркировка |  | На каждой упаковке полное наименование продукции |  |  |  |  | - |
|  | Приемка |  | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |  |  |  |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Гарантия, не менее |  | 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |  |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Документ о качестве продукции |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы относящиеся к изделию и его составным частям, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - технический паспорт; - руководство по эксплуатации и монтажу; - сертификат соответствия по пожарной безопасности; - протоколы заводских испытаний; - Гарантийный талон на оборудование или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |  |  | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.