Технические требования

ОКПД2. 33.12.19: Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Воткинского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.	 Требования к документации по ценообразованию………………………10

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора……………………………………………………………10

5.	Приложения	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РД | Руководящий документ |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2. 33.12.19: Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Воткинского филиала»

#### Цель оказания услуг

Исполнение договора подряда № 1180-336-2023 от 27.12.2023 Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Камская ГЭС" заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Чайковский

#### Существующее положение

Огнетушители расположены в зданиях и помещениях Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский/ ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание огнетушителей | 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». | Огнетушители |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к видам и объемам услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

В соответствии с Приложением №1 к ТТ по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Воткинского филиала

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг (вид / этап (услуг) | Требования к началу срока оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание огнетушителей | 10.01.2027 / С даты заключения договора | не позднее 25.12.2027г. |

#### Требования к качеству оказанных услуг

# Таблица 4. Требования к качеству оказания услуг

Наименование услуг (позиция №1 Таблицы 2): Справочники ТО приложены в разделе 5. Приложения.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | -Техническое обслуживание огнетушителей осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" -«Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», зарегистрирован 26.03.2019; приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; -Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н; -«Правила устройства электроустановок» издание седьмое 2003 год; -Инструкции по обращению с отходами производства и потребления Камской ГЭС; -Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением РФ от 16 сентября 2020 г. №1479) - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 (ред. от 20.12.2022) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» | Согласие с требованием | - - |
|  | Наличие лицензии МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по пункту: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки копии соответствующей Лицензии (действующей на момент подачи заявки). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к организации по оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г) (Приложение №3 к ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. | Согласие с требованием | - - |
|  | Требования к оказанию услуг | Работы по техническому обслуживанию огнетушителей выполняются по заявкам, количество заявок не более 2-х в год. |  |  |
|  | Требования к контролю качества оказания услуг и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Для оказания услуг по техническому обслуживанию огнетушителей привлекать персонал, имеющий необходимую квалификацию. Оказание услуг должно осуществляться силами: - Слесарь/Монтажник – не менее 2 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III; - руководителя работ (мастер) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV; До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения, исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к безопасности и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности оказываемых услуг | Исполнитель должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; Подрядчик обязан: - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказания услуг | Исполнитель обязан одновременно с передачей актов приемки оказанных услуг передать заказчику Исполнительную документацию, включая: - сертификаты, подтверждающие качество примененных им материалов (форма завода-изготовителя); - акты осмотров, акты на выполненный ремонт; - Исполнитель предоставляет в составе приемо-сдаточной и исполнительной документации Справки о фактических трудозатратах. | Согласие с требованием | - - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
| - 3.1. | Гарантийный срок на результат оказанных услуг | Гарантийный срок на результат оказанных услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг | Согласие с требованием | - |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора:

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

5. Приложения.

Приложение №1 – Справочник работ по ТО огнетушителей.

Приложении №2 - Требования к оформлению и составлению расчетов на выполнение работ/услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, сетей, зданий и сооружений на 2026 г.

Приложении №3 - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение №4 Перечень огнетушителей с местами их размещения.

Приложение № 1.

Справочник работ по ТО огнетушителей

| № п/п | Объект | Оборудование | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование типовой работы, состав работ | Норма трудозатрат на ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВГЭС | Огнетушители; разные | шт | 306 | Периодические проверки, осмотры, контроль веса, проверка ходовой части тележки, крепления корпуса огнетушителей на стене (на полу) или в пожарном шкафу, в отведенных помещениях и на улице, пломбировка, установка новой бирки (или замена бирки, обновление надписи на бирке при необходимости), при необходимости замена раструбов (распылителя ОТВ) и гибкого шланга (при его наличии), введение журнала технического обслуживания огнетушителей и журнала учёта огнетушителей, при необходимости оформление актов. | 0,333 |

Приложение № 4.

Перечень огнетушителей с местами их размещения

| п/п | Марка огнетушителя | Рег. № | Дата проверки | Место установки | Дата зарядки. Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОУ 5 | Т1 | 14.01.25 | Здание НВП. Машинное отделение лифта№1 (комн. 322). | 05.23 132201 |
|  | ОУ 5 | Т2 | 14.01.25 | Здание НВП. Машинное отделение лифта№2(комн. 337). | 05.23 138850 |
|  | ОУ 5 | Т3 | 14.01.25 | Здание НВП. Машинное отделение лифта№3 (комн. 349). | 05.23 138878 |
|  | ОУ 5 | Т4 | 14.01.25 | Здание НВП. Машинное отделение лифта№4 (комн. 367). | 05.23 139309 |
|  | ОУ 8 | Т5(1) | 17.01.25 | Компрессорная отм. 110 | 05.2023 б/н |
|  | ОУ 8 | Т5(2) | 17.01.25 | Компрессорная отм. 110 | 11.2023 б/н |
|  | ОУ 5 | Т6 |  | Мастерская СК отм. 85 (Г24) здание НВП Ком.№348 | 06.20 054034 |
|  | ОУ 5 | Т7 | 17.01.25 | Кран козловой №1 | 05.23 134016 |
|  | ОУ 5 | Т8 | 17.01.25 | Кран козловой №2 | 05.23 139537 |
|  | ОУ 5 | Т9 | 17.01.25 | Кран козловой №3 | 05.23 135161 |
|  | ОУ 5 | Т10 | 17.01.25 | Кран грейферный №2 | 05.23 132206 |
|  | ОУ 5 | Т11 | 17.01.25 | Кран грейферный №3 | 05.23 134260 |
|  | ОУ 5 | Т12 | 17.01.25 | Кран мостовой | 05.23 132177 |
|  | ОУ 5 | Т13 | 17.01.25 | Кран полукозлов новый | 07.22 285489 |
|  | ОУ 8 | Т14 | 14.01.25 | НМП | 11.23 б/н |
|  | ОУ 8 | Т15 | 14.01.25 | НМП | 11.23 б/н |
|  | ОУ 3 | Х1 М35 | 14.01.25 | ЦМХ помещение очистки масел отм.100 | 04.23 39659 |
|  | ОУ 3 | Х2 | 14.01.25 | ЦМХ тарная | 04.23 132128 |
|  | ОП 8 | Х 3 | 14.01.25 | ЦМХ баковое помещение | 04.22 0022600 |
|  | ОП 8 | Х 4 | 14.01.25 | ЦМХ баковое помещение | 04.22 0022598 |
|  | ОП 8 | Х 5 | 14.01.25 | ЦМХ баковое помещение | 04.22 0022591 |
|  | ОУ 5 | Х 6 М19 | 14.01.25 | ЦМХ аппаратная | 05.23 57688 |
|  | ОП 8 | Х 7 | 14.01.25 | ЦМХ аппаратная | 04.22 0022574 |
|  | ОП 8 | Х 8 | 14.01.25 | ЦМХ аппаратная | 04.22 0022592 |
|  | ОП 8 | Х 9 | 14.01.25 | ЦМХ аппаратная | 04.22 0022595 |
|  | ОУ 5 | Х10 М18 | 14.01.25 | Комната дежурных слесарей ЦМХ | 05.23 54960... |
|  | ОУ 5 | Х 11 | 14.01.25 | ПМХ отм.95 возле Пож.щита | 04.23 139535 |
|  | ОУ 5 | Х 12 | 14.01.25 | ПМХ отм.95 возле калориферной | 04.23 131157 |
|  | ОУ 3 | Х 13 М23 | 14.01.25 | ПМХ отм.95 возле вентиляционного помещения | 04.23 39259 |
|  | ОП 8 | Х 14 | 14.01.25 | ПМХ отм.95 возле БП 4 | 04.22 0022571 |
|  | ОП 8 | Х 15 | 14.01.25 | ПМХ отм.95 возле БП 2 | 04.22 0022572 |
|  | ОП 8 | Х 16 | 14.01.25 | ПМХ отм.95 возлепожарного щита | 04.22 0022575 |
|  | ОУ 5 | Х 17 М4 | 14.01.25 | АБК участок хим.анализа ком.301 | 04.23 951877 |
|  | ОУ 3 | Х 18 М27 | 14.01.25 | Вент.помещение ЦМХ ПК10 | 04.23 39279 |
|  | ОУ 3 | Х 19 | 14.01.25 | ЦМХ баковое помещение ПК 7 отм.100 | 04.23 232154 |
|  | ОУ 3 | Х 20 | 14.01.25 | ЦМХ баковое в ПК 6 | 04.23 228446 |
|  | ОУ 3 | Х 21 | 14.01.25 | ЦМХ баковое в ПК 5 | 04.23 232122 |
|  | ОУ 3 | Х 22 | 14.01.25 | ЦМХ у тулета ПК 8 | 04.23 232095 |
|  | ОУ 5 | М 1 | 15.01.25 | Мед.пункт ком.№376 | 03.21 217553 |
|  | ОУ 5 | М 2 | 20.01.25 | Конференц зал ком.№374 | 07.21 3240 |
|  | ОУ 5 | М 3 | 20.01.25 | Конференц зал ком.№374 | 06.20 0289376 |
|  | ОУ 5 | М 4 | 17.01.25 | Модуль складской № 1 на лесоцехе | 05.23 360423 |
|  | ОУ 5 | М 5 | 17.01.25 | Модуль складской № 1 на лесоцехе | 06.20 201405 |
|  | ОУ 5 | М 6 | 17.01.25 | Модуль складской № 2 на лесоцехе | 06.20 417281 |
|  | ОУ 5 | М 7 | 17.01.25 | Модуль складской № 2 на лесоцехе | 06.20 511548 |
|  | ОУ 5 | М 8 | 17.01.25 | Панельный склад № 1 на лесоцехе | 06.20 029330 |
|  | ОУ 5 | М 9 | 17.01.25 | Панельный склад № 1 на лесоцехе | 06.20 511541 |
|  | ОУ 5 | М 10 | 17.01.25 | Панельный склад № 2 на лесоцехе | 07.21 034460 |
|  | ОУ 5 | М 11 | 17.01.25 | Панельный склад № 2 на лесоцехе | 05.23 137384 |
|  | ОУ 5 | М12 | 17.01.25 | Бытовка кладовщика на лесоцехе | 06.20 511578 |
|  | ОУ 5 | М13 | 17.01.25 | Бытовка кладовщика на лесоцехе | 06.20 0290348 |
|  | ОУ 5 | М14 | 24.01.25 | Производственный корпус промбазы | 06.20 317555 |
|  | ОУ 10 | М15 | 24.01.25 | Производственный корпус промбазы | 11.18 41539 |
|  | ОУ 5 | М 18 | 24.01.25 | Склад №1 на промбазе | 07.21 470 |
|  | ОУ 5 | М 19 | 24.01.25 | Склад №1 на промбазе | 06.20 641651 |
|  | ОУ 5 | М 20 | 24.01.25 | Склад №2 на промбазе | 09.2024 690466 |
|  | ОУ 5 | М 21 | 24.01.25 | Склад №2 на промбазе | 07.21 б/н |
|  | ОУ 5 | М 22 | 24.01.25 | Мостовой кран на промбазе | 06.20 549594 |
|  | ОУ 3 | М 23 | 20.01.25 | Бомбоубежище ПБ башня | 05.23 б/н |
|  | ОУ 3 | М 23 | 20.01.25 | Бомбоубежище ПБ башня ФВК | 05.23 б/н |
|  | ОУ 3 | М 24 | 20.01.25 | Бомбоубежище ПБ башня у аккум. | 06.20 2197 |
|  | ОУ 3 | М 25 | 20.01.25 | Бомбоубежище ПБ башня | 06.20 537047 |
|  | ОУ 3 | М 26 | 20.01.25 | Бомбоубежище ПБ башня ПК 15 | 06.20 447851 |
|  | ОУ 3 | М 27 | 20.01.25 | Бомбоубежище ПБ башня | 07.21 2584 |
|  | ОУ 3 | М 28 | 20.01.25 | Бомбоубежище ПБ башня | 06.20 б/н |
|  | ОУ 5 | М 29 | 20.01.25 | Бомбоубежище ПБ башня | 03.21 000545 |
|  | ОУ 5 | М 30 | 20.01.25 | Бомбоубежище ПБ башня | 03.21 б/н |
|  | ОУ 5 | М 31 №97 | 17.01.25 | Место для курения отм 113 ЛПК | 07.2021 0870 |
|  | ОУ 5 | М 32 | 17.01.25 | Место для курения отм 113 ПБ | 07.21 4886 |
|  | ОУ 5 | М 33 | 17.01.25 | Место для курения отм 113 ЦПУ | 07.21 6208 |
|  | ОУ 5 | М 34 | 17.01.25 | Место для курения отм 113 ЛБ | 07.21 0594 |
|  | ОУ 3 | М 35 | 14.01.25 | Кладовая управления ком. 208 АБК | 06.20 9924 |
|  | ОУ 3 | М 36 | 14.01.25 | Кладовая спец одежды отм 103 здание НВП | 06.20 419157 |
|  | ОУ 2 | М 37 | 14.01.25 | Подсобное помещение ОМТО отм 109 здание НВП | 06.20 б/н |
|  | ОУ 5 | М 38 | 17.01.25 | Гараж легковых автомобилей Транспортный участок | 03.21 119409 |
|  | ОУ 5 | М 39 | 17.01.25 | Гараж легковых автомобилей Транспортный участок | 03.21 б/н |
|  | ОУ 5 | М 40 | 17.01.25 | Гараж легковых автомобилей Транспортный участок | 03.21 034456 |
|  | ОУ 5 | М 41 | 17.01.25 | Транспортный участок коридор | 03.21 399647 |
|  | ОУ 5 | М 42 | 17.01.25 | Транспортный участок Кабинет начальника | 03.21 400897 |
|  | ОУ 5 | М 43 | 17.01.25 | Транспортный участок Комната водителей | 03.21 217556 |
|  | ОУ 3 | М 44 | 14.01.25 | Склад ГО к. 358 | 06.20 б/н |
|  | ОУ 3 | С 1 | 15.01.25 | К.№361 измерителей | 06.20 81520 |
|  | ОУ 3 | С 2 | 15.01.25 | К.№362 измерителей | 06.20 46497 |
|  | ОУ 3 | С3 | 15.01.25 | К.№370 манометрическая | 06.20 б/н |
|  | ОУ 3 | С 4 | 20.01.25 | К.№363релейщики | 06.20 3038 |
|  | ОУ 3 | С 5 | 24.01.25 | К№ 203 п\станция | 06.20 419040 |
|  | ОУ 5 | Э 4 | 24.1.25 | К№ 204 п\станция | 07.21 512395 |
|  | ОУ 3 | Р13 | 20.01.25 | К.№368 | 11.22 228529 |
|  | ОУ 3 | Р14 | 20.01.25 | К.№358а | 11.22 228418 |
|  | ОУ 3 | Р 31 | 24.01.25 | К №210 п/станция | 06.20 9998 |
|  | ОУ 3 | Р 32 | 24.01.25 | К №209 п/станция | 06.20 б/н |
|  | ОУ 3 | Р35 | 24.01.25 | К №211 п/станция | 06.20 б/н |
|  | ОУ 5 | Р34 | 20.01.25 | Связь вход в коридор с ЛБ | 06.20 4877 |
|  | ОУ 5 | Р33 | 20.01.25 | Связь вход в коридор с ПБ | 06.20 395 |
|  | ОУ 3 | Р36 | 20.01.25 | ЛАЗ | 06.20 62907 |
|  | ОУ 5 | Р37 | 20.01.25 | ЛАЗ | 07.21 4543 |
|  | ОУ 3 | Р38 | 20.01.25 | Узел связи мастерская | 06.20 9040 |
|  | ОУ 5 | Р43 | 20.01.25 | К№308 Серверная | 06.20 б/н |
|  | ОУ 3 | Р41 | 20.01.25 | К№308 Серверная | 04.20 б/н |
|  | ОУ 3 | Р42 | 20.01.25 | К№308 Серверная | 06.20 б/н |
|  | ОУ 3 | Р 21 | 14.01.25 | Архив | 07.2021 232470 |
|  | ОУ 3 | Р 22 | 14.01.25 | Архив | 07.2021 б/н |
|  | ОУ 3 | Р 23 | 14.01.25 | Архив | 07.2021 232261 |
|  | ОУ 3 | Р 24 | 14.01.25 | Архив | 04.2022 121737 |
|  | ОУ 3 | Р 11 | 15.01.25 | К№501 | 07.2021 447845 |
|  | ОУ 3 | Р 12 | 17.01.25 | К№224 | 06.2020 81620 |
|  | ОУ 5 | 59 | 20.10.25 |  | 10.2021 112475 |
|  | ОУ 5 | О 47 | 15.01.25 | 1 блок | 11.2023 399649 |
|  | ОУ 5 | О 39 | 15.01.25 | 1 блок | 11.2023 135122 |
|  | ОУ 5 | О 46 | 15.01.25 | 1 блок | 11.23 134249 |
|  | ОУ 5 | О 14 | 15.01.25 | 1 блок | 11.2023 134037 |
|  | ОУ 5 | О 36 | 15.01.25 | 1 блок | 11.23 134261 |
|  | ОУ 5 | О 26 | 15.01.25 | 1 блок | 11.2023 138854 |
|  | ОУ 55 | О 7-8 | 23.01.25 | 1 блок | 0-8.36472 03.2021 0-7.39228 |
|  | ОУ 5 | О 21 | 15.01.25 | 2 блок | 11.2023 134245 |
|  | ОУ 5 | О 5 | 15.01.25 | 2 блок | 11.23 135144 |
|  | ОУ 5 | О 38 | 15.01.25 | 2 блок | 11.2023 131151 |
|  | ОУ 5 | О 13 | 15.01.25 | 2 блок | 11.2023 132259 |
|  | ОУ 5 | О 17 | 15.01.25 | 2 блок | 11.2023 132145 |
|  | ОУ 5 | О 29 | 15.01.25 | 2 блок | 11.2023 139530 |
|  | ОУ 55 | О15-16 | 23.01.25 | 2 блок | О 15 299178 03.2021 О 16 21121 |
|  | ОУ 5 | О 1 | 15.01.25 | 3 блок | 11.2023 139316 |
|  | ОУ 5 | О 12 | 15.01.25 | 3 блок | 11.2023 132147 |
|  | ОУ 5 | О 25 | 15.01.25 | 3 блок | 11.2023 139312 |
|  | ОУ 5 | О 34 | 15.01.25 | 3 блок | 11.2023 132135 |
|  | ОУ 5 | О 33 | 15.01.25 | 3 блок | 11.2023 134032 |
|  | ОУ 5 | М 2 | 15.01.25 | 3 блок | 11.2023 119416 |
|  | ОУ 55 | О 23-24 | 23.01.25 | 3 блок | 03.2021 95116 |
|  | ОУ 5 | О 2 | 15.01.25 | 4 блок | 11.2023 135138 |
|  | ОУ 5 | О 22 | 15.01.25 | 4 блок | 11.2023 132741 |
|  | ОУ 5 | О 41 | 15.01.25 | 4 блок | 11.2023 134252 |
|  | ОУ 5 | О 4 | 15.01.25 | 4 блок | 11.2023 132181 |
|  | ОУ 5 | О 30 | 15.01.25 | 4 блок | 11.2023 139531 |
|  | ОУ 5 | О 37 | 15.01.25 | 4 блок | 11.2023 132124 |
|  | ОУ 55 | О 31-32 | 23.01.25 | 4 блок | О31 84435 03.2021 О32 22635 |
|  | ОУ 5 | О 9 | 24.01.25 | МПУ ОРУ | 11.2023 б/н |
|  | ОУ 5 | О 43 | 24.01.25 | МПУ ОРУ | 11.2023 128166 |
|  | ОУ 5 | О 19 | 24.01.25 | МПУ ОРУ | 11.2023 138852 |
|  | ОУ 5 | Э 86 | 24.01.25 | МПУ ОРУ | 05.2023 138855 |
|  | ОУ 5 | О 20 | 24.01.25 | МПУ ОРУ релейный зал | 11.2023 132203 |
|  | ОУ 5 | О 35 | 24.01.25 | МПУ ОРУ релейный зал | 11.2023 138856 |
|  | ОУ 5 | О 42 | 24.01.25 | Щит СН ОРУ | 11.2023 132180 |
|  | ОУ 5 | М 1 | 24.01.25 | Щит СН ОРУ | 11.2023 54263 |
|  | ОУ 5 | О 45 | 15.01.25 | ЦПУ | 11.2023 138869 |
|  | ОУ 5 | О 28 | 15.01.25 | ЦПУ | 11.2023 139538 |
|  | ОУ 5 | О 11 | 15.01.25 | ЦПУ | 11.2023 139313 |
|  | ОУ 5 | О 27 | 15.01.25 | ЦПУ | 11.2023 138847 |
|  | ОУ 5 | О 18 | 15.01.25 | Кабельный коридор ЦПУ | 11.2023 139317 |
|  | ОУ 5 | О 40 | 15.01.25 | Кабельный коридор ЦПУ | 11.2023 138863 |
|  | ОУ 3 | О 47 | 24.01.25 | САУ ОРУ | 06.2020 б/н |
|  | ОУ 5 | О 48 | 24.01.25 | САУ ОРУ | 06.2020 б/н |
|  | ОУ 5 | О 44 | 15.01.25 | Монтерский ЦПУ | 05.2023 138870 |
|  | ОУ 5 | О 48 | 15.01.25 | Монтерский ЦПУ | 05.2023 б/н |
|  | ОУ 5 |  | 20.01.25 | Насосная №2 | 05.2023 186544 |
|  | ОУ 5 |  | 20.01.25 | Насосная №4 | 05.2023 0289413 |
|  | ОУ 5 |  | 20.01.25 | Насосная №6 | 05.2023 391177 |
|  | ОУ 5 |  | 20.01.25 | Насосная №8 | 05.2023 б/н |
|  | ОУ 5 |  | 20.01.25 | Насосная №10 | 05.2023 б/н |
|  | ОУ 5 |  | 20.01.25 | Насосная №12 | 05.2023 167773 |
|  | ОУ 3 | №219 | 15.01.25 | ПК -133 у ЦПУ отм.109 | 01.2011 537089 |
|  | ОУ 3 | Г1 | 14.01.25 | Коридор АБК отм.109 ПК 24 | 05.2023 476…. |
|  | ОУ 3 | Г2 | 14.01.25 | Коридор АБК отм.109 ПК 25 | 04.2022 419184 |
|  | ОУ 3 | Г3 | 14.01.25 | Коридор АБК отм.105 ПК 30 | 04.2022 121726 |
|  | ОУ 3 | Г4 | 14.01.25 | Коридор АБК отм.105 ПК 22 | 04.2022 44785 |
|  | ОУ 3 | Г5 | 14.01.25 | Очистные сооружения в ЦМХ (ком. № 101) АБК | 01.2023 537027 |
|  | ОУ 3 | Г 6 |  | Очистные сооружения в ЦМХ (ком. № 101) АБК | 05.2023 б/н |
|  | ОВП-10(3) | Г7 | 15.01.25 | 2 этаж ЛПК | 05.2024 362621 |
|  | ОВП-10(3) | Г8 | 15.01.25 | 3 этаж ЛПК | 11.2023 362651 |
|  | ОВП-10(3) | Г9 | 15.01.25 | 3 этаж ЛПК | 05.2024 362677 |
|  | ОВП-10(3) | Г10 | 15.01.25 | Цокольный этаж ЛПК | 11.2023 362683 |
|  | ОВП-10(3) | Г11 | 15.01.25 | 1 этаж ЛПК | 05.2024 401411 |
|  | ОВП-10(3) | Г12 | 15.01.25 | Цокольный этаж ЛПК | 05.2024 362680 |
|  | ОВП-10(3) | Г13 | 15.01.25 | 1 этаж ЛПК | 11.2023 362653 |
|  | ОВП-10(3) | Г14 | 15.01.25 | 1 этаж ЛПК | 11.2023 б/н |
|  | ОВП-10(3) | Г15 | 15.01.25 | Цокольный этаж ЛПК | 05.2024 362684 |
|  | ОВП-10(3) | Г16 | 15.01.25 | 2 этаж ЛПК | 11.2023 362679 |
|  | ОВП-10(3) | Г17 | 15.01.25 | 3 этаж ЛПК | 05.2024 б/н |
|  | ОВП-10(3) | Г18 | 15.01.25 | 3 этаж ЛПК | 11.2023 362681 |
|  | ОВП-10(3) | Г19 | 15.01.25 | 2 этаж ЛПК | 11.2023 362650 |
|  | ОВП-10(3) | Г20 | 15.01.25 | Цокольный этаж ЛПК | 11.2023 362648 |
|  | ОВП-10(3) | Г21 | 15.01.25 | 1 этаж ЛПК | 05.2024 362682 |
|  | ОВП-10(3) | Г22 | 15.01.25 | 2 этаж ЛПК | 05.2024 362678 |
|  | ОУ 5 | 60 | 25.12.25 | нмп | 10.2021 113675 |
|  | ОУ 5 | Э 3 | 24.01.25 | Каб.п/этаж Реленого зала ОРУ 002 | 05.2023 3455 |
|  | ОУ 5 | Э 4 | 24.01.25 | Каб.п/этаж Реленого зала ОРУ 002 | 05.2023 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 1 | 24.01.25 | Каб.п/этаж ОРУ | 06.2022 б/н |
|  | ОУ 8 | Э 2 | 24.01.25 | Каб.п/этаж ОРУ НМП | 04.2022 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 3 | 24.01.25 | Каб.п/этаж ОРУ |  |
|  | ОУ 5 | Э 4 | 24.01.25 | Каб.п/этаж релейного зала 001 | 05.23 302153 |
|  | ОУ 5 | Э 5 | 24.01.25 | АБ № 1,2 ОРУ п/станция | 05.2023 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 6 | 24.01.25 | КРУ п/станции | 05.2023 128193 |
|  | ОУ 5 | Э 7 | 24.01.25 | К.№ 208 КРУ п/станции | 11.2023 137178 |
|  | ОУ 5 | Э 8 | 21.01.25 | КРУ ЛБ отм.105 к№271 | 05.2023 134257 |
|  | ОУ 5 | Э 9 | 21.01.25 | КРУ ЛБ отм.105 к№271 | 07.2021 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 10 | 21.01.25 | КРУ ПБ отм.105 | 06.2020 26737 |
|  | ОУ 5 | Э 11 | 21.01.25 | КРУ ПБ отм.105 | 06,2020 27559 |
|  | ОУ 5 | Э 12 | 21.01.25 | ЩИТ ОСН ПБ отм.105 | 11.2023 125111 |
|  | ОУ 5 | Э 13 | 21.01.25 | ЩИТ ОСН ПБ отм.105 | 04.2022 186537 |
|  | ОУ 5 | Э 14 | 21.01.25 | ЩИТ ОСН ЛБ отм.105 к№269 | 06.2020 034474 |
|  | ОУ 5 | Э 15 | 21.01.25 | ЩИТ ОСН ЛБ отм.105 к№269 | 04,2022 34461 |
|  | ОУ 5 | Э 16 | 21.01.25 | ЩИТ ТБС отм.105 к№215 | 06,2020 81520 |
|  | ОУ 5 | Э 17 | 21.01.25 | ЩИТ ТБС отм.105 к№215 | 07,2021 416828 |
|  | ОУ 5 | Э 18 | 21.01.25 | ЩИТ Рабочего освещения 1-2 к№221 | 06.2020 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 19 | 21.01.25 | ЩИТ Авар. Освещения 3-4 ом.105 к№257 | 06.2020 511539 |
|  | ОУ 5 | Э 20 | 21.01.25 | ЩИТ Рабочего освещения 1-2 к.№221 | 06.2023 4529 |
|  | ОУ 5 | Э 21 | 21.01.25 | ЩИТ Рабочего освещения 3-4 отм.105 к№257 | 06.2020 0730 |
|  | ОУ 5 | Э 22 | 21.01.25 | ЩПТ -1 отм.105 к№219 | 06.2020 20972 |
|  | ОУ 5 | Э 23 | 21.01.25 | ЩПТ -1 отм.105 к№219 | 06.2020 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 24 | 21.01.25 | ЩПТ -2 отм.105 | 11.2023 914 |
|  | ОУ 5 | Э 25 | 21.01.25 | ЩПТ -2 отм.105 | 06.2020 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 26 | 21.01.25 | ЩИТ 500В №1 отм.105 к№225 | 06.2020 81520 |
|  | ОУ 5 | Э 27 | 21.01.25 | ЩИТ 500В №1 отм.105 к№225 | 06.2020 138572 |
|  | ОУ 5 | Э 28 | 21.01.25 | ЩИТ 500В №2 отм.105 к№254 | 06.2020 3096 |
|  | ОУ 5 | Э 29 | 21.01.25 | ЩИТ 500В №2 отм.105 к№254 | 07.2021 416677 |
|  | ОУ 5 | Э 30 | 21.01.25 | ЩИТ бойлерной | 06.2020 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 31 | 21.01.25 | ЩИТ 0,4кВ МП | 11.2023 119359 |
|  | ОУ 5 | Э 32 | 21.01.25 | ЩИТ 0,4кВ МП | 11.2023 119916 |
|  | ОУ 5 | Э 33 | 21.01.25 | Кабельный п/этаж ЦПУ ЛБ | 05.2023 54073 |
|  | ОУ 5 | Э 34 | 21.01.25 | Кабельный п/этаж ЦПУ ПБ | 05.2023 217560 |
|  | ОП-8 | Э 37 | 22.01.25 | 2Т отм.113 | 11.2022 180010 |
|  | ОП-8 | Э 38 | 22.01.25 | 1Т отм.113 | 05.2023 181554 |
|  | ОП-5 | Э 39 | 22.01.25 | 2Т отм.113 | 06.2023 б/н |
|  | ОП-8 | Э 40 | 22.01.25 | 1Т отм.113 | 04.2022 181964 |
|  | ОП-5 | Э 41 | 22.01.25 | 3Т отм.113 | 11.2022 654165 |
|  | ОП-5 | Э 42 | 22.01.25 | 3Т отм.113 | 05.2023 647185 |
|  | ОП-5 | Э 43 | 22.01.25 | 4Т отм.113 | 11.2022 647113 |
|  | ОП-5 | Э 44 | 22.01.25 | 4Т отм.113 | 11.2022 654173 |
|  | ОУ 5 | Э 45 | 21.01.25 | 11 ТСН отм.105 к№214 | 07.2021 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 46 (Э52) | 21.01.25 | 12 ТСН отм.105 к№217 | 07.2021 399349 |
|  | ОУ 5 | Э 90 | 21.01.25 | 13 ТСН отм.105 К№263 | 07.21 81520 |
|  | ОУ 5 | Э 91 | 21.01.25 | 14 ТСН отм.105 к№268 | 05.2023 137370 |
|  | ОУ 5 | Э 47 | 21.01.25 | АБ № 1 отм.109 | 06.20 399479 |
|  | ОУ 5 | Э 48 | 21.01.25 | АБ № 2 отм.109 | 06.2020 359351 |
|  | ОУ 5 | Э 49 | 21.01.25 | Каб. Коридор 1бл. Отм.109 | 06.2020 4107 |
|  | ОУ 5 | Э 50 | 21.01.25 | Каб. Коридор 1бл. Отм.109 | 06.2020 634462 |
|  | ОУ 5 | Э 51 | 21.01.25 | Каб. Коридор 1бл. Отм.109 | 06.2020 052931 |
|  | ОУ 5 | Э 52 | 21.01.25 | Каб. Коридор 1бл. Отм.109 | 06.2020 050815 |
|  | ОУ 5 | Э 53 | 21.01.25 | Каб. Коридор 2бл. Отм.109 | 04.2022 400898 |
|  | ОУ 5 | Э 54 | 21.01.25 | Каб. Коридор 2бл. Отм.109 | 07.2021 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 55 | 21.01.25 | Каб. Коридор 2бл. Отм.109 | 11.2023 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 56 | 21.01.25 | Каб. Коридор 2бл. Отм.109 | 11.2023 119401 |
|  | ОУ 5 | Э 57 | 21.01.25 | Каб. Коридор 3бл. Отм.109 | 06.2020 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 58 | 21.01.25 | Каб. Коридор 3бл. Отм.109 | 04.2022 2175550 |
|  | ОУ 5 | Э 59 | 21.01.25 | Каб. Коридор 3бл. Отм.109 | 07.2021 399653 |
|  | ОУ 8 | Э 60 | 21.01.25 | Каб. Коридор 3бл. Отм.109 | 04.2022 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 61 | 21.01.25 | Каб. Коридор 4бл. Отм.109 | 06.2020 34483 |
|  | ОУ 5 | Э 62 | 21.01.25 | Каб. Коридор 4бл. Отм.109 | 07.2021 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 63 | 21.01.25 | Каб. Коридор 4бл. Отм.109 | 05.2023 3348 |
|  | ОУ 5 | Э 64 | 21.01.25 | Каб. Коридор 4бл. Отм.109 | 07.2021 0289403 |
|  | ОУ 5 | Э 65 | 21.01.25 | Каб. Коридор 1бл. Отм.82ПБ | 07.2021 549598 |
|  | ОУ 5 | Э 65 | 21.01.25 | Каб. Коридор 1бл. Отм.82ЛБ | 04.2022 410848 |
|  | ОУ 5 | Э 66 | 21.01.25 | Каб. Коридор 2бл. Отм.82 | 05.2023 531409 |
|  | ОУ 5 | Э 67 | 21.01.25 | Каб. Коридор 2бл. Отм.82 | 07.2021 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 68 |  | Каб. Коридор 2бл. Отм.82 | 04.2022 121621 |
|  | ОУ 5 | Э 69 | 22.01.25 | Каб. Коридор 3бл. Отм.82 | 11.2023 036120 |
|  | ОУ 5 | Э 70 | 22.01.25 | Каб. Коридор 3бл. Отм.82 | 11.2023 120828 |
|  | ОУ 5 | Э 71 | 21.01.25 | Каб. Шахта №1 отм.105 к№212 | 05.2023 81520 |
|  | ОУ 5 | Э 72 | 22.01.25 | Каб. Коридор 4бл. Отм.82 | 11.2023 034459 |
|  | ОУ 5 | Э 73 | 21.01.25 | Каб. Шахта №1 Отм.85 | 04.2022 9451 |
|  | ОУ 5 | Э 74 | 21.01.25 | Каб. Шахта №2 Отм.85 | 04.2022 021859 |
|  | ОУ 5 | Э 75 | 21.01.25 | Каб. Шахта №2 Отм.105 к№220 | 11.2023 2175 |
|  | ОУ 5 | Э 76 | 21.01.25 | Каб. Шахта №3 Отм.85 | 05.2023 94083 |
|  | ОУ 5 | Э 77 | 21.01.25 | Каб. Шахта №4 Отм.105 к№238 | 05,2023 22451 |
|  | ОУ 5 | Э 78 | 21.01.25 | Каб. Шахта №3 Отм.105 к№226 | 11.2023 3186 |
|  | ОУ 5 | Э 79 | 21.01.25 | Каб. Шахта №5 Отм.105 к№240 | 05.2023 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 80 | 21.01.25 | Каб. Шахта №4 Отм.85 | 11.2023 118394 |
|  | ОУ 5 | Э 81 | 22.01.25 | Каб. Шахта №6 Отм.85 | 05.2023 138840 |
|  | ОУ 5 | Э 82 | 22.01.25 | Каб. Шахта №5 Отм.85 | 04.2022 0911 |
|  | ОУ 5 | Э 83 | 21.01.25 | Каб. Шахта №6 Отм.105 к№252 | 06.23 136202 |
|  | ОУ 5 | Э 84 | 22.01.25 | Каб. Шахта №7 Отм.85 | 06.2021 112297 |
|  | ОУ 5 | Э 85 | 21.01.25 | Каб. Шахта №7 Отм.105 к№258 | 04.2022 57638 |
|  | ОУ 5 | Э 86 | 22.01.25 | Каб. Шахта №7 Отм.85 | 05.2023 119330 |
|  | ОУ 5 | Э 87 | 21.01.25 | Каб. Шахта №8 Отм.105 к№270 | 04.2022 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 88 | 22.01.25 | Каб. Шахта №8 Отм.85 | 11.2023 б/н |
|  | ОУ 5 | Э 89 | 22.01.25 | Каб.коридор 4бл. Отм.82 | 11.2023 119408 |
|  | ОУ 5 | Э 92 | 22.01.25 | ТоннельГЭС-ОРУ 110/220 от ГЭС | 05.2023 511564 |
|  | ОУ 5 | Э 93 | 24.01.25 | ТоннельГЭС-ОРУ 110/220 от ОРУ | 05.2023 119339 |
|  | ОУ 5 | Э 94 | 21.01.25 | Тоннель ПМХ | 05.2023 511585 |
|  | ОУ 5 | Э 95 | 14.01.25 | НМП отм.100 | 05.2023 119340 |
|  | ОУ 5 | Э 96 | 14.01.25 | НМП отм.100 | 05.2023 137361 |
|  | ОУ 5 | 64 | 22.01.25 | Каб. Шахта №7 Отм.85 | 05.2021 112297 |
|  | ОУ 5 | 62 | 20.10.25 | НМП | 10.2021 167773 |
|  | ОУ 3 | Р 52 | 20.01.25 | Серверная (каб. №№ 231), отм. 105 | 09.2024 232417 |
|  | ОУ 3 | Р 51 | 20.01.25 | Серверная (каб. №№ 231 отм. 105 | 09.2024 230718 |
|  | ОУ 3 | Р 52 | 20.01.25 | Серверная (каб. №№ 273 отм. 105 | 04.2018 230718 |
| 289 | ОП 8 | Р 53 | 20.01.25 | Охрана Оружейка | 05.2023 346158 |
| 290 | ОУ 3 | Р 54 | 20.01.25 | Охрана Оружейка | 06.2020 б/н |
| 291 | ОУ 8 | Р 55 | 20.01.25 | Охрана коридор | 11.2023 б/н |
| 292 | ОУ 8 | Р 56 | 20.01.25 | Охрана сушилка | 11.2023 б/н |
| 293 | ОУ 5 | Р 57 | 20.01.25 | Охрана отм.100 | 03.2021 б/н |
| 294 | ОУ 5 | Р 58 | 20.01.25 | Охрана помещение начальника караула | 07.2021 0290284 |
| 295 | ОУ 5 | Р 59 | 20.01.25 | Охрана | 07.2021 б/н |
| 296 | ОУ 3 | Р-60 | 20.01.25 | Охрана КПП 1 | 05.2023 463 |
| 297 | ОУ 5 | Р 61 | 17.01.25 | Охрана КПП 2 | 11.2022 139534 |
| 298 | ОУ 5 | Р 62 | 17.01.25 | Охрана КПП 3 | 11.2022 138849 |
| 299 | ОУ 5 | Р 63 | 17.01.25 | Охрана КПП 4 | 11.2022 125109 |
| 300 | ОУ 3 | Р 64 |  | Охрана КПП 5 | 05.2023 463 |
| 301 | ОУ 5 | Р 65 | 24.01.25 | Охрана КПП 6 | 11.2022 119388 |
| 302 303 | ОУ 5 | Р 66 | 24.01.25 | Охрана КПП 7 | 04.2022 360743 |
|  | ОУ 5 | Р 67 | 24.01.25 |  | 11.2022 136201 |
| 304 | ОУ 5 | Р 68 | 17.01.25 | Охрана КПП 8 | 04.2022 399432 |
| 305 | ОУ 5 |  |  |  |  |
| 306 | ОУ 5 |  |  |  |  |