«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

________________ В.А. Крымов

«____»____________ 20___ г.

Технические требования

«ОКПД2 71.12.11.910 Виброаккустическое обследование  трансформаторов силовых Т-1-6 Загорской ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам	5

Таблица 1 Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 2 Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на стадии заключения договора.	8

4.	Приложения	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ТЗ | техническое задание; |
| СН | собственные нужды; |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации; |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| КРУЭ | комплектное распределительное устройство элегазовое |
| ПС | электрическая подстанция; |
| ЭБ | электробезопасность |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.11.910 Виброаккустическое обследование блочных трансформаторов

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Основная цель: Определить техническое состояние блочных трансформаторов, определить возможные места развития дефектов.

#### Задача: Оценить техническое состояние, выявить отклонения от нормативных документов в работе электрооборудования; Определить степень развития и опасность возможных дефектов состояния электрооборудования на ранних стадиях.

#### Существующее положение

#### На Загорской ГАЭС в главной схеме используются 6 блочных трехфазных двухобмоточных трансформаторов типа ТЦ-250000/500; 500/15,75 кВ.

#### Годы ввода в эксплуатацию: Т-1 – 1989, Т-2 – 1985, Т-3 – 2011, Т-4 – 1990, Т-5 – 1994, Т-6 – 1995. Завод-изготовитель: Запорожский трансформаторный завод.

#### Оборудование распределительного устройства 500 кВ (РУ-500кВ) располагается на открытом воздухе на отм. 11,85 со стороны напорных трубопроводов.

#### Таблица 1 Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ‍ | Проведение комплексного инструментального обследования трансформатора | Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-1, инвентарный номер ЗГ40081 |  |
|  | Проведение комплексного инструментального обследования трансформатора | Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-2, инвентарный номер ЗГ200547 |  |
|  | Проведение комплексного инструментального обследования трансформатора | Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-3, инвентарный номер ЗГ40700 |  |
|  | Проведение комплексного инструментального обследования трансформатора | Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-4, инвентарный номер ЗГ400521 |  |
| - ‍ | Проведение комплексного инструментального обследования трансформатора | Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-5, инвентарный номер ЗГ40129 |  |
|  | Проведение комплексного инструментального обследования трансформатора | Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Трансформатор силовой ТЦ-250000/500, РУ-500 кВ, Т-6, инвентарный номер ЗГ40132 |  |

- Требования к продукции

#### Требования к объемам

#### Таблица 2 Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Виброаккустическое обследование блочных трансформаторов Т-1-6 | объект | 6 |
| 1.1 | - Работы по разработанной и согласованной программе: - Проведение виброакустического обследования блочных трансформаторов для определения качества прессовки обмотки и сердечника, определения целостности конструкции; - Диагностика состояния механизмов системы охлаждения, а также анализ состояния электрооборудования; - Разработка рекомендаций по устранению отклонений от норм эксплуатации. | объект | 6 |

#### Требования к срокам оказания услуг

#### Таблица 3 Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Виброаккустическое обследование блочных трансформаторов | с даты заключения договора | 20.11.2027 |  |

.

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Виброаккустическое обследование блочных трансформаторов.

| № п/п ‍ | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 4 октября 2022 года N 1070; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года №903н с изменениями от 29 апреля 2022 г; - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»; - Стандарт СТО РусГидро 02.01.124-2020 «Силовые трансформаторы гидроэлектростанций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-standartov-pao-rusgidro/. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с регламентом процесса «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение 1) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и инструментам |  |  |  |  |
|  | Требования к используемому оборудованию | Виброметр: - Диана-2М с пределами измерения 0,3 - 100 м/с2, 0,3 - 100 мм/с, 5 - 500 мкм, 10 - 5000 Гц - ВК-310А с пределами измерения 3 – 5000 Гц | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | - Наличие у участника квалифицированного персонала в количестве: - - инженерно-технический работник, имеющий V группу по ЭБ, имеющий право быть ответственным руководителем работ. - - работник, имеющий IV группу по ЭБ, имеющий право быть производителем работ, членом бригады. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда | Соблюдение норм нарядно-допускной системы в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н. Персонал подрядной организации, при оказании услуг на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы. При оказании услуг персонал должен применять СИЗ в обязательном порядке без исключений. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Результат оказания услуг | По результатам оказываемых услуг предоставляется технический отчет по проведению виброаккустического обследование блочных трансформаторов | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Требование к оформлению отчета | Отчет должен включать в себя (не ограничиваясь): - Паспортные данные трансформатора и условия эксплуатации; - Результаты вибрационного обследование активной части трансформатора - Результаты вибрационного обследование маслонасосов трансформатора; Выводы и рекомендации. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Форма предоставления отчета | Отчет должен быть предоставлен на бумажном носителе в количестве не менее 2 (двух) экземпляров и на электронном носителе на (CD или DVD-носителе) в сканированном виде в формате PDF полностью соответствующим бумажному носителю с подписями ответственных исполнителей. | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на стадии проведения закупки

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются

- Приложения.

- Приложение №1. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.