|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – Главный инженер Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» _______________ А.И. Богданов подпись «___» ______________ 2026 г. |
| --- | --- |

Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 71.20.19.112 «Инженерно-геодезическая съемка продольного профиля железнодорожного пути необщего пользования Жигулевской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.2 Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Наименование и место расположения функционального заказчика	4

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	5

2.1 Требования к этапам и срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТТ | Технические требования |
| СТО | Стандарт организации |
| ПТС | Производственно-техническая служба |
| СПСР ТПиР | Служба подготовки и сопровождения ремонтов, техперевооружения и реконструкции |
| СОТиПК | Служба охраны труда и производственного контроля |
| НТД | Нормативно-техническая документация |

1.2 Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.19.112 «Инженерно-геодезическая съемка продольного профиля железнодорожного пути необщего пользования Жигулевской ГЭС»

1.3. Наименование и место расположения функционального заказчика

Заказчик: ПАО «РусГидро», Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1, 660017.

Подразделение Заказчика: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2, 445350.

Подразделение-куратор: группа гидротехнических сооружений и производственных зданий производственно-технической службы.

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

На объекте действует пропускной режим: проход лиц, проезд транспортных средств на территорию Филиала и обратно, вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей осуществляется по письмам и пропускам установленного образца согласно положения по пропускному и внутри объектовому режимам Заказчика (Приложение № 5 к ТТ).

1.5. Иные требования и сведения общего характера

    - Целью проведения инженерно-геодезических съемки продольного профиля железнодорожного пути является выполнение обязательных требований Минтранса РФ (приказ №250 от 23.06.2022 г.), определения фактических уклонов на железнодорожном пути необщего пользования Жигулевской ГЭС.

    - Для достижения поставленной цели решается следующая задача: получение актуального продольного профиля железнодорожного пути, а также приведение в соответствие инструкции о порядке обслуживания и организации движения, масштабного плана путей и сводных таблиц с характеристиками элементов путей.

    - Краткое описание существующего положения:

      - Железнодорожный путь необщего пользования Филиала является продолжением железнодорожного пути необщего пользования №38 ЗАО «ППЖТ», который примыкает централизованным стрелочным переводом №9 к нечётной горловине станции Жигулёвск. За начало пикетажа (ПК 0+00,00) принят стык рамного рельса централизованного стрелочного перевода №9 станции Жигулёвск (Приложение № 1).

      - Границей железнодорожного пути необщего пользования Филиала служит знак «Граница подъездного пути», установленный на ПК 13+00,00 железнодорожного пути необщего пользования ЗАО «ППЖТ».

      - Характеристика железнодорожного пути необщего пользования:

Общая полная длина ж/д путей -  8294,5 п.м.

Количество ж/д путей в составе пути необщего пользования -  8 шт.

Общая полная длина стрелочных переводов -  249,2 п.м.

Количество стрелочных переводов -  8 шт.

Количество железнодорожных переездов -  19 шт.

Количество искусственных сооружений: Путепроводы – 3 шт.

  - Основание на выполнение работ:

    - Утвержденная программа НИР Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»;

    - п.43 Главы 6. Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 23 июня 2022 г. №250;

    - Федеральный закон №17-ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

    - п.2.1.18. «Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути» утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016г. №2288р.

1.7 Перечень Объектов

Работы подлежат выполнению в отношении следующих Объектов:

- «Железнодорожные подъездные пути», инвентарный номер ЖГ20011.

2. Требования к продукции

2.1 Требования к этапам и срокам выполнения работ

Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инженерно-геодезическая съемка продольного профиля железнодорожного пути необщего пользования Жигулевской ГЭС | С даты заключения договора | В течении трех месяцев с даты заключения договора |
| * | По этапам: *п/п.1.1, 1.2, 1.3 к учету не принимаются и отражаются только для контроля сроков выполнения работ. |  |  |
| 1.1 | Разработка программы инженерно-геодезических изысканий, проекта производства работ (ППР), согласование с заинтересованными службами филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», согласование ППР и программы обследования. | С даты заключения договора | В течении 1 месяца с даты подписания договора |
| 1.2 | Проведение инженерно-геодезических изысканий | С даты окончания первого этапа | В течении 1 месяца с даты окончания первого этапа |
| 1.3 | Оформление результатов инженерно-геодезических изысканий | С даты окончания второго этапа | В течении 1 месяца с даты окончания второго этапа |

2.2.	Требования к качеству продукции

Таблица 2. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Требование к наименованию | Наименование работы: «Инженерно-геодезическая съемка продольного профиля железнодорожного пути необщего пользования Жигулевской ГЭС» |  |  |  |  |
| 1.2. | Требования к области применения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требования к области применения | Работа выполняется в соответствии с настоящими техническими требованиями и требованиями нормативных документов: 1. Федерального закона №17-ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (действующая редакция); 2. Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 23 июня 2022 г. №250 (действующая редакция); 3. «Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути» утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016г. №2288р (действующая редакция); 4. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 14.12.2016 №2540р) (ред. от 09.03.2023) (действующая редакция); 5. Методических указаний по составлению продольных профилей станционных путей и перегонов № ЦПТ-54/26 от 17.12.2008 г.; 6. СП 238.1326000.2015. Железнодорожный путь. Утвержден приказом Министерства транспорта РФ от 06.07.2015 г. № 209). (действующая редакция); 7. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 8. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2. | Требования к учету особых условий работы оборудования и производства работ | Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия. Наличие в зоне производства работ действующих ПС и движущегося железнодорожного и автомобильного транспорта. При выполнении работ на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» соблюдать: Правила внутреннего трудового распорядка и требования пропускного и внутри объектового режима предприятия Заказчика. Действующие требования в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе: Правила по охране труда в строительстве. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Правила противопожарного режима в РФ. Приказ Филиала об «Организации режима курения на филиале». |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к целям и задачам работ |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Цель работ | Выполнение обязательных требований Министерства транспорта Российской Федерации (приказ №250 от 23.06.2022 г.), в части проверки (обновления) профилей, определения фактических уклонов на железнодорожном пути необщего пользования Жигулевской ГЭС, а также приведение в соответствие масштабного плана путей и сводных таблиц с характеристиками элементов путей. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к учету сведений о потребности |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Требование к потребности | При выполнении работ исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 №461); Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Правила по охране труда при работе на высоте» (действующая редакция); Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №61411 “Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями”(действующая редакция). |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Краткое описание характера работ |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Краткое описание последовательности работ | Работа выполняется в следующей последовательности: Подготовительные работы: Ознакомление с объектом изысканий; Подбор и анализ документации: Схема железнодорожных путей необщего пользования филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» (Приложение № 1 к ТТ); Составление программы работ с последующим согласованием у Заказчика. Разработка проекта производства работ и согласование с заказчиком (Приложение № 6 к ТТ). Проведение организационно-технических мероприятий. Основные работы: Проведение инженерно-геодезических изысканий, включающие в себя работы по съемке продольного профиля железнодорожных путей, стрелочных переводов и масштабного плана, детальной съемки кривых; Проведение инженерно-технических изысканий, включающие в себя комплексный осмотр и полную опись верхнего и нижнего строения пути, с целью определения всех характеристик и показателей пути, земляного полотна и искусственных сооружений. Обработка результатов геодезических и инженерно-технических изысканий с составлением продольных профилей железнодорожного пути и таблиц с характеристиками элементов путей; Обновление инструкции о порядке обслуживания и организации движения. Сдача выполненных работ: Согласование обновленной инструкции о порядке обслуживания и организации движения, актуализированного продольного профиля железнодорожного пути с заинтересованными службами филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и ЗАО «ППЖТ». |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6. | Основные требуемые параметры |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.6.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляются на основании Регламента в соответствии с Приказом № 300 28.04.2023 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ). - Допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика. - Исполнитель должен обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал на время оказания услуги. |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Требование к способам оказания услуг охраны | Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов. |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Требования к собственному или арендуемому оборудованию | Необходимо предоставить аттестаты на применяемое оборудование (ГОСТ Р 8.568-2017), а также действующую документацию о проведении поверок измерительного инструмента. (Приложение № 7) |  |  |  |  |
| 1.7. | Требования к результату работы и форме его предоставления |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Требования к форме предоставления результата |  | Приемка работ производится по факту передачи согласованной обновленной инструкции о порядке обслуживания и организации движения и актуализированного продольного профиля железнодорожного пути Заказчику. Работы, выполняемые в рамках настоящих технических требований, считаются выполненными после подписания Акта приемки. Документы представить на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе в форматах *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg. Необходимо предоставить материалы в электронном виде в формате бесконфликтно работающих в операционных системах «Windows», «AlterOS». |  |  |  |
| 1.7.2. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг |  | - Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», примыкающего к железнодорожному пути необщего пользования ЗАО «ППЖТ», с приложениями: - Схема железнодорожного пути необщего пользования; - Ведомость железнодорожных путей; - Ведомость стрелочных переводов; - Порядок и нормы закрепления вагонов тормозными башмаками; - Ведомость негабаритных мест; - Продольный профиль путей; - Расчет норм закрепления вагонов. - Акт приема-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах. |  |  |  |
| 1.7.3. | Требование к информационной безопасности |  | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне». |  |  |  |
| 1.8. | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.8.1. | Наличие квалифицированного персонала | Требования к привлекаемым специалистам указан в Приложение № 3 к ТТ. Подтверждение указанных требований на этапе конкурса осуществляется предоставлением «Справки о кадровых ресурсах» с указанием сведений о квалификации персонала с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.2. | Требования к опыту | Наличие опыта по проведению инженерно-геодезических изысканий за последние 3 года предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и в общем объеме не менее 50% от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчику представить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). На момент подписания договора Заказчик вправе запросить оригиналы подтверждающих документов. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень работ с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении в отношении каждого наименования работ коэффициента снижения стоимости за единицу продукции Ki (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).

3.2. Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки второго уровня в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок»

(в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).

3.3. Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

3.4. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.»

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

4.2 Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

- Приложения

Приложение № 1 – Схема железнодорожных путей необщего пользования Филиала.

Приложение № 2 – Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала.

Приложение № 3 – Требования к наличию квалифицированного персонала на выполнение работ по комплексному обследованию железнодорожных путей.

Приложение № 4 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение № 5 – Положение по пропускному и внутри объектовому режимам Филиала.

Приложение № 6 - Порядок разработки и согласования проектов производства работ.

Приложение № 7 - Требования к материально - техническому оснащению.