Технические требования на выполнение работ

«ОКДП-2 62.01.12 Разработка технического проекта модернизации структурированной кабельной системы ПАО «РусГидро», в рамках выполнения инвестиционного проекта P_T-1010-261»

Лот № XX-ТПиР-ДИТ-2027-ИА

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	21

5.	Приложения	22

Приложение № 1	23

Приложение № 2	24

Приложение № 3	25

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ИА | Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро» |
| --- | --- |
| ИТ | Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов |
| Общество | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро») |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ППР | План производства работ |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СКС | Структурированная кабельная система |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» – обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все функции, в том числе функции представительства. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества, решениями его органов управления, Положением и иными локальными нормативными документами (актами) Общества. Филиал для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, которое учитывается как на отдельном балансе Филиала, так и на балансе Общества. Филиал осуществляет деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность Филиала несет Общество |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| ИС | Информационные системы |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКДП-2 62.01.12 Разработка технического проекта модернизации структурированной кабельной системы ПАО «РусГидро».

  - Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является разработка типового технического решения инфраструктуры СКС для филиалов ПАО «РусГидро» и технорабочей документации по модернизации СКС филиалов ПАО «РусГидро» согласно перечню объектов, приведенного в Таблице 1 настоящих технических требований.

Цели модернизации СКС филиалов ПАО «РусГидро»:

- создание современной кабельной инфраструктуры, общего «кабельного пространства» и элементов коммутации для построения инфраструктуры сетей передачи данных зданий, предоставляющей пользователям возможность обмена данными с корпоративными ИС;

- снижение издержек на административно-техническое взаимодействие подразделений при обеспечении полноты, достоверности и оперативности информационной поддержки деятельности за счет использования гибкой СКС при перемещении персонала, перепрофилирования помещений, организации новых рабочих мест и новых сервисов;

- создание единой среды для передачи данных, голоса, видеосигнала и физического соединения оборудования в любую конфигурацию, предусмотренную функциональным назначением СКС и согласующуюся с технологическими возможностями оборудования различных производителей;

- создание инфраструктуры для повышения уровня информационной безопасности (конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов и каналов передачи данных).

Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- провести анализ существующей инфраструктуры СКС филиалов (предпроектное обследование) и подготовить по его итогам аналитический отчет;

- разработать типовое техническое решение;

- подготовить ТЗ на модернизацию СКС по филиалам согласно Таблице 1;

- подготовить Программу и методику испытаний СКС;

- разработать технорабочую документацию, включая пакет сметной документации, по филиалам ПАО «РусГидро» согласно Таблице 1.

  - Существующее положение

В настоящее время в филиалах ПАО «РусГидро» используются СКС, смонтированные в 1999-2017 гг.

Существующие проблемы в эксплуатации СКС:

- недостаток кабельных и коммутационных ресурсов;

- физическое и моральное устаревание СКС, обрывы трасс;

- отсутствие возможности масштабирования и недостаточная производительность.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания (количество портов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» | Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д.1а | Корпоративная мультисервисная сеть | 1614 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» | Самарская обл., г. Жигулевск, Московское шоссе, 2 | Корпоративная мультисервисная сеть | 1326 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34 | Корпоративная мультисервисная сеть | 1554 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» | Саратовская область, г. Балаково, Заовражная улица, 10. Саратовская ГЭС | Корпоративная мультисервисная сеть | 1036 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» | Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14 | Корпоративная мультисервисная сеть (2008, срок 20 лет) 400 портов в проекте ЦПУ | 836 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» | Пермский край, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д. 1/2 | Корпоративная мультисервисная сеть | 662 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» | Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31 | Корпоративная мультисервисная сеть | 1584 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» | Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 100 | Корпоративная мультисервисная сеть | 1180 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» | г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 | Структурированная кабельная сеть (на 200 рабочих мест). Инв.№ НВ0000000330 | 1036 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» | Амурская область, г. Зея Координаты: 53.734032, 127.265893 | Корпоративная мультисервисная сеть | 806 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им.П.С. Непорожнего» | Республика Хакасия, г. Саяногорск, пос. Черемушки, а/я 39 | Корпоративная мультисервисная сеть | 2178 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» | КБР, Чегемский район, ж/д станция «Нартан» 9 км, региональная база, офис управления персоналом КБФ Координаты: 43.32.24.60; 43.44.59.29 | Корпоративная мультисервисная сеть | 692 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д.360-А | Корпоративная мультисервисная сеть (2010, срок службы 17 лет) | 1200 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал», Зеленчукская ГЭС | Карачаево-Черкесская Республика, между Карачаевском и Усть-Джегутой | Корпоративная мультисервисная сеть | 922 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | г. Каспийск, ул М. Халилова, д. 5 | Корпоративная мультисервисная сеть | 1412 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 63 | Корпоративная мультисервисная сеть (2008, срок службы 7 лет) | 256 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | Амурская обл., Бурейский р-н, пос. Талакан Координаты: 50.271487, 130.311213 | Корпоративная мультисервисная сеть | 1382 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | Пермская обл. г. Пермь, Орджоникидзевский р-н, ул. Соликамская, д. 329 Камская ГЭС | Корпоративная мультисервисная сеть | 950 |

* Количество портов уточняется в ходе предпроектного обследования инфраструктуры СКС филиалов.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обеспечивает:

- предоставление имеющейся эксплуатационной документации существующей СКС филиалов;

- рабочее место для сотрудников Подрядчика на объектах Заказчика с возможностью подключения к корпоративной сети передачи данных Заказчика, по действующим у Заказчика процедурам предоставления доступа и на срок проведения работ;

- назначение руководителя проекта со стороны Заказчика и работников Заказчика в составе рабочей группы по проекту.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение предпроектного обследования | Комплект документации | 18 |
| 2. | Разработка технического задания | Комплект документации | 1 |
| 3. | Разработка типового технического решения | Комплект документации | 1 |
| 4. | Разработка программы и методики испытаний СКС | Комплект документации | 1 |
| 5. | Разработка технорабочей документации по модернизации СКС филиала | Комплект документации | 18 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам оказания работ

| № п/п | Наименование работ / услуг | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение предпроектного обследования | Х | Х+3 мес. |
| 2. | Разработка технического задания | Х | Х+3 мес. |
| 3. | Разработка типового технического решения | Х | Х+6 мес. |
| 4. | Разработка программы и методики испытаний СКС | Х | Х+6 мес. |
| 5. | Разработка технорабочей документации по модернизации СКС филиала | X | X+12 мес. |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: все позиции Таблицы 2.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем работ |  | 1. Проведение предпроектные обследования: - очный аудит текущего состояния СКС филиалов; - получение от Заказчика заверенных планировок помещений; - сверка планировок с реальными размерами и назначением помещений; - определение мест расстановки рабочих мест и их количества с фиксацией на планах; - определение количества портов; - выявление мест прохождения кабельных трасс, способов их прокладки, спуска/подъёма; - определение мест установки телекоммуникационного оборудования (например, телекоммуникационных шкафов); - определение точек подключения оборудования к сети ~220 В (расположение существующих щитков, возможность подключения, максимальная нагрузка); - обследование системы заземления, кондиционирования и вентиляции в помещениях; - проверка наличия и состояния систем охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения (при наличии); - сбор информации о существующих телекоммуникационных сетях и возможности их интеграции с проектируемыми; - подготовка согласованного аналитического отчета с заключением и рекомендациями (отчет ППО). 2. Разработка технического задания на модернизацию СКС филиалов, включающего (но не ограничиваясь): - цели модернизации СКС; - требования к проектируемой СКС; - топологию и схема прокладки; - перечень систем, которые будут интегрированы в СКС; - характеристики СКС; - требования к оборудованию и материалам; - стандарты и нормы; - требования к электропитанию; - требования к безопасности; - требования к документации СКС; - сроки выполнения работ; - гарантийные обязательства. 3. Разработка типового технического решения СКС, отвечающего следующим ключевым аспектам: - Иерархическая структура. СКС имеет многоуровневую организацию, обеспечивает гибкость и масштабируемость СКС. Решение должно учитывать возможность будущей модернизации, расширения системы, адаптации к новым требованиям; - Возможность масштабирования. Система позволяет добавлять новые рабочие места, расширять функциональность без нарушения работы существующей инфраструктуры; - Оптимизация и ускорение передачи данных, расширение функционала сети; - Унификация элементов. Используются стандартизированные кабели, коннекторы, розетки, патч-панели; - Физическая защита трасс. Кабели прокладываются в лотках, коробах, за подвесными потолками или в гипсокартонных стенах. В местах стыков сегментов трассы используются специальные соединительные элементы, оптимизация маршрутизации и прокладки кабелей; - Требованиям технического задания на модернизацию СКС. 4. Разработка программы и методики испытаний СКС, включающею (но не ограничиваясь): - проверку целостности линий; - качество укладки кабеля; - качество монтажа соединений и розеток; - измерение затухания и импеданса; - требования к тестерам в соответствии с действующими стандартами и ГОСТ. 5. Разработка технорабочей документации по модернизации СКС филиалов согласно перечня объектов таблицы №1, включающей (но не ограничиваясь): - общие данные (пояснительная записка); - структурная схема СКС; - планы расположения оборудования, рабочих мест, кабельных трасс и линий с привязками; - планы расположения оборудования, телекоммуникационных помещений и кроссовых; - схемы размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах; - схемы электропитания оборудования; - монтажные чертежи и схемы креплений; - таблицы и схемы соединений и подключений; - кабельный журнал; - спецификации оборудования, изделий и материалов СКС; - маркировка компонентов СКС; - проект производства работ (ППР); - комплект сметной документации стоимости реализации проекта составленный расчетно-индексным методом. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ Подрядчик должен вести проектирование в соответствии с действующим законодательством включая следующие основные документы (но не ограничиваясь): - ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479; - СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения"; - ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»; - ANSI/TIA/EIA 568-С Группа международных стандартов для телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий; - ISO/IEC 11801: Ed 2.2 Международный стандарт «Структурированная кабельная система для помещений заказчиков»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам выполнения работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (предоставляется по запросу подрядчика). Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по обеспечению выполнения проекта. |  | Подрядчик должен выделить в составе проектной группы руководителя проекта, архитектора, инженера и аналитика и обеспечить полноценное участие в проекте на постоянной основе в часовом поясе Заказчика (+4 МСК) и возможностью очного присутствия на объектах Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к информационной безопасности. |  | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к проектированию магистральной подсистемы СКС. |  | Проектирование магистральной подсистемы СКС выполнить: - с использованием многомодового волоконно-оптического кабеля ОМ4; - с резервированием кабельных линий магистральной подсистемы по двум независимым путям прокладки кабелей при наличии технической возможности; - предусмотреть не менее чем 25% избыточность кабельных линий магистральной подсистемы по обоим путям прокладки; - главный кросс СКС здания организовать в том же помещении или в помещении в непосредственной близости к входящим каналам провайдеров; - главный кросс должен обеспечить коммутацию сегментов магистральной подсистемы между собой, коммутацию сегментов магистральной подсистемы с активным сетевым оборудованием; - в помещении Главного кросса СКС предусмотреть телекоммуникационные шкафы габаритами не менее 48U 800х1000 мм. Количество и точные габариты шкафов для Главного кросса СКС определить проектом; - каждый шкаф должен быть оснащен двумя блоками распределения питания (PDU) с функцией измерения; - блоки распределения питания в шкафу должны быть подключены к разным линиям электропитания для обеспечения отказоустойчивости; - схема подключения активного сетевого оборудования ЛВС к пассивному оборудованию магистральной подсистемы: inter-connect, через оптические полки, стандартный тип соединений LC-dupleх; - для всех оптических полок для последнего коннектора рекомендуется использовать полировку UPC (вид полировки требуется уточнить проектом). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к проектированию горизонтальной подсистемы СКС. |  | Проектирование горизонтальной подсистемы СКС выполнить: - на базе экранированной витой пары UTP 4x2 категории не ниже 6A, кабели должны иметь оболочку LSZH; - медные кабели расшить на патч-панели соответствующей категории, тип портов RJ-45; - кроссовые поля проектировать в телекоммуникационных шкафах габаритами не менее 48U 800х1000 мм, количество и тип шкафов определить на этапе проектирования; - Размещение шкафов предусмотреть в этажных кроссовых комнатах (в отдельных случаях допускается использование одной кроссовой комнаты на несколько смежных этажей, определяется на этапе проектирования); - Максимальная длина кабельной линии от кроссового поля до информационного порта на рабочем месте не должна превышать 90 м. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к проектированию СКС рабочих мест. |  | Проектирование СКС рабочих мест выполнить с учетом следующих требований: - количество портов СКС на 1 рабочее место – не менее 2 шт.; - розеточные блоки должны укомплектовываться не менее чем двумя электрическими розетками; - точное количество розеток электрических и информационных розеток на рабочих местах определить на этапе проектирования; - предусмотреть информационные и электрические розетки в местах размещения копировальной техники; - минимальное количество информационных портов для помещений формата опен-офис определить по формуле: N=2x S/6, где S = площадь помещения (м2), 6м2 – ориентировочная площадь рабочего места. Результат округляется в большую сторону; - розеточные блоки, встроенные в пол или стены, или под столешницей рабочего стола для организации рабочих мест. Точное место расположения розеточных блоков определить на этапе проектирования; - предусмотреть потолочные розетки для подключения точек доступа Wi-Fi (БЛВС) – не менее 2-х портов на 1 точку Wi-Fi. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества выполняемых работ. | Подрядчик должен обеспечивать контроль выполняемых работ на каждом этапе. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обучению |  | Работники Подрядчика должны быть обучены и иметь: - удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ; - иметь подготовку и опыт выполнения работ в областях проектирования СКС и смежных ИТ-подсистем. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ |  | Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к результату предпроектного обследования |  | Должно быть выполнено обследование СКС филиалов на предмет текущего технического состояния, необходимости модернизации и объема модернизации. Результат предоставить Заказчику в виде согласованно аналитического отчета о проведенном предпроектном обследовании. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к Разработке и согласование с заказчиком технического задания на модернизацию СКС филиалов |  | Должно быть разработано Техническое задание на создание технорабочей документации по модернизации СКС. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к Разработке типового технического решения |  | Должно быть разработано типовое техническое решение по модернизации СКС филиалов, включающее: 1. Типовые решения по основным компонентам системы (но не ограничиваясь): - Горизонтальная подсистема СКС; - Подсистема рабочих мест; - Магистральная подсистема СКС; - Телекоммуникационные комнаты и серверные комнаты (места для размещения коммутационного оборудования); - Точки внешнего подключения (подключение внешних каналов доступа к ВЧС, интернет, телефонных линий); - Коммутационное оборудование (патч-панели, кроссовые шкафы, стойки для организованного управления кабелями); - Кабели (витая пара категорий 6е, а также оптические кабели); - Розетки (информационные для подключения АРМ, телефонных аппаратов, и прочего телекоммуникационного оборудования). 2. Отвечающая принципам: - Унификация элементов. Используются стандартизированные кабели, коннекторы, розетки, патч-панели; - Иерархическая структура. СКС имеет многоуровневую организацию, что позволяет гибко адаптировать систему под различные задачи; - Возможность масштабирования. Система позволяет добавлять новые рабочие места, расширять функциональность без нарушения работы существующей инфраструктуры; - Физическая защита трасс. Кабели прокладываются в лотках, коробах, за подвесными потолками или в гипсокартонных стенах. В местах стыков сегментов трассы используются специальные соединительные элементы; - Маркировка. Все кабели, порты и соединения должны быть чётко обозначены. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к разработке программы и методики тестирования СКС |  | Должна быть разработана программа и методика испытаний СКС. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к разрабатываемой технорабочей документации |  | Должна быть разработана и согласована с Заказчиком технорабочая документация на СКС, по каждому объекту Таблицы №1, содержащая следующие обязательные тома (разделы): - Пояснительная записка к технорабочему проекту; - Структурная схема СКС; - Планы расположения оборудования (поэтажные планы зданий с указанием рабочих мест, кабельных трасс и линий с привязками). - Планы прокладки кабельных трасс; - Планы размещения телекоммуникационных шкафов; - Схема размещения оборудования СКС в телекоммуникационных шкафах; - Схемы электропитания оборудования; - Монтажные чертежи и схемы креплений, разрезы и профили, узлы и соединения; - Спецификации оборудования, изделий и материалов; - Сертификаты на оборудование и материалы; - Программа и методика испытаний СКС; - Проект производства работ (ППР); - Комплект сметной документации, стоимости реализации проекта составленный расчетно-индексным методом. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к функционалу СКС |  | Обеспечена полная технологическая совместимость с используемым в настоящее время сетевым, серверным и пользовательским оборудованием. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результатов разработки технического проекта модернизации структурированной кабельной системы ПАО «РусГидро» |  | По каждому этапу работ, за 2 недели до окончания срока выполнения работ, согласно сроков, указанных в Таблице №3, разработанный Подрядчиком комплект проектных документов направляется в адрес Заказчика официальным письмом. Заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет разработанный комплект документов и передает Подрядчику официальным письмом замечания или согласование. Подрядчик в течение 3 рабочих дней устраняет выданные замечания и передает Заказчику официальным письмом для повторного рассмотрения. Разработанный Подрядчиком комплект проектных документов должен быть согласован с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены. Факт выполнения работ по каждому этапу оформляется актом выполненных работ. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к оформлению |  | Технорабочая документация выполняется с учетом требований ГОСТ 34.201-2020 и ГОСТ 59795-2021. ПМИ выполняется с учетом требований ГОСТ 59795-2021 и ГОСТ Р 59792–2021. Допускается ссылка на документацию, свободно доступную, либо поставляемую разработчиком или производителем в комплекте с оборудованием и ПО. Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Электронные форматы предоставляемых документов: для документации (кроме схем) - Open Document Text (.ODT), для схем - MS Visio (.VSDX). Также вся документация предоставляется в Portable Document Format (.PDF) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ |  | Подрядчик обязан передать Заказчику следующий комплект документов: - аналитический отчет о предпроектном обследовании, согласно списка объектов таблицы №1; - техническое задание на модернизацию СКС; - типовое техническое решение по подсистеме СКС филиала, пакет документов; - программа и методика испытаний СКС, пакет документов; - комплект технорабочей документации по модернизации СКС филиалов согласно списку объектов таблицы №2, 18 комплектов, включая пакет сметной документации. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ |  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие требования |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ |  | В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течение 4 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения работ. | Согласие с требованием | - |  |

* В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 3 к настоящим ТТ.

- Приложения

Приложение № 1. Требования к техническим характеристикам оборудования.

Приложение № 2. Спецификация поставляемого оборудования.

Приложение № 3. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

Приложение № 1

Требования к техническим характеристикам оборудования

Таблица 1 – Требования к поставляемому оборудованию и материалам

| Наименование оборудования/материала | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Не поставляется |  |  |  |

Приложение № 2

Таблица 1 – Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Код ОКПД2 | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб. без НДС) | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Оборудование не поставляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее – ПИР).

- Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН).

- Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

- Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее – Методика № 620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика № 707) не противоречащим положениям Методики № 620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве .

- Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

- При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

- 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

- 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

- 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

- 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

- Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

- При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2025г., 01.01.2024г., 01.01.2023г., 01.01.2022г., 01.01.2021г., 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

- Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в Методиках определения нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации (далее – МНЗ) и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма) по согласованию с Заказчиком.

- Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Сметы на ПИР предоставляются в форматах: табличный редактор («Excel» или аналог) и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате табличного редактора должна быть представлена в одном файле с внесением Сводной сметы, локальных сметных расчетов и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

- В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 8 знаков после запятой.

- Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

  - при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

  - при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

- суточные – 945 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии со следующими требованиями: необходимо предоставить три источника информации, подтверждающие стоимость расходов, сформировав при этом конъюнктурный анализ, и к учёту приняв среднерыночную стоимость по приложенным источникам. Для обоснования затрат предоставить информацию из открытых источников официальных перевозчиков в виде скриншота, счета, квитанции, ТКП и т.п. с указанием даты.

- При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

- Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на ПИР.

- При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

- Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:

  - Стоимость проектных работ и расходов (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Спр=Вср×Тп×Чобщ×Ккв-уч

где:

Спр  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

  - среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

Вср=ЗПср×1+РКз

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (10%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора);

Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

  - коэффициент, квалификации-участия (Ккв-уч), определяется по формуле:

Ккв-уч=i=1nTфiТобщ×Чi×ИiЧобщ

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Tфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;

Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади.

Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.

  - стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.

- Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

- при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

- суточные – 945 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методом анализа ТКП (приложение №3 к настоящим требованиям)

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образец сметы на основные и дополнительные проектные работы, а также сопутствующие работы (форма 2п) СМЕТА № на проектные работы __________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик _____________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ________________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г. N пп; Наименование объекта проектирования или вида проектных работ; Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы; Расчет стоимости; Сметная стоимость, руб.. 1; 2; 3; 4; 5. Итого без учета НДС. Руководитель проектной организации _____________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта _______________________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Начальник ___________________ отдела __________________________________________ (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] Заказчик _____________________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

к Договору    от___ ______202___  №_________

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:

| СВОДНАЯ СМЕТА № на проектные работы и инженерные изыскания _________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик _________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ____________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат | Обоснование | Сметная стоимость, руб. |  |
|  |  |  | инженерных изысканий | проектных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Инженерные изыскания |  |  |  |
|  | Наименование сметы на инженерные изыскания |  | <X> |  |
| II | Проектная документация |  |  |  |
|  | Наименование сметы на проектные работы |  |  | <X> |
| III | Рабочая документация |  |  |  |
|  | Наименование сметы на проектные работы |  |  | <X> |
|  | Итого по видам работ |  | <X> | <X> |
|  | ВСЕГО |  | <X> |  |

Руководитель проектной организации _____________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

(наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец сметы

на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на проектные работы

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей-проектировщиков различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости проектных работ в соответствии

с калькуляцией затрат на проектирование

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. (гр 1 / гр 2) | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабель-ность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжи-тельность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Образец сметного расчета

на командировочные расходы по работам,

связанным с проектированием объекта (форма 4п)

| N п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. | Суточные 1 сутки/руб. | Продолжительность командировки, сутки | Продолжительность проживания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

проектной организации ________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _____________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 2.)

http://www.rushydro.ru/company/

https://rushydro.ru/company/structure/

Разрешается по согласованию с Заказчиком досрочное выполнение работ.

На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа».

Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».