ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

«Поставка вертушечной рамы для проведения энергетических испытаний гидроагрегата №3 Баксанской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

1. Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГА | - гидроагрегат |
| --- | --- |
| ГЭС | - гидроэлектростанция |
| КПД | - коэффициент полезного действия |
| ТТ | - технические требования |
| СТ | - станционный |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка вертушечной рамы для проведения энергетических испытаний гидроагрегата №3 Баксанской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

  - Цель приобретение закупаемой продукции

Целью работ является изготовление рамной конструкции, необходимой при проведении натурных энергетических испытаний ГА Баксанской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

  - Существующее положение

Энергетические характеристики гидротурбин являются важным показателем их технического уровня и критерием для оценки технического состояния в период эксплуатации.

Согласно СТО 17330282.27.140.001-206 испытания абсолютным методом абсолютным методом проводятся при вводе в эксплуатацию штатных гидроагрегатов (гидротурбин) после достижения проектного напора и при вводе в работу гидротурбин после модернизации и/или замены элементов гидротурбины или изменения формы проточного тракта.

Водоводы каждой ГЭС имеют свои уникальные размеры. Для монтажа рамной конструкции в водоводе Баксанской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» требуется изготовление рамной конструкции.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Металлическая рамная конструкция | г. Москва, Волоколамское шоссе, 2 | Изготовление элементов допускается производить на других территориях |

  - Информация в отношении договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, представляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- наличие квалифицированных сварщиков, токарей, необходимого оборудования и инструментов.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки продукции

Таблица 2. Перечень и объем поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Рама-1.8м-1.00.00 СБ Общий» | комп. | 1 |
| 2 | «Сальник-СФ2-20.00» | шт. | 1 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 3. Требования по срокам поставки продукции

| № этапа | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка вертушечной рамы для проведения энергетических испытаний гидроагрегата №3 Баксанской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» | С даты подписания договора | 31.07.2026 |

2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ | Поставляемые детали должны быть новыми, ранее не использованными, не бывшими в употреблении, не восстановленными после ремонта, не иметь трещин и разрушений. Поставляемые детали должны соответствовать требованиям чертежей и спецификаций; Стоимость услуг должна включать все расходы поставщика, производимые им в процессе поставки и производства, в том числе, на покупку материалов, инструментов и приспособлений, на доставку, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей. |  | Согласие с требованием |
| 1.2. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Поставщик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - «Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 №519 «Об утверждении требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»; - Приказ Минтруда №753н от 28.10.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - Приказ Минтруда России №835н от 27.11.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; - Постановление Правительства от 16.09.2020 №1479 Об утверждении «Правил противопожарного режима РФ». |  | Согласие с требованием |
| 2. | Требования к применяемым при выполнении работ материалам |  |  | -//- |
| 2.1. | Требования к используемым материалам |  | Материалы для сварочных работ должны обеспечивать надежное крепление составных элементов производимых деталей между собой. Материалы должны соответствовать требованиям, приведенным в спецификации к выполняемым деталям. Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Поставщиком самостоятельно. | Согласие с требованием |
| 3 | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
| 3.1. | Контроль качества используемых материалов |  | Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия маркировки, сохранности упаковки; - комплектности поставляемых материалов; - правильности складирования и хранения. | Согласие с требованием |
| 3.2. | Контроль качества работ |  | Организацию и проведение контроля качества работ выполнить в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.; - ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. | Согласие с требованием |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |
| 4.1. | «Рама-1.8м-1.00.00 СБ Общий» |  | 1 комп. | Согласие с требованием |
| 4.2. | «Сальник-СФ2-20.00» |  | 1 шт. | Согласие с требованием |
| 5. | Требования к продукции |  |  | -//- |
| 5.1. | Требования к продукции |  | Изготовленные детали конструкции должны быть выполнены согласно прилагаемым чертежам и спецификациям (при необходимости с учетом рекомендаций, полученных при прочностном расчете). Все элементы, кроме резьбовых соединений, покрыть грунтом ГФ-021. | Согласие с требованием |
| 6. | Требования к гарантиям Поставщика |  |  | -//- |
| 6.1. | Гарантии к изготовляемой продукции |  | Элементы должны быть выполнены в соответствии с прилагаемыми чертежами. | Согласие с требованием |
| 7. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 7.1. | Производитель |  | Россия | Согласие с требованием |
| 8. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям |  |  | -//- |
| 8.1. | Доставка |  | Доставка продукции осуществляется до места поставки силами, средствами и за счет Поставщика. Место поставки: г. Москва, Волоколамское шоссе, 2 | Согласие с требованием |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В цену Товара включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе, на доставку, погрузку Товара, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.

4. Приложения

  - Чертеж и спецификация «Рама-1.8м-1.00.00 СБ Общий» – 16 л.

  - Чертеж и спецификация «Сальник-СФ2-20.00» – 7 л.