ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка клейкой ленты прозрачной и клейкой ленты с логотипом для нужд

УФПС Тульской области, УФПС Тамбовской области, УФПС Липецкой области

УФПС Рязанской области.

Рязань 2026г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Покупатель | Акционерное общество «Почта России», в лице УФПС Рязанской области, УФПС Тульской области, УФПС Тамбовской области, УФПС Липецкой области |
| 2. | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется поставить товар Покупателю в соответствии с заключенным договором возмездной поставки |
| 3. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 5. | Товар | Клейкая лента прозрачная |
| 6. | м | метр |
| 7. | мм | миллиметр |
| 8. | МПа | Мегапаскаль |
| 9. | Сек. | секунда |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Наименование предмета закупки: Поставка клейкой прозрачной ленты для нужд УФПС Тульской области, УФПС Тамбовской области, УФПС Липецкой области, УФПС Рязанской области.

Цель поставки товара: Обеспечение УФПС Тульской области, УФПС Тамбовской области, УФПС Липецкой области, УФПС Рязанской области клейкой прозрачной лентой и клейкой лентой с логотипом в целях бесперебойной и качественной работы структурных подразделений АО «Почта России».

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, и соответствовать техническим требованиям к упаковочной клейкой ленте (Приложение №2 к техническому заданию)

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клейкая лента прозрачная (УФПС Рязанской области) | шт. | 5000 |
| 2 | Клейкая лента прозрачная (УФПС Тульской области) | шт. | 5898 |
| 3 | Клейкая лента прозрачная (УФПС Тамбовской области) | шт. | 6000 |
| 4 | Клейкая лента прозрачная (УФПС Липецкой области) | шт. | 5496 |
| 5 | Клейка лента с логотипом УФПС Тульской области | шт. | 3600 |
| 6 | Клейка лента с логотипом УФПС Рязанской области | шт. | 3500 |
| 7 | Клейка лента с логотипом УФПС Тамбовской области | шт. | 4200 |
| 8 | Клейка лента с логотипом УФПС Липецкой области | шт. | 6000 |

3.3. Основные характеристики товара

| № п/п | Наименование товара (описание) | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование/описание параметров эквивалентности | Предельные значения (минимальные, максимальные) или варианты таких параметров | Параметры характеристик, которые не могут изменяться |
| 1 | КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ПРОЗРАЧНАЯ (без логотипа) Упаковочная клейкая лента (далее – лента). Клеевая основа: синтетический каучук или клеевая композиция, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому трехслойному непрозрачному полиэтилену высокого давления, упаковке из бумаги. Лента смотана в рулоны на полиэтиленовые или прочно склеенные бумажные втулки. Ширина втулки равна ширине ленты. Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, пропусков клеевого слоя, пузырей надрывов на кромках. Намотка ленты в рулонах должна быть плотной, без перекосов, края должны быть ровно обрезаны. | Толщина ленты, мм | 0,045 ± 0,002 |  |
|  |  | Ширина ленты, мм | 50 ± 2 |  |
|  |  | Длина ленты, м, | Не менее 66 |  |
|  |  | Прочность при растяжении, Мпа, в диапазоне | 14,0-16,0 |  |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 120 |  |
|  |  | Толщина клеевого слоя, мм, в диапазоне | 0,018-0,020 |  |
|  |  | Липкость, сек., | Не менее 650 |  |
|  |  | Внутренний диаметр втулки, мм | 76 ± 1 |  |
|  |  | Цвет клеевой основы | прозрачный | прозрачный |
|  |  | материал |  | пленка полипропиленовая двухосевой ориентации, морозостойкая |

| № п/п | Наименование товара (описание) | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование/описание параметров эквивалентности | Предельные значения (минимальные, максимальные) или варианты таких параметров | Параметры характеристик, которые не могут изменяться |
| 1 | УПАКОВОЧНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА С ЛОГОТИПОМ УФПС Лента эксплуатируется при перевозке воздушным транспортом в грузовых отсеках и в кузовах автомобилей без отопления и кондиционирования по климатическим зонам территории всей Российской Федерации. Печать: Pantone Reflex Blue C. Тип печати: межслойная Шрифт печати наименования УФПС (УФПС Рязанской области, УФПС Тульской области, УФПС Тамбовской области, УФПС Липецкой области) и параметры шрифта согласно макету предоставляемому Покупателем (текст макета будет предоставлен Поставщику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора на авторизованный адрес электронной почты Поставщика). Поставщик направляет макет логотипа Покупателю на согласование в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Покупателя текста макета логотипа на авторизованный адрес электронной почты Покупателя. Покупатель в течение 1 (одного) рабочего дня отправляет утвержденный макет логотипа Поставщику. Тип печати: межслойная. Лента должна быть смотана в рулоны на полиэтиленовые или на прочно склеенные бумажные втулки. Ширина втулки равна ширине ленты. Намотка ленты в рулон должна быть плотной, без перекосов, края должны быть ровно обрезаны. Материал - пленка полипропиленовая двухосевой ориентации, морозостойкая. Клеевая основа - синтетический каучук или клеевая композиция, которая должна обеспечивать надежно прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому трехслойному непрозрачному полиэтилену высокого давления, упаковке из бумаги. Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, пропусков клеевого слоя, пузырей, надрывов на кромках. Печатный рисунок должен быть четким без пропечаток. | Цвет клеевой основы |  | белый |
|  |  | Толщина ленты, мм | 0,045 ±0,002 |  |
|  |  | Ширина ленты, мм | 50 ±2 |  |
|  |  | Длина ленты, м | Не менее 66 |  |
|  |  | Прочность при растяжении, МПа, в диапазоне | 14,0-16,0 |  |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 120 |  |
|  |  | Толщина клеевого слоя, мм , в диапазоне | 0,018-0,020 |  |
|  |  | Липкость, сек., не менее | 650 |  |
|  |  | Внутренний диаметр втулки, мм | 76±1 |  |

3.4. Комплектность товара

Не установлена.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

3.5.1.	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

-Технические требования к упаковочной клейкой ленте (без логотипа), утверждены АО Почта России от 07 августа 2020г.

-ГОСТ 20477-86. Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.1986г №1856.

-Технические требования к упаковочной клейкой ленте с логотипом ММПО, утверждены АО Почта России от 07 августа 2020г.

-Технические требования к упаковочной клейкой ленте с логотипом УФПС, утверждены АО Почта России от 14 февраля.2020г.

-Требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  (вместе с "Положением о требованиях к форме и содержанию отчета об объеме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими гражданами, российскими юридическими лицами, о порядке формирования и размещения такого отчета в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о порядке предоставления федеральному органу исполнительной власти, указанному в части 7 статьи 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и части 7 статьи 3.1-4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", доступа к информации, содержащейся в таких отчетах, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о порядке рассмотрения таких отчетов и оценки результатов осуществления в отчетном году указанных закупок этим федеральным органом исполнительной власти")

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с требованиями технического задания в течении гарантийного срока. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Покупателем товарной накладной ф.ТОРГ-12/УПД Поставщик гарантирует замену за свой счет поставляемого товара, при выявлении несоответствий в течении 10 (десяти) рабочих дней

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 20477-86. Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.1986г №1856. На коробке:

-наименование, адрес и товарный знак предприятия-изготовителя;

-условное обозначение ленты;

-количество пачек в коробке;

-дата изготовления.

На каждую паллету Поставщик должен нанести маркировку:

-наименование и адрес производителя;

-наименование продукции;

-номер партии (при его наличии);

-массу нетто;

Дополнительно маркировка должна содержать информацию о наименовании Покупателя, адресе Покупателя, номере заявки, номере договора, номере места и количестве мест.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждений или порчи, от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ и соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». с указанием основных, дополнительных, информационных надписей и манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей» и «Хрупкое. Осторожно». Клейкая лента должна быть упакована в одинаковые по размеру картонные коробки, по 36 штук, с указанием количества коробок на каждом паллете. Обязательно наличие на упаковке информации о товаре на русском языке.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

Поставка товара осуществляется партиями по заявкам покупателя, по форме, установленной договором, в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты получения поставщиком заявки покупателя. Заявки направляются покупателем по электронной почте поставщика, указанной в договоре, не чаще 2 раз в месяц.

          - Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Доставка товара до места, определенного покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений покупателя осуществляется силами и за счет поставщика. Поставщик обязан предупредить покупателя о поставке товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня путем его уведомления по электронной почте, указанной в договоре.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 15:00 часов, в пятницу с 09:00 до 13:00 часов.

Покупатель обязан посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтвердить поставщику готовность принять товар в указанное поставщиком время. Без подтверждения от покупателя доставка товара в указанное поставщиком время не осуществляется.

6.3. Доставка товара осуществляется по адресам:

- УФПС Тульской области: 300730, Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, ул. Чмутова, д.168а;

- УФПС Тамбовской области: 392701, Тамбовская область, г Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 10

- УФПС Липецкой области: 398037, Липецкая область, г. Липецк, Трубный проезд, влд. 10

- УФПС Рязанской области: 390013, Рязанская область, г. Рязань, си Рязань-2, д.3 (здание ЦОПП)

УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки товара и получения документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

- Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров

При поставке товара поставщик передает покупателю следующие сопроводительные документы:

–	копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии, паспорта качества), заверенные держателем;

–	товарно-транспортную накладную по форме Т-1 или железнодорожную накладную;

–	товарную накладную по форме ТОРГ-12 / УПД;

–	счет на оплату;

–	счет-фактуру.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Поставщик самостоятельно выбирает способ доставки.

Температура транспортирования должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя.

Доставка Товара, включая его погрузку, разгрузку, производится силами Поставщика с использованием механизмов и инструментов Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара должно обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлены.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования к упаковочной клейкой ленте с логотипом УФПС утверждены АО Почта России 14 февраля.2020г | 10-14 |
| 2 | Технические требования к упаковочной клейкой ленте без логотипа УФПС, утвержденные утвержденными АО «Почта России» 07.08.2020 г | 15-17 |

Приложение №1 к техническому заданию на

Приложение №2