# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ОКПД2 27.90.31.110 Поставка сварочного комплекта для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

# (Лот № 0137-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-СШФ)

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

# ОКПД2 … Поставка сварочного комплекта для выполнения работ на Новосибирской ГЭС

(далее – продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Для выполнения работ по доходному договору:

- №8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Комплект сварочный MultiMIG-3500DP ROOT NEO LCD | компл. | 1 |  |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 27.90.31.110 Поставка сварочного комплекта для выполнения работ на Новосибирской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1 Таблицы 2.3): ОКПД2 27.90.31.110 Поставка сварочного комплекта для выполнения работ на Новосибирской ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплект сварочный |  | Источник сварочный |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  |  | Модель | MultiMIG-3500DP ROOT NEO LCD |  |  |
|  |  |  | Артикул | 8028583 |  |  |
|  |  |  | Входное напряжение, В | AC 400В±15% 3Ф |  |  |
|  |  |  | Потребляемый ток в режиме MIG, А | 26,3 |  |  |
|  |  |  | Потребляемый ток в режиме MMA, А | 28 |  |  |
|  |  |  | Потребляемый ток в режиме TIG, А | 20,3 |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность, кВт | 14,4 |  |  |
|  |  |  | Напряжение холостого хода MIG/MAG, В | 102 |  |  |
|  |  |  | Напряжение холостого хода TIG, В | 14,5 |  |  |
|  |  |  | Напряжение холостого хода MMA, В | 102 |  |  |
|  |  |  | Напряжение холостого хода MMA VRD, В | 14,5 |  |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки тока в режиме MIG/MAG, A | 20-350 |  |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки тока в режиме MMA, A | 10-350 |  |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки тока в режиме TIG, A | 10-350 |  |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки напряжения MIG/MAG, В | 15-31,5 |  |  |
|  |  |  | Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,0-1,6 |  |  |
|  |  |  | ПВ, % | 100 |  |  |
|  |  |  | КПД, % | 85 |  |  |
|  |  |  | Cos f | 0,85 |  |  |
|  |  |  | Класс защиты | IP23 |  |  |
|  |  |  | Класс изоляции | Н |  |  |
|  |  |  | Масса аппарата, кг (нетто) | 29 |  |  |
|  |  |  | Габариты Длина х Ширина х Высота, мм | 620х280х440 |  |  |
|  |  |  | Механизм подающий |  |  |  |
|  |  |  | Модель | MultiWF-8 NEO LCD |  |  |
|  |  |  | Артикул | 8028585 |  |  |
|  |  |  | Система протяжки | 4-х роликовая |  |  |
|  |  |  | Механизм передачи | Зубчатый |  |  |
|  |  |  | Размер устанавливаемой катушки с проволокой | D200, D300 |  |  |
|  |  |  | Габариты Длина х Ширина х Высота, мм | 620x310x520 |  |  |
|  |  |  | Масса нетто, кг | 16,8 |  |  |
|  |  |  | Комплект соединительных проводов |  |  |  |
|  |  |  | Модель | MultiMIG-3500DP NEO LCD/ROOT NEO LCD + MultiWF-8 NEO LCD |  |  |
|  |  |  | Артикул | 8032493 |  |  |
|  |  |  | Длина, м | 5 |  |  |
|  |  |  | Вид охлаждения | Жидкостное |  |  |
|  |  |  | Блок жидкостного охлаждения |  |  |  |
|  |  |  | Модель | MultiCOOL-1 NEO |  |  |
|  |  |  | Артикул | 8029973 |  |  |
|  |  |  | Тип питания | 3-х фазный |  |  |
|  |  |  | Напряжение сети, В | 380 |  |  |
|  |  |  | Объем, л | 5 |  |  |
|  |  |  | Масса нетто, кг | 17 |  |  |
|  |  |  | Габариты Длина х Ширина х Высота, мм | 720х290х280 |  |  |
|  |  |  | Горелка сварочная к п/а |  |  |  |
|  |  |  | Модель | MIG-500 PRO |  |  |
|  |  |  | Артикул | 7150019 |  |  |
|  |  |  | Адаптер | Евро |  |  |
|  |  |  | Диаметр проволоки, мм | 0.8-1.6 |  |  |
|  |  |  | Режим работы, ПВ% | 100 |  |  |
|  |  |  | Рабочий газ | 100% CO2 / Смесь Ar/CO2 |  |  |
|  |  |  | Максимальный сварочный ток, А | 500 |  |  |
|  |  |  | Вид охлаждения | Жидкостное |  |  |
|  |  |  | Длина шлейфа, м | 5 |  |  |
|  |  |  | Масса нетто, кг | 4,5 |  |  |
|  |  |  | Тележка для MultiMIG/MultiTIG |  |  |  |
|  |  |  | Модель | СТУ-1 |  |  |
|  |  |  | Артикул | 8031419 |  |  |
|  |  |  | Габариты Длина х Ширина х Высота, мм | 1050х1090х515 |  |  |
|  |  |  | Масса нетто, кг | 31 |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  |  |  |
|  |  |  | Руководство по эксплуатации | 1 шт |  |  |
|  |  |  | Сетевой кабель 4х4,0мм2, длина 5,6 метра | 1 шт |  |  |
|  |  |  | Соединительная планка для БЖО | 2 шт |  |  |
|  |  |  | Рым-болт | 2 шт |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383) 379-07-74 |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; паспорта и сертификаты качества на все составляемые изделия, а также копии актов входного контроля этих материалов.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.