Технические требования

ОКПД2 71.20.19 Оказание услуг по испытанию образцов бетона для нужд Саратовского филиала

Лот № 0013-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СарФ

# Общие сведения

#### . Обозначения и сокращения

| Заказчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д.8, помещ. ВП31, офис С1А |
| --- | --- |
| ИЛ | Испытательная лаборатория |
| ТТ | Технические требования |
| СТО | Стандарт организации |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.19 Оказание услуг по испытанию образцов бетона для нужд Саратовского филиала.

#### 1.3. Цель оказания услуг

Целью является обеспечение контроля применяемых литых бетонных смесей при модернизации гидроагрегата ст. №18 Саратовской ГЭС, с получением заключений и протоколов испытаний на основании предоставленных образцов литого бетона, отобранных при бетонировании конструкций конуса отсасывающей трубы и камеры рабочего колеса.

1.4. Существующее положение

Услуги оказываются на основании договора №868 от 31.10.2023 г. на выполнение работ по замене (модернизации) гидротурбин ст. №№11, 16, 18, 19 филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», заключенного между АО «ТЯЖМАШ» и АО «Гидроремонт – ВКК».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Модернизация гидроагрегата ст. №18 для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», г. Балаково | Плотина с холостыми водосбросами, инв. №01004 | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |

#### 1.5. Иные требования и сведения общего характера

Услуги должны соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, а также обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.

Испытательная лаборатория должна быть аккредитована в целях установления компетентности и готовности к проведению испытаний.

Лабораторная деятельность должна осуществляться беспристрастно, а также структурироваться и управляться таким образом, чтобы обеспечивать беспристрастность.

ИЛ несет ответственность за управление всей информацией, поступившей извне или полученной в процессе выполнения лабораторной деятельности. ИЛ должна заранее информировать заказчика об информации, которую она намерена разместить в свободном доступе.

ИЛ должна располагать персоналом, помещениями, оборудованием, системами и вспомогательными службами, необходимыми для управления лабораторной деятельностью и для ее осуществления.

# 2. Требования к услугам

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1. Требования к видам и объемам услуг

#### 2.1.1.1. Отбор образцов литого бетона при бетонировании гидроагрегата №18 производится специалистами Саратовского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

#### 2.1.1.2. Доставку образцов бетона в лабораторию для проведения испытаний, производит Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК».

#### 2.1.1.3. Лаборатория на основании предоставленных образцов литого бетона, отобранных при бетонировании гидроагрегата № 18, производит испытание:

#### Образцов бетона на:

#### а) прочность ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».

#### Согласно п.8.2.8 при определении прочности бетона монолитных конструкций по контрольным образцам в случаях, предусмотренных 8.2.4, число проб бетонной смеси, отбираемых от каждой группы конструкций, должно быть не менее:

#### - двух при объеме бетона группы конструкций менее 12 м3;

#### - четырех при объеме бетона группы конструкций от 12 до 24 м3;

#### - шести при объеме бетона группы конструкций более 24 м3.

#### Образцы бетона имеют форму куба размерами 100×100×100 мм, в соответствии с ГОСТ 10180 «Методы определения прочности по контрольным образцам».

#### б) водонепроницаемость ГОСТ 12730.5-2018 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости». Серия образцов - 6 проб. Образцы бетона имеют форму цилиндра, диаметром 150 мм, высотой 150 мм.

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.20.19 Оказание услуг по испытанию образцов бетона для нужд Саратовского филиала | Количество образцов и вид испытаний представлены в спецификации (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

### 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.20.19 Оказание услуг по испытанию образцов бетона для нужд Саратовского филиала | С даты заключения договора | Не позднее 28.02.2027* |

#### *Срок установлен в соответствии с условиями договора и актуального графика выполнения работ, указанного в п.1.4 Технических требований.

#### 2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 3. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.20.19 Оказание услуг по испытанию образцов бетона для нужд Саратовского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Соответствие требованиям ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 10180; ГОСТ 12730.5-2018 |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам Исполнитель должен предоставить копии документов, подтверждающих аттестацию и аккредитацию строительной лаборатории со сроком действия не менее срока действия договора, либо гарантийное письмо о повторной аттестации. |  |
|  | Требования к безопасности услуг и охране труда Технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. |  |
|  | Требования к результатам оказания услуг |  |
|  | Общие требования к результатам оказания услуг Оказание услуг силами аттестованной и аккредитованной строительной лаборатории по испытанию образцов литого бетона, отобранных при бетонировании конструкций гидроагрегата № 16, на прочность и водонепроницаемость с выдачей заключений и протоколов испытаний, необходимых для подтверждения проектных характеристик уложенной бетонной смеси. |  |
|  | Требования к оформлению документации - Предоставление электронных экземпляров Протоколов испытаний в формате pdf, без подписи и печати Исполнителя, для ознакомления и предварительного согласования Заказчиком результата оказанных услуг производится Исполнителем на электронную почту IlinVR@rushydro.ru не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после проведения испытаний (после 28 суток с даты отбора образцов бетона). Предоставление Исполнителем оригиналов Протоколов испытаний производится в течение 14 дней после проведения испытаний, по адресу: 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная, д. 48 |  |
|  | Требования к Исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг. Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. |  |
|  | Требования к субисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг субисполнителей, Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. |

Приложения

- Приложение №1: Спецификация требуемых объемов испытаний.

Приложение №1

к Техническим требованиям

Спецификация требуемых объемов испытаний

| № | Наименование испытания | Размеры образцов, мм | Соответствие нормативам | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Бетонирование конуса отсасывающей трубы, бетон B3028 W10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение прочности при сжатии в возрасте 28 сут. образцов кубической формы | 100×100×100 | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 10180 | образец | 3 |
| 2 | Определение водонепроницаемости базовым методом (по "мокрому пятну") марки W10 образцов цилиндрической формы | Ø 150 h 150 | ГОСТ 12730.5-2018 | образец | 6 |
| Бетонирование камеры рабочего колеса первый этап, бетон B3028 W10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Определение прочности при сжатии в возрасте 28 сут. образцов кубической формы | 100×100×100 | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 10180 | образец | 3 |
| 4 | Определение водонепроницаемости базовым методом (по "мокрому пятну") марки W10 образцов цилиндрической формы | Ø 150 h 150 | ГОСТ 12730.5-2018 | образец | 6 |
| Бетонирование камеры рабочего колеса первый этап, бетон B4028 W20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Определение прочности при сжатии в возрасте 28 сут. образцов кубической формы | 100×100×100 | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 10180 | образец | 3 |
| 6 | Определение водонепроницаемости базовым методом (по "мокрому пятну") марки W20 образцов цилиндрической формы | Ø 150 h 150 | ГОСТ 12730.5-2018 | образец | 6 |
| Бетонирование камеры рабочего колеса второй этап, бетон B3028 W10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Определение прочности при сжатии в возрасте 28 сут. Образцов кубической формы | 100×100×100 | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 10180 | образец | 3 |
| 8 | Определение водонепроницаемости базовым методом (по "мокрому пятну") марки W10 образцов цилиндрической формы | Ø 150 h 150 | ГОСТ 12730.5-2018 | образец | 6 |
| Бетонирование камеры рабочего колеса второй этап, бетон B4028 W20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Определение прочности при сжатии в возрасте 28 сут. Образцов кубической формы | 100×100×100 | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 10180 | образец | 3 |
| 10 | Определение водонепроницаемости базовым методом (по "мокрому пятну") марки W20 образцов цилиндрической формы | Ø 150 h 150 | ГОСТ 12730.5-2018 | образец | 6 |