ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНЕ РАБОТ

ОКПД2 62.01.11.000 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ, МОНТАЖНЫХ И ПУСКО НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПРИ СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕНГИЛЕЕВСКОЙ ГЭС В ПОС. ПРИОЗЕРНЫЙ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛОТ № 0023-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

1.1.	Обозначения и сокращения	2

1.2.	Наименование закупаемой продукции	2

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг	5

Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	6

Таблица 2.3. Требования к срокам поставки продукции	7

Таблица 2.4. Требования к срокам выполнения работ, услуг	7

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3.1. Требования к качеству разработки ТРП	7

Таблица 3.2. Требования к качеству поставляемого оборудования	12

Таблица 3.3. Требования к качеству выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ	19

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	28

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	28

5.	Приложения	29

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АИИСКУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| --- | --- |
| АИИСТУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система технического учета электроэнергии |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| Генпроектировщик | АО «Институт Гидропроект» |
| ГРУ | Генераторное распредустройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ЗИП | Запасные инструменты и принадлежности |
| КД | Конструкторская документация |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ППР | Проект производства работ |
| ПД | Проектная документация |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| РД | Рабочая документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ТТ | Технические требования |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 62.01.11.000. Выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ при создании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный, Шпаковского района, Ставропольского края (лот № 0023-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования закупаемой продукции

Создание АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС с интеграцией в неё приборов учёта электроэнергии гидрогенераторов и отходящих присоединений.

  - Существующее положение

Сенгилеевская ГЭС входит в состав Сенгилеевской группы Каскада Кубанских ГЭС, расположена на территории Шпаковского района Ставропольского края у поселка Приозерный, на боковом ответвлении Невинномысского канала (55 км).

В состав сооружений 4 этапа реконструкции Сенгилеевской ГЭС входят следующие здания и сооружения:

- здание ГЭС с АПК;

- водоприемник;

- здание технологическое привлеченного персонала (ЗТПП);

- контрольно-пропускной пункт (КПП);

- пост охраны;

- комплектная трансформаторная подстанция КТП 250/10/6/0,4 кВ;

- ДЭС (дизельная электростанция).

На Сенгилеевской ГЭС устанавливаются три радиально-осевых гидротурбины и три гидрогенератора с системой возбуждения, номинальной мощностью не менее 5,95 МВт/7,44 МВА, номинальным напряжением 6,3 кВ, номинальной частотой электрического тока 50 Гц и КПД при номинальной мощности не менее 97 % каждый. Подключение гидроагрегатов к сети обеспечивается генераторным распределительным устройством ГРУ 6,3 кВ.

Связь генераторов G1P, G2P и G3P с ГРУ 6,3 кВ предусматривается трехфазными токопроводами с воздушной изоляцией, подключенными к шинам ГРУ 6,3 кВ через вакуумные силовые выключатели QG1P, QG2P и QG3P, с номинальным током 800 А.

Связь трансформаторов T-1 и T-2 с ГРУ 6,3 кВ организуется через силовые выключатели QT1P и QT2P, с номинальным током 2500 А трехфазными токопроводами с воздушной изоляцией. Выдача мощности в энергосистему осуществляется на напряжении 110 кВ по четырем кабельно - воздушным линиям электропередачи.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| №п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сенгилеевская ГЭС | Сенгилеевская ГЭС, пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края | Шкафы АИИСКУЭ |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику комплект конструкторской документации в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям.

  - Иные требования и сведения общего характера

Заказчик исключает в будущем возможность заключения дополнительного соглашения по данному титулу в связи с непредвиденными ранее объёмами работ.

Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию созданной системы и результатов выполненных работ без закупки дополнительных объемов оборудования и работ.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам

    - Требования к выполнению работ

# Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг

| №п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.01.11.000. Выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ при создании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный, Шпаковского района, Ставропольского края, а именно: |  |  |
|  | Разработка технорабочего проекта и эксплуатационной документации ПТК АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС | компл. | 2 |
|  | Выполнение монтажных работ | ед. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ | ед. | 1 |
|  | Проведение метрологических испытаний ПТК АИИСКУЭ для включения сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений | ед. | 1 |

    - Требования к срокам выполнению работ

Дата начала срока поставки закупаемой продукции – дата начала действия договора (далее – Х)

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

# Таблица 2.2. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.01.11.000. Выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ при создании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный, Шпаковского района, Ставропольского края, а именно: |  |  |
|  | Разработка технорабочего проекта и эксплуатационной документации ПТК АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС | Д | Д+30 |
|  | Выполнение монтажных работ | Д+30 | Д+60 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ | Д+60 | Д+90 |
|  | Проведение метрологических испытаний ПТК АИИСКУЭ для включения сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений | Д+90 | Д+120 |

  - Требования к качеству продукции

ОКПД2 62.01.11.000. Выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ при создании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный, Шпаковского района, Ставропольского края (лот № 0023-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 2.2.):

Стадия 1. Выполнение разработки техно-рабочего проекта и эксплуатационной документации на АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС

# Таблица 3.1. Требования к качеству разработки ТРП

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объекты и границы проектирования | - Объектом проектирования являются ПТК АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС. - Границами проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня и смежных ЛСАУ к ПТК АИИСКУЭ являются выходные клеммы шкафов каждого из объектов контроля/управления. |
|  | Объём проектирования | - Обследование объекта реконструкции, сбор проектной, заводской и метрологической документации для внесения изменений в существующий проект АИИС КУЭ Филиала. Документация предоставляется Исполнителю в бумажном виде, перевод документации в цифровой формат выполняется Подрядчиком собственными силами - Составление технического задания на выполнение работ по реконструкции АИИС КУЭ Филиала в части Сенгилеевской ГЭС и согласование с Заказчиком. - Разработка рабочей документации, внесение изменений в существующий проект, составление спецификаций закупаемых материалов, оборудования, запчастей. - Составление сметной документации на строительно-монтажные (СМР), демонтажные работы, пуско-наладочные работы (ПНР), комплекс работ по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ и ее компонентов. - Согласование рабочей документации с Заказчиком и Генпроектировщиком. - Внесение изменений в конфигурацию приборов учёта. - Внесение изменений в конфигурацию и ПО. - Внесение изменений в конфигурацию существующей АИИС КУЭ» |
|  | Состав разрабатываемого техно-рабочего проекта оборудования АИИСКУЭ | Состав разрабатываемой документации должен включать в себя следующие документы: - Техническое задание на АИИСКУЭ. - Ведомость документов проекта. - Пояснительная записка. - Спецификация оборудования, изделий и материалов. - Задания заводу-изготовителю на шкаф. - Конструкторская документация на шкаф. - Кабельный журнал связей между шкафами АИИСКУЭ и для интеграции в АСУ ЭТО. - Схема подключений связей между шкафами АИИСКУЭ и для интеграции в АСУ ЭТО. - Структурная схема АИИСКУЭ. - Описание АИИСКУЭ с указанием комплекта поставки. - Габаритные и установочные размеры всех компонентов АИИСКУЭ, включая рекомендации по взаимному расположению оборудования, вес оборудования. - Требования к помещениям для компонентов АИИСКУЭ. - Требования к молниезащите, экранированию и заземлению компонентов АИИСКУЭ. - Задание по энергоснабжению АИИСКУЭ. - Схемы структурные электропитания, заземления и экранирования АИИСКУЭ. - Распределение входных и выходных сигналов от счетчиков АИИСКУЭ. - Требования к цифровым связям с ЛСАУ, включающие в себя перечень исходных данных, необходимых для выполнения данных цифровых связей. - Схемы информационных магистралей. - Программная и эксплуатационная документация АИИСКУЭ. |
|  | Общие требования к техно-рабочему проекту | ТРП должен соответствовать следующим нормативно-техническим документам (НТД) в действующей редакции, определяющим требования к оформлению и содержанию проекта: - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»; - ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - Правила устройства электроустановок; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; - Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» - Приложение № 2 к Техническим требованиям. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» - м № 3 к Техническим требованиям - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | В ходе исполнения договора, до начала производства работ, Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Вариантная проработка | Не требуется. |
|  | Выделение очередей или пусковых комплексов | Не предусмотрено. |
|  | Учет особых условий работы оборудования и производства работ | При выполнении работ должны быть учтены следующие специальные условия: Производство работ / оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ / оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. |
|  | Стадии проектирования | ТРП |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок сдачи-приемки проектных работ | По завершении разработки ТРП оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ, по форме в соответствии с условиями договора, с приложением результата работ. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Форма предоставления документации | - Разработанный ТРП передается Заказчику для согласования и утверждения на русском языке в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Форматы документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении проектных работ Подрядчик должен руководствоваться действующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД), а именно: - ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». - ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах». - ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Техническая политика ПАО «РусГидро». - Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий». - СТО 17330282.27.140.010-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. - СТО 70238424.27.140.045-2010 Гидроэлектростанции. Приемка и ввод в эксплуатацию. Часть II. Особенности приемки и ввода в эксплуатацию оборудования и технологических систем. - ГОСТ Р 58604-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования. - Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» Приложение № 2 к Техническим требованиям. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |

Наименование продукции (позиции № 1.2., 1.3 Таблицы 2.2):

Стадия 2. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС

# Таблица 3.2. Требования к качеству выполнению монтажных и пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ | - В ходе выполнения работ проводятся предварительные испытания, а также приемочные испытания – перед приемкой в промышленную эксплуатацию. Порядок и объем проведения испытаний должен соответствовать требованиям действующих НТД (п.1.1.1 Таблицы 3 Технических требований). - Испытания выполняются в соответствии с утверждённой программой испытаний и методиками испытаний, включая имитацию неисправности каналов связи и оборудования. - Перед проведением испытаний Подрядчик должен предоставить Заказчику комплект исполнительной документации в соответствии с действующими НТД (п. 2.2.1 Таблицы 3.2) Технических требований. - Испытания производятся комиссией, в состав которой должны быть включены представители Подрядчика и Заказчика. - В случае выявления комиссией недостатков, связанных с решениями технического проекта, качеством монтажа или пусконаладочных работ в обязанности Подрядчика по п. 1.1.2 Таблицы 3.1 Технических требований входит поиск вариантов решений по устранению недостатков, внесение необходимых изменений в проектную документацию, контроль и согласование соответствующих изменений в рабочей документации, контроль за реализацией изменений на объекте. - Работы производятся «под ключ» в объёме, который позволяет начать эксплуатацию оборудования без выполнения дополнительных работ. - При выполнении работ необходимо учитывать условия выполнения СМР вблизи действующего электрооборудования. |
|  | Требования к выполнению монтажных работ | - В составе монтажных работ по системе АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС выполняется: - Монтаж оборудования. - Маркировка кабелей и жил, проверка наличия и качества. - Заземление защитных экранов кабелей и оборудования, проверка правильности и качества. - Проведение визуального осмотра, выполнение проверки правильности монтажа и соответствия схем проектным, проверку комплектности оборудования и документации. - Подрядчику необходимо предусмотреть комплект кабельной продукции и материалов для монтажа необходимых для ввода оборудования в эксплуатацию. - Монтаж оборудования и кабельной продукции должен быть выполнен в соответствии с «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Действующая редакция». - При планировании и организации работ Подрядчик должен выполнить следующие условия: - Подачу напряжения питания или выполнение прочих работ, связанных с подачей напряжения на шкафы выполнять после выполнения заземления всех элементов шкафа, требующих заземления и проверки металлосвязи с заземляющим контуром; - Заземление экранов кабелей выполняется при помощи специальных зажимов; - Заземление экрана кабелей выполняется после заземления всех элементов шкафа, в котором предусматривается выполнение заземления; - Проведение измерений сопротивления изоляции и испытание жил кабелей выполняется после заземления его экрана; - Проведение измерений сопротивления изоляции и испытание выполнять между различными жилами кабелей, обеспечивающих функционирование оборудования и устройств в составе шкафов РЗА, в том числе резервных. - Подключения к шкафам жил кабелей выполняются после измерений сопротивления изоляции и испытания. |
|  | Обязанности персонала по монтажу | Персонал Подрядчика обязан: - Решать производственные вопросы, в случае необходимости привлекая соответствующие подразделения предприятия-изготовителя. - Представлять отчеты о ходе монтажа энергооборудования с периодичностью, согласованной с Заказчиком на стадии заключения договора. |
|  | Требования к персоналу по монтажу | Персонал Подрядчика должен иметь: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца. - Удостоверения по проверке знаний требований охраны труда и электробезопасности соответствующей виду выполняемой работы. |
|  | Требования к выполнению пусконаладочных работ | - Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденной программой ПНР: - Проверка и настройка защит. - Проверка правильности действия функционирования заложенных алгоритмов во всех возможных режимах работы. - Проверка правильности отображения информации на АРМ, текстовой и звуковой сигнализации и сообщений. - Проверка обеспечения синхронизации по времени с необходимой точностью (с присвоением событиям внутренней метки времени). - Доработка и корректировка алгоритмов и настроечных параметров по результатам проверок. - Автономная наладка должна включать в себя следующие действия: - Проверка, испытания и измерение сопротивление изоляции цепей постоянного и переменного тока. - Проверка электрических аппаратов и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения. - Уточнение калибровочной характеристики для датчиков биения вала на материал вала в месте установке (при наличии возможности). - Проверка выходных значений с датчиков с применением вибростенда (при наличии возможности). - Проверка программного обеспечения контроллеров, в том числе параметрирование, настройка, проверка работоспособности алгоритмов. - Конфигурирование, проверка электронных журналов событий, в том числе в автоматическом режиме. - Настройка, программирование аналоговых преобразователей. - Проверка входных, выходных дискретных сигналов, аналоговых и измерительных цепей. - Настройка, параметрирование и проверка правильности функционирования устройств и оборудования технологических защит. - Проверка правильности, достоверности и корректности отображения визуальной информации на мнемосхеме операторских панелей с внесением необходимых исправлений и корректировок. - Проверка коммутационной аппаратуры, аппаратуры собственных нужд. - Проверка прохождения сигналов и команд управления в смежные системы и устройства. |
|  | Общие требования к выполнению пусконаладочных работ | - Все работы должны проводиться в полном объёме в соответствии с проектной документацией, переданной Заказчиком и документацией, разработанной в рамках Технических требований. - Все работы выполняются в соответствии с этапностью, определенной проектной документацией. - Приёмка монтажных и пусконаладочных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с утвержденной рабочей документацией и действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативно-технической документации. Обнаруженные при приёмке работ недостатки, отступления от проекта и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, указанные приёмочной комиссией. |
|  | Требования к наладочному персоналу | Подрядчик выполняет полный перечень пусконаладочных работ, включая: - Наладку ППО. - Сопровождение квалифицированным персоналом Подрядчика опытной эксплуатации до передачи в промышленную эксплуатацию; - Разработку и комплектование исполнительной документации (протоколы, акты и прочее) по результатам ПНР. |
|  | Объем выполняемых работ | Объём монтажных и пусконаладочных работ должен включать все работы в соответствии с проектной документацией на создаваемую систему, обеспечивающие его работоспособность и надежность эксплуатации, с обеспечением достижения гарантированных показателей. |
|  | Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при проведении работ и их завершении. | - Вся документация, представляемая Подрядчиком Заказчику, должна быть на русском языке. № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *.pdf; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики; *.pdf; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Форматы документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). - Инструкции по эксплуатации должны соответствовать ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». Инструкции должны быть разработаны с привязкой к объекту Сенгилеевская ГЭС. - Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ. При сдаче-приёмке выполненных работ, Подрядчик обязан передать исполнительную документацию Заказчику. |
|  | Требования к охране труда и технике безопасности | - Приказом Подрядчика должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности. - До начала работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ. - Подрядчик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев привлекаемого им персонала. - Запрещается выполнение работ на строительной площадке и участках, не обеспечивающих требования безопасности труда специалистов, работающих на всех этапах выполнения пусконаладочных работ. Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляется с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. - Допуск персонала Подрядчика к работам в действующих электроустановках должен выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
|  | Заключительные положения |  |
|  | Прочие требования | Подрядчик должен соблюдать внутренние правовые нормы и акты Заказчика при проведении работ, ознакомление с которыми осуществляется на этапе заключения договора. |
|  | Перечень обязательной к применению нормативно-технической документации | - Подрядчик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 458 ДСП «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2024 № 1521 «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"». - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливо-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования». - Постановление Правительства Российской Федерации № 719 от 17.07.2015 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985». - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. - ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»; - ГОСТ Р 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»; - ГОСТ 2.106.96 ЕСКД «Текстовые документы»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Действующая редакция; - «Рекомендации по оборудованию объектов топливно-энергетического комплекса инженерно-техническими средствами охраны». ФГУП «Управление ведомственной охраны Минэнерго России», г. Москва, 2003 г. - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1. «Общие требования». - Приказ Минэнерго России от 12.11.2003 № 444 «Об утверждении порядка организации охраны объектов ведомственной охраной министерства энергетики Российской Федерации». - Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды». - Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (СП-6.13130.2013). - ГОСТ 12.1.004-91 «Связь безопасность. Общие требования». - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые». - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - ГОСТ Р 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»; - ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». - СТО Нострой 2.23.93-2013 «Электромонтажные работы»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»; - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; - ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»; - ГОСТ 12.1.046-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; - ГОСТ Р 58176-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования; - СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда; - ГОСТ Р 58604-2019 Тепловые электрические станции автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования. - Техническая политика Группы РусГидро Приложение № 5 к Техническим требованиям. |

Наименование продукции (позиции № 1.4. Таблицы 2.2): Проведение метрологических испытаний ПТК АИИСКУЭ

Стадия 3. Проведение метрологических испытаний АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС

# Таблица 3.3. Требования к проведению метрологических испытаний

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к проведению метрологических испытаний |  |
|  | Требования к объему работ | Подрядчиком должны быть выполнены проведение комплекса метрологических испытаний, подготовка комплекта документации и направление его в сертификационный орган в следующем порядке: - Разработка и согласование комплекта документов для аттестации АИИСКУЭ на класс «N»; - Разработка и согласование комплекта документов для аттестации АИИСКУЭ на класс «A»; - Проведение испытаний для аттестации АИИСКУЭ на класс «N»; - Проведение испытаний для аттестации АИИСКУЭ на класс «А»; - Направление разработанной документации и результатов аттестации в сертификационный орган. |
|  | Требования к метрологии | - В составе работ по метрологическому обеспечению системы АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС выполняется: - Организация и выполнение (участие) процедуры внесения изменений в описание типа АИИСКУЭ, с актуализацией методик, с выполнением первичной поверки АИИСКУЭ, регистрацией АИИС КУЭ в ФИФ, с внесением актуального описания типа АИИСКУЭ и свидетельства о поверке АИИСКУЭ; - Составление паспортов протоколов на ИИК АИИСКУЭ; - Организация и выполнение поверки компонентов АИИСКУЭ (ТТ, ТН, счётчиков, СОЕВ), при необходимости; - Выполнение и передача Заказчику исполнительной и эксплуатационной документации. - Обновление и внесение изменений в конфигурацию существующего ПО верхнего уровня АИИСКУЭ для корректной работы новых приборов учёта с компонентами существующей АИИСКУЭ. - Обновление и внесение изменений в конфигурацию ПО АРМ АИИСКУЭ для корректной работы новых приборов учёта с компонентами существующей АИИСКУЭ. - Для организации обслуживания, загрузки программного обеспечения (ПО), внесения изменений, конфигурирования и диагностирования компонентов АИИС в соответствии с существующими в компонентах ИИК функциями и правами доступа в составе АИИСКУЭ, автономного сбора показаний со счетчиков в составе АИИСКУЭ должен быть предусмотрен АРМ. - Выполнить техническое сопровождение вновь установленного оборудования и оборудования, на котором будут производиться изменения в ПО и конфигурации (приборов учета, Сервера АИИСКУЭ), от производителей оборудования и программного обеспечения, используемого в существующей АИИСКУЭ сроком на 1 год. - ППР разрабатывается на основании ПД и РД, разработанной генпроектировщиком в соответствии с представленной для разработки заводской КД на оборудование АИИСКУЭ. - Разработка и согласование с Заказчиком ППР должно быть завершено не менее чем за 10 дней до начала производства работ. |
|  | Требования к результат работ | - Подрядчик должен получить паспорт соответствии на ПТК АИИСКУЭ техническим требованиям ОРЭМ классу N и передать Заказчику. - Подрядчик должен получить паспорт соответствии на ПТК АИИСКУЭ техническим требованиям ОРЭМ классу А и передать Заказчику. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения № 6 и № 7 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

  - Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы на транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.

- Приложения

Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

| Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Комплект конструкторской документации |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ. |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)