Технические требования на выполнение работ

«Строительно-монтажные работы по модернизации козловых

кранов ст. №1, 3-6 и троллей ВБ Нижегородской ГЭС »

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| РД | Рабочая документация |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПС | Подъемные сооружения |
| ВБ | Верхний бьеф |
| ВСП | Водосливная плотина |
| ТТ | Технические требования |
| ‍ППР | Проект производства работ |
| ЗИП | запасные части, инструменты и принадлежности |
| СТО | Стандарт организации |
| ОПО | Опасный производственный объект |
| РТН | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) |
| ФНП ПС | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |

  - Наименование закупаемой продукции

«Строительно-монтажные работы по модернизации козловых кранов ст. №1, 3-6 и троллей ВБ Нижегородской ГЭС ».

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью выполнения работ является модернизация существующих отработавших нормативный срок службы козловых кранов №1, 3 - 6 и  троллей ВБ Нижегородской ГЭС.

  - Существующее положение

Козловые краны ст.№1, №3, №4, №5, №6 зарегистрированы, как технические устройства в составе опасного производственного объекта IV класса.

| № п/п | Наименование оборудования | Г/п крана | Рег. № | Зав. № | Ст. № | Инв. № | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Козловой грейферный кран КК-50+50-11 | 2х50т. | 11068 | 2375-3 | 1 | НЖ0000697 | АО "Гидроремонт - ВКК" (рег. № А01-13215-0101) |
| 2 | Козловой кран КК-100-11 | 100т. | 10488 | 2375-2/I | 3 | НЖ0000699 |  |
| 3 | Козловой кран КК-100-11 | 100т. | 10489 | 2375-2/II | 4 | НЖ0000700 |  |
| 4 | Козловой кран КК-100-11 | 100т. | 11588 | 2375-2/III | 5 | НЖ0000701 |  |
| 5 | Козловой кран КК-100-11 | 100т. | 11589 | 2375-2/IV | 6 | НЖ0000702 |  |

Козловой кран ст.№1 с грейфером в настоящее время находится в работоспособном техническом состоянии, в связи с моральным и физическим износом электрооборудования и механизмов, систематическими дефектами и отказами оборудования, целесообразно провести модернизацию крана с заменой узлов и электрооборудования на современное.

Козловые краны водосливной плотины ст.№3-ст.№6 в настоящее время находятся в работоспособном состоянии, в связи с моральным и физическим износом электрооборудования и механизмов, систематическими дефектами и отказами оборудования, целесообразно провести модернизацию кранов с заменой узлов и электрооборудования на современное.

Троллеи ВБ в настоящее время находятся в работоспособном состоянии, выполнены из прутка (сплав латуни) диаметром 14 мм. Рама с изоляторами троллей крепится на опорах освещения, с помощью ленточных хомутов. Опоры освещения крепятся через металлические консоли (закладные детали) к бычкам ВСП и левобережному устою.  Столбы без светильников  крепятся к плитам (опираются на плиты)  автодорожного моста на участке ВСП. В настоящее время, на период реконструкции автодорожного моста на участке ВСП, выполнено дополнительное раскрепление опор к металлоконструкциям тормозных ферм подкрановых балок. На участках водоводов ВБ здания ГЭС и монтажной площадки, столбы установлены на продольных ж/б балках Б-2, проходящих по бычкам ВБ и опорам участка монтажной площадки. Нижняя часть столбов ниже пешеходной дорожки омоноличена ж/б обоймой. На раме через изоляторы закреплены полки троллей, на которых распологаются сами троллеи ВСП. Длина подкранового пути, которые питают троллеи - 626,6 метров. С обоих сторон троллей установлены компенсирующие пружины, необходимые для натяжения троллей и компенсации теплового нагрева.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Модернизация электрической и механической части козлового грейферного крана ст.№1 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 606520, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Привокзальная, д. 14. Здание ГЭС. | Козловой грейферный кран станционный №1, КК-50+50-11, грузоподъёмностью 2х50т, Инв.№ НЖ0000697 |  |
| 2. | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№3 |  | Козловой кран станционный №3, КК-100-11, грузоподъёмностью 100т, Инв.№ НЖ0000699 |  |
| 3. | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№4 |  | Козловой кран станционный №4, КК-100-11, грузоподъёмностью 100т, Инв.№ НЖ0000700 |  |
| 4. | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№5 |  | Козловой кран станционный №5, КК-100-11, грузоподъёмностью 100т, Инв.№ НЖ0000701 |  |
| 5. | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№6 |  | Козловой кран станционный №6, КК-100-11, грузоподъёмностью 100т, Инв.№ НЖ0000702 |  |
| 6. | Модернизация троллейной системы питания кранов верхнего бьефа |  | Троллейная система питания кранов верхнего бьефа Входит в ОС сборка 0,4кВ 20М, инв.№ 12401040000011090000 |  |

1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Подрядчику в ходе исполнения договора по письменному запросу могут быть представлены:

- существующие технологические схемы;

- инструкции и паспорта на действующее оборудование;

- существующие чертежи оборудования;

- действующая редакция отраслевых стандартов СТО и приказов, указанных в ТТ.

- услуги по предоставлению существующих подъемных механизмов на площадках Заказчика при наличии технической возможности.

- услуги по предоставлению ресурсов: электроэнергия, сжатый воздух, вода.

- Рабочая документация  по модернизации козловых кранов ст. №1, 3-6 и троллей ВБ Нижегородской ГЭС.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модернизация электрической и механической части козлового грейферного крана ст.№1 в объеме РД: 24-06-БКС-И-090.01.СРД (кран г/п 2х50т. ст.№1) | шт | 1 |
|  | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№3 в объеме РД: 24-06-БКС-И-090.02.СРД (кран г/п 100т. ст.№3) | шт | 1 |
|  | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№4 в объеме РД: 24-06-БКС-И-090.03.СРД (кран г/п 100т. ст.№4) | шт | 1 |
|  | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№5 в объеме РД: 24-06-БКС-И-090.04.СРД (кран г/п 100т. ст.№3) | шт | 1 |
|  | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№6 в объеме РД: 24-06-БКС-И-090.05.СРД (кран г/п 100т. ст.№6) | шт | 1 |
|  | Модернизация троллейной системы питания кранов верхнего бьефа в объеме РД: 24-06-БКС-И-091 троллейная система питания | шт | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модернизация электрической и механической части козлового грейферного крана ст.№1 | С даты подписания договора (2027г)* | Не позднее 21.10.2030* |
|  | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№3 | С даты подписания договора (2027г)* | Не позднее 21.10.2030* |
|  | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№4 | С даты подписания договора (2027г)* | Не позднее 21.10.2030* |
|  | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№5 | С даты подписания договора (2027г)* | Не позднее 21.10.2030* |
|  | Модернизация электрической и механической части козлового крана ст.№6 | С даты подписания договора (2027г)* | Не позднее 21.10.2030* |
|  | Модернизация троллейной системы питания кранов верхнего бьефа | С даты подписания договора (2027г)* | Не позднее 21.10.2030* |

*Срок исполнения работ может быть пересмотрен.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ):  Модернизация козловых кранов ст.№1, 3-6 и троллей ВБ.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  | ## Требования к выполнению работ | - Подрядчик должен выполнять монтажные работы в соответствии с рабочей документацией (приложение 3 к ТТ), с обязательной разработкой ППР. - Любые отклонения от рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком с отражением в рабочей документации. - Все замены материалов и оборудования должны быть согласованы с Заказчиком в письменной форме. - При выполнении работ на объекте Заказчика работники Подрядчика обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка и обеспечить наличие своего представителя на производственной площадке на весь период выполнения работ, наделенного полномочиями принятия решений по организационным, техническим и финансовым вопросам. Представитель должен постоянно находится на объекте в период выполнения всех работ. - Работники Подрядчика (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ. - Подрядчик должен представить после заключения договора список рабочего и административно-технического персонала, который будет привлекаться для проведения данных работ, с указанием ФИО, образования, групп по электробезопасности, квалификации и количественного состава. - Доступ на строительную площадку персонала Подрядчика, а также персонала нанятых им субподрядчиков обеспечивается в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы и нормативных документов Заказчика, регулирующих порядок доступа на объекты и пропускной режим. - Во избежание аварийных ситуаций выполнение работ по монтажу (демонтажу) кабельной продукции в существующих кабельных каналах помещений Объекта, в которых проложены внутристанционные кабели (связи, КСБ, силовые и др.) производится после согласования с подразделениями Заказчика. - Программу приемо-сдаточных работ составляет Подрядчик и согласовывает с Заказчиком. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования выполняется Подрядчиком в присутствии Заказчика. Результаты опробования оформляются актами и протоколами приемки оборудования. - Подрядчик обязан обеспечить доставку к месту выполнения работ необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. - При выполнении монтажных работ по прокладке внутрисистемной кабельно-проводниковой продукции нанести маркировку каждой кабельной линии в соответствии с ПУЭ. При этом нанесение надписей на кабельных бирках должен быть с учетом применения термотрансферных принтеров, согласно действующим НТД. - Предусмотреть прокладку кабельно-проводниковой продукции, разделив силовые и контрольные цепи по разным лоткам (кабельным трассам), согласно действующим НТД. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | ## Требования к монтажу вторичных цепей и ПНР | - Электропроводки должны соответствовать требованиям, изложенным в главе 3.4 ПУЭ (седьмое издание). - Применяемые кабели должны иметь срок службы не менее чем срок службы шкафа. - Недопустимо непосредственное крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафа без применения дополнительной изоляции в месте непосредственного крепления. - В зоне шкафа, соответствующей стороне подведения кабелей на расстоянии не менее 150 мм от стенки шкафа должна быть свободная зона для закрепления кабелей, заземления их экранов, вывешивания кабельных бирок. - Ряды зажимов должны устанавливаться таким образом, чтобы была свободная зона, достаточная для прокладки и крепления кабелей. - Проходы кабелей, внутрь шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства (сальниковые вводы), предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов, насекомых, грызунов, пресмыкающихся. - Механическое крепление кабеля может быть выполнено посредством кабельного зажима или посредством сальникового ввода. - Выполнение системы заземления внутри шкафа должно выполняться подключением коротких соединительных проводников из меди сечением не менее 4 мм2 длиной 25 см для создания эквипотенциальной плоскости. - Шкаф должен быть заземлен проводом ПуГВ сечением 16 мм2 минимальной длины 80 см. - Микропроцессорные устройства должны быть заземлены проводом сечением 2,5 мм2 минимальной длины 80 см. - Экраны контрольных (вторичных) кабелей, следует заземлять с одной стороны для снижения синфазных помех на средних и высоких частотах. - Заземление экранов кабелей должны быть выполнены на входе в шкаф. - Для заземления экранов кабелей должна применяться специальная конструкция в виде специальных зажимов с большой площадью контакта. Метод выполнения заземления экранов кабелей для каждого из шкафов вторичной коммутации должен определяться при разработке рабочей документации и отвечать требованиям по обеспечению электромагнитной совместимости. - Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с разделом 7 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к защитным покрытиям | Подготовка металлических поверхностей под грунтовку и окраску выполняется в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. Внешний вид поверхностей должен соответствовать классу VI по ГОСТ 9.032-74. Предварительная покраска наружных поверхностей металлоконструкций, поверхностей механизмов, сборочных единиц и деталей, а также окончательная окраска крана производится по нормативной документации с учетом требований корпоративных стандартов Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к приемке и испытаниям | Для контроля соответствия крана требованиям настоящих ТТ, технической документации на кран и НТД должны проводиться входной контроль материалов, комплектующих изделий, приемочный контроль деталей и сборочных единиц, приемо-сдаточные испытания крана. Объем и правила испытаний должны быть установлены программой и методикой приемо-сдаточных испытаний и согласованной с Заказчиком. Приемка качества защитных покрытий должна проводиться после приемо-сдаточных испытаний по инструкции на окраску. Выявленные при приемо-сдаточных испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего испытания проводятся повторно. Кран после СМР и наладки должен быть подвержен полному техническому освидетельствованию в соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". В рамках технического освидетельствования должны быть проведены контрольные испытания для проверки в работе механизмов, тормозов, электрооборудования, ограничителей, в том числе на соответствие крана паспортным данным. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к документации, передаваемой заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 (КС-3) передать заказчику исполнительную документацию о выполненных работах в соответствии с ФНП ПС, включая: - комиссионные акты входного контроля на оборудование и материалы - паспорта, сертификаты, подтверждающие качество оборудования и материалов и соответствие их требованиям конструкторской и нормативно-технической документации; - исполнительную документацию на электромонтажные работы - исполнительную документацию на механические работы - результаты полного технического освидетельствования - выполнение записей в паспорте ПС - Акты и протоколы индивидуальных и комплексных испытаний Документация предварительно передается для согласования с Заказчиком. После согласования, комплект документации передается на приемку Заказчику. В случае выявления недостатков и несоответствий документации требованиям Заказчика, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок не позднее 15 рабочих дней. Полученная в процессе работ документация является собственностью Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и может использоваться им по собственному усмотрению. Представить Заказчику с актами выполненных работ и исполнительную документацию (акты на скрытые работы, исполнительные чертежи, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы и оборудование, акты входного контроля качества поставляемых материалов и запасных частей, формуляры); Отчетную документацию представить на бумажном носителе в 3 экземплярах и на электронном носителе в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к отдельным работам. Утилизация отходов. | Все демонтированное оборудование должно быть разобрано и сгруппировано для сдачи в металлолом. В объем работ входит резка крупногабаритных изделий на части при необходимости, сортировка по черным и цветным металлам, взвешивание, погрузка, разгрузка, перевозка до места складирования (до 1 км). Требования при обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов согласно приложению №1 к ТТ. Строительные отходы пятого класса, образовавшиеся в результате производимых работ, Подрядчик доставляет до места утилизации в специализированные места размещения отходов. В ведомости объемов работ включены работы по погрузке и перевозке отходов. Оплату услуг мест размещения отходов осуществляет Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС». | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | ## Требования к безопасности и охране труда | Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР», Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Ростехнадзором приказом № 536 от 15.12.2020), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н), РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ». Пожарная безопасность производства монтажных работ и испытаний должна обеспечиваться Порядком в соответствии с требованиями: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. 25.12.2023 №665-ФЗ; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к способам, составу, содержанию, технологии выполнения, ограничениям | Модернизацию кранов ст.№3-6 производить таким образом, чтобы на период паводка (ориентировочно с 15 апреля по 30 мая) два смежных крана для маневрирования затворами водосливной плотины оставались в работе и у них была возможность маневрировать затворами ВСП. Модернизацию грейферного крана ст.№1 выполнять с учетом его потребности в установке/снятию ремонтных затворов гидроагрегата. График по модернизации кранов и троллей согласовать отдельно на этапе согласования ППР. В ППР отобразить порядок управления кранами для маневрирования затворами ВСП при временной схеме питания кранов. Учесть требования к усилению троллейных опор без остановки тех. процесса. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение работ должно осуществляться силами: Инженерно-технические работники (ИТР), не менее – 2 чел.; Специалисты по монтажу и пусконаладке оборудования, не менее – 6 чел.; Инженер электротехнической лаборатории, не менее – 1 чел. Специалисты, имеющие удостоверение, подтверждающее право быть ответственным лицом при работах: а) с подъемными средствами (минимум 2 чел.), б) выполнять огневые и другие специальные работы (минимум 2 чел.). Наличие персонала, имеющего право быть при работах по наряду-допуску и распоряжению ответственными лицами за безопасное ведение работ: - выдающим наряд - не менее 1 человека; - руководителем работ - не менее 1 человека; - производителями работ - не менее 2 человек. Все указанные специалисты должны иметь минимальные знания по охране труда, ПБ, пожарно-технического минимума. ИТР должны иметь IV группу до 1000В (не менее 2-х человек) по электробезопасности, а специалисты по монтажу и пусконаладке – III Группу до 1000В (не мене 2-х человек) по электробезопасности. Персонал имеющий IV группу по электробезопасности, должен иметь право быть ответственным руководителем и производителем работ согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок До заключения Договора подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием |  |  |  |  |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  | -//- | -//- | -//- |  |  |
|  | ## Общие требования к Оборудованию | Поставляемое Оборудование должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в части: - Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», и Нормативно-технической документации (далее – НТД) принятой в Группе РусГидро и Технической политики Группы РусГидро, утвержденной советом директоров ПАО «РусГидро» протоколом от 10.04.2020 № 307 (с изменениями (протокол от 07.02.2024 №368)). - Перечень поставляемого Оборудования, в соответствии с выданной с Заказчиком рабочей документацией. - Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать требованиям данных ТТ. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. - Оборудование должно быть поставлено по месту расположения Объекта Заказчика указанному в Таблице 1 данных ТТ. - Документация на поставляемую продукцию зарубежного производителя должна иметь перевод на русском языке. - Оборудование доставляется Заказчику очищенное от всех таможенных пошлин и рисков. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Гарантийный срок | Гарантийный срок должен составлять не менее 60 месяцев с даты подписания Акта приемки КС-11 | Согласие с требованием |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию

- Сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящим ТТ.

- Требования к участнику

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). | Данные из реестра членов СРО, формируемые на вышеуказанном ресурсе проверяются на дату окончания срока подачи заявок, установленную в Извещении/Документации о закупке, должны включать в себя сведения об уровне ответственности участника: - по компенсационному фонду возмещения вреда, - по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Проверка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда будет осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)): подготовки проектной документации. По компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы (с учетом НДС)): подготовки проектной документации. Требование является обязательным, неисполнение которого повлечет отклонение заявки. |

- Приложения

Приложение №1: Требования при обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов.

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

Приложение №3: Рабочая документация  в эл. виде:

24-06-БКС-И-090.01.СРД кран г/п 2х50т. (№1)

24-06-БКС-И-090.02.СРД кран г/п 100т. (№3)

24-06-БКС-И-090.03.СРД кран г/п 100т. (№4)

24-06-БКС-И-090.04.СРД кран г/п 100т. (№5)

24-06-БКС-И-090.05.СРД кран г/п 100т. (№6)

24-06-БКС-И-091 троллейная система питания