Приложение № 1 к Техническим требованиям

ТРЕБОВАНИЯ

при обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов, образованных в результате производства работ подрядными организациями на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»

- Общие требования при обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов.

  - Настоящие Требования являются приложением к техническим требованиям на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ подрядными организациями и обязательны к исполнению.

  - При выполнении работ по ремонту и реконструкции демонтируемые детали должны маркироваться (с указанием наименования и принадлежности к основному оборудованию) и размещаться в производственных помещениях и на прилегающих площадках с твердым покрытием с учетом допустимых нагрузок на перекрытия.

Детали, узлы и остатки материалов, которые могут быть использованы повторно или реализованы на сторону подлежат учету как материалы и запасные части, бывшие в употреблении.

  - Мелкие металлические детали, обрезки металла, не подлежащие повторному использованию, должны размещаться в контейнеры раздельно по видам металлов, из которых они изготовлены, чтобы исключить необходимость последующей сортировки лома на складе.

Контейнеры должны иметь соответствующую маркировку.

Размещение в таких контейнерах материалов, не соответствующих их маркировке, а также твердых коммунальных, строительных и прочих отходов не допускается.

1.4.	Запрещается оставление и / или складирование металлолома в местах, не предназначенных для накопления металлолома, в том числе на открытом грунте, в контейнерах и / или на контейнерных площадках накопления твердых коммунальных отходов.

- Требования к организации мест накопления лома и отходов черных и цветных металлов.

  - Представители подрядных организаций, выполняющих работы / оказывающих услуги на территории объекта, в производственной деятельности которых образуется металлолом, должны быть информированы о расположении мест накопления металлолома техническим куратором работ.

  - Карта-схема расположения мест накопления отходов утверждена ОРД по Филиалу.

- Требования к накоплению лома и отходов черных и цветных металлов, образованных в результате производства работ подрядными организациями.

  - Лом и отходы черных металлов должны быть распределены по классам, видам, категориям и группам (категории Б) в соответствии с требованиями ГОСТ 2787-2019.

  - Лом и отходы черных металлов не должны содержать лом, отходы цветных металлов.

  - Лом и отходы черных металлов одного класса не должны содержать лом и отходы других классов, одного вида - лом и отходы других видов, за исключением указанного в п. 3.4.

  - Лом и отходы должны быть разрезаны под габаритные размеры и вес, не превышающие указанных в технических требованиях на выполнение работ, взвешены перед перемещением на площадки их накопления.

  - Допускается к передаче на площадку накопления неразобранный (в оборудовании) лом и отходы черных и цветных металлов без разделения на виды и классы, если отделение такого лома и отходов сопряжено со значительными трудозатратами и после разделки продажа лома и отходов черных и цветных металлов по отдельности не приведет к увеличению доходности, с учетом затрат на его разборку и разделение. Неразобранный (в оборудовании) лом накапливается на отдельной площадке и учитывается отдельно от остального металлолома. Содержание лома и отходов черных и цветных металлов в неразобранном оборудовании определяется по чертежам и другой технической документации на оборудование, нормативно-справочным материалам, информации изготовителя оборудования.  В случае отсутствия достоверной информации содержание различных металлов в оборудовании может быть определено путем разборки одной единицы оборудования с последующим комиссионным взвешиванием и оформлением акта. Допускается для однотипного оборудование использование данных о содержании металлов составленного акта.

  - Не относятся к лому и отходам черных и цветных металлов, в том числе неразобранному (в оборудовании), материалы, детали, узлы, механизмы, подлежащие вторичному использованию, в соответствии с Регламентом процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в филиалах ПАО «РусГидро».

  - Лом и отходы черных металлов накапливают раздельно по видам и группам или маркам. При накоплении лом и отходы черных металлов не должны смешиваться с неметаллическими материалами.

  - Замасленная стружка черных металлов должна накапливаться на площадках, оборудованных отстойниками для масла или в бункерах со стоком масла, либо в герметичных контейнерах.

  - Лом и отходы цветных металлов и сплавов накапливают раздельно по наименованиям металлов и по видам лома и отходов в соответствии с классификацией, установленной ГОСТ Р 54564-2022, а по металлам, не вошедшим в ГОСТ Р 54564-2022, - по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

  - Кусковые отходы цветных металлов и сплавов и стружку цветных металлов накапливают раздельно по каждому металлу. Вьюнообразную стружку накапливают отдельно от сыпучей стружки. Стружку, загрязненную эмульсией и маслом, накапливают в отдельных металлосборниках, имеющих отверстия для стока эмульсии и масла.

  - Стружку и отходы магния и магниевых сплавов накапливают в металлосборники с закрывающимися крышками в соответствии с действующими правилами по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Стружку, листовую обрезь и другие отходы титана и титановых сплавов накапливают раздельно по маркам. Окисленную стружку накапливают отдельно от неокисленной стружки.

  - Пылевидные отходы цветных металлов и сплавов, образующиеся при абразивной, алмазной обработке полуфабрикатов, литья, заточке твердосплавного и быстрорежущего инструмента, накапливают в пылеуловителях с применением охлаждения - в отстойники с последующей сушкой до воздушно-сухого состояния.

  - Лом цветных металлов и сплавов, образующийся от ликвидации основных средств, износа машин сменного оборудования, технологической оснастки, замены деталей, узлов и иных изделий при ремонтах, а также малоценного имущества и инвентаря, накапливают раздельно по наименованиям металлов (сплавов).

  - Лом и отходы кабельных изделий накапливают раздельно по наименованиям металлов (алюминийсодержащий, с содержанием алюминия свинца, медьсодержащий, медь- и свинецсодержащий), по типам изоляции (без изоляции, эмалированные и лакированные; в бумажной и шелковой изоляции; в капроновой, лавсановой, поливинилхлоридной и полиэтиленовой изоляции; в резиновой изоляции), в наружных защитных покровах и в броне.

  - Лом и отходы цветных металлов и сплавов накапливают раздельно по группам металлов в соответствии с установленной классификацией в коробах, бункерах, отсеках и на специально оборудованных площадках с твердым покрытием, исключающим возможность засоренности лома и отходов цветных металлов и сплавов.

  - Лом электровакуумных приборов и электроламп накапливают раздельно по группам изделий.

  - При обработке биметаллов, состоящих из двух и более цветных металлов, отходы накапливают в отдельные металлосборники с соответствующей надписью.

  - Стружку, порошкообразные отходы и шлаки алюминия, цинксодержащие, свинецсодержащие изгари накапливают в условиях, исключающих попадание влаги и атмосферных осадков.

  - Стружку магния и магниевых сплавов накапливают на специально оборудованных складах, расположенных в изолированных и огнестойких помещениях.

  - Отходы, образующиеся при обработке сплавов, в которых присутствует бериллий, накапливают в закрытых емкостях или закрытой таре.

  - Порошкообразные кобальтсодержащие, вольфрамсодержащие, молибденсодержащие отходы накапливают в условиях, исключающих попадание влаги и активных химических веществ.

  - Лом свинцовых, никель-железных и никель-кадмиевых аккумуляторов накапливают в закрытых помещениях любым из перечисленных способов: на поддонах, в емкостях с крышкой, в специальных отсеках, приямках, оборудованных системами сбора вылившегося электролита.

Приказ Общества от 17.03.2022 № 209 «Об утверждении Регламента процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в филиалах ПАО «РусГидро» и Регламента процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».