У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 45.20.11.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

ЛОТ №6017-ТО ПРОД-2027-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг

1.4  Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	22

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	22

2.2. Требования к качеству услуг	23

Таблица 4. Требования к качеству услуг	23

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 45.20.11.000. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

#### 1.3. Цель оказания услуг

Содержание автотранспорта Карачаево-Черкесского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного, технического обслуживания и текущего ремонта.

#### 1.4. Существующее положение

Услуги оказываются в отношении объектов заказчика в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей Карачаево-Черкесского транспортного участка | Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, п.Правокубанский. | Toyota Land Cruiser 200 К 500 ТЕ 26 | 2018 г.в. двиг V8 4.6 л. бензин |
|  |  |  | Toyota Land Cruiser 150 Prado Е 838 МА 750 | 2014 г.в. двиг V6 4.0 л. бензин |
|  |  |  | Toyota Highlander А 943 УК 09 | 2014 г.в. двиг V6 3.5 л. бензин |
|  |  |  | Toyota Corolla К 780 НР 126 | 2020 г.в. двиг. 1.6л. бензин. |
|  |  |  | Toyota RAV -4 Е 743 ОУ 159 | 2013 г.в. двиг. 2.5л. бензин. |
|  |  |  | Toyota RAV -4 А 322 ТО 09 | 2013 г.в. двиг. 2.5л. бензин. |
|  |  |  | Toyota RAV -4 В 503 КВ 09 | 2018 г.в. двиг. 2.5л. бензин. |
|  |  |  | Renault Duster А 573 ХН 09 | 2016 г.в. двиг. 2.0л. бензин. |
|  |  |  | Renault Duster В 622 ВС 09 | 2018 г.в. двиг. 2.0л. бензин. |
|  |  |  | Renault Duster В 065 АН 09 | 2019 г.в. двиг. 2.0л. бензин. |
|  |  |  | Ford Mondeo T 355 АМ 750 | 2015 г.в. двиг. 2.5л. бензин. |
|  |  |  | УАЗ-31631 В 564 КВ 09 | 2018 г.в. двиг. 2.7л. бензин. |
|  |  |  | УАЗ 390944 В 237 АУ09 | 2016 г.в. двиг. 2.7л. бензин. |
|  |  |  | УАЗ-220695-04 (409110) В 115 АН 09 | 2019 г.в. двиг. 2.7л. бензин. |
|  |  |  | HYUNDAI H-1 К 877 АК 126 | 2020 г.в. двиг. 2.5л. дизель. |
|  |  |  | MITSUBISHI L 200 К 479 ВЕ 126 | 2020 г.в. двиг. 2.5л. дизель. |
|  |  |  | Ford Transit В 470 АУ 09 | 2016 г.в. двиг. 2.2л. дизель. |
|  |  |  | Toyota Hiace М 455 ОВ 28 | 2006 г.в. двиг. 2.7л. бензин. |
|  |  |  | Toyota HILUX М 866 ЕА 07 | 2012 г.в. двиг. 3.0л. дизель. |
|  |  |  | ГАЗ 27527(Соболь) Р452 ВН 126 | 2024 г.в. двиг. 2.7л. бензин. |
|  |  |  | JAC Sunray С 700 УУ 19 | 2022 г.в. двиг. 2.0л. бензин. |

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2.  Текущий ремонт ТС заключается в устранении возникших в процессе эксплуатации ТС неисправностей путем замены или ремонта отдельных деталей агрегата, кроме базовых.

1.5.3. При выявлении необходимости ТР Исполнитель составляет предварительный заказ-наряд (дефектную ведомость) на ремонт, с указанием стоимости работ (услуг) и материалов, копия которого направляется для рассмотрения представителю Заказчика. После рассмотрения заказ - наряда (дефектной ведомости), Заказчиком в адрес Исполнителя направляется информация о согласии или отказе от оказания услуг.

1.5.4. ТР включает разборочно-сборочные, слесарные, сварочные и другие работы:

- ремонт подвески и ходовой части ТС (при необходимости);

- ремонт агрегатов ТС и их замена (при необходимости);

- электромонтажные работы (при необходимости);

- кузовные и малярные работы (при необходимости);

- замена стекол (при необходимости).

1.5.5. Стоимость применяемых для ремонта запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у поставщиков в данном регионе и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.6. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.5.7. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

1.5.8. Местом оказания услуг является организация, находящаяся не далее 50 км. от расположения объекта.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

### 2.1.1.Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Toyota Land Cruiser 200 К 500 ТЕ 26 Техническое обслуживание | Усл.ед | 10 |
|  | Toyota Land Cruiser 200 К 500 ТЕ 26 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Toyota Land Cruiser 150 Е 838 МА 750 Техническое обслуживание | Усл.ед | 3 |
|  | Toyota Land Cruiser 150 Е 838 МА 750 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Toyota Highlander А 943 УК 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 3 |
|  | Toyota Highlander А 943 УК 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Toyota RAV -4 Е 743 ОУ 159 Техническое обслуживание | Усл.ед | 3 |
|  | Toyota RAV -4 Е 743 ОУ 159 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Toyota RAV - 4 А 322 ТО 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 3 |
|  | Toyota RAV - 4 А 322 ТО 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Toyota RAV -4 В 503 КВ 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 6 |
|  | Toyota RAV -4 В 503 КВ 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Toyota HILUX М 866 ЕА 07 Техническое обслуживание | Усл.ед | 6 |
|  | Toyota HILUX М 866 ЕА 07 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Toyota Hiace М 455 ОВ 28 Техническое обслуживание | Усл.ед | 12 |
|  | Toyota Hiace М 455 ОВ 28 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Toyota Corolla К 780 НР 126 Техническое обслуживание | Усл.ед | 4 |
|  | Toyota Corolla К 780 НР 126 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Renault Duster А 573 ХН 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 4 |
|  | Renault Duster А 573 ХН 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Renault Duster В 622 ВС 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 5 |
|  | Renault Duster В 622 ВС 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Renault Duster В 065 АН 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 7 |
|  | Renault Duster В 065 АН 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Ford Mondeo T 355 АМ 750 Техническое обслуживание | Усл.ед | 1 |
|  | Ford Mondeo T 355 АМ 750 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | Ford Transit В 470 АУ 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 4 |
|  | Ford Transit В 470 АУ 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | HYUNDAI H-1 К 877 АК 126 Техническое обслуживание | Усл.ед | 3 |
|  | HYUNDAI H-1 К 877 АК 126 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | MITSUBISHI L 200 К 479 ВЕ 126 Техническое обслуживание | Усл.ед | 3 |
|  | MITSUBISHI L 200 К 479 ВЕ 126 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | JAC C700 УУ19 Техническое обслуживание | Усл.ед | 3 |
|  | JAC C 700 УУ 19 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | ГАЗ 27527(Соболь) Р 452 ВН 126 Техническое обслуживание | Усл.ед | 2 |
|  | ГАЗ 27527(Соболь) Р 452 ВН 126 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ-31631 В 564 КВ 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 3 |
|  | УАЗ-31631 В 564 КВ 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ-220695-04 (409110) В 115 АН 09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 4 |
|  | УАЗ-220695-04 (409110) В 115 АН 09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |
|  | УАЗ 390944 В 237 АУ09 Техническое обслуживание | Усл.ед | 2 |
|  | УАЗ 390944 В 237 АУ09 Текущий ремонт | Усл.ед | 1 |

Таблица 2.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

2.1.1.1. Автомобилей марки Toyota

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводные ремни - проверка, регулировка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
| 2 | Узлы и агрегаты автомобиля - проверка на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Системы выпуска отработавших газов - проверка на герметичность | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
| 4 | Крышка топливного бака, топливо проводов - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
| 5 | Адсорбер паров топлива - проверка | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
| 6 | Тормозная система - проверка состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 7 | Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8 | Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 10 | Приводные валы и пыльники приводных валов - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Жидкость автоматической трансмиссии (АКПП), в том числе для переднего дифференциала | - | П | - | П | - | - | П | - | П | - |
| 13 | Жидкость автоматической трансмиссии (АКПП) | - | ЧЗ | - | - | - | З | - | - | - | ЧЗ |
| 14 | Масло в раздаточной коробке | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П |
| 15 | Масло в заднем дифференциале | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П |
| 16 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели - проверка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Системы кондиционирования воздуха и количество хладагента | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 18 | Фильтр кондиционера | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
| 19 | Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Свечи зажигания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З |
| 21 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| 22 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 23 | Фильтр салонный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 24 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 25 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 26 | Фильтр топливный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З–Замена; ЧЗ–частичная замена; С–смазка.

За пределами пробега 100 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 20 тыс.  или по временному интервалу.

2.1.1.2. Автомобилей марки RENAULT

| № п.п | Наименование работы | Пробег автомобиля, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 15 |  | 30 | 45 | 60 | 75 | 90* |
|  | Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П |  | П | П | З | П | П |
|  | Масло в двигателе и масляный фильтр | - | З |  | З | З | З | З | З |
|  | Шланги и соединения системы охлаждения | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Топливный фильтр | - | - |  | З | - | З | - | З |
|  | Топливные трубопроводы и соединения | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Воздушный фильтр | - | З |  | З | З | З | З | З |
|  | Свечи зажигания | - | П |  | З | П | З | П | З |
|  | Крепление навесного оборудования | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Система вентиляции картера | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Ремень привода ГРМ и натяжной ролик | - | П |  | П | П | З | П | П |
|  | Выпускной коллектор и его соединения | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Уровень масла в коробке передач | - | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Проверка технического состояния деталей задней подвески | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Состояние шин и давление воздуха в них | П | П |  | П | П | П | П | П |
|  | Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рулевой привод | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Система гидроусилителя рулевого управления | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Стояночный тормоз | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Вакуумный усилитель | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Регулировка света фар | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Салонный фильтр | - |  | З | З | З | З | З | З |
|  | Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | - |  | - | П | - | П | - | П |
|  | Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | - |  | П | П | П | П | П | П |
|  | Прочистка дренажных отверстий | П |  | П | П | П | П | П | П |

* П – проверка; З–Замена; С–смазка.

За пределами пробега 90 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс.  или по временному интервалу.

2.1.1.3. Автомобилей марки Ford, JAC

| № п/п | Наименование работ | ТО -15000 | ТО -30000 | ТО -45000 | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 | ТО -105000 | ТО – 120000 | ТО -135000 | ТО – 150000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | П | П | П | П | - | П | П | П | П | - |
|  | Проверка стояночного тормоза | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | - | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
|  | Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости) | - | - | П |  | - | - | П | - | П | - |
|  | Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Проверка тормозной системы со снятием колес и тормозных барабанов | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - |
|  | Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
|  | Ремень поликлиновой – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок /замена, при обнаружении перечисленных повреждений | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - |
|  | Замена свечей зажигания | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
|  | Замена ремня привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З |
|  | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З |
|  | Замена тормозной жидкости | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
|  | Замена жидкости системы охлаждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З |
|  | Замена топливного фильтра (для версий с дизельными двигателями | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
|  | Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП (если применимо) | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
|  | Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
|  | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
|  | Фильтр салонный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 150 т.  проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 30 тыс.  или по временному интервалу.

2.1.1.4. Автомобилей марки УАЗ

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колёс, состояние: стёкол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Работоспособность ремней безопасности, замков и предохранителей открывания капота, замков дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Состояние элементов передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Состояние подвески двигателя | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 5 | Схождение и максимальный угол поворота передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Регулировку подшипников ступиц колёс | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П |
| 7 | Состояние ремня привода вспомогательных агрегатов и его натяжителя – при необходимости заменить | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8 | Свободный ход рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10 | Вставки с датчиком массового расхода воздуха к корпусу воздушного фильтра | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Проверить и, при необходимости, отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 13 | Произвести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Работоспособность клапана продувки адсорбера (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Плотность охлаждающей жидкости | один раз в год перед зимним сезоном эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Свободный ход педали тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Износ тормозных колодок и диска передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Износ тормозных накладок колодок задних колёс и стояночного тормоза | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 20 | Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной систем, работу регулятора давления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 21 | Проверить работу приводов системы отопления и вентиляции | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить соединения пальцев шарниров рулевых тяг с рычагами поворотных стоек и при необходимости подтянуть соединения | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 23 | Заменить ремень привода навесных агрегатов | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| 24 | Подтянуть крепление насоса системы охлаждения, шкива насоса системы охлаждения, корпуса термостата, муфты вентилятора, радиатора, его облицовки, масляного радиатора, картера сцепления, впускного и выпускного коллекторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 25 | Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Замена охлаждающе жидкости | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - |
| 27 | Замена жидкости гидроприводов тормозов и сцепления | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
| 28 | Масло и фильтр масляного бака ГУР | - | - | - | - | З | - | - | - | - | З |
| 29 | Заменить свечи зажигания (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409) | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
| 30 | Заменить масло в раздаточной коробке | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 31 | Заменить масло в коробке передач | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 32 | Заменить масло в переднем и заднем мостах | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 33 | Заменить смазку в подшипниках ступиц передних и задних колёс и подтянуть болты крепления тормозных щитов, цапф переднего моста | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 34 | Заменить масло и фильтр в масляном баке системы гидроусилителя рулевого управления | через 90000км пробега или один раз в два года, в зависимости от того, что раньше наступит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Смазать шарниры переднего и заднего карданных валов шлицы переднего и заднего карданных валов, шарниры рулевых тяг | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 36 | Смазать подшипники вала рулевого колеса и шлицы карданного вала рулевого управления | - | - | - | С | - | - | С | - | - | С |
| 37 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 38 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 39 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 40 | Фильтр топливный | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.1.5. Автомобилей марки MITSUBISHI (L200)

| № п/п | Наименование работ | ТО -15000 | ТО -30000 | ТО -45000 | ТО -60000 | ТО -75000 | ТО -90000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | З | П |
| 2 | Шланги и соединения системы охдаждения | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Охлаждающая жидкость | П | П | П | З | П | П |
| 4 | Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П |
| 5 | Свечи зажигания | З | П | З | П | З | П |
| 6 | Крепление навесного оборудования | - | П | П | П | П | П |
| 7 | Система вентиляции картера | - | П | П | П | П | П |
| 8 | Ремень привода ГРМ и его натяжной ролик | П | П | П | П | З | П |
| 9 | Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов | П | П | П | П | П | П |
| 10 | Выпускной коллектор и его соединения | - | П | П | П | П | П |
| 11 | Уровень масла в коробке передач | - | П | П | П | П | П |
| 12 | Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П |
| 13 | Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Проверка технического состояния деталей задней подвески | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | - | П | П | П | П | П |
| 16 | Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении |  |  |  |  |  |
| 18 | Проверка технического состояния деталей передней подвески | - | П | - | П | - | - |
| 19 | Рулевой привод | - | П | П | П | П | П |
| 20 | Система гидроусилителя рулевого управления | - | П | П | П | П | П |
| 21 | Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | - | П | П | П | П | П |
| 23 | Система гидроусилителя рулевого управления | - | П | П | П | П | П |
| 24 | Жидкость привода тормозов и сцепления | - | З | - | З | - | З |
| 25 | Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес | - | П | П | П | П | П |
| 26 | Стояночный тормоз | - | П | П | П | П | П |
| 27 | Вакуумный усилитель | - | П | П | П | П | П |
| 28 | Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | - | П | П | П | П | П |
| 29 | Ремень ГРМ | - | - | - | - | - | З |
| 30 | Масло в АКПП (4WD) | - | - | - | - | З | - |
| 31 | Масло в раздаточной коробке | - | - | З | - | - | З |
| 32 | Масло в дифференциалах | - | - | - | - | - | З |
| 33 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З |
| 34 | Фильтр салонный | З | З | З | З | З | З |
| 35 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З |
| 36 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З |
| 37 | Фильтр топливный | З | З | З | З | З | З |

* П – проверка; З-Замена; С-смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.1.6. Автомобилей марки HYUNDAI

| № п/п | Наименование работ | ТО -110000 | ТО -120000 | ТО -130000 | ТО -140000 | ТО -150000 | ТО -160000 | ТО -170000 | ТО -180000 | ТО -1900000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работы контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп на приборной панели и звукового сигнала | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Проверка / регулировка (при необходимости) работы омывателей и стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверка работоспособности и состояния ламп наружного освещения и соответствующих контрольных ламп, подсветки щитка приборов | П | П | П | П | - | П | П | П | П |
| 6 | Проверка стояночного тормоза | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 7 | Проверка работоспособности и состояния ремней безопасности, пряжек и замков | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 8 | Проверка работы и смазка (если применимо) замка / предохранительной защелки и петель капота, замка и петель дверей и багажника | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 9 | Осмотр видимых участков электропроводки, трубопровода, шлангов, масляных и топливных магистралей на предмет правильности расположения, наличия повреждений, перетирания и протечек | - | - | П |  | - | -- | П | - | П |
| 10 | Осмотр двигателя, вакуумного насоса, радиатора, дополнительного отопителя (если установлен) на наличие повреждений и утечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 11 | Проверка концентрации охлаждающей жидкости и ее уровня (долив при необходимости)* | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 12 | Проверка уровня рабочей жидкости системы охлаждения и стеклоомывателя (долив при необходимости) | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 13 | Проверка / долив (при необходимости) жидкости гидроусилителя руля | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 14 | Очистка клемм аккумулятора (смазка при необходимости) | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 15 | Проверка наличия протечек аккумуляторной батареи | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 16 | Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП | - | - | - | - | - | З | - | - | - |
| 21 | Проверка двигателя, трансмиссии и заднего моста на наличие видимых повреждений и протечек | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 24 | Проверка трубопровода, шлангов, электропроводки, масляных и топливных магистралей, системы выпуска отработанных газов на наличие повреждений, перетирания, протечек и правильность расположения (видимые участки) | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 25 | Осмотр днища кузова | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 26 | Проверка состояния и износа шин, измерение глубины протектора | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Проверка тормозной системы | - | - | - | П | - | - | - | П | - |
| 28 | Передние тормозные колодки | - | З | - | - | - | З | - | - | - |
| 29 | Задние тормозные колодки | З | - | - | З | - | - | З | - | - |
| 30 | Проверка на наличие повреждений колесных дисков. Подкручивание гаек колес с предписанным моментом затяжки | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 31 | Замена тормозной жидкости и жидкости привода сцепления | - | З | - | - | З | - | - | З | - |
| 32 | Проверка системы кондиционирования | - | - | П | - | - | П | - | - | П |
| 33 | Замена жидкости системы охлаждения | - | З | - | - | - | З | - | - | З |
| 34 | Цепи ГРМ | - | З | - | - | - | П | - | - | П |
| 35 | Приводной ремень – проверка на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок /замена, при обнаружении перечисленных повреждений | П | П | П | З | П | П | П | П | П |
| 36 | Ступичные подшипники на передней и задней паре колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 37 | Смазка в шрусах, пыльники, хмуты | С | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 38 | Замена жидкости в АКПП | - | З | - | - | - | - | ЧЗ | - | - |
| 39 | Замена масла в редукторе | З | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Замена масла ГУР | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
| 41 | Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 42 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 43 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 44 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 45 | Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 46 | Фильтр топливный | - | З | - | - | З | - | - | З | - |

* П – проверка; ЧЗ–частичная замена, З–Замена; С–смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.1.7. Автомобилей марки ГАЗ 27527(Соболь), ГАЗ 32212

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -30000 | ТО -40000 | ТО -50000 | ТО -60000 | ТО -70000 | ТО -80000 | ТО -90000 | ТО -100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колёс, состояние: стёкол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Работоспособность ремней безопасности, замков и предохранителей открывания капота, замков дверей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3 | Состояние элементов передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Состояние подвески двигателя | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 5 | Схождение и максимальный угол поворота передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Регулировку подшипников ступиц колёс | - | - | П | - | - | - | П | - | - | П |
| 7 | Состояние ремня привода вспомогательных агрегатов и его натяжителя – при необходимости заменить | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8 | Свободный ход рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов | - | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10 | Вставки с датчиком массового расхода воздуха к корпусу воздушного фильтра | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Проверить и, при необходимости, отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| 14 | Произвести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 15 | Работоспособность клапана продувки адсорбера (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Плотность охлаждающей жидкости | один раз в год перед зимним сезоном эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Свободный ход педали тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Износ тормозных колодок и диска передних колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Износ тормозных накладок колодок задних колёс и стояночного тормоза | - | - | П | - | П | - | П | - | П | П |
| 21 | Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной систем, работу регулятора давления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Проверить работу приводов системы отопления и вентиляции | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 23 | Проверить соединения пальцев шарниров рулевых тяг с рычагами поворотных стоек и при необходимости подтянуть соединения | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| 24 | Заменить ремень привода навесных агрегатов | - | - | - | З | - | - | З | - | - | З |
| 25 | Подтянуть крепление насоса системы охлаждения, шкива насоса системы охлаждения, корпуса термостата, муфты вентилятора, радиатора, его облицовки, масляного радиатора, картера сцепления, впускного и выпускного коллекторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Заменить свечи зажигания (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409) | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З |
| 28 | Заменить масло в раздаточной коробке | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 29 | Заменить масло в коробке передач | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 30 | Заменить масло в переднем и заднем мостах | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
| 31 | Заменить смазку в подшипниках ступиц передних и задних колёс и подтянуть болты крепления тормозных щитов, цапф переднего моста | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
|  | Заменить масло и фильтр в масляном баке системы гидроусилителя рулевого управления | через 90000км пробега или один раз в два года, в зависимости от того, что раньше наступит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Смазать шарниры переднего и заднего карданных валов шлицы переднего и заднего карданных валов, шарниры рулевых тяг | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 34 | Смазать подшипники вала рулевого колеса и шлицы карданного вала рулевого управления | - | - | - | С | - | - | С | - | - | С |
| 35 | Масло моторное | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 36 | Фильтр масляный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 37 | Фильтр воздушный | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 38 | Фильтр топливный | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З |

* П – проверка; З–Замена; С–смазка.

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания, начиная с 10 тыс. км или по временному интервалу.

2.1.2. Требования к cрокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей Карачаево-Черкесского транспортного участка | 01.01.2027 г. | 31.12.2027 г. |
|  | Техническое обслуживание | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |
|  | Текущий ремонт | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 5 (пяти) дней |
|  | Электротехнические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 2 (двух) дней |
|  | Диагностические работы | С даты получения заявки/направления заявки | Не более 1 (одного) дня |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -// |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Оказание услуг исполнителем | Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ. Исполнитель должен принимать автомобиль Заказчика в сроки не позднее 1 дня с момента обращения Заказчика. |  |  |  |
| 1.2 | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Требования к запасным частям | Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО и ТР, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. |  |  |  |
| 1.2.2 | Требования к замененным запасным частям | Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Гарантия Исполнителя | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия или 20 000 пробега. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения |  |  |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации | Услуги должны выполняться Исполнителем в соответствии с нормативно-техническими требованиями заводов изготовителей, в соответствии с действующимим ГОСТами, регламентирующими данный вид деятельности. |  |  |  |

# 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1.  В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупке.

Ответственный исполнитель

Начальник КЧ ТУ	          					         	                  Балановский В.Д.

Технический куратор

Руководитель ГКЭОиРТС                                                                                 Патычек Ю.А.