ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку МТР

«ОКПД2 26.20.21.120 Поставка материалов, комплектующих, запасных частей для эксплуатации САУ ГА для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

Лот № 44-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.2	Наименование закупаемой продукции	4

1.3	Цель использования закупаемой продукции	4

2	Требования к продукции	4

2.1	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2	Требования по срокам поставки продукции	5

2.2	Требования к качеству продукции	6

3	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидравлическая электростанция |
| САУ | Система автоматического управления |
| ГА | Гидроагрегат |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.21.120 Поставка материалов, комплектующих, запасных частей для эксплуатации САУ ГА для нужд филиала ПАО «РусГидро» (далее – продукция).

Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается для поддержания оборудования САУ ГА в исправном состоянии.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОКПД2 27.20.23.190 Аккумуляторная батарея | CSB GP 1272 (или эквивалент) | шт | 30 |
| 2 | ОКПД2 27.20.23.190 Аккумуляторная батарея | CSB HR 1221W (или эквивалент) | шт | 20 |
| 3 | ОКПД2 27.20.11.000 Батарейка | Duracell Basic LR03 (или эквивалент) | уп | 1 |
| 4 | ОКПД2 27.20.11.000 Батарейка | Duracell Basic LR6 (или эквивалент) | уп | 1 |
| 5 | ОКПД2 27.20.11.000 Батарейка | Duracell Basic 6LF22 (или эквивалент) | шт | 2 |
| 6 | ОКПД2 27.20.11.000 Батарейка | GP SOLDEN CR2032 (или эквивалент) | шт | 2 |
| 7 | ОКПД2 28.25.20.111 Вентилятор осевой | Cisco C3KX-FAN-23CFM (или эквивалент) | шт | 1 |
| 8 | ОКПД2 28.25.20.111 Вентилятор осевой | NMB 7 Model 4715KL-05T-B40 (или эквивалент) | шт | 2 |
| 9 | ОКПД2 20.59.56.120 Флюс | Mechanic UV-559 (или эквивалент) | шт | 1 |
| 10 | ОКПД2 25.73.30.164 Острогубцы(кусачки) | MATRIX, MX-17832 (или эквивалент) | шт | 2 |
| 11 | ОКПД2 25.73.30.161 Плоскогубцы | MATRIX, MX-17830 (или эквивалент) | шт | 2 |
| 12 | ОКПД2 26.51.43.165 Генератор сигналов | FNIRSI SG-004A (или эквивалент) | шт | 1 |
| 13 | ОКПД2 20.41.44.190 Средства чистящие | BRAUBERG (или эквивалент) | уп | 2 |
| 14 | ОКПД2 20.41.44.190 Средства чистящие | BRAUBERG (или эквивалент) | шт | 2 |
| 15 | ОКПД2 20.41.43.140 Спиртовой спрей-очиститель | Solins Cleaner (или эквивалент) | шт | 2 |
| 16 | ОКПД2 20.11.13.120 Пневматический очиститель | Cactus CSP-AIR400AL (или эквивалент) | шт | 2 |
| 17 | ОКПД2 13.92.29.120 Салфетка текстильная | Paclan Practi (микрофибра) (или эквивалент) | уп | 2 |
| 18 | ОКПД2 28.29.70.110 Оплетка для выпайки | ProsKit 8PK-031B 00153905(или эквивалент) | шт | 1 |
| 19 | ОКПД2 27.33.13.165 Логический полупроводниковый элемент | 74HCT04D (или эквивалент) | шт | 10 |
| 20 | ОКПД2 27.33.13.165 Логический полупроводниковый элемент | SP483EE (или эквивалент) | шт | 10 |
| 21 | ОКПД2 26.30.23.112 Оптический приёмо-передатчик | HFBR-2416Z (или эквивалент) | шт | 2 |
| 22 | ОКПД2 26.30.23.112 Оптический приёмо-передатчик | HFBR-1414TZ (или эквивалент) | шт | 2 |
| 23 | ОКПД2 27.40.15.110 Лампа газоразрядная | FCL 22w (или эквивалент) | шт | 1 |
| 24 | ОКПД2 25.73.30.299 Обжимной инструмент | NIKOMAX NMC-568R (или эквивалент) | шт | 1 |
| 25 | ОКПД2 27.12.23.190 Искробезопасный барьер | НТК Приборэнерго УЗИП серии RS485 (исполнение 2) 0210550010149 (или эквивалент) | шт | 10 |
| 26 | ОКПД2 26.20.40.115 Преобразователи AC/DC | TRACO Power TML 40124 (или эквивалент) | шт | 2 |
| 27 | ОКПД2 22.21.42.141 Изоляционная лента ПВХ | ЭРА C0036540 (или эквивалент) | шт | 6 |

Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора.

Окончание поставки продукции: в течение 122 дней, со дня, следующего за днем заключения Договора.

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

Требования к качеству продукции

Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Аккумуляторная батарея | CSB GP 1272 Номинальные параметры: Номинальное напряжение, В - 12, номинальная емкость, Вт/Эл — 28 при 15-мин. разряде до Uкон- 1.67 В/Эл, при +25°С, тип клеммы - F2 / Faston Tab 250, срок службы в буферном режиме, лет - не менее 5, Год выпуска - не ранее 2 квартала 2026 года. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Аккумуляторная батарея | CSB HR 1221W Номинальные параметры: номинальное напряжение, В - 12, номинальная емкость, Вт/Эл — 21 при 15-мин. разряде до U кон. - 1.67 В/Эл при 25 °С, тип клеммы - F2 / Faston Tab 250, срок службы в буферном режиме, лет - не менее 5, Год выпуска не ранее 2 квартала 2026 года. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Батарейка | Duracell Basic LR03 (MN2400/А286/AAA) Типоразмер: AAA/мизинчиковая Элемент: щелочный/алкалиновый (LR) Количество в упаковке, шт: 12 Напряжение, В: 1.5 Год выпуска не ранее 2 квартала 2026 года. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Батарейка | Duracell Basic LR6 (MN1500/А316/AA) Типоразмер: AA/пальчиковая Элемент: щелочный/алкалиновый (LR) Количество в упаковке, шт: 12 Напряжение, В: 1.5 Год выпуска не ранее 2 квартала 2026 года. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Батарейка | Duracell Basic 6LF22 (MN1604/6LR61), Типоразмер: крона Элемент: щелочный/алкалиновый (LR) Количество в упаковке, шт: 1 Напряжение, В: 9. Год выпуска не ранее 2 квартала 2026 года. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6. | Батарейка | GP SOLDEN CR2032 Типоразмер: CR2032 Элемент: литиевый(FR) Количество в упаковке, шт: 2 Напряжение, В: 3 Год выпуска не ранее 2 квартала 2026 года. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7. | Вентилятор | Cisco C3KX-FAN-23CFM Совместимость: Catalyst 3750-X, 3560-X Рабочее напряжение, В: 12 DC Габариты, мм: 40x40x48 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8. | Вентилятор | NMB 7 Model 4715KL-05T-B40 Типоразмер, мм: 119x119x38 Тип: Осевой Тип тока: DC (постоянного тока) Напряжение, В: 24 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9. | Флюс | Mechanic UV-559 Тип: безотмывочный Вид вещества: флюс-гель Объем, мл: 10 Комплектность: шприц, толкатель, игла | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10. | Острогубцы(кусачки) | MATRIX, MX-17832 Тип: диагональные/боковые Длина, мм: 110 ±10 Материал губок: CrV С возвратной пружиной: да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11. | Плоскогубцы | MATRIX, MX-17830 Длина, мм: 125 ±10 Материал губок: CrV Изогнутые: нет С возвратной пружиной: да | Согласие с требованием | - |  |
| 1.12. | Генератор сигналов | FNIRSI SG-004A Измерение тока: 0 - 24 мА Измерение напряжения: 0 - 24 В Токовая петля: 0 - 24 мА Температурный датчик Pt100, ℃: (-200 ~ 650 ) ±100 Температурный датчик Cu50, ℃: (-20 ~ 150 ) ±50 Дисплей: жидкокристаллический дисплей Подсветка: есть Интерфейс: USB Питание: 5 В - 12 В Аккумулятор: встроенная АКБ | Согласие с требованием | - |  |
| 1.13. | Чистящие салфетки для пластика | BRAUBERG MAX Количество в упаковке, шт: 100 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.14. | Чистящий спрей | BRAUBERG Назначение: для экранов и оптики Объем, мл: 250 Вид упаковки: баллон с распылителем | Согласие с требованием | - |  |
| 1.15. | Спиртовой спрей-очиститель | Solins Cleaner Цвет: бесцветный Запах: спиртовой Объем, мл: 400 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.16 | Пневматический очиститель | Cactus Емкость, мл: 400 Модель: CSP-Air400AL Область применения: для очистки техники Без содержания спирта: ДА Вид упаковки: баллон с распылителем | Согласие с требованием | - |  |
| 1.17 | Салфетка | Paclan Practi Материал: микрофибра Габариты без упаковки, мм: 300х300 Количество в упаковке: 4 шт | Согласие с требованием | - |  |
| 1.18 | Оплетка для выпайки | ProsKit 8PK-031B 00153905 Ширина, мм: 2 ±0,5 Длина, мм: 1500 ±50 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.19 | Логический полупроводниковый элемент | Тип: шестиканальный инвертор Модель: 74HCT04D Тип корпуса: SOT108-1 (SO-14) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.20 | Логический полупроводниковый элемент | Тип: полудуплексный приёмопередатчик интерфейса RS-485 Модель: SP483EE Корпус: SOIC-8 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.21 | Оптический приёмо-передатчик | Тип: оптоволоконный приемо-передатчик Модель: HFBR-2416Z Тип монтажа: на печатную плат Тип соединения: ST Длина волны, нм: 820 Количество пинов: 8 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.22 | Оптический приёмо-передатчик | Тип: Оптоволоконный передатчик Модель: HFBR-1414TZ Тип монтажа: на печатную плату Тип соединения: ST Длина волны, нм: 820 Количество пинов: 8 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.23 | Лампа газоразрядная | FCL 22w Модель: кольцевая Тип цоколя: G10q Размеры: 29×205 мм Номер IMPA: 791451 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.24 | Обжимной инструмент | NIKOMAX NMC-568R Тип обжимаемых разъёмов: RJ11, RJ12, RJ45 Материал каркаса: малоуглеродистая сталь Механизм возврата рукояток: есть, с храповым механизмом | Согласие с требованием | - |  |
| 1.25 | Искробезопасный барьер | Тип: модульный Монтаж: на DIN-рейку Степень защиты: не ниже IP20 Импульсный ток/1 полюс, кА: не менее 0.25 Номинальный ток разряда/1 полюс, кА: не менее 10 Уровень напряжения защиты, кВ: не менее 0.6 Сечение жил подсоединяемого провода, мм²: 2.5 Мах сечение подключаемого кабеля, мм²: 2.5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.26 | Преобразователь AC/DC | Монтаж: на печатную плату Входное напряжение, В: (100-240) AC ± 10 % Частота питающей сети, Гц: 50 Выходное напряжение, В: 24 DC Выходной ток, А: не менее 1,67 DC Габариты, без учета выводов Д*Ш*В, мм: 89*64*25 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.27 | Изоляционная лента ПВХ | ЭРА C0036540 Ширина, мм: 19 Длина, м: 20 Материал: ПВХ | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2. | Согласие с требованием | - | - |
| 2.2. | Условия поставки | Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - | - |
| 2.3. | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать их защиту от загрязнения и обеспечивать сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Поставщик несёт ответственность по гарантийным обязательствам в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с гарантийными условиями производителя Товара, указанного в техническом паспорте, инструкции на Товар и начинает действовать с момента подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12, но не менее 12 месяцев. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию входящую в единый перечень продукции, согласно Постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425, должны быть предоставлены сертификаты соответствия и декларации о соответствии. Также должны быть предоставлены технические паспорта и гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации, если они предусмотрены заводом изготовителем. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Применение национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 | Национальный режим не предоставляется. Установлен режим ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств. Указать страну происхождения товара в коммерческом предложении | Согласие с требованием | В качестве подтверждения Российского происхождения товара необходимо указать номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров |  |

В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, по форме Таблицы 2 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.