Технические требования

ОКПД 2: 62.01.29.000 на поставку Программного обеспечения системы охранной сигнализации для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 62.01.29.000 на поставку Программного обеспечения системы охранной сигнализации для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарскю

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1240-178-2026г. от 11.03.2026г "Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по модернизации КСБ - 2 этап (система охранной сигнализации периметра, система сбора и обработки информации) Нижегородской ГЭС", заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПО «АРМ ОРИОН ПРО» | Компл. | 1 |
|  | ОРС DA Сервер версии 1.20.1 | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований | С даты подписания договора | Не позднее 29.01.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

- Наименование продукции: ОКПД 2: 62.01.29.000 на поставку Программного обеспечения системы охранной сигнализации

| № п/п | Наименование параметра | - Наименование параметра | - Требование заказчика | - Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | ПО «АРМ ОРИОН ПРО» | Производитель | НВП Болид | -//- |
|  |  | Статус Минпромторга | Да | -//- |
|  |  | Сервер «Орион Про» Программное обеспечение с ключом защиты | Да, 1шт | -//- |
|  |  | Администратор базы данных | Да, 1шт | -//- |
|  |  | Оперативная задача" на 127 устройств | Да, 4 шт | -//- |
|  |  | "Генератор отчетов" | Да, 1шт | -//- |
| 1.2 | ОРС DA Сервер версии 1.20.1 | Производитель | НВП Болид |  |
|  |  | Статус Минпромторга | Да |  |
|  |  | Назначение | Интеграция АРМ «Орион ПРО» с другими системами |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 2.1 | - Место поставки | - Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14 |  |  |
| - 2.2 | - Приемка продукции | - Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| - 2.3 | - Информация о транспорте | - Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| - 3. | - Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1 | - Срок гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. - Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | - Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |
| - 5. | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1 | - Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2 | - Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке. |  |  |  |