Приложение №1 к запросу ценовой информации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 2 | Декларирование соответствия | Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов |
| 3 | Декларация о соответствии | Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов |
| 4 | Поверхностная плотность ткани или штучного изделия | Масса ткани, полотна или штучного изделия площадью 1 м² (1 квадратный метр) |
| 5 | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), в лице УФПС г. Москвы, УФПС Московской области |
| 6 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее поставку Товара в соответствии с заключенным договором |
| 7 | Сертификат соответствия | Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов. Выдачей сертификатов соответствия занимаются аккредитованные для этого государством организации, независимые от изготовителя |
| 8 | Сертификация | Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов и положениям стандартов |
| 9 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 10 | Средства индивидуальной защиты работника (СИЗ) | Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и(или) опасных производственных факторов, в том числе специальная обувь |
| 11 | ТЗ | Техническое задание |
| 12 | Товар | Специальная обувь |
| 13 | ТР | Технический регламент |
| 14 | ТС | Таможенный союз |
|  | ПУ | Полиуретан |
|  | ТПУ | Термополиуретан |
| 15 | Условия труда | Совокупность социально-экономических, технико-организационных, социально-гигиенических и социально-психологических факторов, влияющих на здоровье и работоспособность человека, его отношение к труду |
| 16 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 17 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 18 | Филиал Покупателя | Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: поставка специальной обуви для нужд Макрорегиона Москва.

Цель поставки Товара:

- обеспечение специальной обуви работников УФПС г. Москвы и УФПС Московской области (далее – Макрорегион Москва) АО «Почта России» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- исполнение требований приказа Минтруда России от 29.10.2021 №766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- исполнение требований приказа Минздравсоцразвития России от 18.06.2010 №454н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

- исполнение требований приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»;

Покупатель: УФПС г. Москвы  АО «Почта России».

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являющимся выставочным образцом, свободным от любых прав третьих лиц, не состоящим в споре и(или) под арестом, не должен являться предметом залога и соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе, в части сертификации средств индивидуальной защиты.

  - Спецификация поставляемого товара

Спецификация поставляемого Товара приведена в Приложении № 1
к ТЗ.

  - Технические характеристики Товара

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным Приложением № 3 к ТЗ. К Товару должны прилагаться сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным ТЗ и приложениями к нему:

- копии сертификатов или деклараций соответствия на весь Товар. Сертификат (декларация) должен быть выдан именно на ту модель (артикул) товара, которая поставляется. Сертификат (декларация) должен подтверждать соответствие Товара указанной в настоящем ТЗ нормативной документации (Технический регламент, ГОСТы). В случае отсутствия требования по подтверждению соответствия нормативной документации (Технический регламент, ГОСТы), предоставляется либо Отказное письмо органа по сертификации, либо сертификат добровольной системы сертификации, подтверждающий соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.

Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

  - Комплектность Товара

Каждая единица Товара, состоящая из нескольких предметов, поставляется единым комплектом.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и требованиям следующих нормативных документов:

- ГОСТ 12.4.033-95 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия» (далее – ГОСТ 12.4.033-95);

- ГОСТ 28507-99 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» (далее - ГОСТ 28507-99);

- ГОСТ 12.4.137-2001 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» (далее - ГОСТ 12.4.137-2001);

- ГОСТ 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 12.4.187-97);

- ГОСТ 12.4.032-95 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» (далее - ГОСТ 12.4.032-95);

- ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» (ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011);

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар, указанный в пп.1–5 Приложения № 3 к ТЗ составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев и исчисляется с даты подписания Покупателем документов, подтверждающих поставку Товара (ТОРГ-12 (или УПД)).

Фактическая дата выдачи Товара фиксируется в личной карточке учета выдачи СИЗ (рекомендуемый образец которой предусмотрен Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденными Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н).

При обнаружении в период гарантийного срока, в том числе у дефектов Товара, возникших по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, позволяющим установить дату получения такого требования Поставщиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ Р 57838-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Маркировка должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

Обозначения маркировки должны быть стойкими к истиранию и должны сохраняться весь срок службы.

Каждая единица Товара должна иметь маркировку.

Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ 12.4.103-2020 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

Маркировку допускается наносить на наименьшей упаковочной единице, если она портит внешний вид специальной обуви или препятствует ее правильному хранению, или несовместима с применением данной обуви. Маркировка и пиктограммы должны быть таких размеров, чтобы обеспечить быстрое распознавание и правильное понимание числовой информации.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

а)	наименование, торговую марку или другое средство идентификации изготовителя или его уполномоченного представителя;

б)	наименование вида специальной обуви, коммерческое название или код;

в)	указание размера;

г)	номер стандарта, которому соответствует Товар;

д)	пиктограммы и(или) уровни эксплуатационных защитных свойств обуви.

Упаковочный ярлык применяют для маркировки группы изделий, упакованных в бумагу, полимерную пленку, пакет или другую тару, и связанных в пачку без упаковки, на которых должны быть указаны следующие реквизиты:

а)	наименование страны-изготовителя;

б)	фирменное наименование и местонахождение (адрес) изготовителя;

в)	обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;

г)	наименование изделия;

д)	артикул и(или) модель изделия;

е)	размеры;

ж)	количество изделий;

и)	цвет;

к)	информация о сертификации (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации);

л)	штриховой код Товара (при его наличии);

м)	товарный знак изготовителя (при его наличии);

н)	номер упаковщика (при необходимости).

Поставщик несет полную ответственность за повреждения Товара, произошедшие вследствие ненадлежащей маркировки.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Поставщик обязуется поставить Товар в таре и/или упаковке, соответствующей Упаковка специальной обуви должна соответствовать ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и  обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при её погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

Для упаковывания специальной обуви применяют потребительскую тару (групповую), транспортную тару (ящики и мешки).

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон.

В случае применения дополнительного упаковывания изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Сложенные изделия перевязывают, одновременно прикрепляя упаковочный ярлык.

На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя, наименование филиала Покупателя, наименование и количество поставляемого товара.

На упаковке должны быть указаны размеры товара.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

    - Поставка Товара осуществляется по заявкам Покупателя и доставляется Получателю в Филиалы Покупателя в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются Покупателем на электронный адрес Поставщика, указанный в договоре, не чаще 6 (шести) раз в год.

Срок действия договора: с момента подписания договора и действует до 30.12.2028 года, а в части расчетов между Сторонами – до полного исполнения своих обязательств по договору.

    - Адреса поставки Товара указаны в приложении № 2 к ТЗ.

6.1.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД). Максимальный срок для выдачи СИЗ работнику Покупателя 45 (сорок пять) рабочих дней с даты поставка Товара Поставщиком.

6.1.4. Поставщик предоставляет в адрес Покупателя один экземпляр Товара (эталонный образец) по каждой позиции в течение 5 дней после подписания договора, поставленной на безвозмездной основе.

          - Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1.1 ТЗ. Поставщик обязан уведомить Покупателя о времени и дате поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня его поставки.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 16: 00 часов, в пятницу с 9:00 до 14:00 часов.

Покупатель обязан в письменном виде и(или) посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанные Поставщиком время и дату. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя. Не позднее чем за 7 (семь) календарных дней Филиал Покупателя уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Филиала Покупателя осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Филиалом Покупателя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

- Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю с надлежащим образом оформленными следующими сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД);

- товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанная со стороны Поставщика;

- счет-фактурой;

- копиями сертификатов соответствия и(или) деклараций Таможенного союза о соответствии Товаров требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;- копией заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации; копией деклараций о происхождении товара или сертификата о происхождении товара – для Товаров, изготовленных на территории других государств – членов Евразийского экономического союза.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировка Товара, указанного в Приложении № 3 к ТЗ, должна соответствовать ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Транспортирование Товара возможно осуществлять всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов для каждого вида транспорта. В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара, указанных в Приложении № 3 к ТЗ, должно соответствовать ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | - |
| 2 | Адреса Филиалов Покупателя | - |
| 3 | Технические характеристики Товара | - |

ППриложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД 2 | Ед. измерения | Количество Товара | Филиал Покупателя | Примечание (размер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ботинки кожаные | 15.20.32.122 | пара | 500 | УФПС г. Москвы | В соответствии с заявкой |
|  |  |  |  | 1000 | УФПС Московской области |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1500 |  |  |
| 2 | Ботинки кожаные с жестким подноском | 15.20.32.122 | пара | 1000 | УФПС г. Москвы | В соответствии с заявкой |
|  |  |  |  | 400 | УФПС Московской области |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1400 |  |  |
| 3 | Полуботинки кожаные с жестким подноском | 15.20.32.122 | пара | 2400 | УФПС г. Москвы | В соответствии с заявкой |
|  |  |  |  | 1400 | УФПС Московской области |  |
|  | ИТОГО |  |  | 3800 |  |  |
| 4 | Полуботинки кожаные с жестким подноском (для почтальонов, курьеров) | 15.20.32.122 | пара | 1500 | УФПС г. Москвы | В соответствии с заявкой |
|  |  |  |  | 2000 | УФПС Московской области |  |
|  | ИТОГО |  |  | 3500 |  |  |
| 5 | Полуботинки кожаные с жестким подноском (для сортировщиков, грузчиков, операторов СЦ) | 15.20.32.122 | пара | 1500 | УФПС г. Москвы | В соответствии с заявкой |
|  |  |  |  | 1000 | УФПС Московской области |  |
|  | ИТОГО |  |  | 2500 |  |  |

Приложение № 2 к ТЗ

Адреса Филиалов Покупателя

| № пп | Наименование Филиала Покупателя | Адрес склада в Филиале Покупателя | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку товара), телефон и контактные данные для направления Уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС г. Москвы | 108809, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение №1, строение 36, корпус 4 | Козлов Виктор Анатольевич: Kozlov.Viktor@russianpost.ru Заведующий центральным складом |
| 2 | УФПС Московской области | 127411, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 23, | Фомичева Татьяна Владимировна: Tatyana.Fomicheva@russianpost.ru Главный специалист группы по организации производства |

Приложение № 3 к ТЗ

Технические характеристики Товара

1. Ботинки

Технические характеристики Товара

  - 1. Ботинки кожаные

Кожаные ботинки на шнурках.

    - Назначение: для защиты от масел и нефтепродуктов, механических воздействий, общих производственных загрязнений.

Ботинки изготавливают с кожаной союзкой 8, берцами 3, задинкой 2, кожаным глухим клапаном 6 и мягким кантом 4. Нитки черного или синего цвета.

Ботинки фиксируются на стопе с помощью шнуровки 7 через петли 5. Клапан и мягкий кант с прокладкой из эластичного пенополиуретана.

Масса полупары исходного размера (р.42):  0,7 кг.

Мягкий кант имеет прокладку из эластичного пенополиуретана.

Ботинки имеют подкладку из гигроскопичного трикотажа черно-серого цвета.

По согласованию с заказчиком возможно нанесение логотипа «Почта России».

Ботинки имеют защитный носок 5 Дж и жесткий задник.

Протектор подошвы должен иметь рисунок, препятствующий скольжению

Характеристики изделия

  - Таблица 1

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Верх обуви | натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной 1,8 |
| Обувь должны иметь | мягкую прокладку под подноском, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант) |
| Высота | 120 |
| Материал подошвы | ПУ/ ТПУ |
| Материал подошвы должен сохранять | защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) |
| Подошва | маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20) |
| Метод крепления подошвы | литьевой |
| Профиль подошвы | 4,0 мм |
| Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям | 0,2 |
| Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв | 180Н/см |
| Истираемость подошвы | 140 м³/ТДж |
| Прочность материала подошвы | 2 Н/мм² |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв | 120 Н/см |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви | 120 Н/см при литьевом методе крепления |
| Подносок должен выдерживать ударную нагрузку | 5 Дж |
| Материал стельки вкладной | Трехслойная антибактериальная влаговпитывающая |

    - Размерный ряд: 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие:

- ГОСТ 12.4.033-95 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»;

- ГОСТ 28507-99 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» (далее - ГОСТ 28507-99);

- ГОСТ 12.4.137-2001 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» (далее - ГОСТ 12.4.137-2001);

- ГОСТ 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 12.4.187-97);

- ГОСТ 12.4.032-95 «Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» (далее - ГОСТ 12.4.032-95);

- ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» (ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011);

  - 2. Ботинки кожаные с жестким подноском

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском.

    - Назначение: для защиты от масел и нефтепродуктов, механических воздействий, общих производственных загрязнений.

Ботинки изготавливают с кожаной союзкой 8, берцами 3, задинкой 2, кожаным глухим клапаном 6 и мягким кантом 4. Нитки черного или синего цвета.

Ботинки фиксируются на стопе с помощью шнуровки 7 через петли 5. Клапан и мягкий кант с прокладкой из эластичного пенополиуретана.

Масса полупары исходного размера (р.42):  0,85 кг.

Ботинки имеют подкладку из гигроскопичного трикотажа черно-серого цвета.

По согласованию с заказчиком возможно нанесение логотипа «Почта России».

Ботинки имеют защитный носок 200Дж и жесткий задник.

Протектор подошвы должен иметь рисунок, препятствующий скольжению

Характеристики изделия

  - Таблица 2

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Верх обуви | натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной 1,8 |
| Обувь должны иметь | мягкую прокладку под подноском, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант) |
| Высота ботинок | 120 мм |
| Материал подошвы | ПУ/ ТПУ |
| Материал подошвы должен сохранять | защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) |
| Подошва | Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20) |
| Метод крепления подошвы | литьевой |
| Профиль подошвы | 4,0 мм |
| Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям | 0,2 |
| Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв | 180 Н/см |
| Истираемость подошвы | 140 м³/ТДж |
| Прочность материала подошвы | 2Н/мм² |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв | 120 Н/см |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви | 120 Н/см при литьевом методе крепления |
| Подносок должен выдерживать ударную нагрузку | 200 Дж (поликарбонат) |
| Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть | 20 мм |
| Материал стельки вкладной | Трехслойная антибактериальная влаговпитывающая |

Размерный ряд: 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

    - Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011,

  - 3. Полуботинки кожаные с жестким подноском

Кожаные полуботинки на шнурках с защитным подноском.

    - Назначение: для защиты от масел и нефтепродуктов, механических воздействий, общих производственных загрязнений.

Полуботинки изготавливают с кожаными союзкой 8, задинкой 2, берцами 4 и языком. Полуботинки имеют кожаный мягкий кант 3. Нитки черного или синего цвета.

Полуботинки фиксируются на стопе с помощью шнуровки 7 через блочки 6.

Мягкий кант имеет прокладку из эластичного пенополиуретана.

Полуботинки имеют подкладку из гигроскопичного трикотажа черно-серого цвета.

По согласованию с заказчиком возможно нанесение логотипа «Почта России» 9.

Полуботинки имеют жесткий задник.

Подошва имеет выраженный каблук для зацепа на лестнице

Характеристики изделия

    - Таблица 3

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Верх обуви | натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной 1,8 |
| Обувь должны иметь | мягкую прокладку под подноском, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи или язык, мягкий задний манжет (кант) |
| Высота полуботинок | высота полуботинок 61 мм |
| Материал подошвы | ПУ/ ТПУ |
| Материал подошвы должен сохранять | защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) |
| Подошва | маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20) |
| Метод крепления подошвы | литьевой |
| Профиль подошвы | 4,0 мм |
| Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям | 0,2 |
| Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв | 180 Н/см |
| Истираемость подошвы | 140 м³/ТДж |
| Прочность материала подошвы | 2 Н/мм² |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв | 120 Н/см |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви | 120 Н/см при литьевом методе крепления |
| Подносок должен выдерживать ударную нагрузку | 200 Дж (поликарбонат) |
| Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж | 20 мм |
| Материал стельки вкладной | Трехслойная антибактериальная влаговпитывающая |

Размерный ряд: 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

    - Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011,

  - 4. Полуботинки кожаные с жестким подноском (для почтальонов, курьеров)

Кожаные полуботинки на шнурках с защитным подноском 5 Дж.

    - Назначение: для защиты от масел и нефтепродуктов, механических воздействий, общих производственных загрязнений.

Полуботинки изготавливают с кожаными союзкой 8, задинкой 2, берцами 4 и языком. Полуботинки имеют кожаный мягкий кант 3. Нитки черного или синего цвета.

Полуботинки фиксируются на стопе с помощью шнуровки 7 через блочки 6.

Мягкий кант имеет прокладку из эластичного пенополиуретана.

Полуботинки имеют кожаную подкладку и кожаную вкладную стельку.

По согласованию с заказчиком возможно нанесение логотипа «Почта России» 9.

Полуботинки имеют жесткий задник.

Подошва имеет выраженный каблук для зацепа на лестнице

Характеристики изделия

    - Таблица 4

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Верх обуви | натуральная водостойкая гладкая кожа КРС толщиной 1,8 |
| Обувь должны иметь | мягкую прокладку под подноском, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи или язык, мягкий задний манжет (кант) |
| Высота полуботинок | высота полуботинок 61 мм |
| Материал подошвы | ПУ/ ТПУ |
| Материал подошвы должен сохранять | защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) |
| Подошва | маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20) |
| Метод крепления подошвы | литьевой |
| Профиль подошвы | 4,0 мм |
| Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям | 0,2 |
| Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв | 180 Н/см |
| Истираемость подошвы | 140 м³/ТДж |
| Прочность материала подошвы | 2 Н/мм² |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв | 120 Н/см |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви | 120 Н/см при литьевом методе крепления |
| Подносок должен выдерживать ударную нагрузку | 5 Дж |
| Материал стельки вкладной | Трехслойная антибактериальная влаговпитывающая |

Размерный ряд: 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

    - Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011,.

  - 5. Полуботинки кожаные с жестким подноском (для сортировщиков, грузчиков, операторов СЦ)

Полуботинки с вентиляционными отверстиями изготавливают с кожаной союзкой 9, кожаной задинкой 2, кожаными берцами 10, деталями берцев 3 и ремнями на липучках 8. Конструкция полуботинок предусматривает наличие отверстий, закрытых текстильной подкладкой, с наружной и внутренней стороны обуви на берцах.

Полуботинки с вентиляционными отверстиями имеют текстильные язык 5 и мягкий кант 4. Нитки серого цвета.

Полуботинки с вентиляционными отверстиями фиксируются на стопе с помощью двух черезподъемных ремней 8 через рамки 13 на застежку-велкро 11.

Язык и мягкий кант с прокладкой из эластичного пенополиуретана.

Полуботинки с вентиляционными отверстиями имеют жесткий задник.

По согласованию с заказчиком возможно нанесение логотипа «Почта России».

Подошва имеет выраженный каблук для зацепа на лестнице.

Протектор подошвы должен иметь рисунок, препятствующий скольжению.

Характеристики изделия

    - Таблица 5

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Верх обуви | натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной 1,8 |
| Материал языка | трикотаж |
| Обувь должны иметь | Наличие вентиляционных отверстий, закрытых текстильной подкладкой, наружной и внутренней стороны обуви на берцах |
| Высота полуботинок | высота полуботинок 61 мм |
| Материал подошвы | ПУ/ ТПУ |
| Материал подошвы должен сохранять | защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) |
| Метод крепления подошвы | литьевой |
| Профиль подошвы | 4,0 мм |
| Высота подошвы в носочной части | 35,0 мм |
| Высота подошвы в пяточной части | 50,0 мм |
| Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям | 0,2 |
| Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв | 180 Н/см |
| Истираемость подошвы | 140 м³/ТДж |
| Прочность материала подошвы | 2 Н/мм² |
| Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв | 120 Н/см |
| Прочность крепления деталей низа с верхом обуви | 45 Н/см |
| Носочная часть подошвы имеет усилитель (капа) | 15,0 мм |
| Глубина грунтозацепов | 3,0 м |
| Толщина подошвы в пяточной части | 26,0 мм |
| Толщина подошвы в носочной части | 10,0 мм |
| Подносок должен выдерживать ударную нагрузку | 200 Дж |
| Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж | 20 мм |
| Материал подкладки | Гидроскопичный двухслойный воздухопроницаемый трикотаж черного цвета |
| Материал стельки вкладной | Трехслойная антибактериальная влаговпитывающая |
| Толщина стельки | 0,5 |

Размерный ряд: 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011,

Обязательность исполнения требований приказа -  до 01.01.2025 года.

Обязательность исполнения требований приказа -  с 01.01.2025 года.

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.