Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 43.99.40 «Текущий ремонт спиральной камеры и технических помещений гидроагрегата ст. №1 Новосибирской ГЭС с ремонтом спусков в помещения осушающих устройств»

Лот № 4-РЕМ-2026-НовГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

Условия производства работ:	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	21

5.	Приложения	21

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Заказчик | ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») |
| --- | --- |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» |
| Объект (Объект воздействия) | Здание гидростанции, подводное сооружение, литер А1, инв.№НВ0000107761, гидроагрегат №1 |
| Подрядчик | Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях выполнить требуемый объем работ |
| Проект производства работ (ППР) | Организационно-технологический документ, при разработке которого главной задачей является детальная проработка самых эффективных и рациональных способов и технологии организации строительного процесса и организации строительного процесса в целом |
| План производства работ на высоте (ППРв) | Документ, регламентирующим организационные и технико-технологические мероприятия по безопасности выполнения работ на высоте |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.99.40 Текущий ремонт спиральной камеры и технических помещений гидроагрегата ст. №1 Новосибирской ГЭС с ремонтом спусков в помещения осушающих устройств, лот № 4-РЕМ-2026-НовГЭС.

#### Цель выполнения работ

Устранение дефектов бетонной кладки в спиральной камере с целью предотвращения попадания профильтровавшейся воды на действующее оборудование ГЭС, а также проведение текущего ремонта поверхностей технических помещений, находящихся под давлением воды со стороны верхнего бьефа  в секции гидроагрегата №1 Новосибирской ГЭС с ремонтом спусков в помещения осушающих устройств.

#### Существующее положение

Типовая секция агрегатного блока Новосибирской ГЭС состоит из: спиральной камеры; отсасывающих труб (3 штуки); донных водосбросов, огибающих помещение осушающих устройств; шахты турбины; шахты генератора; отсека кабельного канала и тремя рабочими площадками на отметках 104.00, 105.85 и 109.00, где размещено станционное энергетическое и технологическое оборудование.

Из-за дефектов в бетонной кладке спиральной камеры и помещений, находящихся под давлением воды верхнего бьефа возникают как постоянные, так и периодически (сезонные) места фильтрации с выходом воды на рабочие отметки и в технологические помещения и попаданием на действующее оборудование.

В настоящее время профильтровавшаяся вода собирается системой лотков и отводится в нижний бьеф.

В 2019 году специализированной организацией по результатам обследования спиральных камер и помещений, находящихся под давлением воды верхнего бьефа были выявлены и классифицированы дефекты на их бетонных поверхностях, определены объемы и даны рекомендации по способу их устранения.

Кроме того, в технических помещениях гидроагрегатного блока №1, имеются в наличии дефекты на рабочих отметках 85.70 – 109.00: - штукатурного слоя стен и потолков, пола, выполненного из керамогранита, дренажной отводящей системы, также отслоение штукатурного слоя покрытия стен ниши силового трансформатора.

#### Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Блок гидроагрегата №1 | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Новоморская, дом 4 | Здание гидростанции, подводное сооружение, литер А1, инв.№НВ0000107761 | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» |

#### Условия производства работ:

- производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности;

- производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (кабельная галерея);

- производство работ на высоте (до 12 м);

- производство работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (осушенные проточные части гидроагрегата);

- производство работ с применением сборных лесов;

- производство работ, требующих применение систем, обеспечивающих страховку, удержание и эвакуацию;

- производство работ с применением лебедок.

Кроме того, предусмотреть размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты производственного назначения - 3%.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

На период выполнения работ Заказчиком безвозмездно предоставляются Подрядчику следующие ресурсы:

- электроэнергия для подключения оборудования;

- сжатый воздух рабочим давлением до 8 кг/см2;

- техническая вода;

- площадка для размещения бытовки для персонала подрядчика;

- площадки для погрузки, разгрузки, хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика.

Передача давальческих материалов и оборудования от Заказчика Подрядчику не предусматривается.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Нанесение защитного состава на поверхности проточных частей гидроагрегата | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Устранение локальных дефектов |  |  |
|  | Инъекция полиуретановыми смолами швов и трещин монолитных конструкций |  |  |
| 4. | Ремонт поверхностей помещений |  |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт спиральной камеры и технических помещений гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС | 15.09.2026 | 25.02.2027 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: Текущий ремонт спиральной камеры и технических помещений гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС с ремонтом спусков в помещения осушающих устройств.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Основные нормативно-технические документы (НТД) и заводские инструкции по эксплуатации оборудования, определяющие требования к выполняемым работам: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070; - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения и механическое оборудование»; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - Допуск к выполнению работ и организация работ с соблюдением нарядно – допускной системы осуществляется в соответствии с требованиями Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 (Приложение №3 к настоящим техническим требованиям); - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» утв. приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» № НГЭС93-18 от 19.03.2025 (Приложение № 4 к настоящим техническим требованиям); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Ростехнадзора от 26.112020 №461; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н; - Правила по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н; - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013; - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479). | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно- технические мероприятия | 1. Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1. таблицы №4 настоящих Технических требований (ТТ); 2. Перед началом производства работ по договору Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком и утверждает проект производства работ (ППР) и план производства работ на высоте (ППРв), включающий план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ на высоте. 3. Работы выполняются в полном соответствии с утвержденными Подрядчиком ППР и ППРв. 4. Подрядчик не допускается в зону ремонтных работ без согласованных Заказчиком и утвержденных Подрядчиком ППР и ППРв; 5. Подрядчик для обеспечения безопасности работ, должен организовать: а) правильный выбор и использование средств защиты; б) соблюдение указаний маркировки средств защиты; в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя; г) разработать единый перечень вредных и/или опасных производственных факторов, опасностей, с разработкой мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников подрядной организации. 6. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ; 7. Допуск спецтехники Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации работ с использованием подъемных сооружений и другой специальной техники на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» (утверждено приказом филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» №НГЭС/93-0043 от 24.03.2017) (Приложение № 5 к настоящим ТТ); 8. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика; 9. Места подключения временных коммуникаций сообщаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях; 10. Подрядчик должен подготовить оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц; 11. Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. 12. Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о ходе исполнения работ. 13. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки, а также складируемых материалов на отм. 93,95 со стороны нижнего бьефа секции гидроагрегатного блока; 14. Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований, требований в области охраны окружающей среды, мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания. Слив технических жидкостей, сброс отходов в канализацию или на грунт, а также в водные объекты запрещается. 15. Организация обращения с отходами при производстве работ: 15.1. Отходы, образующиеся при проведении работ из материалов, не предоставленных Заказчиком (не давальческих), являются собственностью и ответственностью Подрядчика. 15.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет организует накопление, транспортирование, утилизацию, обезвреживание, захоронение своих отходов, ведение учета и предоставление соответствующей отчетности, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. 15.3. Отходы, образующиеся при проведении работ по демонтажу и разборке оборудования или сооружений Заказчика, являются собственностью и ответственностью Заказчика. Заказчик делегирует функции по организации накопления, транспортировки, утилизации, обезвреживания, захоронения своих отходов Подрядчику. Ведение учета, предоставление соответствующей отчетности, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду по данным отходам осуществляет Заказчик. 15.4. Подрядчик осуществляет накопление отходов Заказчика в соответствии с требованиями санитарного и экологического законодательства РФ, в местах накопления указанных Заказчиком. 15.5. Подрядчик обеспечивает отдельное накопление отходов Заказчика от собственных отходов. 15.6. Подрядчик накапливает отходы Заказчика в собственной таре, соответствующей требованиям санитарного и экологического законодательства РФ. 15.7. Подрядчик самостоятельно и за свой счет заключает договоры на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов Заказчика, с организациями, имеющими лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности. Подрядчику необходимо предоставить Заказчику копии указанных договоров с приложением лицензий до начала производства работ. 15.8. Подрядчик заключает договоры на размещение отходов только с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов. Подрядчик предоставляет копию указанного договора Заказчику до начала производства работ. 15.9. Подрядчик в течение 10 рабочих дней после передачи отходов на размещение, утилизацию, обезвреживание предоставляет подтверждающие документы Заказчику. Подтверждающими документами понимаются акты выполненных работ, талоны, справки и другие документы с отметкой принимающей организации подтверждающей факт передачи отходов. 15.10. Ответственность за надлежащее состояние мест накопления отходов, тары для накопления, своевременный вывоз отходов несет Подрядчик. | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам | Строительные материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | При выполнении работ должны применяться материалы, имеющие параметры материалов, указанных в Приложении № 1 «Ведомости объемов работ» к настоящим ТТ. В случае замены применяемые при выполнении работ материалы должны быть согласованы с Заказчиком. Все применяемые при производстве работ материалы должны иметь все необходимые сопроводительные документы о качестве и соответствии установленным к ним нормам: сертификаты, паспорта качества, которые предоставляются Заказчику по первому требованию и по завершении работ в составе комплекта исполнительной документации; Применяемые, при выполнении работ технические средства, инструменты, приспособления и оборудование должны быть исправны, отвечать требованиям охраны труда, правилам пожарной и экологической безопасности; | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Наличие собственного квалифицированного и аттестованного персонала необходимого для выполнения работ не менее 7 (cемь) человек. С учетом принятой технологии производства работ по ремонту бетонных конструктивных элементов, минимальная численность персонала, занятого на производстве составляет: -слесарь строитель – 1 человек; бетонщик – 5 человек; инженерно-технический работник – 1 человек. |  | Подрядчик перед началом выполнения работ должен представить копии удостоверений всех работников, которые будут задействованы в ремонтных работах, о проверке знаний норм по следующим правилам: - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н); Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н). В удостоверениях должна быть сделана отметка о группе по электробезопасности, присвоенная специалисту комиссией предприятия, а также отметка о допуске к специальным видам работ. Работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже II. В случае ротации работников Подрядчика при производстве работ, предоставляет копии указанных документов на сменных работников При работах на высоте: ответственный исполнитель (производитель работ) должен иметь группу не ниже II группы по безопасности работ на высоте, член бригады не ниже I, лицо, ответственное за безопасную организацию и проведение работ на высоте - группу III. по безопасности работ на высоте (п.11 Правил по охране труда при работе на высоте). |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обеспечивает наличие и применение на рабочем месте средств индивидуальной защиты, коллективной защиты, средств спасения и эвакуации необходимых для выполнения работ на высоте, первичных средств пожаротушения при работе с искрообразующим инструментом (огневые работы) в соответствии с данными техническими требованиями. Так же Подрядчик обеспечивает наличие на рабочем месте средств спасения и эвакуации для выполнения работ на высоте. не ниже КМ2; Размещение мобильного инвентарного временного здания для пребывания персонала (вагон-бытовки) допускается в соответствии с Порядком размещения мобильных инвентарных временных зданий (вагонов-бытовок) для пребывания персонала в филиале ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС», утвержденного приказом №НГЭС/93-360 от 28.08.2025г.-Приложение №10 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к результатам работ | Результаты освидетельствования проведенных работ должны соответствовать нормативным требованиям установленных для осуществления строительного контроля на объектах капитального строительства филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» (Положение о системе строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» - Приложение №6 к настоящим ТТ) | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат выполнения работ | Обеспечение водонепроницаемости бетонной кладки блока ГА-1 | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Порядок приемки результатов работ | Приемка результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в разделе IV Положения о системе строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» - Приложение №6 к настоящим ТТ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Оформить и предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на весь объем выполненных работ по Объекту с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации (в т.ч. ведомость выполненных работ, акты на скрытые работы, исполнительные чертежи, сертификаты качества и паспорта на примененные материалы, сведения об осуществлении входного контроля качества поставляемых материалов. Оригиналы исполнительных документов по проведенному ремонту передать Заказчику по описи или перечню, на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в виде скан копии оригиналов 1 экземпляре в формате *.pdf и в формате разработки (*.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. или аналоги). | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и гидромеханическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» (Приложение № 9 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | Привлечение субподрядных организаций допускается при наличии соответствующего обоснования и получения согласия Заказчика. При этом общая доля работ, выполняемых субподрядными организациями, не должна превышать 25% от общей стоимости работ. | Согласие с требованием | - - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением №7 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию».

# Приложения

Приложение №1: Ведомость объемов работ по текущему ремонт спиральной камеры и технических помещений гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС;

Приложение №2: Политика Группы РусГидро в области охраны труда;

Приложение №3: Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро", утв. приказом ПАО «РусГидро»;

Приложение №4: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»);

Приложение №5: Положение о порядке организации работ с использованием подъёмных сооружений и другой специальной техники на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» (утверждено приказом филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» №НГЭС/93-0043 от 24.03.2017);

Приложение №6: Положение о системе строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»;

Приложение №7: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение №8: СТО РусГидро 02.03.158-2026 «Гидроэлектростанции. Технологические карты. Методические указания»;

Приложение № 9: ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и гидромеханическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания».

Приложение № 10: «Порядок размещения мобильных инвентарных временных зданий (вагонов-бытовок) для пребывания персонала в филиале ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС», утв. Приказом филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» №НГЭС/93-360 от 28.08.2025.